
绿化苗木种植养护规范


	目录
第一章、            规范标准... 
一、城市绿化植树工程施工规范... 
二、城市绿化工程施工及验收规范-条文说明... 
三、草坪与地被规程规范... 
四、大树移植施工技术规程 
五、园林古建工程技术操作规程... 
六、园林苗圃育苗规程... 
七、园林树木养护技术规程规范... 
八、园林植物保护技术规程... 
九、竹子养护技术规程... 
十一、绿化养护等级质量标准... 
十二、城市园林绿化养护管理标准... 
十三、草坪的分级与养护... 
十四、草坪花卉种植具体内容指标... 
第二章、            苗木的前期准备... 
一、购苗必读... 
二、选购苗木六注意... 
三、选择苗木九注意... 
四、怎样种活新购苗木... 
五、怎样选好绿化树种... 
六、苗木种植前的修剪... 
七、种植前土壤处理... 
八、如何判断土壤的酸碱性... 
九、施工前准备... 
第三章、            绿化施工方案... 
第四章、            园林树木的栽植要领... 
一、园林苗木移植的技术要领... 
二、新购苗木栽培技术... 
三、春季植树四注意... 
四、秋季苗木的栽植... 
五、园林绿化施工5注意... 
六、提高花木成活率的四个环节... 
七、大树移植及保活技术... 
八、大树移植 树干保湿三法... 
九、南方大树的移植经验... 
十、大树移栽后的养管... 
第五章、            草地养护要点... 
一、草坪养护中的培土与中耕... 
二、新建草坪的养护和后期管理... 
三、草坪黄化的鉴定及养护措施... 
四、关于草坪养护的几个问题... 
五、草坪养护的几个小窍门... 
六、草坪养护管理月历... 
七、草坪的春季养护管理... 
八、夏季草坪的养护管理... 
九、草坪的秋季管理... 
十、草坪建植养护技术... 
十一、草坪快速建植新招... 
十二、草坪组花种植技术... 
十四、高羊茅草坪夏季养护是关键... 
十五、白三叶草坪的越冬管理... 
十六、草坪质量下降原因及管理措施... 
十七、如何给草坪“进补”... 
十八、草坪护理注意事项... 
第六章、            园林树木的修剪与整形技术... 
一、修剪顺序及注意事项... 
二、剪口处理及大枝剪截... 
三、园林灌木如何修剪？... 
四、冬季树木修剪... 
第七章、            园林树木施肥技术... 
一、园林树木施肥应注意的事项... 
二、花卉追肥技术... 
三、复合肥使用五点注意... 
四、林木防治害虫的五种方法... 
五、树干注药应注意的问题... 
六、施农药的方法... 
七、园林病虫害冬季治理措施... 
八、早春防治蚜虫效果好... 
九、怎样正确选用杀菌剂... 
十、防治地下害虫的有效办法... 
十一、林木涂白剂的配置与使用... 
第八章、            花木养护要点... 
一、木浇水时间及水质：... 
二、花木对土壤酸碱度的要求... 
三、花木的合理施肥... 
四、修剪... 
五、防治病虫害... 
六、花木的春季养护... 
七、新栽苗木越冬管理... 
八、苗木防寒的几种常见措施... 
九、秋栽苗木防寒技术... 
十、春植苗木在越夏的管理... 
十一、夏季树苗管理技术... 
第九章、            苗木介绍及养护要点... 
一、凹叶厚朴... 
二、白玉兰属性及栽培管理... 
三、碧桃的栽培管理技术... 
四、大叶黄杨... 
五、大叶女贞... 
六、中华灯台树... 
七、丁香栽培技术... 
八、枫香... 
九、枫杨... 
十、广玉兰... 
十一、桂花... 
十二、海桐... 
十三、合欢... 
十四、红花继木... 
十五、红叶小檗... 
十六、金钱松... 
十七、金叶女贞... 
十八、龙柏... 
十九、龙爪槐... 
二十、栾树... 
二十一、马褂木... 
二十二、木 槿... 
二十三、水杉... 
二十四、、雪松... 
二十五、银杏... 
二十六、樱花树... 
二十七、竹子... 
二十八 紫荆... 
二十八、紫薇... 
二十九、 紫玉兰... 
规范标准                                                  
一、城市绿化植树工程施工规范 
第一章 总 则 
1.0.1 植树工程是城市绿化工程的重要组成部分。为了统一标准，提高施工质量，使植树工程纳入科学化、规范化、法制化管理轨道，特制定本规范。 
1.0.2 本规范适用于本市新建、改建和扩建的公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地、城市风景林地、防护林带和道桥绿化等植树工程。 
1.0.3 本规范适用于种植干径15cm以下的乔木，高4m或土球直径1.3m以下常绿乔木，高度2.5m以下的灌木和藤本植物的质量技术标准。 
1.0.4 本规范是根据中华人民共和国国务院颁布的《城市绿化条例》以及本市多年来施工经验和技术总结制定的。 
1.0.5 为植树工程配套的构筑物、市政设施和绿化工程中草坪、地被、花卉的施工，应符合本市现行有关标准和规范的规定。 
第二章 术 语 
2.0.1 植树工程：即园林树木种植工程，包括种植乔木、灌木、藤本树木。 
2.0.2公共绿地：指各类公园、动物园、植物园、陵园以及小游园、街道广场绿地。 
2.0.3居住区绿地：指居住区的小游园、宅旁绿地、公共建筑附属绿地。 
2.0.4单位附属绿地：指工厂、机关、学校、医院、部队等单位内部自建的绿地。 
2.0.5防护林带：指为城市改善环境，用于隔离、卫生、安全等防护目的而营建的林带和片林。 
2.0.6城市风景林地：自然环境优美，风景名胜集中，具有一定规模、范围的绿地地域。 
2.0.7道桥绿化：指道路两侧行道树、绿化带和立交桥区范围内的绿化。 
2.0.8绿化工程：即园林植物种植工程，包括种植树木、种植花卉、种植草坪和地被植物。 
2.0.9乔木：主干明显而直立，植株高大的木本植物。 
2.0.10灌木：无明显主干或主干甚短，植株低矮的木本植物。 
2.0.11常绿树：终年具有绿叶的树木，包括常绿乔木和常绿灌木。 
2.0.11藤本植物：茎干细长，不能直立，攀附在大树或它物上生活的植物。 
2.0.12种植土：宜于植物生长的土壤，土壤理化性能好，结构疏松，通气、保水、保肥能力强。 
2.0.13客土：指将栽植地点或种植穴中不适合树木生长的有害土壤更换成种植土。 
2.0.14假植：树木不能及时种植时，将根部、土球用土埋严或围起。 
2.0.15修剪：指将树体、器官(根、茎、叶、花等)的某一部分剪短或疏删，达到平衡树势，更新复壮的目的。 
2.0.16疏剪：将枝条从分枝的基部剪除称疏剪或疏枝。使枝条分布合理，达到通风透光、减少蒸发的目的。 
2.0.17短截：从枝条上选留一合适的芽后将枝条剪短，达到刺激侧芽萌发新梢的目的。 
2.0.18成活率：指树木种植后到规定时间，检查的成活株数占种植总数的百分比。 
2.0.19非植树季节植树：在本市指除春、雨、秋三季以外季节的植树。也可称树木生长季节的植树。 
第三章 施工前的准备 
3.0.1 植树工程施工前必须做好各项施工的准备工作，以确保工程顺利进行。准备工作内容包括：掌握资料、熟悉设计、勘查现场、制定方案、编制预算、材料供应和现场准备。 
3.0.2 开工前应了解掌握工程的有关资料，如用地手续、上级批示、工程投资来源、工程要求等。 
3.0.3 施工前必须熟悉设计的指导思想、设计意图、图纸、质量、艺术水平的要求，并由设计人员向施工单位进行设计交底。 
3.0.4 现场勘查，施工人员了解设计意图及组织有关人员到现场勘查，一般包括：现场周围环境、施工条件、电源、水源、土源、交通道路、堆料场地、生活暂设的位置，以及市政、电讯应配合的部门和定点放线的依据。 
3.0.5 工程开工前应制定施工方案(施工组织设计)，包括以下内容： 
a）、工程概况：工程项目、工程量、工程特点、工程的有利和不利条件。 
b）、确定施工方法：采用人工还是机械施工，劳动力的来源，是否有社会义务劳动参加。 
c）、编制施工程序和进度计划。 
d)、施工组织的建立，指挥系统、部门分工、职责范围、施工队伍的建立和任务的分工等。 
e)、制定安全、技术、质量、成活率指标和技术措施。 
f)、现场平面布置图：包括水、电源、交通道路、料场、库房、生活设施等具体位置图。 
g）、施工方案应附有计划表格，包括：劳动力计划、作业计划、苗木、材料机械运输等。 
3.0.6 编制施工预算应根据设计概算、工程定额和现场施工条件、采取的施工方法等编制施工预算。 
3.0.7 重点材料的准备：如特殊需要的苗木、材料应事先了解来源、材料质量、价格、可供应情况。 
3.0.8 做好现场准备，包括：三通一平，搭建暂设房屋，生活设施，库房。事先与市政、电讯、公用、交通等有关单位配合好，并办理有关手续。 
3.0.9 关于劳动力、机械、运输力应事先由专人负责联系安排好。 
3.0.10 如为承包的植树工程，则应事先与建设单位签订承包合同，办理必要手续，合同生效后方可施工。 
第四章 苗木质量要求 
4.0.1 苗木本身质量的好坏直接影响着绿化美化效果，为此苗木质量应符合苗木出圃质量标准和设计对苗木质量的要求。具体要求如下： 
a)、乔木的质量标准：树干挺直，不应有明显弯曲，小弯曲也不得超出两处，无蛀干害虫和未愈合的机械损伤。分枝点高度2.5－2.8m。树冠丰满，枝条分布均匀、无严重病虫危害，常绿树叶色正常。根系发育良好、无严重病虫危害，移植时根系或土球大小，应为苗木胸径的8－10倍。 
b）、灌木的质量标准：根系发达，生长茁壮，无严重病虫危害，灌丛匀称，枝条分布合理，高度不得低于1.5m，丛生灌木枝条至少在4－5根以上，有主干的灌木主干应明显。 
c)、绿篱苗的质量标准：针叶常绿树苗高度不得低于1.2m，阔叶常绿苗不得低于50cm，苗木应树型丰满，枝叶茂密，发育正常，根系发达，无严重病虫危害。 
第五章 种 植 
第一节 定点、放线 
5.1.1 定点放线要以设计提供的标准点或固定建筑物、构筑物等为依据。 
5.1.2 定点放线应符合设计图纸要求，位置要准确，标记要明显。定点放线后应由设计或有关人员验点，合格后方可施工。 
5.1.3 规则式种植，树穴位置必须排列整齐，横平竖直。行道树定点，行位必须准确，大约每50m钉一控制木椿，木椿位置应在株距之间。树位中心可用镐刨坑后放白灰。 
5.1.4 孤立树定点时，应用木椿标志树穴的中心位置上，木椿上写明树种和树穴的规格。 
5.1.5 绿篱和色带、色块，应在沟槽边线处用白灰线标明。 
5.1.6 自然式种植，定点放线应按设计意图保持自然，自然式树丛用白灰线标明范围，其位置和形状应符合设计要求。树丛内的树木分布应有疏有密，不得成规则状，三点不得成行，不得成等腰三角形。树丛中应钉一木椿，标明所种的树种、数量、树穴规格。 
第二节 挖种植穴、槽的质量标准 
5.2.1 挖种植穴、槽的位置应准确，严格以定点放线的标记为依据。 
5.2.2 穴、槽的规格，应视土质情况和树木根系大小而定。一般规定：树穴直径和深度，应较根系和土球直径加大15－20cm，深度加10－15cm。树槽：宽度应在土球外两侧各加10cm，深度加10－15cm，如遇土质不好，需进行客土或采取施肥措施的应适当加大穴槽规格。 
5.2.3 挖种植穴、槽应垂直下挖，穴槽壁要平滑，上下口径大小要一致，挖出的表土和底土、好土、坏土分别置放。穴、槽壁要平滑，底部应留一土堆或一层活土。挖穴槽应垂直下挖，上下口径大小应一致。 
5.2.4 在新垫土方地区挖树穴、槽，应将穴、槽底部踏实。在斜坡挖穴、槽应采取鱼鳞坑和水平条的方法。 
5.2.5 挖植树穴、槽时遇障碍物，如市政设施、电讯、电缆等应先停止操作，请示有关部门解决。 
第三节 客土、施肥 
5.3.1 树木生长、发育都离不开土壤，因此土壤好坏影响着树木的成活，具体要求如下： 
a)、种植树木所必须的最低土层应视树木规格大小而定，一般较树木根系至少加深30－40cm以上。 
b)、种植前对土壤进行勘探，化验理化性质和测定土壤肥力。 
c)、对不宜树木生长的建筑弃土，或含有害成份的土壤，必须进行客土，换上适宜树木生长的种植土。 
d)、如设计规定或有特殊要求还可掺入部分腐植土，以改良土壤结构和增加肥力，一般可掺入1/5或1/4的腐植土。 
5.3.2 为供给树木养分，促进发育生长，可采取施肥措施，一般要求如下： 
a)、施肥所需肥料应是经过充分腐熟的有机肥。 
b)、施肥量应根据树木规格、土壤肥力、有机肥效高低等因素而定。 
c)、施肥的方法：将有机肥搅碎、过筛与细土拌匀，平铺坑底，上面覆10cm种植土。 
第四节 装运、卸苗和假植 
5.4.1 装、运、卸和假植苗木的各环节均应保护好苗木，轻拿、轻放，必须保证根系和土球的完好，严禁摔坨。 
5.4.2 装裸根苗木应顺序码放整齐，根部朝前，装时将树干加垫、捆牢，树冠用绳拢好。 
5.4.3 长途运输应特别注意保持根部湿润，一般可采取沾泥浆、喷保湿剂和用苫布遮盖等方法。 
5.4.4 装带土球苗木，应将土球放稳、固定好，不使其在车内滚动，土球应朝车头，树冠拢好。装绿篱苗
最多不得超过三层，以免压坏土球。 
5.4.5 运输过程应保护好苗木，要配备押运人员，装运超长、宽的苗木要办理超长、超宽手续，押运人员应与司机配合好。 
5.4.6 卸车时应顺序进行，按品种规格码放整齐，及时假植，缩短根部暴露时间。 
5.4.7 使用吊车装卸苗木时，必须保证土球完好，拴绳必须拴土球，严禁捆树干吊树干。 
第五节 修剪 
5.5.1 树木移植时为平衡树势，提高植树成活率，应进行适度的强修剪。修剪时应在保证树木成活的前提下，尽量照顾不同品种树木自然生长规律和树形。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂并注意留芽的方位。超过2cm以上的剪口，应用刀削平，涂抹防腐剂。修剪的方法，一般采取疏枝和短截。 
5.5.2 树木的根部和高大落叶乔木树冠的修剪，均应在散苗后种植前进行，一般剪去劈、裂、断根、断枝、过长根、徒长枝和病虫根、枝。 
5.5.3 灌木、绿篱、花篱或需造型修剪的树木，除根部修剪在种植前进行，树冠部分应在种植二遍水扶直后进行。 
5.5.4 常绿乔木一般可不修剪，仅剪去病虫、枯死、劈、裂、断枝条和疏剪过密、重叠、轮生枝。剪口处留1－2cm小木橛，不得紧贴枝条基部剪去。 
第六节 种植 
5.6.1 种植的时间选择，一般应选择在蒸腾量小和有利根系及时恢复的时期。在北京地区可在春、雨、秋三季进行，以春季为主。 
5.6.2 种植的质量标准： 
a)、种植的苗木品种、规格、位置、树种搭配应严格按设计施工。 
b)、种植苗木的本身应保持与地面垂直，不得倾斜。 
c)、种植时应注意苗木的丰满一面或主要观赏面应朝主要视线方面。 
d)、种植规则式要横平竖直，树木应在一条直线上，不得相差半树干，遇有树弯时方向应一致，行道树一般顺路与路平行。树木高矮，相邻两株不得相差超过30cm。 
e)、种植苗木深浅应适合。一般乔灌木应与原土痕持平。个别快长、易成活的树种可较原土痕栽深5－10cm，常绿树栽时土球应与地面平或略高于地面5cm。 
f)、种植带包装的土球树木时，必须保持土球完好，包装物应取出。 
5.6.3 种植的程序和方法： 
a)、散苗：将苗木按定点的标记放至穴内或穴边，路树应与道路平行散放。散苗后再与设计图核对，无误后方可进行下道工序。 
b)、还土：核对根系、土球与种植穴的规格是否符合规范的标准。合格后向种植穴内还土至合适的高度并踏实。 
c)、种植： 
1)、裸根树木种植时，应将根部舒展、铺平，不得窝根，随后填土至1/2时，将树干向上提动，但不得错位，使根与土壤密接，沿穴壁踏实，再将土填至地平。 
2)、种植带土球苗木、树木入穴后，土球放稳，树干直立，随后拆除并取出包装物，如取出包装物确有困难时，应将包装物尽量压至穴的底部，随填土随踏实。种植绿篱时，土球完好的应在入槽前拆除包装物，再置于槽内。 
d)、开堰：种植后应在树木四周筑成高15－20cm的灌水土堰，土堰内边应略大于树穴、槽10cm左右。筑堰应用细土筑实，不得漏水。 
e)、立支柱：种植后需要支撑的树木，可采取单支柱法、双支柱法、三支柱法，支撑应牢固，一般支柱立于土堰以外，深埋30cm以上，将土夯实，支柱的方向一般均迎风。树木绑扎处应垫软物，严禁支柱与树干直接接触，以免磨坏树皮。支柱立好后树木必须保持直立。 
f)、浇水：新植树木栽后24小时内浇第一遍水，此次水量不宜过大、过急，三日内浇第二遍水，十日内浇上第三遍水，此两次水量要大，应浇透，以后转入后期养护。每次浇水后均应整堰、堵漏、培土、扶直树干，第三遍水后可封堰。 
g)、非种植季节种植，应采取以下措施： 
1)、苗木应提前采取修枝、断根或用容器假植处理。 
2)、对移植的落叶树必须采取强修剪和摘叶措施。 
3)、选择当日气温较低时或小阴雨天进行移植，一般可在下午五点以后移植。 
4)、应采取带土球移植。 
5)、各工序必须紧凑，尽量缩短暴露时间，随掘、随运、随栽、随浇水。 
6)、夏季移植后可采取搭荫棚、喷雾、降温等措施。 
5.6.4 后期养护：按规定时间为一年，即新植三遍水后转入后期养护，应固定专人负责。主要项目包括：浇水、中耕、修剪、去蘖、防治病虫、施肥、防寒和看管维护。 
第六章 工程验收及技术档案 
第一节 验收 
6.1.1 植树工程验收包括施工中间环节的验收和竣工验收。 
6.1.2 凡验收的植树工程均应遵照本技术规范的各项规定和设计的要求进行。 
6.1.3 工程中间验收按工程顺序进行，验收后要分别写出验收记录。 
6.1.4 竣工验收一般分两次进行，即植树、竣工后和后期养护结束时。 
6.1.5 验收单位及手续 
a)、由建设单位组织验收。 
b)、由上级主管单位组织验收。 
c)、重点工程除由建设单位验收外还需主管单位验收。 
d)、验收前施工单位应准备以下资料： 
1)、填写申请验收报告。 
2)、工程中间验收记录。 
3)、设计图纸及变更、洽商资料。 
4)、竣工图纸。 
5)、施工过程有关大事记和需说明的情况。 
6)、外地来苗检验报告以及其它化验资料。 
7)、工程决算。 
8)、施工总结报告。 
e)、验收合格后由验收单位出具验收合格证，双方签字盖章并办理移交手续。 
第二节 技术档案 
6.2.1 技术档案、施工资料应包括以下内容： 

a)、有关工程任务的批示、拨地手续、设计文件、图纸、概算等有关资料。 

b)、设计变更、恰商记录等手续。 

c)、竣工图纸。 

d)、施工预算和工程决算。 

e)、施工方案和计划、统计资料。 

f)、工程大事记。 

g)、工程中使用推广新技术、新工艺或创新资料。 

h)、竣工、验收和移交手续及资料。 

i)、工程总结。 

6.2.2 以上资料装订成册存入档案。
二、城市绿化工程施工及验收规范-条文说明                                     回目录


中华人民共和国行业标准 

城市绿化212程施工及验收规范 

CJJ/T82—99 

条 文 说 明 

 

前 言 

 

 

《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ／T82—99)，经建设部1999年2月24日以建标[1999]46号文批准，业以发布。 

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位的有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《城市绿化工程施工及验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，供国内使用者参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处，请将意见函寄天津市园林管理局。 

 

1 总则 

1.0.1 绿化是现代化城市建设的主要组成部分，它能改善生态环境、美化生活、增进人民身心健康、创造良好投资环境、促进经济发展，是大都市与国际接轨的主要指标。 

目前，我国城市绿化工作发展迅速，但是，自建国以来，我国未专门制定过城市绿化工程施工技术性规范，五十年代基本套用苏联的有关模式，1956年国家建委颁布的《建筑安装工程施工及验收暂行技术规范》的第九篇对绿化工程施工曾做了部分规定，但由于这些技术法规不完善，且原有的规定已不适应形势的要求，使城市绿化工程施工在实际工作中缺乏应有的依据和必要的法规管理，致使一些绿化工程质量不高、成活率低，影响了社会、经济、环境三个效益的统一。 

编制本规范的目的，是在总结建国以来国内各主要城市绿化施工经验的基础上，针对园林植物的主要生物学特性及城市独特的生存环境，制定切实可行的绿化施工规范，作为绿化工程施工法规性文件，使城市绿化施工有章可循，有据可依，以提高城市绿化树木种植成活率，改善城市绿化景观，节约绿化建设资金，创建良好的城市环境。 

编制本规范的依据是： 

一、建国以来，我国务城市在绿化工程中积累了较丰富的经验，并进行了技术总结，如：北京、上海、天津、沈阳等城市的绿化技术规程以及其他城市绿化施工经验是制定本规范的基础。 

二、1992年中华人民共和国颁布的《城市绿化条例》中指出：“城市绿化工程的施工，应当委托有相当资格证书的单位承担，绿化工程施工后，应当经城市人民政府、城市绿化主管部门或者该工程的主管部门验收合格方可交付使用”。本规范即是绿化工程质量和验收的依据。 

1.0.2 本规范适用于城镇各类绿地及风景林地的工程施工及验收，不包括农村及山区绿化，因其使用功能和立地条件不同。其中生产绿地的施工，育苗规范已有详尽规定。 

1.0.3—1.0.4 绿化工程施工中相关的各专业应遵循国家有关技术标准的规定，以提高绿化工程整体施工质量。 

 

2 术语 

在绿化工程中，由于我国幅原辽阔，个别施工术语，各地名称不一。本章内容是对本规范涉及的基本术语进行统一用词、统一词解以利于对本规范内容的正确理解和使用。 

对于用词，本规范力将使用的术语给出确切的名称和内涵。 

如：本规范中的种植穴和种植槽，有的地区称种植坑和种植带，或称树坑和树带。 

为了统一用词，经分析，坑的内涵随意性较大，穴的内涵有一定要求；槽的内涵有一定长度和深度；带的内涵泛指一定长度。因此，本规范对种植穴、槽的定义为：种植植物挖掘的坑穴，圆形、方形称穴，长条形称槽。 

又如，在栽植树木时，有时需带土球栽植，有的地区称为土台，大多数地区称为土球，本规范根据大多数地区使用习惯，对土球和土台加以区分命名；即挖掘苗木时，按一定规格切断根系保留土壤，加以捆扎包装。圆形者称为土球，方形者称土台。肯定已成熟的术语。如修剪、定干高度、鱼鳞穴等均采纳使用。 

 

3施工前准备 

3.0.1绿化工程施工的主要依据是规划和种植没计图。绿地属于城市建设用地，必须符合城市规划的绿地系统。种植设计是园林植物造景和进行合理配植的依据，在施工前必须熟悉设计图纸和有关文件。 

3.0.2为了在施工中充分领会设计意图，施工前，应由设计人进行设计交底，到现场进行核对地形，以减少工作中失误。 

3.0.3 绿化的景观好坏，取决于优良的植物材料，所以在施工前，对准备的植物材料应进行检测，以符合设计要求和产品质量标准。 

3.0.4 为了使绿化工程进度快，质量好，成本低，事先必须编制施工计划，部署全部施工活动，以达到施工程序合理，施工方法和技术先进，施工机具、劳动组织合理，各方面协作配合协调，确保全面按期完成施工任务。 

3.0.5 凡是遇有建筑、市政、绿化的综合工程时，同时施工，必然会产生矛盾。为了避免绿地遭到损坏，应在建筑、市政及地下管线工程完工后，再进行绿化栽植，有利于巩固绿化成果。 

4 种植材料和播种材料 

4.0.1—4.0.2 植物材料直接影响绿化的效果和成活率，除了符合设计要求的干径、树冠造型以外，还必须选择根系发达、树形美观、无病虫害的植物材料，从而保证绿化工程质量。 

4.0.3 种植露地花卉、根据其类别不同，提出不同的质量要求。如一、二年草花，要求植株高度、冠径、分枝不少于规定数，卅簇丰满花色鲜艳。宿根花卉与球根花卉，要求根系茁壮，根径及幼芽不得少于规定数，观叶植物要求叶簇丰满茁壮。 

4.0.4 水生植物类别很多，各类水生植物都要求根系发达，具地下横茎的，如荷花则要求根茎健壮。 

4.0.5—4.0.7 铺栽草坪的草块和草卷要求规格划一，便于运输和施工，要求不含杂草。草种及花卉的种子要求纯净度和发芽率高，以保播种后，达到预期观赏效果，因此.在播种前要求做发芽率试验。 

 

5 种植前土壤处理 

5.0.1 土壤是园林植物生长的基础，含有害物质及杂物必须清除，达到植物生长的条件。因此，在绿化工程施工前必须进行土壤化验，对不合格土壤，采取相应措施，改善土壤理化性质，提高土壤肥力。 

5.0.2 园林植物按其类型划分为草坪、地被、露地花卉，灌木、小乔木、乔木。最低土层厚度，是指园林植物生长的最低根系发育空间。 

5.0.3 城市人口密集，因各种构筑物、地面、地下管网的施工，导致城市土壤大多数失去自然性质，并且由于地区不同，有的土壤含酸，碱、盐等有害成分，有的土壤为重粘土、沙土，均不符合园林植物生长。凡不符合种植的土壤均应按照设计要求采取改良土壤，为植物生长创造条件。 

5.0.4 按照设计形成绿地的地形构筑及种植草坪、花卉前的施肥、翻地、平整等均为绿化工程的土壤整理工序。 

6 种植穴、槽的挖掘 

6.0.1 挖种植穴槽前，应调查附近所设地下管线标志，并联系有关单位了解地下管线设施情况，避免损伤设施。 

6.0.2 各种树木种植的位置必须准确，挖掘种植穴时，按图进行定点放线。属于规则式种植时，树穴要排列整齐。属于自然式种植时，树穴应保持自然，力求达到设计的配置艺术要求。 

6.0.3 挖种植穴、槽时，应根据苗木根系、土球直径决定大小。在新垫土区，挖穴后应将穴底踏实，避免浇水后沉陷。种植穴、槽的规格，按花灌木、常绿树、乔木、竹类、绿篱分成五类，树穴规格大小，有伸缩幅度，各地区可根据当地土壤和气候条件，在幅度内调整。 

6.0.4 土壤含水量不足的土层干燥地区，新填垫土壤地，均应在种植前在穴、槽浸水补给水分，并有夯实作用。 

6.0.5 树穴施肥作为基肥，应将充分腐熟的有机肥与土壤搅拌均匀，在穴底铺平再复土—层，以防根部直接与肥接触，烧伤根系。 

7 苗木运输和假植 

7.0.1 苗木运输是绿化工程重要环节，必须与当日种植数量衔接，做到随起苗、随运输、随种植，以减少暴露时间。 

7.0.2—7.0.7 苗木在运输工程中容易受到损伤，因此规定了苗木在运输时必须注意的事项，如：苗木在装卸车时，必须轻吊轻放，不得损伤苗木和散球。带土球苗木起吊时，应用绳网兜土球，不得用绳索缚捆根颈起吊，重量超过h的大型土台，应在土台木箱外套钢丝缆起吊，装车时应注意码放整齐。大型土台应放置车箱承重部位。裸根苗木长途运输时，应将根部加以覆盖或喷水保持根系湿润。也可将根系沾泥浆减少蒸发量，保持根系不失水分。 

7.0.8 竹类地下横茎竹鞭上的鞭芽和不定根，可延伸生成竹笋和新根，损伤后影响生长。 

7.0.9—7.0.10 苗木起苗后至种植，裸根苗应尽量降低暴露时间，超过规定暴露时间不能及时种植时，应用湿润土壤埋填根系，假植储存苗木。带土球苗木当日不能种植时，应喷水保持土球湿润，珍贵树种和非种植季节所需苗木，必须在起苗前按规定直径挖环沟切断根系，填充种植土培养须根，在需要时切断主根种植，或起苗后用容器假植备用。 

假植是减少暴露的有效措施，安排好假植，能降低苗木脱水，提高成活率。 

 

8 苗木种植前的修剪 

8.0.1 种植前对苗木进行修剪的目的，有以下三条： 

(1)起苗后苗木根系受到严重损伤，为了保持地上和地下平衡，必须适当对树冠进行疏剪，使根系吸收的水分、养分能充分供给地上部分的需要。 

(2)修剪有保持树冠均匀分布、造型美观、促进生长的作用。 

(3)修剪树冠具有特殊造型。 

8.0.2 对乔木修剪列举了(1)有明显主干的高大乔木；(2)无明显主干枝条茂密的落叶乔木；(3)常绿乔木；(4)常绿针叶-树；(5)行道树；(6)珍贵树种六类。所作的修剪规定，只提出原则要求，不可能包括所有树种，有的树种受地区立地条件影响，修剪方式可能与规定略有不同，均可参照本地区习惯修剪。 

8.0.3 灌木种植一般带土球者较多，根系损伤较轻，加以灌木要求发挥现场种植效果(特别春季开花的花灌木)，一般不应做强剪。 

8.0.4 提出修剪苗木的质量要求目的是使修剪的苗木栽植后能尽快愈合，以免感染病害，合理形成树冠，促进生长。
9 树木种植 

9.0.1 树木种植选择能保持生理平衡的非生长期，种植效果最佳，可达到节省人工和设施的目的。因各地季节性不同故具体种植时间不做统一规定，各地可根据当地情况提出落叶乔灌木、阔叶常绿树、针叶常绿树和早春开花的灌木适宜种植期。 

9.0.2—9.0.3 树木种植是绿化工程的重要环节，树木种植为生命工程，不能返工，在种植时应对各项准备工作进行检查、核实，做到一次种植成活。为了保证种植质量，对种植时根部填土、根系置放、分层还土、种植的垂直度等工序都作了严格规定。 

9.0.4 鉴于我国尚未达到常年供应苗木的水平，因此分别提出疏枝、强剪、摘，十、断根、容器假植等措施，供应非种植期对苗木的需要。今后应在适宜种植期，用适宜的容器假植，全年可随时供应苗木出圃。 

9.0.5—9.0.6 对特定条件的地区，如干旱地区或干旱季节种植时规定可在苗木根部喷布生根激素，针叶树喷布抗蒸腾剂等措施，提高种植成活率。对排水不良地区，铺没渗水管等措施，为树木生长创造条件。 

9.0.7 种植浇水是树木成活的关键，迟浇、浇水过多、过少均不适宜。对不同树种、不同立地条件种植时，浇水和浇水方法作了原则性规定，各地区应根据当地气候、土壤条件进行浇水。 

9.0.8 树池铺设通气的护栅，应在土层上保留空隙，不可平铺土层上而影响通气。护栅可采用铸铁或水泥制成。 

9.0.9--9.0.10 为防止种植后树木受人为或自然损害、产生摇晃，规定丁种植胸径5 cm以上的乔木应设支柱。对攀缘植物可根据生长需要，进行绑扎牵引。 

 

10 大树移植 

10.0.1 大树移植范围，落叶乔木胸径20CUD.以上，常绿乔木胸径15皿以上，即视为大树移植范围。对于少数特大树木和珍贵树种应予以保护，宁移构筑物，不移大树。 

10.0.2 要求大树移植前，进行调查研究，制定移植技术方案，目的是保成活，限制任意移植大树。 

10.0.3--10.0.5 大树移植前，做好断根、修剪等措施，能促使树木成活。大树移植后，养护管理更为重要，为树木成活的关键，一般应养护二年以上，确认成活后，方可进入正常养护管理。 

10.0.6 大树移植建立技术档案，能促使进行实施方案调研、施工和竣工记录、各种资料汇集、养护管理措施等内容，为移植大树积累经验。 

 

11 草坪、花卉种植 

11.0.1 草坪种植可以选用播种、分株，茎枝繁殖、铺草块等方法。选择不同方式，应注意适宜季节和草种类型。 

11.0.2 草坪播种节省人工、收效快，适用大面积铺设，必须选择优良种子，播种前做发芽试验，确定合适的播种量。 

11.0.3 混播草坪可以使草种适应差异较大的环境条件，加速草坪形成，使草坪维持时间较久，但难以获得纯色草坪。发展混播草坪主要注意选择两种或两种以上草种之间的互为利用及配比，才能收到较好效果。 

11.0.4～11.0.5 分株种植也是发展草坪的主要方法。茎枝繁殖适用于暖季型草，在夏季和多雨季节进行。 

11.0. 6 铺设草块需要掘块、装卸运输、铺设，费人工、投人大，一般不采用。近期推行铺设草卷，工艺先进，草卷规格大的可达1.2mX.5一10m，小的约30~40cm，施工速度快，效果好，可缩短工期，适合各类草坪需要，国内已有大量生产，为今后草坪的发展方向。综上所述，草坪铺设以播种(含喷播)、分株、植生带、草卷等方法，优点较多，可根据本地区条件采用。 

11.0.7～11.0.9 花卉种植用苗应选用经过1～2次移植，根系发育良好的植株，裸根苗应随起苗随种植，土球苗不得散球，注意保鲜不得萎蔫，目的是为了提高种植成活率。 

11.0.10～11.0.11 花坛种植时，应按设计要求分色彩种植，在起苗、运苗、分苗当中，应将不同品种，不同色彩分别置放，严防混淆。 

11.0.12～11.0.14 花苗种植时注意植株高低，冠径大小合理搭配。栽植深度以原种植深度为好，栽后及时浇水，注意浇水方法，不能沾污植株。 

11.0.15～11.0.17 水生植物的挺水类如荷花，对水深要求严格，必须控制在100 m以下。 

12 屋 顶 绿 化 

12.0.1 屋顶绿化是为城市绿化和利用建筑向空间多层次发展的新技术。我国有的城市也都不同规模的开展屋顶绿化，但国内房屋建筑大多数不具备屋顶绿化的条件。本章只做屋顶绿化的原则规定，大规模屋顶绿化必须在建筑物整体荷载允许范围内进行。建筑设计时，即应提出适应绿化种植的条件，否则会造成对建筑物的破坏。 

12.0.2 为了减轻屋顶荷载，选用轻型塑料容器较为理想。 

 

13 绿化工程的附属设施 

绿化工程即园林植物种植工程，包括种植树木、花卉、草坪、地被植物。它不是园林工程，因此诸如园林小品、园林建筑等不应包括绿化工程之内，但考虑到绿化工程往往离不开给水、排水、花坛构筑物等设施，它涉及到植物种植的成活率和今后养护管理的保存率，与绿化工程关系密切，所以绿化工程附属设施一章列举了5个类型。(1)给水灌溉设施；(2)绿地排水设施；(3)绿地护栏设施；(4)花坛设施；(5)绿地园路。 

在天津专家审查会上，同意列入本规范内容，有利于绿化工程的施工和绿化成果的巩固。 

13.0.6～13.0.8 文中所用“M”为砌砖沙浆代号，“C”为混凝土强度代号。 

 

14 工 程 验 收 

14.0.1 绿化工程施工环节较多，为了保证工作质量，做到预防为主，全面加强质量管理，必须加强施工材料(种植材料、种植土、肥料)的验收。 

14.0.2 必须强调中间工序验收的重要性，因为有的工序属于隐蔽性质。如挖种植穴、换土、施肥等，待工程完工后已无法进行检验， 

14.0.3 工程竣工后，施工单位应进行施工资料整理，作出技术总结，提供有关文件，于一周前向验收部门提请验收。提供有关文件如下： 

(1)土壤及水质化验报告。 

(2)工程中间验收记录。 

(3)设计变更文件。 

(4)竣工图及工程预算。 

(5)外地购人苗检验报告。 

(6)附属设施用材合格证或试验报告。 

(7)施工总结报告。 

14.0.4 验收时间，乔灌木种植原则上定为当年秋季或翌年春季进行。因为绿化植物是具有生命的，种植后须经过缓苗、发芽、长出枝条，经过一个年生长周期，达到成活方可验收。对于草坪、花卉种植，缓苗时间较短，可参照本节规定，确定验收时间。 

14.0.5 绿化工程竣工后，是否合格、是否能移交建设单位，特制定了7方面的标准，即树木成活率达到95％以上；强酸、强碱、干旱地区树木成活达到85％以上；花卉植株成活率达到95％；草坪无杂草，覆盖率达到95％；整形修剪符合设计要求；附属设施符合有关专业验收标准。 


三、草坪与地被规程规范                                                       回目录


第一章总 则 

 

1.0.1草坪与地被是园林绿化的重要组成部分，不仅可绿化、美化环境，而且在保护环境、实现生态平衡方面起着重要的作用。为使北京的草坪地被事业更迅速、更有效、更经济地向前发展。在总结经验的基础上制定出本规程规范。 

1.0.2草坪植物与地被植物在城市绿化中应按照设计要求为基本原则，并依据功能的需要，立地条件的不同而因地制宜的来选择草坪、地被植物。 

1.0.3本规程是建植草坪、地被植物的重要依据，在贯彻执行中，要加强宣传建植草坪的意义和养护好草坪、地被植物在城市建设中起到很好的绿化美化作用。 

1.0. 4本规程规范适用于本市、各区园林绿化部门、公园、风景区、机关、医院、企事业单位及有园林绿化任务的部门。 

 

第二章 草坪的建造 

 

第一节 草坪建造的原则 

 

2.1.1草坪建造质量的高低不仅直接影响日后的草坪管理工作的难易程度，而且也影响草坪使用年限。建造过程中某些方面的失误，待草坪建成后难以弥补。因此，必须高度重视草坪建造的质量。 

2.1.2根据所建草坪的主要功能(如游憩、装饰、覆盖裸露地面等)、立地条件(土质、光照、小气候等)及经济实力等因素因地制宜选用不同的草种，不同的施工方法，切不可强求一致。 

2.1.3任何一种草种的任何一种施工方法，都应在其最佳施工期进行施工，若因故需在非最佳施工期施工，则应采取相应措施，以保证质量要求。 

 

第二节 草种的选择 

 

2.2.1北京应用的草种主要有三类：冷季型草(Cool season Turfgrasses)、暖季型草(Warm serson Turfgrasses)、苔草类(Carex)。 

2.2.2冷季型草用于要求绿色期长、管理水平较高的草坪上；暖季型草用于对绿色期要求不严、管理较粗放的草坪；苔草类介于两者之间。 

2.2.3混合草种的应用 

a)、品种间的混合：若同一个草种内的不同品种各有特殊的优点或所施工的草坪小环境变化多端时，可以用混合品种，各品种比例根据具体情况(环境与品种特性)而定。 

b)、冷季型草与暖季型草的混合应用：草地早熟禾(Poa pratensis L)与结缕草(Zoysia japonica steud)的混合可用于对绿色期要求长而管理水平较低的草坪中。野牛草(Buchloe doctylolides(Nutt)Engelm)与大羊胡子(Crex heterostachya Bge)、小羊胡子(Carex rigescens(Franch)v.krece)的自然 混合应“因势利导”或趋向某一纯种或任其竞争。 

2.2.4边缘草种的应用：马尼拉草(Zoysia matrella Merr)与细叶狗牙根(Cynodon dactylon(linn)Pers)是质地优良的暖季型草，因越冬性较差，可用于小气候较暖的环境中。 

2.2.5“先锋”草种的应用：萌发速度快，小苗生长速度快的草种可用作“先锋”草种。应根据最终目的与最终草种混入适当比例的“先锋”草种。 

2.2.6“缀花”草坪：根据草坪建造目的可有意识加入少量生长低矮而不影响主栽草生长的植物种类。草坪中自然生长的可起“缀花”作用的野生种类可根据需要适量保留。 

 

第三节 土壤的整理 

 

2.3.1土层厚度：不少于30cm(特殊情况例外)。 

2.3.2土壤纯度：30cm范围内不得有任何杂质如大小石砾、砖瓦等。根据原土中杂质比例的大小或用过筛的方法，或用换土的方法，确保土壤纯度。(暖地型草、苔草类可适当放宽此标准) 

2.3.3基肥的使用：种植冷季型草或土壤贫瘠的地带应使用基肥，施肥量应视土质与肥料种类而定。不论何种肥料，必须腐熟，分布要均匀，以与15cm的土壤混合为宜。 

2.3.4地表的坡度：以能顺利进行灌水、排水为基本要求并注意草坪的美观。一般情况下，草坪中部略高、四周略低或一侧高另一侧低。 

a)、与原有树木的关系：草坪面与原有树木种植的高度不一致时，必须处理好与原有树木的关系(尤其是古树)，若草坪低于原地面，需在树干周围保持原高度，向外逐渐降低至草坪高度，若落差较大，则应根据树冠大小，在适当的半径处叠起台阶或采用其它有效的方法免使根系受害，若草坪面高于原地面，需在合适的半径处筑起围墙。 

b)、与路面、建筑物的关系：草坪周边高度应略低于路牙、路面或落水的高度，以灌溉水不致流出草坪为原则。(或加大坡度或砌起围墙) 

2.3.5地面的平整：为确保草坪建成后地表平整，种草前需充分灌水1－2次，然后再次起高填低进行耕翻与平整。 

第四节 种草的方法 

 

2.4.1铺草皮卷和草块：用于投资较大、需要立即见效的草坪工程中。 

a)、草皮卷和草块的质量要求：覆盖度95％以上，无杂草，草色纯正，根系密接，草皮或草块周边平直、整齐。 

b)、铺草质量：草坪土质应与草皮或草块的土质相似，质地、肥力不可相差较大。草皮卷和草块的运输、堆放时间不能过长，以草叶挺拔鲜绿为标准。铺设时各草皮(草块)间可稍留缝隙，不能重叠。草块与其下的土壤必须密接，可用碾压、敲打等方法，由中间向四周逐块铺开，铺完后需及时浇水，并持续保持土壤湿润直至新叶开始生长。 

c)、铺草时期：返青后一月至枯黄前一月之间均可铺植。 

2.4.2铺植生带：放置植生带的地表需高度平整，无大小土块或杂质，并需压实。植生带与其下的土壤需处处密接，带与带间可稍有重叠，其上撒3－5mm杂草种子较少的细沙壤土。铺后及时喷水，出苗前后必须始终保持地面湿润。 

2.4.3播种：种子来源充足，出苗容易，小苗生长速度快的草种可用此方法。 

a)、播种时期：冷季型草8月下旬－9月上旬 

暖季型草6月－7月。 

b)、播种量： 草地早熟禾5－15克/平方米 

高羊茅 20－35克/平方米 

黑麦草 20－30克/平方米 

匍匐翦股颖3－7克/平方米 

结缕草 10－25克/平方米 

c)、种子质量要求：80％以上发芽率，杂草种子含量低于0.1％。 

d)、播种质量要求：种子分布要均匀，覆土厚度要一致(3 －5mm)播后压实，及时浇水，出苗前后及小苗生长阶段都应始终保持地面湿润，局部地段发现缺苗时需查找原因，并及时补播。 

2.4.4 分株种植：种子繁殖较困难的草种或匍匐茎、根状茎较发达的种类用此方法。 

a)、分栽时期：暖季型草5－6月 

冷季型草4－9月 

苔 草4--9月 

b)、分栽密度：野牛草20cm*20cm穴栽 

羊胡子草12cm*12cm穴栽 

结缕草15cm行距条栽 

草地早熟禾15cm*15cm穴栽 

匍匐翦股颖20cm*20cm穴栽 

每穴或每条的草量视草源及达到全面覆盖日期的长短而定。草源充足、要求见效快的草量需多，反之则少。 

c)、草源质量要求：所用草源覆盖度高，无杂草，叶色纯正，尽量缩短从掘苗至种植后浇水的间隔时间，以浇第一次水时80％以上的叶片生长正常为标准。 

d)、浇水与平整：栽后立即浇水，一周内连浇2－3次，然后平整地面，使因栽植时或因浇水时某些不平整的地表达到平整要求。 

2.4.5 喷播：用于坡度较大的地段，要求喷撒均均。 

 

第五节 围栏的建立 

 

2.5.1人为损伤较严重的草坪应加设围栏。 

2.5.2围栏高度应尽量低矮，以起到提醒或阻止人员进入为度。一般情况下围栏不起装饰作用(特殊情况例外)，以简洁、实用为原则。 

2.5.3围栏应在土壤准备工作已完成，种植工作尚未开始时建立。
第三章 草坪的养护管理 

 

第一节 养护管理的原则 

 

3.1.1草坪的养护工作需在了解各草种生长习性的基础上进行。 

3.1.2根据立地条件、草坪的功能进行不同精细程度的管理工作。 

3.1.3草坪养护最基本的指标是草坪植物的全面覆盖。 

 

第二节 灌水 

 

3.2.1人工草坪原则上都需要人工灌溉，尤其是土壤保水性能差的草坪更需人工浇水。 

3.2.2灌水时期：除土壤封冻期外，草坪土壤应始终保持湿润，暖季型草主要灌水时期为 4－5月；8－10月；冷季型草为3－6月；8－11月；苔草类主要为3－5月；9－10月。 

3.2.3：浇水质量：每次浇水以达到30cm土层内水分饱和为原则，不能漏浇。因土质差异容易造成干旱的范围内应增加灌水次数。漫灌方式浇水时，要勤移出水口，避免局部水量不足或局部地段水分过多或“跑水”。用喷灌方式灌水要注意是否有“死角”，若因喷头设置问题，局部地段无法喷到时，应人工加以浇灌。 

3.2.4水源：用河水、井水等水源时应注意水质是否已污染，或是否有影响草坪草生长的物质存在。 

3.2.5排水：冷季型草草坪应注意排水，地势低洼雨季有可能造成积水的草坪应有排水措施。 

 

第三节 施肥 

 

3.3.1高质量草坪初建造时应施入基肥外，每年必须追施一定数量的化肥或有机肥。 

3.3.2施肥时期与施肥量 

a)、高质量草坪在返青前施腐熟粉碎的麻渣等有机肥，施肥量50－200克/平方米。 

b)、修剪次数多的野牛草草坪，当出现草色稍浅时应施氮肥，以尿素为例，每平方米约10－15克，八月下旬修剪后应普遍追氮肥一次。 

c)、冷季型草：主要施肥时期9、10月，以氮肥为主，3、4月份视草坪生长状况决定施肥与否，5－8月非特殊衰弱草坪一般不必施肥。 

3.3.3施肥方式 

a)、撒施：无论用手撒或用机器撒都必须撒匀，为此可把总施肥量分成二份，分别以互相垂直方向分两次分撒。注意切不可有大小肥块落于叶面或地面。避免叶面潮湿时撒肥，撒肥后必须及时灌水。 

b)、叶面喷肥：全生长季都可用此法施肥，根据肥料种类不同，溶液浓度约为0.1-0.3%，喷撒应均匀。 

3.3.4补肥：草坪中某些局部长势明显若于周边时应及时增施肥料或称作补肥。补肥种类以氮肥和复合化肥为主，补肥量依“草情”而定，通过补肥，使衰弱的局部与整体的生长势达到一致。 

3.3.5施肥试验：因土质等立地条件的不同、前期管理水平不同，因此施肥前应作小面积不同施肥量试验，根据试验结果确定合适的施肥量，避免浪费或不足。 

 

第四节 剪草 

 

3.4.1人工草坪必须剪草，特别是高质量草坪更需多次剪草。 

3.4.2剪草高度以草种、季节、环境等因素而定(见附表) 

3.4.3剪草次数：应根据不同的草种、不同的管理水平及不同的环境条件来确定。 

a)、野牛草：全年剪2－4次，自5月至8月，最后一次修剪不晚于8月下旬。 

b)、结缕草：全年剪2－10次，自5月中至8月，高质量结缕草一周剪一次。 

c)、大羊胡子草：以覆盖裸露地面为目的，基本上可以不修剪，为提高观赏效果可剪2－3次。 

d)、冷季型草：以剪除部分叶面积不超过总叶面积的1/3确定修剪次数。粗放管理的草坪最少在抽穗前应剪两次，达到无穗状态；精细管理的高质量冷季型草以草高不超过15cm为原则。 

3.4.4剪草注意事项 

a)、剪草前需彻底清除地表石块，尤其是坚硬的物质。 

b)、检查剪草机各部位是否正常，刀片是否锋利。 

c)、剪草需在无露水的时间内进行。 

d)、剪下草屑需及时彻底从草坪上清除。 

e)、剪草时需一行压一行进行，不能遗漏。某些剪草机无法剪到的角落需人工补充修剪。 

 

第五节 病虫害防治 

 

3.5.1病虫害防治在草坪管理中是一项很重要的工作，在草坪生长季节尤为重要 

3.5.2药物防治要根据不同的草种在不同的生长期根据病虫害种类的生长发育期选用不同的农药，使用不同的浓度和不同的施用方法。 

3.5.3防治原则见《园林植物保护技术规程》 

3.5.4草坪病虫害防治方法：（见附表四、附表五） 

 

第六节 除杂草 

 

3.6.1草坪的杂草应按照除早、除小、除净的原则清除。 

3.6.2加强肥水管理，促进目的草旺盛生长是抑制杂草滋生与蔓延的手段。 

3.6.3野牛草、羊胡子草草坪根据“草情”适当控制水分来抑制杂草生长。 

3.6.4用剪草手段可控制某些双子叶杂草的旺盛生长。 

3.6.5生长迅速、蔓延能力强的杂草如牛筋草、马塘、律草、灰菜、蒺藜等必须人工及时拔除，以减少其危害。 

 

第七节 清理 

 

3.7.1各类草坪均需随时保持地表无杂物。 

3.7.2早春需彻底清理枯叶，暖季型草与羊胡子草坪应于2月中旬前清理完毕，暖季型草于3月上旬前清理完毕。 

 

第八节复壮与更新 

 

3.8.1当草坪中以杂草为主或目的草覆盖度低于50％时应及时采取复壮措施；若目的草覆盖度低于30％时应考虑更新。 

3.8.2草坪复壮的主要手段是剔除杂草、增加灌水、增施肥料。覆盖度低的局部地段应补播或补种 

3.8.3草坪更新的关键措施是多年恶性杂草的清除（若更换草种则应对前茬的草种视作恶性杂草）为达到清除目的可使用灭生性除草剂 
第四章 地被与地被植物 

 

第一节 应用地被植物的原则 

 

4.1.1凡生长低矮、枝叶稠密、抗性较强的植物都可作地被植物应用。 

4.1.2在无法应用草坪植物的情况下应用地被植物：如光照很低，面积较小等。 

4.1.3有某种特殊需要的地方，如要求周年常绿或要求有色彩效果等，可应用相应的地被植物。 

4.1.4根据环境条件及养护管理的实力，选择不同习性与不同管理要求的地被植物。 

 

第二节 几种地被植物的运用范围与管理要求 

 

4.2.1沙地柏(Sabina vulgaris Ant)等矮生柏类：用于需常绿的全光照环境，沙地柏对土壤、水分要求不严，可粗放管理，其它种类如堰柏等需增加水、肥应用，达到及早全面覆盖。 

4.2.2涝峪苔草(Carex giraldiana Kiir)用于稍荫至浓荫的环境，对土质要求不严。用单个分蘖繁殖，行株距10×10cm，种后及时浇水，成活后可基本无需管理，但秋后土壤水分充足可延长绿色期。 

4.2.3山麦冬类(Liriope lour):适用于土质好、灌溉条件好的树荫下，用2－4个分蘖穴栽，株行距10×10cm，成活前后都必须保持土壤湿润，此后生长季需经常浇水，四、五月及八、九月各追肥一次，以氮为主。 

4.2.4白三叶(Trifolium repens L.)喜阳、喜湿，除春水、冻水外，整个生长季都必须保持土壤湿润。用分株法种植，行株距20×20cm。用种子繁殖播种量1－10克/平方米，播种要求同草坪植物。 

4.2.5蛇莓(Duchesnea indica (Andrews)Foche) 垂盆草(Sedum lineare Thunb)和连线草(Glechota longituba (Nakai)Kupr):用于稍荫或半荫、土质好、具有灌溉条件的环境中，种植方法同野牛草，养护工作主要是浇水，生长季保持土壤湿润。 

4.2.6扶芳藤(Euonymus foutunei(Turor) Hand-Mazz)：用于全光照或稍荫的条件下，达到全面覆盖前要注意肥水管理，促使枝蔓迅速生长，全面覆盖后可粗放管理。 

4.2.7二月兰(Orychophragmus violaceus L.)O.E.Sehede)： 用于稍荫下，种子散落后需拔除残株。 

4.2.8美国地锦(Parthenocissus quinquefolia L.)Planch)：全光照下、要求不严格的地段可应用，覆盖硬质地面效果好。 

 

第三节 自生地被植物的利用 

 

4.3.1面积较大，自生地被植物繁茂，对地面覆盖质量要求不高的环境中可利用。 

4.3.2及时清除生长较高的双子叶植物如蒿、苋等。 

4.3.3注意优势种的变化，条件可能时向纯优势种转化 


四、大树移植施工技术规程 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录


第一章 总 则 

 

1.0.1 大树移植是城市绿化建设中的一种重要技术手段，为了统一技术标准，提高施工质量，使移植大树工程纳入科学化、规范化的管理轨道，特制定本规程。 

1.0.2 本规程适用于本市新建，扩建，改建的公共绿地，居住区绿地，单位附属绿地，城市风景林地，道路绿化以及配合 城市改建中的大树移植工作。 

1.0.3 本规程适用于移植干径15－40cm的乔木或需带直径1.5m至3m土块移植的树木。 

1.0.4为了保证施工安全和树木移植成活率，上岗人员必须是有经验的技术人员或经过园林部门的培训审核技术工人方可参与该工程。 

1.0.5本规程是根据北京市园林局系统职工几十年的实践经验和技术总结制定的。 

 

第二章 术 语 

 

2.0.1 木箱移植:指移植大树时，根部带土块重量较大，为确保移植过程土块的完好，采取用木箱包装移植。 

2.0.2 缩根法:在大树移植前1－2年，将根系按预定移植时的大小，环树挖60－80cm宽的沟，将根切断，再还回松散的营养土，使其在根的断口处愈合生新根，利于移植时成活。 

2.0.3 修坨:指土球或木箱移植时对土球或土台，按规格标准修理整形。 

2.0.4 掏底:对土球、土台底部进行挖去土壤和断根。 

2.0.5 腰绳:在土球高的中间部位，缠绕草绳。 

2.0.6 双股双轴:指土球包装时，草绳两根并用缠绕两层。 

2.0.7 铁板条:用0.1公分厚铁板加工成宽3cm，长60－100cm 左右的代孔铁、条，用于连接木箱板用。也称铁皮（俗称铁腰子）。 

2.0.8 原土壤:树木在原栽植地的深度，地表面土的痕迹。 

2.0.9 观赏面:树冠具有较美的观赏的一面。 

2.0.10 后期养护:树木定植竣工后(或三次浇水后)的养护管理至第二年工程竣工验收移交后为止。(投资来源为工程投资)。 

2.0.11 打包:将土球用蒲包裹严，用草绳捆紧。 

 

第三章 移植大树的方法 

 

3.0.1 根据树木品种和移植时间的不同，一般分裸根移植和带土球移植两种。带土移植又分软包装土球移植和硬包装木箱移植。 

3.0.2 移植时的根系规定，一般根系直径为树木1.3m处树干直径的7－10倍，根系的深浅视根系的分布而定，一般为70－120cm。 

3.0.3 移植大树前有条件的或古老大树，应提前1－2年采取缩根法断根。 

3.0.4 适合移植的树种和方法 

从理论上讲，只要时间掌握好，措施合理，任何品种树木都能进行移植，现仅介绍常见移植的树木和采取的方法。 

a)、常绿乔木：桧柏、油松、白皮松、雪松、龙柏、侧柏、云杉、冷杉、华山松等。 

b)、落叶乔木及珍贵观花树木：国槐、栾树、小叶白蜡、元宝枫、银杏、白玉兰等。 

c)、宜采取的移植方法 

1)、凡常绿树和落叶树非休眠期移植或需较长时间假植的树木均应采取带土球法移植，一般干径15－20cm，土质坚硬可采用软包装土球法移植，土球直径1.5-1.8m。干径20－40cm采用方木箱移植法，方箱规格为1.8-3m。一般土球，大木箱规格为干径的7－9倍。 

2)、凡休眠期移植落叶树均可裸根移植或裸根少量带护心土。一般根系直径为干径的8－10倍。（有特殊要求的树木除外） 

3.0.5 移植大树的时间 

落叶树：应在落叶后树木休眠期进行，在北京为春、秋两季。 

常绿树：春、夏(雨)、秋三季均可进行，但夏季移植应错过新稍生长旺盛期，一般以春季移植最佳。 

 

第四章 移植树木的选择 

 

4.0.1 应符合设计对树木规格、质量的要求。 

4.0.2 对移植树木的基本要求如下： 

a)、无严重的病虫害。 

b)、无严重的机械损伤。 

c)、要具有必须的观赏性。 

d)、植株健壮，生长量正常。 

e)、起重及运输机械能达移植树木的现场。 

4.0.3 选定移植树木后，应在树干北侧用油漆做出明显的标记，以便找出树木的朝阳面，同时采取树木挂牌、编号并做好登记，以利对号入座。 

4.0.4 建立树木卡片，内容包括：树木编号、树木品种、规格(高度、分枝点干径、冠幅)、树龄、生长状况、树木所在地、拟移植的地点。如需要还可保留照片或录像。
第五章 移植前的准备工作 

 

5.0.1 对需要移植的树木，应根据有关规定办好所有权的转移及必要的手续。 

5.0.2 对所移植树木，生长地的四周环境，土质情况，地上障碍物，地下设施，交通路线等进行详细了解。 

5.0.3 根据所移植树木的品种和施工的条件，制定具体移植的技术和安全措施。 

5.0.4 做好施工所需工具、材料、机械设备，转移的准备工作。施工前请交通、市政、公用、电讯等有关部门到现场，配合排除施工障碍并办理必要手续。 

5.0.5 落叶树移植前对树冠进行修剪，裸根移植一般采取重修剪，剪去枝条的1/2－2/3。带土移植则可适当轻剪，剪去枝条的1/3即可。修剪时剪口必须平滑，截面尽量缩小，修剪2公分以上的枝条，剪口应涂抹防腐剂。常绿树移植前一般不需修剪，定植后可剪去移植过程中的折断枝或过密、重叠、轮生、下垂、徒长枝、病虫枝等，常绿树修剪时应留1－2cm木橛，不得贴根剪去。剪后涂防腐剂或包装剪口。落叶树修剪时可适当留些小枝，易于发芽展叶。 

5.0.6 确定所移树木后，宜提前1－2年采取缩根(断根)措施。 

5.0.7 树干采取包裹措施，采用麻包片、草绳围绕，一般从根茎至分枝点处既可减少蒸发又可减少移植过程的擦伤。定植后再行拆除。 

 

第六章 树木的挖掘 

 

第一节 裸根挖掘 

 

6.1.1 裸根移植仅限于落叶乔木，按规定根系大小，应视根系分布而定，一般为1.3m处干径的8－10倍。 

6.1.2 裸根移植成活的关键是尽量缩短根部暴露时间。移植后应保持根部湿润，方法是根系掘出后喷保湿剂或沾泥浆，用湿草包裹等。 

6.1.3 沿所留根幅外垂直下挖操作沟，沟宽60－80cm,沟深视根系的分布而定，挖至不见主根为准。一般80－120cm。 

6.1.4 挖掘过程所有预留根系外的根系应全部切断，剪口要平滑不得劈裂。 

6.1.5 从所留根系深度1/2处以下，可逐渐向内部掏挖，切断所有主侧根后，即可打碎土台，保留护心土，清除余土，推倒树木，如有特殊要求可包扎根部。 

 

第二节 土球挖掘 

 

6.2.1 带土球移植,应保证土球完好，尤其雨季更应注意。 

6.2.2 土球规格一般按干径1.3m处的7－10倍，土球高度一般为土球直径的2/3左右。 

6.2.3 挖掘高大乔木或冠幅较大的树木前应立好支柱，支稳树木。 

6.2.4 将包装材料，蒲包、蒲包片、草绳用水浸泡好待用。 

6.2.5 掘前以树干为中心，按规定尺寸划出圆圈，在圈外挖60－80cm的操作沟至规定深度。挖时先去表土，见表根为准，再行下挖，挖时遇粗根必须用锯锯断再削平，不得硬铲，以免造成散坨。 

6.2.6 修坨，用铣将所留土坨修成上大下小呈截头圆锥型的土球。 

6.2.7 收底，土球底部不应留的过大，一般为土球直径的1/3左右。收底时遇粗大根系应锯断。 

6.2.8 围内腰绳，用浸好水的草绳，将土球腰部缠绕紧，随绕随拍打勒紧，腰绳宽度视土球土质而定。一般为土球的1/5左右。 

6.2.9 开底沟，围好腰绳后，在土球底部向内挖一圈5－6cm宽的底沟，以利打包时兜绕底沿，草绳不易松脱。 

6.2.10 用包装物，(蒲包、蒲包片、麻袋片等)将土球包严，用草绳围接固定。 

6.2.11 打包时绳要收紧，随绕随敲打，用双股或四股草绳以树干为起点，稍倾斜，从上往下绕到土球底沿沟内再由另一面返到土球上面，再绕树干顺时针方向缠绕，应先成双层或四股草绳，第二层与第一层交叉压花。草绳间隔一般8－10cm。注意绕草绳时双股绳应排好理顺。 

6.2.12 围外腰绳，打好包后在土球腰部用草绳横绕20－30cm的腰绳，草绳应缠紧，随绕随用木槌敲打，围好后将腰绳上下用草绳斜拉绑紧，避免脱落。 

6.2.13完成打包后，将树木按预定方向推倒，遇有直根应锯断，不得硬推，随后用蒲包片将底部包严，用草绳与土球上的草绳相串联。 

 

第三节 木箱挖掘 

 

6.3.1 用木箱移植的土台呈正方形，上大下小，一般下部较上部少1/10左右。 

6.3.2 放线，先清除表土，露出表面根，按规定以树干为中心，选好树冠观赏面，划出比规定尺寸大5－10cm的正方形土台范围，尺寸必须准确。然后在土台范围外80－100cm再划出一正方形白灰线，为操作沟范围。 

6.3.3 立支柱，用3－4根将树支稳，呈三角或正方形，支柱应坚固，长度要在分枝点以上，支柱底部可钉小横棍，再埋严、夯实。支柱与树枝干应捆绑紧，但相接处必须垫软物，不得直接磨树皮。为更牢固支柱间还可加横杆相连。 

6.3.4 按所划出的操作沟范围下挖，沟壁应规整平滑，不得向内洼陷。挖至规定深度，挖出的土随时平铺或运走。 

6.3.5 修整土台，按规定尺寸，四角均应较木箱板大出5cm，土台面平滑，不得有砖石或粗根等突出土台。修好的土台上面不得站人。 

6.3.6 土台修整后先装四面的边板，上边板时板的上口应略低于土台1－2cm，下口应高于土台底边1－2cm。靠箱板时土台四角用蒲包片垫好再靠紧箱板，靠紧后暂用木棍与坑边支牢。检查合格后用钢丝绳围起上下两道放置，位置分别置于上下沿的15－20cm处。两道钢丝绳接口分别置于箱板的方向(一东一西或一南一北)，钢丝绳接口处套入紧线器挂钩内，注意紧线器应稳定在箱板中间的带上。为使箱板紧贴土台，四面均应用1－2个园木樽垫在绳板之间，放好后两面用驳棍转动，同步收紧钢丝绳，随紧随用木棍敲打钢丝绳，直至发出金属弦音声为止。 

6.3.7 钉箱板，用加工好的铁腰子将木箱四角连接，钉铁腰子，应距两板上下各5cm处为上下两道，中间每隔8－10公分一道，必须钉牢，园钉应稍向外倾斜，钉入，钉子不能弯曲，铁皮与木带间应绷紧，敲打出金属颤音后方可撤除钢丝绳。2.5cm以上木箱也可撤出园木后再收紧钢丝绳。 

6.3.8 掏底，将四周沟槽再下挖30－40cm深后，从相对两侧同时向土台内进行掏底，掏底宽度相当安装单板的宽度，掏底时留土略高于箱板下沿1－2cm。遇粗根应略向土台内将根锯断。 

6.3.9 掏好一块板的宽度应立即安装，装时使底板一头顶装在木箱边板的木带上，下部用木墩支紧，另一头用油压千斤顶顶起，待板靠近后，用园钉钉牢铁腰子，用园木墩顶紧，撤出油压千斤顶，随后用支棍在箱板上端与坑壁支牢，坑壁一面应垫木板，支好后方可继续向内掏底。 

6.3.10 向内掏底时，操作人员的头部、身体严禁进入土台底部，掏底时风速达4级以上应停止操作。 

6.3.11 遇底土松散时，上底板时应垫蒲包片，底板可封严不留间隙。遇少量亏土脱土处应用蒲包装土或木板等物填充后，再钉底板。 

6.3.12 装上板，先将表土铲垫平整，中间略高1－2cm，上板长度应与边板外沿相等，不得超出或不足。上板前先垫蒲包片，上板放置的方向与底板交叉，上板间距应均匀，一般15－20cm。如树木多次搬运，上板还可改变方向再加一层呈井字形。
第七章 树木的装卸及运输 

 

7.0.1 大树的装卸及运输必须使用大型机械车辆，因此为确保安全顺利的进行，必须配备技术熟练的人员统一指挥。操作人员应严格按安全规定作业。 

7.0.2 装卸和运输过程应保护好树木，尤其是根系，土球和木箱应保证其完好。树冠应围拢，树干要包装保护。 

7.0.3 装车时根系、土球、木箱向前，树冠朝后。 

7.0.4 装卸裸根树木，应特别注意保护好根部，减少根部劈裂、折断，装车后支稳、挤严，并盖上湿草袋或苫布遮盖加以保护。卸车时应顺序吊下。 

7.0.5 装卸土球树木应保护好土球完整，不散坨。为此装卸时应用粗麻绳捆绑，同时在绳与土球间，垫上木板，装车后将土球放稳，用木板等物卡紧，不使滚动。 

7.0.6 装卸木箱树木，应确保木箱完好，关键是栓绳，起吊，首先用钢丝绳在木箱下端约1/3处栏腰围住，绳头套入吊钩内。另再用一根钢丝绳或麻绳按合适的角度一头垫上软物拴在树干恰当的位置，另一头也套入吊钩内，缓缓使树冠向上翘起后，找好重心，保护树身，则可起吊装车。装车时，车厢上先垫较木箱长20cm的10×10cm的方木两根，放箱时注意不得压钢丝绳。 

7.0.7 树冠凡翘起超高部分应尽量围拢。树冠不要拖地，为此在车厢尾部放稳支架，垫上软物(蒲包、草袋)用以支撑树干。 

7.0.8 运输时应派专人押车。押运人员应熟悉掌握树木品种，卸车地点，运输路线，沿途障碍等情况，押运人员应在车厢上并应与司机密切配合。随时排除行车障碍。 

第八章 树木的种植 

 

8.0.1按设计位置挖种植穴，种植穴的规格应根据根系、土球、木箱规格的大小而定。 

a)、裸根和土球树木的种植穴为园坑，应较根系或土球的直径加大60－80cm，深度加深20－30cm。坑壁应平滑垂直。掘好后坑底部放20－30cm的土堆。 

b)、木箱树木，挖方坑，四周均较木箱大出80－100cm，坑深较木箱加深20－30cm。挖出的坏土和多余土壤应运走。将种植土和腐植土置于坑的附近待用。 

8.0.2 种植的深浅应合适，一般与原土痕平或略高于地面5cm左右。 

8.0.3 种植时应选好主要观赏面的方向，并照顾朝阳面，一般树弯应尽量迎风，种植时要栽正扶植，树冠主尖与根在一垂直线上。 

8.0.4 还土，一般用种植土加入腐植土，(肥土制成混合土)使用，其比例为7/3。注意肥土必须充分腐熟，混合均匀。还土时要分层进行，每30cm一层，还后踏实，填满为止。 

8.0.5 立支柱，一般3－4根杉木高，或用细钢丝绳拉纤要埋深立牢，绳与树干相接处应垫软物。 

8.0.6 开堰， 

a)、裸根，土球树开园堰，土堰内径与坑沿相同，堰高20－30cm左右，开堰时注意不应过深，以免挖坏树根或土球。 

b)、木箱树木，开双层方堰，内堰里边在土台边沿处，外堰边在方坑边沿处，堰高25cm左右。堰应用细土、拍实，不得漏水。 

8.0.7 浇水三遍，第一遍水水量不易过大，水流要缓慢灌，使土下沉，一般栽后两、三天内完成第二遍水、一周内完成第三遍水，此两遍水的水量要足，每次浇水后要注意整堰，填土堵漏。 

8.0.8 种植裸根树木根系必须舒展，剪去劈裂断根，剪口要平滑。有条件可施入生根剂。 

8.0.9 种植土球树木时，应将土球放稳，随后拆包取出包装物，如土球松散，腰绳以下可不拆除，以上部分则应解开取出。 

8.0.10 种植木箱树木，先在坑内用土堆一个高20cm左右， 

宽30－80cm的一长方形土台。将树木直立，如土质坚硬，土台完好，可先拆去中间3块底板，用两根钢丝绳兜住底板，绳的两头扣在吊钩上，起吊入坑，置于土台上。注意树木起吊入坑时，树下、吊臂下严禁站人。木箱入坑后，为了校正位置，操作人员应在坑上部作业，不得立于坑内，以免挤伤。树木落稳后，撤出钢丝绳，拆除底板填土。将树木支稳，即可拆除木箱上板及蒲包。坑内填土约1/3处。则可拆除四边箱板，取出，分层填土夯实至地平。 

 

第九章 树木的后期养护管理 

 

9.0.1 大树移植后的养护管理工作特别重要，栽后第一年是关键，应围绕以提高树木成活率为中心的全面养护管理工作，首先应有必要的资金和组织保证。设立专人，制定具体养护措施，进行养护管理。 

9.0.2 浇水应及时，水量充足，视树木生长需要和气候变化而定，浇后应中耕或封堰，常绿树还要注意叶面喷水，雨季时还应注意排涝，树堰内不得有积水。 

9.0.3 落叶树移植后注意修剪，去蘖、定芽，成活生长后再逐步改变培养树型。 

9.0.4 对易发生病虫害的树木，应有专人经常观察，采取措施及时防治。 

9.0.5 加强看管维护，防止自然灾害与人为破坏。
五、园林古建工程技术操作规程                                                回目录


第一 章 总则 

 

1.0.1为了加强园林绿化技术工作的行业管理，使园林绿化技术管理工作走上规范化、科学化、法制化的轨道，特制订此规程。 

1.0.2 本规程根据北方地区和本市“园林绿化”工作的实际情况制订。规定了园林机械内燃动力的正确使用和维护的方法。 

 

第二章 术语及引用标准 

 

2.0.1内燃机：把燃油的化学能转化成为机械能的一种机器燃油在气缸内燃烧，膨涨作功。 

2.0.2 二冲程汽油发动机：活塞上下一次，�使曲轴旋转一转(360°)完成一次工作循环的汽油发动机称二冲程汽油发动机。 

2.0.3马力：功率的单位。每秒钟完成735牛顿·米值的功称1马力。 

2.0.4磨损量：零件表面在运转工作中，几何尺寸及形状发生变化的量值。 

2.0.5变形：由于使用，受力及风雨侵蚀，零部件的尺寸、形状及配合发生变化无法恢复，从而影响正常使用的现象。 

 

第三章　机器安全作业 

 

3.0.1机具使用标准可归纳为：“高效、优质、低耗、安全”八字。四方面相互促进，融为一体。要求做到高的机械生产率；好的作业质量；低的使用成本及可靠的人身和设备安全。 

3.0.2要提高机械作业的实际生产力，提高作业时间利用率，尽量减少非工作时间。要提高加油，转移、班内检查保养及事先清除现场杂物等必要工作时间之效率。确保使用时的高劳动生产率。 

3.0.3 除加强安全教育外，要有自我保护意识。操作人员熟知机器结构、性能、不疲劳操作外，需保持良好的机器技术状态，以提高劳动生产率和确保工作质量。 

 

第四章　技术保养 

 

4.0.1延长机器寿命的方法，主要依靠正确的技术保养和维护。技术维护包括交接和试运转；技术保养；修理和保管等。要严格按照使用说明书上规定和提示去操作。 

4.0.2动力的日常技术保养包括定期对各系统及零部件的清洗、检查、调整、紧固、润滑、更换已磨损或变形的零件等工作。 

4.0.3由于各种零件在工作时磨损情况不一，除班保养外，零件保养之周期可分为一、二、三、四号四种，前二项为低号保养，后二项高号保养。级别与作业时间（也可以作业面积，吨位、里程等指标计）。 

表4.0.3.1 

保养级别 

保养级别 班 1＃ 2＃ 3＃ 4＃ 

作业时间 小时 5－10 50 100 500 1000 

4.0.4由于季节影响及长期放置的老化、腐蚀、破裂、电气受潮等原因会导致机器损坏，要求采取下列规定预防： 

4.0.5因地制宜地建立棚、库，分类齐放； 

4.0.6要有专人保管及维护； 

4.0.7金属零件裸露表面涂防锈漆； 

4.0.8怕晒易腐零件入库保管，橡胶制品要涂厚0.1mm以上的石腊，以防老化； 

4.0.9松放各处弹簧，拆卸皮带，支起轮胎； 

4.0.10内燃机长期存放要清洗油箱，更换新润滑油，气缸内充注少量机油润滑缸壁，封闭排气口等。 

 

第五章　　油料使用及管理 

 

5.0.1选用规定牌号的汽油、柴油或机油。冬、夏季有区别要求时，应严格按使用说明书中之规定执行。 

5.0.2齿轮油、润滑油或润滑脂，要选择粘附性好，不易流失，耐压和具有缓冲、防护性能好的产品。 

5.0.3使用前，燃料油必须经净化、沉淀、过滤等处理措施。由于柴油泵（高压泵）、喷油咀等均为较复杂精密之零部件，对加注柴油净化更需严格。要求需经96小时以上沉淀的柴油。 

5.0.4各种油料必须储存在清洁的油罐或有盖的油桶内。禁止雨、雪、风天露天加注或装卸油品。 

 

第六章　内燃动力的一般维护保养： 

 

6.0.1园林机械常用的内燃动力以汽油机为最常见，马力范围 1.5-12马力，除说明书中特殊规定外，均应遵照一般的维护保养之规程规范执行。 

6.0.2小动力启动使用，必须按内燃机使用说明书规定操作。启动前要检查燃油、润滑机油等例行检查。（水冷的检查冷却水量，电起动检查电瓶是否有电）。发现问题或不足应及时解决。 

6.0.3内燃机是一种热机，它的特点是燃料在气缸内部进行燃烧，放出热能，并直接利用燃气的膨胀，推动活塞对外作功。内燃机分为汽油机和柴油机等机型。 

6.0.4压缩比是内燃机工作时一个极其重要的指标。它表示活塞从下止点运动到上止点时，气缸中空气或混合气被压缩的程度，也就是体积缩少的倍数。汽油机（点燃式）约为7-10，柴油机（压燃式）大于16。 

6.0.5园林机械中的内燃机多为二行程汽油发动机，其特点是马力较小；重量轻；转速高。其工作循环是活塞完成两个行程就使曲轴旋转一周，完成一次工作循环。 

6.0.6小动力的故障多为油路和电路，要特别注意汽化器（化油器）及电气系统的使用维护。 

6.6.1汽化器的功用是将空气和燃油（汽油）均匀地混合并按照发动机各种工作情况时的不同需要，及时而又准确地供给气缸不同份量，不同浓度的可燃混合气。 

6.6.2无触点磁电机是近代电子技术发展的结果。它通过可控硅，二极管等元件组成电子开关线路，取代了断电器，并利用电容放电的原理实现点火。充电、触发（导通）及点火是其工作的三个阶段。 

6.6.3发现油路和电路故障要及时按说明书要求由熟练的技术工人（技工师傅）排除，不允许带病工作，以免损坏机器。
 
六、园林苗圃育苗规程                                                        回目录


第一章 总则 

 

1.0.1 为了加强城市园林苗圃技术管理，提高育苗技术水平，满足城市园林对苗木、草坪的需要，特制定本规程。 

1.0.2 本规程主要对北京地区园林绿化需要的乔木、灌木、攀缘植物、草坪繁育技术做出的规程。 

1.0.3 园林苗圃要针对园林绿化需要，结合生产实际，开展科学试验，推广，采用新工艺，培育出品种纯正的新优、健壮苗木。 

 

第二章 圃地的区划 

 

第一节 圃地应具备的条件 

 

2.1.1 苗圃地的坡度以1－2‰为宜，坡度过大地段应整成梯田。 

2.1.2 苗圃耕地应为壤土，PH值保持在微碱性，耕作层土壤有机质含量不低于2.0%。水解氮40－60PPM，有效磷20PPM，有效钾60PPM。 

2.1.3 圃地应水源充足，排灌方便，交通便利。 

 

第二节 苗圃区划 

 

2.2.1根据育苗生产需要，苗圃应划分为生产区，辅助区和管理区。 

2.2.2生产区用地不得少于苗圃总面积的75％，一般可以分为以下几个小区； 

a)、繁殖区：包括有性繁殖区，无性繁殖区，保护地栽培区。占育苗面积8％。 

b）、小苗移植区：占育苗面积10－15％。 

c)、大苗培育区：占育苗面积75％。 

d)、科学试验区：占育苗面积2－3％。 

e)、母本、新优品种观察展示区：占育苗面积2％。 

2.2.3生产辅助区：包括防风林、圃路、排灌水渠道、积肥场、管理区等，占总面积20－25％。 

 

第三章育苗地的管理 

 

第一节 整地 

 

3.1.1种植前应先整地，并达到以下标准。 

a)、耕地：耕深20－25cm。 

b)、平地前先找出四边，修筑排灌沟渠。 

c)、作畦：根据生产和操作需要，设置长10－25m，宽1－1.5m的育苗床，床面左右平，坡降2－3‰左右。栽植大苗，栽后作灌水垅背。垅插及垅播均根据需要作垅。 

d)、地下害虫严重发生区：应抓住其薄弱时期施药，或按植保技术规程处理。 

e)、带土球出圃的土地：应按苗木出圃带走的土壤量分别返还壤土，而后粗整，耕地，细整。 

 

第二节 管理 

 

3.2.1土地休闲：繁殖苗区每十年休闲一年，种绿肥。带大土球出圃的土地，回填土后应休闲一年，种绿肥，施积肥，恢复地力。 

3.2.2轮作：繁殖苗区与小苗栽植区、落叶树与常绿树栽植区，应有计划的轮作。 

3.2.3土壤肥力： 

a)、苗圃土壤宜每年测定一次，主要内容为：有机质含量、水解氮、有效磷、有效钾的含量、PH值，个别苗圃要作土壤含盐量。 

b)、有机质含量：苗木繁殖区、小苗培育区、试验区、母本区有机质含量不低于3.5％，大苗移栽区不低于2.5％ 

 

第四章 种条采集与贮藏 

 

第一节 采种及贮藏 

4.1.1苗圃要设有专职或兼职的采种、加工、贮藏人员。 

4.1.2种子采集自生长健壮、抗性强、无病虫的壮龄母株。 

4.1.3采种前做好种源调查，适时采种，采集期超过30天的种子应分别加工，贮藏，严禁混杂。每批种子都必须有卡片，标明采集时间、地点、品种名。 

4.1.4种子采后立即选种，风干。含水量达标后贮藏。含油量高的种子，如花椒。对怕失水的种子，如七叶树、玉兰、樱桃、锦熟黄杨等应立即混沙贮藏。对易丧失发芽率的种子，可及时播种。 

第二节 根、条采集，加工及贮藏 

 

4.2.1根、条要采集花色纯正，生长健壮，无病虫的壮龄母株。 

4.2.2扦插 

a)、硬枝插穗：落叶树，杨树插穗要选一年生，生长健壮，叶芽饱满，时间从落叶后至1月底。柳树插穗要选2－3年生，生长健壮无病虫的枝条。采后假植，冬季断条，贮藏，穗长14－16cm。常绿树，在发芽前选一年生健壮，无病虫害枝条。 

b)、嫩枝扦插：主要指各种花灌木及常绿树。采取当年生、半木质化，生长健壮，组织充实的带叶枝条作插穗，采后，立即整理，扦插。带踵能提高成活率。 

c)、插根用的根：秋季树落叶后，土壤冻结前。春季土壤解冻后，发芽前采集插根用的根。根据根的粗细，剪成10－15 cm，过数，打捆，假植。绝对注意上下方向，必要时作标记。 

4.2.3分根用的蘖根：春季萌芽前，秋季落叶后将母树根部萌发的蘖芽连根挖掘出来，分级，过数，打捆假植。 

4.2.4埋条用条：秋季落叶后，从母树根部采集由不定芽萌生的根蘖长枝(条)，或苗圃埋条区一年生蘖生条，采后假植，利用冬季将条基部没有芽部分及尖稍剪除，分级，过数，打捆假植。
第五章 苗木繁殖 

 

第一节 准备工作 

 

5.1.1苗床：包括播种床、扦插床、垅、埋条床、阳畦。 

5.1.2温室及塑料棚育苗的增温、降温、喷雾、照明、遮光、通风、基质等设备及观测、记录的仪器设备，育苗容器，营养液以及相应的技术措施，人员培训等。 

5.1.3播种前制定出播种计划；露天播种，温室或塑料棚播种，大田播、床播、垅播，钵播。生产标准；当年生苗高(粗)，等级划分，10平方米产苗量，用种量等。 

 

第二节 播种繁殖 

 

5.2.1促芽:除了夏播，秋播外，春播种子多数需经过长期(>290天)，中期(>130天)，短期的播前促芽处理。种子发芽30％以上即可播种。特殊种子，如皂角等得用浓硫酸浸种30分钟，清洗后沙藏。沙藏时沙与种按容积2-3:1，播种时，沙随种子撒入田间。 

5.2.2种子带芽播种； 

a)、不论床播、垅播。条播(带状)、撒播、点播，均需座底水。 

b)、带芽播种有的要适当增加保护措施，如盖塑料薄膜，苇帘等。水量不宜过多过大， 

c)、覆土厚度可根据技术措施，土质，保护措施等而定。 

5.2.4幼苗期间注意检查，防治病害、虫害、草害、鸟害。 

5.2.5播种要早间苗，早定苗，最后留苗数为计划产苗量的120%。 

 

第三节 扦插繁殖 

 

5.3.1硬枝扦插：大田扦插应于春分前后进行。垅插的插穗应全部插入土中；保护地扦插插穗插入土中2－5cm；常绿树的扦插一般插入土中2－3cm。 

5.3.2嫩枝扦插：全光雾插或保护地扦插(温室、塑料棚、阳畦)，一般插入土中1.5－2.5cm。插穗要带叶片。 

5.3.3为提高扦插成活率，插穗可速蘸生根素500－1000PPM。 

5.3.4插后要及时防治病、虫、杂草。扦插区要设专人管理。 

 

第四节 嫁接繁殖 

 

5.4.1枝接：落叶树枝接必须采用蜡封接穗，嫁接的具体方法，宜采用皮下扦接，嫁接时间在砧木萌动后，接穗长10－12cm，冬季用90℃以上蜡液封接穗，低温贮藏。也可以因地，因人制宜的采用切接、腹接等方法。常绿树嫁接，嫁接部位尽量贴近地表，采用腹接法。 

5.4.2芽接：嫁接部位根据树种需要，方法宜采用丁字形芽接，时间以7月下旬至8月下旬为宜。 

5.4.3枝接与芽接的绑缚：均应使用聚氯乙烯胶条或塑料条。 

 

第五节 分根繁殖 

 

5.5.1将假植的根蘖苗，按规格、象栽植树根一样，根要舒展，踏实。必要时可2－3根栽一穴。栽后及时浇水。 

 

第六节埋条繁殖 

 

5.6.1清明节(4月5日)前后埋条。用床埋法，行距60－70cm，开2.5-3cm深的沟，母条搭茬埋入沟内。点埋是指将留苗处的芽裸露，而将两点之间埋一土堆。去蘖高度1.5-1.8m。养护期间随时培土。养干苗蛀干害虫不超过3％。 

 

 

第六章 保护地栽培 

 

第一节 温室 

 

6.1.1 温室栽培宜利用育苗床、容器育苗、施用营养液。地栽，土壤有机质含量不应低于5％。 

6.1.2 温室应四季育苗，要有增温、降温、遮荫、通风、喷雾等设备。夏季室内气温不得超过30℃，冬季温度不得低于10℃。 

6.1.3 温室应有专项生产计划，管理办法，有专业技术人员管理。 

第二节 塑料棚 

 

6.2.1用于苗木繁殖及珍贵苗越冬，。冬季、春季注意防风，早春注意通风降温，防止生理干旱。 

 

第三节 阳畦 

 

6.3.1 阳畦在苗圃多用于冬季苗木繁殖，也用于珍贵幼苗越冬，宜设专人管理。 

6.3.2 用于繁殖要求表层铺1厘米粗沙，下层插壤要求利于幼苗生长发育。冬季应充分利用晴天的太阳加温，促进光合作用。基质要消毒。 

 

第七章 苗木移植 

 

第一节 小苗移植 

 

7.1.1 繁殖苗经1－3年培育，必须自育苗床(垅)掘出移植。以春季移植为主。保护地繁殖苗，根据苗木生长情况随时移植。 

 

第二节 大苗移植 

 

7.2.1 在苗圃需经2－3次移植，其中常绿树第二次以后的移植，应带土球移植。 

7.2.2 苗木移植过程中应严加保护，以保证成活。
 
第八章 抚育管理 

 

第一节 灌水与排水 

 

8, .1.1 灌水 

a)、每年冬季必须有专业技术人员检修灌溉设备，包括水井、水泵、喷灌设备、灌水渠(管)道。 

b)、要根据苗木习性灌水，松树要防止大水。早春对养护苗要浇返青水，移植苗要浇透头水，五、六月要供足水，秋季干旱年份注意喜水苗木补水，入冬前灌足冻水。为越冬防寒的冻水宜稍晚。 

8.1.2 排水 

a)、每块育苗地都必须与坡度在2－3‰的排水沟接通。 

b)、每年六月底之前都要将排水沟清理疏通。 

 

第二节 中耕除草 

 

8.2.1 中耕除草的方式，要求人力、畜力、机械三种方式相结合。 

8.2.2 中耕除草的时间：繁殖苗区、小苗区、4月、5月、6月不得有草。移植苗5月、6月要把草除净。保养大苗区四周杂草要除净，雨季要控制草荒，应采取人工除草和化学除草相结合的方法。 

8.2.3 要逐步推行化学除草，尤其在小苗区及移植苗区。实行化学除草一定要有专职人员负责，并要不断的试验研究。用量要严格控制，未经试验，不得擅自使用。 

 

第三节 苗木修剪 

 

8.3.1 冬季修剪： 

a)、以整形为主。计划出圃的杨、柳树、碧桃，榆叶梅等应作短截修剪。其他落叶乔木，如中国槐、刺槐等，待掘后修剪。 

b)、常绿树中，松树只对每轮超过4个侧枝的疏剪。柏树只对个别徒长侧枝作抑制性修剪。常绿树在苗圃培育期间均要求从地表分枝。力求养单干苗。 

c)、伤流严重的树种如核桃，发芽后修剪。8.3.2 夏季修剪的原则是勤管理量轻修剪；确保主尖高生长，抑制侧枝超过主尖，平衡各侧枝均衡生长，间疏过密枝条，及时去除、控制萌蘖芽及徒长枝。第四节 施肥8.4.1 积肥：苗圃要有专业人员负责积肥，要有专业队伍，专用积肥场地。年积肥任务为苗圃总面积每亩2立方米。8.4.2苗圃积肥应以鲜杂草、树叶、秸秆、河泥、牛、羊、猪、鸡粪为主，掺土堆积，经腐熟，翻倒后方可施用。其中有机质含量不应低于30％。 

8.4.3施基肥 a)、每次换茬作业耕地前，每亩施积肥2.5吨(2.5立方米)。 b)、春耕地春施基肥，秋耕地(春季不再复耕)秋施基肥。 c)、苗木繁殖区，小苗培育区、试验区，母本区有机质含量不低于3.5%.大苗移植区有机质含量不低于2.5％。 

8.4.4施追肥 a)、播种区当年生小苗、移植苗的当年，一般不再施追肥，如秋后生长过旺或表现缺素，可适当由叶面补充磷，钾或所缺元素，其浓度不超过2‰。 b)、苗圃施追肥的重点是养护苗。追肥的重点时期是三月下旬至六月下旬。 c)、苗木施追肥的比例是：落叶树追肥的N、P、K的比例，可掌握在4:1:1。常绿树追肥的N、P、K的比例，可掌握在2:1:1，尽量不施纯氮肥。 d）、部分小、弱苗可叶面追施混合肥，总浓度不超出2‰。 

 

第九章 草坪植物的繁殖与扶育。 

 

第一节 草坪植物的繁殖 

 

9.1.1 草坪的播种繁殖；种子必须纯正，经过催芽，每平方米在1000株以上。播种时间在八月为好。9.1.2草坪的营养繁殖；时间5－8月均可，蔓生性强的品种，行株距可大于20×20cm。靠萌蘖滋生，长势较慢的品种，行株距可小于20×20cm。 

9.1.3 地毯式草坪规格，按订户需要繁殖。 

 

第二节 草圃的抚育管理 

 

9.2.1草坪品种必须纯正，混播比例准确。 

9.2.2草坪地无双子叶杂草及茅草，其他一年生单子叶杂草不得超过草坪草的10％。 

9.2.3生长匀称，健壮，颜色正常。 

9.2.4未出圃的草坪亦应定期修剪。 

 

第三节 草坪出圃 

 

9.3.1草根出圃；随掘草，随抖土，随装筐。一般根深7－10cm。 

9.3.2草块出圃；出圃草坪覆盖率不低于90％，杂草不得超过草坪草的5％。草块规格为30×20cm，厚度5－7cm。随装车随起草。搬运草块，应用木板托住，码放整齐。 

9.3.3地毯式草坪；覆盖率要求达95％以上，卷成卷，随时装车。
第十章 掘苗、假植 

 

第一节 掘苗 

 

10.1.1掘苗时间；秋季落叶后。落叶晚的树种则要求霜冻后，叶干枯。春季则在树根开始萌动，但尚未发芽前。常绿树带土球掘苗也不宜在生长旺季进行。松树必须在新稍生长前或停止生长以后。 

10.1.2根系(土球)要求 

a)、裸根苗根系直径，按落叶乔木地径的8－10倍，根不劈不裂。 

b)、灌木按1米高根系直径30cm，2m高根系直径50cm，适当照顾冠幅大小。 

c)、土球苗；土球直径为地径的8－10倍，竖与横比，柏树为5:4，松、杉为4:5。包要紧，草绳间隔8cm。70cm以上土球打双花缠腰箍。直径50cm以上土球封底。 

10.1.3掘苗前土壤过干(含水量12％以下)需提前灌水。裸根苗掘苗应及时分级假植，土球苗掘后应及时分级，攒堆，培土。 

 

第二节 假植 

 

10.2.1临时假植；苗木掘下后，凡不能立即移植，出圃或入沟的，均应按品种、分规格临时假植。土壤要求潮湿，细碎。时间不得超过5天。 

10.2.2越冬假植 

a)、假植沟宜选择在交通方便，排水良好，土壤湿度在15－18％的地方。沟深应根据苗木高矮，但假植沟最深不超过80cm。 

b)、苗要散开假植，使细碎潮土渗入苗根空隙间，分两次覆土，将苗干全部埋严。入沟苗不得带有树叶。 

c)、每条沟假植一个品种。两个品种或两种规格，中间应留2－3m间隔。假植沟两侧每10m留检查孔。 

d)、假植沟要有专人负责，核对品种，规格、数量。封土前地面钉牌，绘图。上大冻前(12月)和土壤解冻前(2月)应加强检查。 

10.2.3活窖假植 

a)、用于珍贵苗及易烂、肉质根树种，裸根苗用细碎潮土填实。土球苗应用土培1/2－1/3。 

b)、活窖可用塑料薄膜封顶，上面再盖草帘，也可用木料、秫秸、土封顶。但都需要注意控温，通风。 

 

第三节 防寒 

 

10.3.1风障防寒：怕冻苗、怕风干的幼苗，在其西北方向架设风障，风障要高出防寒苗2m，风障间距不超过25m。珍贵、繁殖小苗区应在其西北风向，种植侧柏作风障，效果好于人工搭设的风障。 

10.3.2埋土防寒：小苗、干柔软的苗木可卧倒全埋。大苗可于根部培土。 

10.3.3灌冻水防寒：这是应用最广的防寒措施，灌水时间越临近结冰，效果越好。 

10.3.4塑料薄膜防寒：可平铺于苗床上，四周用土压实，塑料薄膜下可插小弓子。也可支成塑料棚，棚内摆放或栽植苗木。使用塑料薄膜防寒，四周一定要压实，有的冬季要适当遮光，防止棚内温度过高而失水。 

10.3.5其他方法防寒： 

a)、涂白：重点是树干西南方向。 

b)、地面铺马粪。 

c)、树冠喷抑制蒸腾剂、反射太阳光物质等。 

 

第十一章 苗木出圃 

 

第一节 出圃计划 

 

11.1.1确定出圃的苗木，必须符合出圃苗、半成品苗标准。对待出圃苗必须逐棵进行调查，登记品种(有的包括雌雄株)、规格、数量、质量等统计造册，由专人负责。 

 

第二节 苗木规格标准 

 

第三节 其它规定 

 

11.3.1裸根苗起苗后，应立即用细潮土假植。假植期间要保证假植土不干。假植期不超过20天。 

11.3.2带土球苗的土球应用蒲包、草袋包裹，用草绳扎紧。雨季出圃应随运随掘。 

11.3.3花灌木出圃要求挂牌，表明品种、花色。 

11.3.4出圃前须对病、虫枝，冗长枝、劈裂根，按出圃要求修剪。
第十二章 病虫害防治 

 

第一节 防治原则 

 

12.1.1苗圃应设专人负责病虫害防治工作，贯彻“预防为主，综合防治”的方针，加强虫情预测预报，建立重点地区，重点病、虫、草的档案。 

12.1.2根据本苗圃主要培育树种的病虫严重发生高峰，制定防治计划。创造有利于苗木生长，抑制病虫发生的环境条件，利用耕作技术，栽培手段，因地制宜的应用生物的，物理的，化学的方法，进行综合防治。 

12.1.3执行国家植物检疫条例的规定，未经检疫的种、苗、不得引进或输出。 

 

第二节 主要防治下列病虫害 

 

12.2.1根部病虫害；立枯病、根腐病、根癌病。蛴螬、蝼蛄、灰象、种蝇等。 

12.2.2叶部病虫害；锈病、白粉病。蚜虫，红蜘蛛等。 

12.2.3枝干病虫害；腐烂病。透翅蛾、蚧壳虫等。 

12.2.4幼苗区的杂草危害。 

 

第三节严格执行国家植物保护条例的有关规定 

 

12.3.1 选择药剂，防止苗木发生药害。 

12.3.2 执行植保操作规程，确保人身及树苗安全。 

 

第四节 病虫害防治效果，应达到下列标准 

 

12.4.1 地下害虫危害率不超过5％。 

12.4.2 毛白杨透翅蛾、枝天牛危害率不超过3％。 

12.4.3 防治红蜘蛛、蚜虫第一次杀伤率不应小于90％，第二次不应小于95％。 

 

第十三章 科研试验 

 

第一节 科研课题 

 

13.1.1应设专职或兼职的育苗科研技术人员。 

13.1.2科研试验的内容；本着由浅入深，由简单到复杂。由当前到长远的原则。 

13.1.3对下列内容进行研究； 

a)、新品种引进、驯化，老品种的系列化、提纯。 

b)、对育苗新技术的研究，工厂化育苗，种子催芽技术，新的育苗技术。 

c)、土壤改良，施肥技术，灌水方式，植物保护，田间除草，防寒措施等。 

d)、一切节省开支，加速苗木生长，提高对城市绿化服务水平，降低职工劳动强度的措施，都是育苗科研试验内容。 

13.1.4课题的选定 

a)、生产急需，解决了可以推进生产向前迈进一大步。 

b)、主观力量，社会条件可以解决的。 

13.1.5做到四落实；即任务落实，措施落实，组织落实，经费落实。 

13.1.6课题试验结束或告一段落时，要达到四有：即有结果，有记载，有经验，有专家评审意见。 

 

第二节 新技术推广 

 

13.2.1社会上的新技术，苗圃的科研成果，都需要组织力量，大力推广。 

13.2.2科研工作必须持之以恒。 

 

 

第十四章 技术档案 

 

第一节 建立完整的技术档案 

 

14.1.1由生产技术组负责，及时收集，系统积累，科学整理，分析，掌握育苗规律，总结经营管理的经验。 

14.1.2技术档案主要内容有： 

a)、育苗计划，圃场情况。 

气候，物候，水文，土质，地形等自然条件及变化。 

b)、苗圃发展历史，重大事件，计划等。 

c）、苗圃设备发展，包括生产设施，机具车辆，电井，地下管道(电缆，电话线，喷灌，上下水等)，历年增减。 

 

第二节 育苗技术资料 

14.2.1苗木繁殖方面的资料，包括苗圃有关树种的种子、根、条的来源，种质鉴定，繁殖方法，成苗率，产苗量及技术管理措施等。 

14.2.2苗木抚育，按苗圃地块分区记载，包括苗木品种，栽植规格，日期，株行距，移植成活率，年生长量，苗木在圃量，苗木保存率。技术管理，苗木成本，出圃规格，数量，日期等。 

14.2.3其它资料 

a)、使用新技术，新工艺和新成果的单项技术资料。 

b)、试验区，母本区的技术资料。 

14.2.4经营管理状况 

a)、苗圃各项生产计划，育苗规划，设备安装运行状况 等。 

b)、职工组织，技术教育，考核，育苗水平发展变化。 

c)、苗圃生产经营状况，经济效益分析。 

第三节 统计资料 

 

14.3.1 包括：各类统计报表。调查总结报告。各类鉴定书等。 

14.3.2 各类资料由专人每年整理一次，编目录，分类，存档。 

附录一 注释： 

1、种子处理天数，指种子从浸种沙藏日期到种子出土的日期。 

2、播种时种子发芽：指种芽(胚根)露白至胚根长不超过种子直径的1/2，超过1/2为废籽。 

3、气温：指距地面1.5m高度的百叶箱中，温室气温也指距地面1.5m高度。 

4、座底水：种子经沙藏促芽后，嫩芽着干土影响成活，因此先浇水，待水似渗尚未渗完撒种，种子落地后一半沾在泥土，再覆土。 

5、蜡封接穗：专用于落叶树枝接，接穗断成10－12cm，用90℃普通石蜡液速蘸，包严，用于枝接，多采用皮下扦接。 

七、园林树木养护技术规程规范                                               回目录


第一章 总 则 

 

1.0.1为了保证园林树木绿化施工成果,使园林树木养护管理 工作纳入科学化、规范化、法规化的科学轨道，保证园林树木健壮生长发育，巩固首都绿化成果，特定此规范。 

1.0.2本规范适用于本市城镇地区园林树木的养护工作。 

1.0.3本规范根据中华人民共和国建设部1982年12月颁布的《城市绿化条例》以及对园林树木养护工作经验和技术 总结制定的。 

 

第二章　术　语 

 

2.0.1 整形修剪:用剪、锯、捆绑、扎等手段，使树木形成一 定形状。 

2.0.2 灌溉:也叫浇水，给土壤补充水分，满足树木生长需要 的措施。 

2.0.3 灌冻水:土地封冻前对土壤充足灌溉，以利树木安全越 冬。 

2.0.4古树名木:树龄达百年以上或名人与树木轶闻，具有某 种纪念意义的树木。 

2.0.5 树冠:树木观赏的主要部分由大量枝、叶、花果等组成。2.0.6 行道树:道路两旁行列式栽植的树木。 

 

第三章树木养护质量标准 

 

第一节 一级标准 

3.1.1 生长势好：生长量超过该树种该规格的平均生长量。 

3.1.2 叶片健壮: 

ａ)、叶片正常落叶树叶大而肥厚,针叶树针叶健壮，在正常条件下，不黄叶不焦叶、不卷叶、不落叶、叶上无虫粪、虫网。 

ｂ)、被虫咬的叶片最严重的每株在5%以下（含5%下同)。 

3.1.3 枝干健壮: 

a)、无明显枯枝死叉，枝条粗壮，过冬枝条已木质化。 

b)、无蛀干害虫的活卵、活虫。 

c）、介壳虫最严重处，主干主枝上平均每100cm有一头活虫以下（含１头，下同）较细枝条平均每33cm长，在5头活虫以下，株数都在2％以下。 

d)、无明显的人为损坏，绿地内无堆物、堆料，圈栏等。 

e)、树冠完整美观，分枝点合适，主侧枝分布均称、数量适宜，内膛不乱，通风透光，绿篱、整型植株等应枝叶茂密，光满无缺，花灌木开花后必须进行修剪。 

3.1.4缺株在2%以下(包括2%下同)。 

 

第二节 二级标准 

 

3.2.1生长势正常。生长量达到该树种，该规格的平均生长量。 

3.2.2叶片正常。 

a)、叶色、大小、薄厚正常 

b)、较严重的黄叶焦叶、卷叶、带虫叶、虫网、蒙灰尘叶的株数在2％以下。 

c)、被虫咬的叶片，最严重的每株在10％以下。 

3.2.3 枝干正常。 

a)、无明显枯枝、死杈。 

b)、有蛀干害虫的株数在2％以下。 

c)、介壳虫最严重处，主枝、主干上平均每100cm有2头活虫以下，较细枝条，每33cm长内有10头活虫以下，株数在4％以下。 

d)、无较严重的人为损坏，对轻微或偶尔难以控制的人为损坏，能及时发现和处理；绿地、草坪内无堆物堆料，搭棚侵占等。 

e)、树冠基本完整，主侧枝分布均称，树冠通风透光，开花灌木大部分进行修剪。 

3.2.4 缺株在4％以下。 

 

第三节 三级标准 

 

3.3.1生长势基本正常。 

3.3.2叶色基本正常。 

a)、叶色基本正常。 

b)、严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫粪、虫网灰尘叶的株整 

在10％以下。 

c）、被虫咬的叶片最严重的每株在20％以下。 

3.3.3 枝干基本正常： 

a)、无明显枯枝，死杈。 

b)、有蛀干虫的株数在10％以下。 

c)、个壳虫最严重处，主枝、主干上平均每100cm3头活虫以下，较细枝条平均33cm长，内有15活虫头以下，株数在6％以下。 

d)、对人为损坏能及时处理，绿地内无堆物堆料搭棚，侵占等。行道树下无堆放白灰等对树木有烧伤、毒害的物质，无搭棚、围墙、圈占等。 

e)、90％以上树冠基本完整，有绿化效果。 

3.3.4 缺株在6％以下。 

第四章 养护管理工作主要内容 

 

一年中养护管理工作阶段划分及主要工作内容。根据一年中树木生长自然规律和自然环境条件的特点，分为五个阶段。 

 

第一节 冬季阶段 

 

十二月、一月、二月树木休眠期主要养护、管理工作。 

4.1.1 整形修剪：落叶乔灌木在发芽前进行一次整形修剪。（不宜冬剪树种除外） 

4.1.2 防治病虫害：（祥见防治病虫技术规程）。 

4.1.3 堆雪：下大雪后及时堆在树根上、增加土壤水分、但不可堆放施过盐水的雪。 

4.1.4 要及时清除常绿树和竹子上的积雪，减少危害。 

4.1.5 巡查维护：巡查执法人员加强巡查维护，依法处理各种有损绿化美化的行为，并宣传教育＂爱护树木人人有责＂。 

4.1.6 检修各种园林机械，专用车辆和工具，保养完备。 

 

第二节 春季阶段 

 

三月、四月,气温、地温逐渐升高，各种树木陆续发芽，展叶，开始生长，主要养护管理工作。 

4.2.1 修整树木围堰，进行灌溉工作，满足树木生长需要。 

4.2.2 施肥：在树木发芽前结合灌溉，施入有机肥料，改善土壤肥力。 

4.2.3 病虫防治：（祥见防治病虫技术规程）。 

4.2.4 修剪：在冬季修剪基础上，进行剥芽去蘖。 

4.2.5 拆除防寒物。 

4.2.6 补植缺株。 

4.2.7 维护巡查。 

 

第三节 初夏阶段 

 

五月、六月，气温高、湿度小，树木生长旺季，主要养护管理工作： 

4.3.1 灌溉：树木抽枝展叶开花，需要大量补足水分。 

4.3.2 防治病虫：（祥见防治病虫技术规程）。 

4.3.3 追肥；以速效肥料为主，可采用根灌或叶面喷施，注意掌握用量准确。 

4.3.4 修剪：对灌木进行花后修剪，并对乔灌木进行剥芽，去除干蘖及根蘖。 

4.3.5 除草：在绿地和树堰内，及时除去杂草，防止雨季出现草荒。 

4.3.6 维护巡查。 

 

第四节 盛夏阶段 

 

七.八.九月高温多雨，树木生长由旺盛逐渐变缓，主要养护工作： 

4.4.1 病虫防治。 

4.4.2 中耕除草。 

4.4.3 汛期排水防涝:组织防汛抢险队，对地势低洼和易涝树 种在汛期前做好排涝准备工作。 

4.4.4 修剪:对树冠大、根系浅的树种采取疏、截结合方法修剪，增强抗风力配合架空线修剪和绿篱整形修剪。 

4.4.5 扶直:支撑扶正倾斜树木，并进行支撑。 

4.4.6 维护巡查。 

 

第五节 秋季阶段 

 

十月、十一月气温逐渐降低，树木将休眠越冬。 

4.5.1灌冻水：树木大部分落叶，土地封冻前普遍充足灌溉。 

4.5.2 防寒：对不耐寒的树种分别采取不同防寒措施，确保树木安全越冬。 

4.5.3 施底肥：珍贵树种，古树名木复壮或重点地块在树木休眠后施入有机肥料。 

4.5.4 病虫防治。 

4.5.5 补植缺株：以耐寒树种为主。 

4.5.6 维护巡查。 

4.5.7 清理枯枝树叶干草，做好防火。 


第五章 主要养护项目的技术规定 

 

第一节 灌 水 

 

根据本市气候特点，为使树木正常生长，3－6月、9-11月是对树木灌溉的关键时期。 

5.1.1 新植树木：在连续五年内都应适时充足灌溉，土质保水力差或树根生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。 

5.1.2 浇水树堰保证不跑水、不漏水、不低于10cm。树堰直径：有铺装地块以予留池为准，无铺装地块，乔木应以树干胸径10倍左右，垂直投影或投影1／2为准。 

5.1.3 浇水车浇树木时，应接胶皮管，进行缓流浇灌，严禁用高压水流冲毁树堰。 

5.1.4 喷灌方法：应开关定时．专人看护不能脱岗．地面达到静流为止。 

 

 

 

第二节 修剪 

 

5.2.1 冬季修剪或夏季修剪要做到先培训，简要讲明修剪树木生长习性、开花结果习性、修剪目的要求、采取技术措施、注意事项、采取熟练工带学徒工办法。 

5.2.2 个人使用修剪工具必须经过磨快,调整后方可参加操作，所用机械和车辆先检查无隐患方可使用。 

5.2.3具体技术祥见《园林树木修剪技术规程》。 

 

第三节 施 肥 

 

增加土壤养分、改良土壤结构、增加土壤水分、补充某种元素以达到增强树势目的。 

5.3.1 施底肥：在树木落叶后至发芽前施行。无论穴施、环施和放射沟施，应用已经过充分发酵腐熟的有机肥，并与土壤拌匀后施入土壤中，施肥量根据树木大小、肥料种类而定。 

5.3.2 施追肥：无论根施法或根外施法，使用化学肥料要用量准确，粉碎撒施要均匀或与土壤混合后埋入土壤中。 

5.3.3 土壤中施入肥料后应及时灌水。 

5.3.4 叶面喷肥：所用器械要用水冲刷后再用喷射时间傍晚效果最佳。 

 

第四节 除 草 

 

保持绿地整洁，避免杂草与树木争肥水.减少病虫滋生条件。 

5.4.1 野生杂草生长季节要不间断进行，除小、除早，省工省力，效果好。 

5.4.2 除下杂草要集中处理，及时运走堆制肥料。 

5.4.3 在远郊区或具野趣游息地段经常用机械割草，使其高矮一致。 

5.4.4 有条件的地区，可采取化学除草方法，但应慎重，先试验，再推广。 

 

第五节 伐 树 

必须经过一定法规手续批准后方可进行。 

5.5.1具备以下条件上报批准后再伐树： 

a)、密植林适时间伐。 

b)、更新树种。 

c)、枯朽、衰老、严重倾斜、对人和物体构成危险的。 

d)、配合有关建筑或市政工程。 

e)、抗洪抢险的伐树不在此范围。 

5.5.2伐除时留锯茬高度应尽量降低，对行人，车辆安全构成影响或有碍景观的树根应刨除。 

5.5.3注意安全，避免各种事故发生。 

5.5.4 伐倒树体不得随意短截，合理留材，并及时运走树身，树枝，清扫落叶进行处理。 

第六节 公园绿地 

 

5.6.1园容卫生经常打扫，保持清洁，必要时分片包干，专人负责。 

5.6.2绿地设施，定期维修，全市保持经常完好， 

5.6.3 绿地道路定期维护修补，保持平坦无坑洼。 

5.6.3绿地道路定期维护保持平坦无坑洼。 

5.6.4加强宣传养护树木花草和公共设施的教育内容。 

5.6.5节日适当布置摆设盆花。
 
八、园林植物保护技术规程                                                     回目录


第一章 总 则 

 

1.0.1 根据中央“预防为主，综合防治”的植物保护方针，为了加强园林植物保护(习称园林植物病虫害防治) 技术工作的管理，提高技术工作的效益和水平，使园林植物病虫害防治工作走上规范化、科学化、法律化的轨道，并同国际同行业接轨，贯彻预防为主，采取以生物、生化防治为主的综合治理措施，向无农药污染的绿色城市园林发展，以达到即能有效、安全、经济地控制住病、虫等的危害，保护园林植物的正常生长和绿化美化功能的正常发挥，又能维护和促进园林生态和病虫害防治的良性发展，为城市人民创造清洁优美环境的目的，特制定本规程。 

1.0.2 本规程适用于本市市、区园林绿化部门、公园、风景区、绿地、绿化队、苗圃、花圃以及机关、企事业单位、部队、厂矿、院校、医院等单位所有从事园林植物栽培、养护管理的单位和人员。 

1.0.3 园林植物病虫害防治工作是园林绿化行业中一项及其重要和经常性的技术工作，技术性和时间性很强，要求必须设有主管病虫害防治工作的专业人员(或技术员) ，加强技术管理和指导，建立和健全专业病虫害防治队伍，经常进行业务总结和技术培训，以不断提高防治效果和技术水平。 

1.0.4 城市园林植物病虫害防治工作应以有效、安全、经济为指导思想，经过调查、试验，采取一种或几种确有实效的方法，高度重视对人、环境、天敌和植物的安全，不断研究、改进、提高防治效益。 

 

第二章 防治对象和重点地区 

 

第一节 防治对象 

 

2.1.1本市园林植物的病、虫、螨害等防治对象分为重点对象和一般对象两类，应做到狠抓重点对象的防治，避免造成有影响的危害；控制好一般对象，使其不能发展和造成明显的危害。 

2.1.2重点对象：即发生较经常较普遍、极易造成严重灾害和影响的病、虫、螨害等： 

a)、食叶害虫：国槐尺蠖、国槐潜叶蛾、柏毒蛾、柳毒蛾、杨天社蛾、杨小天社蛾、榆绿金花虫、天幕毛虫、桑刺尺蠖、刺蛾、舞毒蛾、木潦尺蠖、合欢巢蛾、黄栌缀叶丛螟、油松毛虫、铜绿金龟子、黄杨绢野螟、元宝枫细蛾、棉大卷叶螟、菊瘿蚊、银纹夜蛾、草坪粘虫等。 

b)、刺吸汁叶害虫：柏蚜、松蚜、栾树蚜虫、紫薇长斑蚜、毛白杨蚜虫、棉蚜、月季长管蚜、菊姬长管蚜、白粉虱、桑白介壳虫、草鞋蚧、黄杨箔片盾蚧、花卉介壳虫、地锦叶蝉等。 

c)、蛀食干、枝、花害虫：木蠹蛾、国槐叶柄小蛾、刺角天牛、柏双条杉天牛、柏树小蠹、光肩星天牛、褐天牛、杨透翅蛾、臭椿沟眶象、沟眶象、大丽花螟蛾、棉铃虫、松梢螟等。 

d)、地下害虫：蛴螬、蝼蛄、地老虎等。 

e)、螨类：国槐红蜘蛛、柏红蜘蛛、松红蜘蛛、杨柳红蜘蛛、苹果红蜘蛛、山楂红蜘蛛、朱砂红蜘蛛、茶黄螨、竹裂爪螨等。 

f)、病害：杨柳腐烂病、杨柳溃疡病、毛白杨早期落叶病、苹桧锈病、月季白粉病、月季黑斑病、菊花斑枯病、芍药褐斑病、花卉疫霉病、根结线虫病、立枯病、合欢枯萎病、草坪锈病、菟丝子害、紫纹羽病、白纹羽病等。 

2.1.3一般对象：除上述重点防治对象以外的一些如果发展起来，也会对植物、市容、市民生活造成明显影响的病、虫、螨害等，如一般的蚜虫、卷叶虫、天蛾、蝶类、蝉、叶斑病等。 

 

第二节 重点防治地区、道路和绿地 

 

2.2.1重点防治地区：天安门地区、中南海周围地区、台基厂周围地区、迎宾线、各环路、公园、苗圃、花圃、重点单位、重点活动场所等。 

2.2.2重点道路、绿地：所有一、二级道路、绿地、小公园。 
第三章 园林植物病虫害防治技术操作质量标准 

 

3.0.1 喷药质量标准和要求： 

a)应按规定浓度准确配、用。 

b)矮树喷药要求成雾状，雾点直径不应大于80微米；喷粉粉粒直径不应大于20微米，根据不同病、虫分布的部位，有的放矢地喷洒均匀周到。 

c)高树用高射程喷药车喷药时，必须下车绕树周围喷药，并尽量摆动喷枪，击散水柱，使其成雾状，做到应喷部位喷洒均匀周到。 

3.0.2根施内吸杀虫杀螨颗粒剂质量标准和要求： 

a)、必须按规定用药量准确使用。 

b)、应施在吸收根最多处。 

c)、施药面积应占有效吸收根分布总面积的1/3以上。 

d)、埋土后必须浇透水，保持土壤经常湿润。 

e)、药剂系高毒，不得入口、接触皮肤和吸收药粒的粉尘。 

3.0.3浇灌内吸杀虫杀螨药液质量标准和要求： 

a)、必须按规定用药量准确配置和使用。 

b)、必须匀称地浇在植物周围吸收根最多处。 

c)、药液渗完后封埯。 

d)、药剂系高毒，配、用药人员注意安全防护，防止入口、眼和接触皮肤。 

3.0.4 打针(高压注射内吸杀虫杀螨剂) 法质量标准和要求： 

a)、必须按规定用药量和浓度准确配置和使用。 

b)、打针部位应在树干基部周围各大主根上，实无条件的可在主干基部，但各针位在主干基部周围应分布均称，并上下错开成“品”字形排列，上、下两针位之垂直距离不应小于20cm。 

c)、加压勿过急过大，防止胀裂树皮及针孔附近发生药害。 

d)、起针后封死针孔。 

3.0.5 树木刮皮涂内吸杀虫杀螨剂质量标准和要求 

a)、必须严格按规定用药量准确使用。 

b)、不得在树干上刮成整个环状，应在树干的上下不同部位刮成两个半圆环或三个1/3环，半环与半环之间距不应小于20cm。 

c)、只能刮去死皮(已木栓化的)，使稍露出活皮，严禁刮掉过多的活皮。 

3.0.6药剂注射质量标准和要求： 

a)、常用药剂的使用浓度一般不应低于50倍。 

b)、注射部位须在排出有新鲜虫粪和木屑的蛀食排粪孔口，注射时，所有虫孔、排粪孔均应注满药液，直至溢出药液为止，不得遗漏。 

c)、注完用湿泥封死各孔口。 

d)、一虫多孔的应先堵死注射孔以上或以下的排粪孔，然后再注射。 

3.0.7活树熏杀蛀干害虫质量标准和要求： 

a)、单位体积内用药量必须按规定准确使用。 

b)、熏杀部位必须包封严密。 

c)、熏杀时间必须根据不同季节按规定要求进行。 

d)、用药过程按规定要求注意安全防护。 

3.0.8人工捉(摘)病、虫质量标准和要求： 

a)、人工捕捉害虫、摘除虫包、虫巢、卵块或病叶、病梢时，其范围只限于被害部位，不得损坏植物的健康部分。 

b)、捉、摘的虫体、病部应及时收集，集中处理，防止继续扩散为害。 

3.0.9诱杀的质量标准和要求： 

a)、必须根据诱杀对象的生活习性，在外出活动期进行。 

b)、性诱剂诱杀、灯光诱杀、饵料诱杀等，均应按其诱杀的有效面积确定使用数量，必须按要求挂放的位置挂放，并放好、放平、放牢，诱芯与虫胶的距离、灯光与毒杀剂的距离等，必须按要求摆放。 

c)、黏虫胶或杀虫药液已粘(或漂)满虫体或效力过期时，应及时更换或清除。 

d)、配置饵料选药应根据诱杀对象确定，诱集取食的害虫。主要用胃毒剂且对害虫没有忌避作用的敌百虫等，诱集产卵的害虫主要用强触杀剂且对害虫没有忌避作用的敌杀死等，配药比例应按规定准确配置。 

3.0.10 人工挖除病、虫质量标准和要求： 

a)、挖除地下虫、蛹时，事先应进行调查，根据不同防治对象，主要在树木附近约大于树冠直径一倍的范围内潮湿松土里，深度一般5－20cm处，挖出的虫、蛹要及时进行处理，在近树根挖时，勿损伤树根，挖后恢复地面平整。 

b)、挖除树体内的病、虫，工具要锋利，不应留下虫体或病变组织。 

c)、伤口要平整，并及时进行伤口消毒和涂抹防腐剂。 

d)、挖下的病、虫体要及时收集进行处理，不得随意乱丢乱放。 

3.0.11 人工刮刷病、虫质量标准和要求： 

a)、刮除时，应不损伤树干树枝的内皮(活皮)或过多损伤树体(易流脂树种不能刮)。 

b)、刮除枝、干上的皮部病斑时，应尽量刮成纵菱形，将已变色的病变组织刮除干净，遇有活皮尽量保留。并及时进行伤口消毒和涂抹防腐防水剂，刮下的病体应及时收集处理。 

c)、 刷除树体或附近建筑物上的害虫时，应先调查、了解和认清害虫的栖息地点及死虫和活虫的特征后再进行，并尽量刷干净。 

3.0.12土壤药剂处理质量标准和要求： 

a) 、应按规定用药量准确用药配药，药剂与细土要混拌均匀，并均匀周到地撒在单位面积害虫、病菌活动为害的深度内。 

b) 、撒(或喷)在土面上的药剂，应立即翻入20cm左右深度的土层中，并耙拌均匀。 

 

第四章 园林植物病虫害防治 

4.0.1 植物检疫 

a)、是一项防止危险性病、虫、杂草传入尚未发生地区的重要措施，国家已颁布植物检疫法规，从国内外引进或输出动植物时，必须遵照执行。 

b)、本市各单位从国内外引进树木、花卉、草等园林植物及其繁殖材料时，应事先调查了解引进对象在当地的病虫害情况，提出检疫要求，办理检疫手续，方能引进,防止本市尚未发生过、危险性大、又能在本地区生存的一些病、虫、杂草等如松干蚧(Matsucoccus matsumurae) 、松突圆蚧(Hemiberlesia pityskphila) 、松材线虫病(Bursaphelenchus macronatus) 、美国白蛾(Hyphantria cunea) 、杨干象甲(Cryptorrhynchus lapathi) 等传入本市。 

c)、本市各苗圃、花圃等繁殖园林植物的场所，对一些主要随苗木传播、经常在树木、木本花卉上繁殖和为害的、危害性又较大的如介壳虫、蛀食枝、干害虫、根部线虫、根癌肿病等病虫害，应在苗圃彻底进行防治，严把随苗外出关。 

4.0.2 通过栽培养护进行预防 

a)、培育壮苗、无病虫苗。 

1)、播种、扦插、分根等繁殖树木、花卉、草坪小苗时，应调查繁殖用地内地下病、虫种类、数量、分布等情况，根据不同病、虫，采取相应的土壤消毒处理，防止地下病、虫损坏幼苗；并从幼苗起加强科学施肥、浇水等养护管理，培育壮苗。 

2)、每次小苗移植直至出圃掘苗，均必须严格进行苗木检查，处理或淘汰带有严重病虫害的苗木，严格控制4.0.1条中的c款列出的一些病、虫随苗木外出。 

b)、选、育、栽植抗病、虫品种。 

c)、科学合理栽植。如不同树种混栽、种植稀密适度、转主寄生病害的两种或两种以上的寄主不得种在一起、根据植物对土壤、水分、光线、盐碱度等的不同要求，选择栽植的最佳地点等。 

d)、提高栽植质量。露根栽植落叶树时，栽前必须适度修剪，根部不能暴露时间过长；栽植常绿树时，须带土球，土球不能散，不能晾晒时间过长，栽植深浅适度，栽后及时浇水，大树应设支柱，这是防治腐烂病、双条杉天牛等病虫害的关键措施。 

e)、科学、有针对性地进行养护管理。根据不同植物和病、虫的不同习性和对环境条件的要求，从防病虫害的角度出发，有针对性地采取浇水、施肥、病虫害防治、修剪、树洞、伤口、锯口的保护、防旱、排涝、间移或间伐、土壤改良、小环境的改造和维护等养护管理措施，重点解决土壤、水分、养分、光线、通风等问题，以及防止因建筑施工、运输等对树木地上及地下部分的人为损坏等，以创造有利于植物生长健壮，增强抗病、虫能力，而不利于一些病、虫孳生、发展和为害的环境条件，防止或减少病虫害的发生。 

4.0.3 生物防治 

a)、利用有益的生物(病虫害的天敌) 防治有害的生物，主要途径是：保护和发展现有天敌、开发和利用新的天敌，这是一种无环境污染，有利于城市园林生态良性发展的防治方法，应大力发展。具体方法主要包括以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫，以菌治病等。 

b)、经试验已证明具有高效而无污染的苏云金杆菌制剂(Bt乳剂等)、灭幼脲类(除虫脲等) 、抗生素类(爱福丁、浏阳霉素等)等生物、生化农药、芜菁夜蛾线虫等，应作为本市防治食叶害虫螨类等的主要用药。 

c)、在化学防治病虫害和种植、养护管理植物时，都应注意保护现有主要天敌，并创造有利于其生存发展的环境条件。 

d)、进一步总结和推广利用肿腿蜂防治双条杉天牛，利用土尔其扁谷盗防治柏小蠹、利用性诱激素防治国槐叶柄小蛾等经验。积极开发或引进利用赤眼蜂等新的天敌，首先应了解其防治害虫效果、主要生活史和生物学特性；第二在本地区能否大量生存和繁殖；第三要先经过试验证明确实有效后再行大面积推广。 

4.0.4 人工物理防治 

a)、此为行之有效，简便易行，适合于城市园林中采取的防治方法，应结合种植、日常养护管理工作，作为一项控制一些病虫害发展的主要措施之一。主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刷除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、结合修剪剪除病虫枝、干处理等。 

b)、对一些具有明显趋性的害虫，如趋化性、趋光性、趋阴暗性、趋某种食物性等的害虫，在其初发生阶段尚未发展成灾害时，应尽量结合园林管理采取诱杀法，控制其发展成灾。 

4.0.5 化学防治 

a)、合理安全使用化学药剂 

1)、在城区喷洒化学药剂时，应选用高效、无毒、无污染、对害虫的天敌也较安全的药剂。控制对人毒性较大、污染较重、对天敌影响较大的化学农药的喷洒。用药时，对不同的防治对象，应对症下药，按规定浓度和方法准确配药，不得随意加大浓度。 

2)、抓准用药的最有力时机(既是对害虫防效最佳时机，又是对主要天敌较安全期) 

3)、喷药均匀周到，提高防效，减少不必要的喷药次数；喷洒药剂时，必须注意行人、居民、饮食等的安全，防治病虫害的喷雾器和药箱不得与喷除草剂的合用。 

4)、注意不同药剂的交替使用，减缓防治对象抗药性的产生。 

5)、尽量采取兼治，减少不必要的喷药次数。 

6)、选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。 

b)、害虫喷洒化学药剂防治指标 

1)、为了提高防治效果，减少不必要的喷药次数，将化学药剂对城市园林生态环境的不利影响降到最低限度，通过此指标合理地控制有毒化学药剂的喷洒次数。 

2)、该指标主要适用于有毒且污染环境的化学药剂的喷洒，不包括其他使用方法。在指标以下时，应采取生物防治、喷洒高效、无毒、无污染药剂、人工防治等方法控制，当害虫、害螨等发展较快，超过指标，而又没有安全药剂和其他方法时，才得喷洒有毒的化学药剂。 

3)、化防具体指标 

食叶害虫：主要针对国槐尺蠖、柳毒蛾、舞毒蛾、大小杨天社蛾、天幕毛虫、国槐潜叶蛾等。 

树木平均被害叶片率：重点地区：10% 一般地区：15%。 

螨类：主要针对苹果红蜘蛛、山楂红蜘蛛、杨柳红蜘蛛、松柏红蜘蛛、棉红蜘蛛等。 

在有一定量天敌情况下的螨量: 

重点地区：平均每百片叶100头 

一般地区：平均每百片叶150头 

蛀食枝、干害虫： 

主要为害韧皮部和木质部边材的如双条杉天牛、小蠹甲、吉丁虫等害虫：株受害最严重的已开始出现枯枝，且平均被害株率达20%。主要为害木质部心材部分的如木蠹蛾、褐天牛、光肩星天牛等害虫，株受害最严重的已开始出现枯枝，且平均被害株率达30%。 

蛀食枝梢害虫： 

主要针对国槐叶柄小蛾、松梢螟、松夏梢小卷蛾等 

重点地区：株平均被害梢率20% 

平均被害株率30% 

一般地区：株平均被害梢率25% 

平均被害株率35%
 
第五章 防治效果考核 

 

5.0.1 考核主要指标 

a)、一级公园、道路、绿地 

1）、叶色、叶片形状正常，不因病虫害而黄叶、焦叶、卷叶、落叶，叶片上无虫尿和虫纲以及由虫尿和虫纲引起的霉病和灰尘等。 

2）、被啃咬的叶片率最严重的株5％。 

3）、无蛀干害虫的活虫活卵。 

4）、介壳虫最严重处主枝主干上100平方厘米面积上1头活虫，较细枝条每30cm长一段上5头活虫；平均被害株率2％。 

b)、二级公园、道路、绿地 

1)、叶色、叶片形状较正常。因病虫害而出现较明显的黄叶、焦叶、卷叶、落叶、叶片上带有明显的虫尿和虫纲以及由其所引起的霉病和灰尘的株数2％。 

2)、被啃咬的叶片率最严重的株10％。 

3)、有蛀干害虫活虫活卵的，平均被害株率2％。 

4)、介壳虫最严重处主枝主干上100平方厘米面积上2头活虫，较细枝条每30厘米长一段上10头活虫；平均被害株率4％。 

c)、三级公园、道路、绿地 

1)、叶色、叶片形状基本正常。因病虫害而出现较严重的黄叶、焦叶、卷叶、落叶、带虫尿虫纲及其所引起的霉病、灰尘等的株数10％。 

2)、被啃咬叶片率最严重的株20％ 

3)、有蛀干害虫活虫活卵的，平均被害株率10％。 

4)、介壳虫最严重处主枝主干上100平方厘米面积上3头活虫，较细枝条每30cm长一段上15头活虫；平均被害株率6％。 

5.0.2. 考核方法 

a) 经常检查与定期考核相结合，局、处、队（或班）三级除经常结合管理进行检查记录外，还必须定期进行防治情况、效果、问题等的考核，园林局一年不少于2次；处级每季度不少于1次；队（或班）级每月不少于1次。 

b) 考核应采取组织有代表性的考评小组，采取逐项打分的方法进行评定，贯彻执行本规程好，取得突出防治效果的予以表彰，差的予以批评。 

 

第六章 建立技术档案 

 

6.0.1凡进行园林病虫害防治的单位，均必须建立防治技术档案，以利于总结经验、改进和提高防治效果、进行技术考核等。 

6.0.2档案的记载以防治对象为单位，每次防治工作均应作记录，其内容主要为：防治时间、天气情况、防治对象、为害植物、防治地点、防治方法、使用药剂名称及浓度、使用工具、防治效果、防治人员等。(详见附录病虫害防治记录表) 

 

第七章 各级植物保护人员主要职责 

 

7.0.1 园林局植保工作的主要职责 

a)、贯彻中央有关植物保护工作的方针、政策和市政府的有关精神和要求。 

b)、制定病虫害防治规划，提出和部署年度防治重点和要求，编制和贯彻执行植物保护技术规程等。 

c)、抓本市局、区、办事处三级病虫害防治体制的建立和健全，专业防治队伍的建立和培训，防治机械的装备和革新，新技术新农药的小试验和推广等基本建设。 

d)、组织虫情测报纲，开展虫情预测预报工作。 

e)、组织进行病虫害防治检查、质量考核等，不断提高防治效果和水平，推动防治工作。 

7.0.2 各单位植保工作的主要职责 

a)、贯彻市、局的病虫害防治任务和要求，抓好本系统的病虫害防治工作。 

b)、制定和部署年度（或季度）病虫害防治计划和要求。 

c)、抓好专业队伍的建立健全和技术培训，防治机械的装备和革新，新技术新农药的试验推广，防治技术规程规范等的落实工作。 

d)、组织进行防治效果的检查和定期的质量考核，总结防治经验，推动防治工作，提高防治水平。 

e)、组织落实虫情调查工作。 

7.0.3 基层植保工作的主要职责 

a)、贯彻落实上级部署的病虫害防治任务和要求。 

b)、安排月度防治计划并检查落实执行情况，推动防治工作。 

c)、现场进行技术指导。 

d)、进行防治前虫情调查，防治后效果检查，负责组织建立填写防治技术档案。
第八章 植物保护工作人员的安全管理和操作 

 

8.0.1植保工作人员在管理和使用药、械等方面，必须注意本身和周围环境中的人和物（特别是食物和饮水等）的安全和防护。 

8.0.2有毒药剂必须遵照农药贮存保管的有关规定管理，应设专库（或专室）贮存，专人负责，注明品名、数量，分门别类存放，应放在阴凉、通风、干燥处，并注意防火、防盗、防冻等。 

8.0.3建立药剂领发制度。领用药剂须经主管人员批准，凭证发放。 

8.0.4药剂的盛装材料用完应一律收回，集中处理，防止丢失和被误用。 

8.0.5作业班操作人员对领出的药剂，要根据领药凭证检验，并指定人员负责保管，防止领错、丢失、乱扔。用完的盛药材料及时收集一起交库，不得乱放和丢失。 

8.0.6配药和用药人员必须遵照安全使用农药的有关规定进行安全防护。特别是对于高毒药剂，一定要防止接触皮肤、进入眼、口、鼻中等。 

8.0.7配药时，必须按规定的使用浓度或用药量准确配制和使用，喷洒时，必须有的放矢，喷洒均匀周到，并按有关规定注意安全防护。 

8.0.8上树操作时，必须系安全带、穿防滑鞋等进行安全防护。
九、竹子养护技术规程 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录


第一章 总则 

 

1.0.1为了改善城市生态环境，园林景观，管理好本市147万株竹子，特制定竹子栽培养护技术规程。 

1.0.2本市、各区园林绿化部门、公园、风景区绿地从事竹子栽植养护单位，均应执行本规程。 

1.0.3竹子在本市历史上有栽培,但均系外引,非竹子原产地。在现栽培的品种中，适应性不稳定，缺乏栽培经验。 

1.0.4栽植竹子应以本市引种成功的种质资源为主，如早园竹、黄槽竹、箬竹等。 

1.0. 5竹子在本市品种繁多，本规程数据仅以早园竹为模式，供其他品种参考。 

 

第二章竹子的栽植 

 

第一节 选好栽植地点 

 

2.1.1选背风向阳、土层厚、有机质含量在2％以上，灌溉方便，不积水的地点。 

 

第二节 整地 

 

2.2.1栽竹子必须全面整地,深翻30-40cm，清除砖头瓦块。每公顷施有机肥37500公斤。 

 

第三节 挖坑 

 

2.3.1 用品字形配置坑位，株行距各一米，坑直径50×50cm，坑深20－25cm。 

 

第四节 挖竹 

 

2.4.1选好母株：母株要选二年生，节间短，分枝低，竹竿不粗，无病虫害的立竹作母竹。 

2.4.2 挖母竹时根据竹杆上最下一盘枝的方向，挖开土壤，找到去鞭，按来鞭短，去鞭长的原则挖竹坨，来鞭(按北面)留20cm，去鞭(南面)留30cm，坨宽20cm，土坨厚20－25cm。在有条件的情况下坨还可以再适当增大。坨上带几杆竹不是主要的，但必须在一根以上。坨要用草绳包扎，北方竹子移植包坨应用蒲包再用草绳缠绕。 

 

第五节 栽植 

 

2.5.1栽植时期以春季3月下旬至4月上旬。雨季移植以7月中旬至7月下旬为宜。 

2.5.2运坨时应抱住土坨搬运，一人搬不动时要两人抬土坨，绝不许用手提竹杆。装卸车时不准拖，压，摔，砸。 

2.5.3栽植时：坨入坑要求原土面与新地面平，四周填土，踏实时不得踩土坨。 

2.5.4填土：埋半坑土时扶植竹杆，浇透水，待水下渗后再埋第二次至满坑，然后作堰，再浇足水。 

第三章 竹子的养护管理 

 

第一节 竹林的管护 

 

3.1.1竹林不准游人进入践踏，因此必须设置有一定观赏价值的各种铁质的、竹质的围栏，围栏高度、形式可根据当地环境决定，但以不能进入为主要依据。 

3.1.2施肥：竹林以施有机肥为主。时间以11－12月为宜，每亩可施有机肥5000市斤，设围栏，积竹叶是重要的施肥措施。 

3.1.3浇水要抓住关键季节，春季出笋前(4月)要浇足催笋水，5、6月要浇拔节水，夏季雨水充沛可不浇或少浇，秋季(11月、12月)上旬浇孕笋水，冬季过于干旱的可适当喷水，竹林浇水要看天、看地、看竹林长势而定。 

3.1.4培土：竹林要每年培土，厚度以5厘米为宜，时间利用冬季。 

 

第二节 竹子的扩繁与出圃 

 

3.2.1诱鞭：在计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的土杂肥。 

3.2.2竹林过密应适当出圃，出圃后应用土杂肥回填土坑。 

 

第四章 病虫害防治 

 

第一节 原则是：以预防为主，积极消灭 

 

4.1.1坚持“治早、治小、治了”的原则，经常检查，掌握虫情发展规律。 

4.1.2竹林应加强抚育管理，保留适当密度，砍除老竹，病竹，倒伏竹，使竹林通风透光。使竹林健壮。 

4.1.3引种时注意不从有病虫疫区引竹。 

 

第二节 消灭竹林虫害 

 

4.2.1注意消灭鳞翅目，舟蛾科的竹青虫。可人工捕捉幼虫、茧、蛹。 

4.2.2夜蛾科的竹笋夜蛾，清除杂草，消灭杂草上越冬虫卵。 

4.2.3螟蛾科的竹卷叶螟，清除杂草，消灭越冬老熟幼虫或蛹。 

 

第三节 消灭竹林病害 

 

4.3.1竹丛枝病：加强抚育管理，3－4月清除病竹，烧毁病枝。 

4.3.2竹杆锈病：合理砍伐，使林内通风透光，及早砍除病竹烧毁。 

4.3.3竹子都是外引种，应注意生理性病害的防治，如由于干旱、水湿、冷冻、日灼、风害、缺肥等所致。 

(详细请参照园林植物保护技术规程。)
第五章 竹子的间伐(修剪) 

 

5.0.1竹林的间伐应在晚秋或冬季，间伐的原则是“存三”(三度竹)就是四、五年生的立竹。“去四”(四度竹)就是砍六、七年生的立竹。“不留七”(七度竹)就是十年以上的老竹不留。 

5.0.2砍伐量的依据是：砍密留稀，不是过密不砍。砍小留大。使留竹分布均匀。 

5.0.3健壮竹林其立竹年龄组成应为1－2度竹占40％左右，3－4度竹占45％以上，5度竹占15％(5度竹主要养空)。 

5.0.4适当钩梢：过密竹林冬季遇雪要压倒，因此应于11月适当钩梢。未钩梢的密竹林，应于降雪后及时抖掉竹林冠部积雪。 

附录 一 

主要参考： 

1、毛竹北移技术图册 农业出版社 

2、河南农学院科技通讯（竹子专辑） 1974（2） 

3、河南农学院科技通讯（竹子专辑） 1978（1） 

4、北方竹林生产科研资料汇集 1977年 山西林科所 
十一、绿化养护等级质量标准 　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
一级养护质量标准 

1、绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。 

2、园林植物达到：， 

(1)生长势：好。生长超过该树种该规格的平均生长量(平均生长量待以后调查确定)。 

(2)叶子健壮：①叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；②被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下(包括5％，以下同)。 

(3)枝、干健壮：①无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；②无蛀干害虫的活卵活虫；③介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(包括1头，以下同)，较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(包括5头，以下同)；株数都在2％以下(包括2％，以下同)；④树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。 

(4)措施好：按一级技术措施要求认真进行养护。 

(5)行道树基本无缺株。 

(6)草坪覆盖率应基本达到100％；草坪内杂草控制在10％以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型6次以上，冷地型15次以上；无病虫害。 

3、行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 

4、绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。 

5、栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施完整，做到及时维护和油饰。 

6、无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。 

 

二级养护质量标准 

1、绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天。 

2、园林植物达到： 

(1)生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。 

(2)叶子正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2％以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在10％以下。 

(3)枝、干正常：①无明显枯枝、死权；②有蛀干害虫的株数在2％以下(包括2％，以下同)；③介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4％以下；④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。 

(4)措施：按二级技术措施要求认真进行养护。 

(5)行道树缺株在l％以下。 

(6)草坪覆盖率达95％以上；草坪内杂草控制在20％以内；生长和颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型二次以上，冷地型10次以上；基本无病虫害。 

3、行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 

4、绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。 

5、栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施基本完整，基本做到及时维护和油饰。 

6、无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理、绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。 

 

三级养护质量标准 

1、绿化基本充分，植物配置一般，裸露土地不明显。 

2、园林植物达到： 

(1)生长势：基本正常。 

(2)叶子基本正常：①叶色基本正常；②严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在10％以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在20％以下。 

(3)枝、干基本正常：①无明显枯枝、死杈：③有蛀干害虫的株数在10％以下；③介壳虫最严重处主枝主干上100平方厘米3头活虫以下，较细的枝条每尺长一段上在15头活虫以下，株数都在6％以下；④90％以上的树冠基本完整，有绿化效果。 

(4)措施：按三级技术措施要求认真进行养护。 

(5)行道树缺株在3％以下。 

(6)草坪覆盖率达90％以上；草坪内杂草控制在30％以内；生长和颜色正常；每年修剪暖地型草1次以上，冷地型草6次以上。 

3、行道树和绿地内无明显死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 

4、绿化生产垃圾主要地区和路段做到日产日清，其他地区能坚持在重大节日前突击清理绿地内的废弃物。 

5、栏杆、园路和井盖等园林设施比较完整，能进行维护和油饰。 

6、对人为破坏能及时进行处理。绿地内无堆物堆料、搭棚侵占等，行道树树干上钉栓刻画现象较少，树下无堆放石灰等对树木有烧伤、毒害的物质，无搭棚设摊、围墙圈占树等。 
十二、城市园林绿化养护管理标准                                                 回目录


北京市园林绿化地方标准?? 

　　1　范围 

　　本标准规定了园林绿化中的乔木、灌木、藤木、竹类、花卉、草坪、地被、古树名木等的养护管理规范以及检查验收标准，适用于北京市规划市区的城市绿地、京郊城镇绿地以及北京市属风景名胜区绿地养护管理工作。 

　　2　规范性引用文件（略） 

　　3　术语和定义（略） 

　　4　园林绿化养护管理质量标准. 

　　4．1　特级养护质量标准 

　　4．1．1 绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天。 

　　4．1．2 园林植物 

　　4．1．2． l 生长健壮。新建绿地各种植物两年内达到正常形态。 

　　4．1．2．2 园林树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，整型树木造型雅观。行道树无缺株，绿地内无死树。 

　　4．1．2．3 落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常。在一般条件下，无黄叶、焦叶、卷叶，正常叶片保存率在95％以上。针叶树针叶宿存3年以上，结果枝条在10％以下。 

　　4．1．2．4 花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。 

　　4．1．2．5 草坪及地被植物整齐，覆盖率99％以上，草坪内无杂草。草坪绿色期：冷季型草不得少于300天；暖季型草不得少于210 天。 

　　4．1．2．6 病虫害控制及时，园林树木无蛀干害虫的活卵、活虫；在园林树木主干、主枝上平均每100 cm2介壳虫的活虫数不得超过1头，较细枝条上平均每30cm不得超过2头，且平均被害株数不得超过1％。叶片上无虫粪、虫网。被虫咬的叶片每株不得超过2％。 

　　4．1．3 垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于9 0％。开花的攀缘植物应适时开花，且花繁色艳。 

　　4．1．4 绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。 

　　4．1．5 栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全，维护及时。 

　　4．1．6 绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。 

　　4．2一级养护质量标准 

　　4．2．1 绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到黄土不露天。 

　　4．2．2 园林植物 

　　4．2．2．1 生长正常。新建绿地各种植物三年内达到正常形态。 

　　4．2．2．2 园林树木树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理，内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树。 

　　4．2．2．3 落叶树新梢生长正常，叶片大小、颜色正常，在一般条件下，黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网的叶片不得超过5％，正常叶片保存率在90％以上。针叶树针叶宿存2年以上，结果枝条不超过20 ％。 

　　4．2．2．4 花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。 

　　4．2．2．5 草坪及地被植物整齐一致，覆盖率95％以上，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过2％。草坪绿色期：冷季型草不得少于27 0天，暖季型草不得少于180天。 

　　4．2．2．6 病虫害控制及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1％；园林树木的主干、主枝上平均每100cm2介壳虫的活虫数不得超过2头，较细枝条上平均每30cm不得超过5头，且平均被害株数不得超过3％。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5％。 

　　4．2．3 垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于80％，开花的攀缘植物能适时开花。 

　　4．2．4 绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时。 

　　4．2．5 栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全，基本做到维护及时。 

　　4．2．6 绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木生长和养护管理的现象。 

　　4．3二级养护质量标准 

　　4．3．1 绿化养护技术基本完善，植物配置基本合理，裸露土地不明显。 

　　4．3．2 园林植物 

　　4．3．2．1 生长正常。新建绿地各种植物四年内达到正常形态。 

　　4．3．2．2 园林树木树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死杈。分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过1％，绿地内无死树。 

　　4．3．2．3 落叶树新梢生长基本正常，叶片大小、颜色正常，在正常条件下，有黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网叶片的株数不得超过10％，正常叶片保存率在85％以上。针叶树针叶宿存1年以上，结果枝条不超过50％。 

　　4．3．2．4 花坛、花带轮廓基本清晰、整齐美观，无残缺。 

　　4．3．2．5 草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90％以上，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过5％。草坪绿色期：冷季型草不得少于24 0天，暖季型草不得少于160天。 

　　4．3．2．6 病虫害控制比较及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过3％；在园林树木主干、主枝上平均每100cm2介壳虫的活虫数不得超过3头，较细枝条上平均每30cm不得超过8头，且平均被害株数不得超过5％。被虫咬的叶片每株不得超过8％。 

　　4．3．3 垂直绿化能根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于70％。开花的攀缘植物能适时开花。 

 

　　4．3．4 绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。 

　　4．3．5 栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施基本完整，能进行维护。 

4．3．6 绿地基本完整，无明显堆物、堆料、搭棚、树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2m范围内无明显的堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。 
十三、 草坪的分级与养护                                                      回目录


　　一、草坪分级标准 

　　1.特级草坪：每年绿期达360天，草坪平整，留茬高度控制在25mm以下，仅供观赏。 

　　2.一级草坪：绿期340天以上，草坪平整，留茬40mm以下，供观赏及家庭休憩用。 

　　3.二级草坪：绿期320天以上，草坪平整或坡度平缓，留茬60mm以下，供公共休憩及轻度践踏。 

　　4.三级草坪：绿期300天以上，留茬100ｍｍ以下，用于公共休憩、覆盖荒地、斜坡保护等。 

　　5.四级草坪：绿期不限，留茬高度要求不严，用于荒山覆盖、斜坡保护等。 

　　二、草坪养护 

　　1.修剪 

　　要保持平整完美，草坪就要时常修剪，生长过于旺盛会导致根部坏死。 

　　(1)剪草频度 

　　①特级草春夏生长季每5天剪一次，秋冬季视生长情况每月一至两次。 

　　②一级草生长季每10天剪一次，秋冬季每月剪一次。 

　　③二级草生长季每20天剪一次，秋季共剪两次，冬季不剪，开春前重剪一次。 

　　④三级草每季剪一次。 

　　⑤四级草每年冬季用割灌机彻底剪一次。 

　　(2)机械选用 

　　①特级草坪只能用滚筒剪草机剪，一级、二级草坪用旋刀机剪，三级草坪用汽垫机或割灌机剪，四级草坪用割灌机剪，所有草边均用软绳型割灌机或手剪。 

　　②在每次剪草前应先测定草坪草的大概高度，并根据所选用的机器调整刀盘高度，一般特级至二级的草，每次剪去长度不超过草高的1／3。 

　　③剪草步骤： 

　　a.清除草地上的石块、枯枝等杂物。 

　　ｂ.选择走向，与上一次走向要求有至少30°以上的交叉，避免重复方向修剪引起草坪长势偏向一侧。 

　　c.速度保持不急不缓，路线直，每次往返修剪的截割面应保证有10cm左右的重叠。 

　　ｄ.遇障碍物应绕行，四周不规则草边应沿曲线剪齐，转弯时应调小油门。 

　　e.若草过长应分次剪短，不允许超负荷运作。 

　　ｆ.边角、路基边草坪、树下的草坪用割灌机剪，若花丛、细小灌木周边修剪不允许用割灌机(以免误伤花木)，这些地方应用手剪修剪。 

　　ｇ.剪完后将草屑清扫干净入袋，清理现场，清洗机械。 

　　(3)剪草质量标准 

　　①叶剪割后整体效果平整，无明显起伏和漏剪，剪口平齐。 

　　②障碍物处及树头边缘用割灌机式手剪补剪，无明显漏剪痕迹。 

　　③四周不规则及转弯位无明显交错痕迹。 

　　④现场清理干净，无遗漏草屑、杂物。 

　　⑤效率标准：单机全包200～300㎡/h。 

　　2.淋水 

　　①特级、一级、二级草坪夏秋生长季每天淋水一次，秋冬季根据天气情况每周淋水两至三次。 

　　②三级草坪视天气情况淋水，以不出现缺水枯萎为原则。 

　　③四级草坪基本上靠天水。 

　　3.除杂草 

　　除杂草是草坪养护的一项重要工作，杂草生命力比种植草强，要及时清理它，不然它会吸收土壤养分，抑制种植草的生长。 

　　(1)人工除草 

　　①一般少量杂草或无法用除草剂的草坪杂草采用人工拔除。 

　　②人工除草按区、片、块划分，定人、定量、定时地完成除草工作。 

　　③应采用蹲姿作业，不允许坐地或弯腰寻杂草。 

　　④应用辅助工具将草连同草根一起拔除，不可只将杂草地上部分去除。 

　　⑤拔出的杂草应及时放于垃圾桶内，不可随处乱放。 

　　⑥除草应按块、片、区依次完成。 

　　(2)除草剂除草 

　　①已蔓延的恶性杂草用选择性除草剂防除。 

　　②应在园艺师指导下进行，由园艺师或技术员配药，并征得绿化保养主管同意，正确选用除草剂。 

　　③喷除草剂时喷枪要压低，严防药雾飘到其他植物上。 

　　④喷完除草剂的喷枪、桶、机等要彻底清洗，并用清水抽洗喷药机几分钟，洗出的水不可倒在有植物的地方。 

　　⑤靠近时花、灌木、小苗的地方禁用除草剂，任何草地上均禁用灭生性除草剂。 

　　⑥用完除草剂要做好记录。 

　 (3)杂草防除质量标准 

　　①三级以上草坪没有明显高于15cm的杂草，15cm的杂草不得超过5棵／㎡。 

　　 ②整块草坪没有明显的阔叶杂草。 

　　 ③整块草地没有已经开花的杂草。
4.施肥 

　　施肥要少量、多次，使草能均匀生长。 

　　(1)肥料 

　　①复合肥分为速溶和缓溶两种，是草坪的主要用肥。速溶复合肥用水溶后喷施，缓溶复合肥一般直接干撒，但施用缓溶复合肥通常会有局部烧灼现象，因此多用于要求较低的草坪。 

　　②尿素。尿素为高效氮肥，常用于草坪追绿。草坪使用氮肥过多，会造成植株抗病力下降而染病，使用浓度不当也极易烧伤，因此一般不宜多用。 

　　③快绿美为液体氮肥，作用与尿素相近。 

　　④长效复合肥是固体多元素肥，具有肥效长、效果好的特点，一般不会有烧灼现象，但价格昂贵。 

　　(2)肥料选用原则 

　　一级以上草坪选用速溶复合肥、快绿美及长效肥，二、三级草坪采用缓溶复合肥，四级草地基本不施肥。 

　　(3)施肥方法 

　　①速溶复合肥采用水浴法按0.5％浓度溶解后，用高压喷药机均匀喷洒，施肥量80㎡/kｇ。 

　　②快绿美按说明浓度及用量稀释后，用高压喷药机喷洒。 

　　③长效肥按说明用量用手均匀撒施，施肥前后各淋一次水。 

　　④缓溶复合肥按20g/㎡使用量均匀撒施。 

　　⑤尿素按0.5％的浓度，用水稀释后，用高压喷雾枪喷施。 

　　⑥施肥均按点、片、区的步骤进行，以保证均匀。 

　　(4)施肥周期 

　　①长效肥施肥周期根据肥料使用说明确定。 

　　②没有施用长效肥的特级、一级草坪每月施速溶复合肥一次。 

　　③快绿美及尿素只在重大节庆日、检查时才用于追绿，其他时间严格控制使用。 

　　④二级、三级草坪每3个月施放一次缓溶复合肥。 

　　5.病虫害防治 

　　要注意病虫害防治，根据病虫害的发生规律，在病虫害发生前，采取有效措施加以控制。 

　　①草坪常见病害有叶斑病、立枯病、腐烂病、锈病等，草坪常见虫害有蛴螬、蝼蛄、地老虎等。 

　　②草坪病虫害应以防为主。一级以上草坪，每半个月喷一次广谱性杀虫药及杀菌药，药品选用由园艺师或技术员确定，二级草坪每月喷一次。 

　　③对于突发性的病虫害，无论哪一级的草坪都应及时针对性地选用农药加以喷杀，以防蔓延。 

　　④对因病虫害而导致严重退化的草坪，应及时更换。 

　　6.打孔、疏草、更换 

　　①二级以上的草坪，应每年打孔一次；视草坪生长密度，1～2年疏草一次；举行过大型活动后，草坪应局部疏草并培沙。 

　　②局部疏草：用铁耙将被踩实部分耙松，深度约5cm，清除耙出的土块杂物，施上土壤改良肥，培沙。 

　　③大范围打孔疏草：准备机械、沙、工具，先用剪草机将草重剪一次，用疏草机疏草，用打孔机打孔，用人工扫除或用旋刀剪草机吸走打出的泥块及草渣，施用土壤改良肥，培沙。 

　④二级以上草坪如出现直径10cm以上秃斑、枯死，或局部恶性杂草占该部分草坪草50％以上且无法用除草剂清除的，应局部更换该处草坪草。 

　　⑤二级以上草坪局部出现被踩实，导致生长严重不良，应局部疏草改良。 

⑥冬季出现枯黄的二级以上观赏性草坪，每年11月中旬开始撒播黑麦草种，标准为60mSSS2/kg。 

十四、草坪花卉种植具体内容指标                                                 回目录


一、 草坪种植应根据不同地区、不同地形选择播种、分株、茎枝繁殖、植生带、铺砌草块和草卷等方法。种植的适宜季节和草种类型选择应符合下列规定： 

l.冷季型草播种宜在秋季进行，也可在春、夏季进行。 

2.冷季型草分株栽植宜在北方地区春、夏、秋季进行。 

3.茎枝栽植暖季型草宜在南方地区夏季和多雨季节。 

4.植生带、铺砌草块或草卷，温暖地区四季均可进行，北方地区宜在春、夏、秋季进行。 

二、 草坪播种应符合下列规定： 

1.选择优良种籽，不得含有杂质，播种前应做发芽试验和催芽处理，确定合理的播种量。 

2.播种时应先浇水浸地，保持土壤湿润，稍干后将表层土耙细耙平，进行撒播，均匀覆土0.30～0.50cm后轻压，然后喷水。 

3.播种后应及时喷水，水点宜细密均匀，浸透土层8～10cm，除降雨天气，喷水不得间断。亦可用草帘覆盖保持湿度，至发芽时撒除。 

4.植生带铺设后缀土、轻压、喷水，方法同播种。 

5.坡地和大面积草坪铺设可采用喷播法。 

三、 草坪混播应符合下列规定： 

l.选择两个以上草种应具有互为利用、生长良好、增加美观的功能。 

2.混播应根据生态组合、气候条件和设计确定草坪植物的种类和草坪比例。 

3.同一行混播应按确定比例混播在一行内，隔行混播应将主要草种播在一行内，另一草种播在另一行内。混合撒播应筑播种床育苗。 

四、 分株种植应将草带根掘起，除去杂草后5～7株分为一束，按株距15～20cm，呈品字形种植于深6～7cm穴内，再踏实浇水。 

五、 茎枝繁殖宜取茎枝或匍匐茎的3～5个节间，穴深应为6～7cm，埋入3～5枝，其露出地面宜为3cm，并踏实、灌水。 

六、 铺设草块应符合下列规定： 

l.草块应选择无杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块前应适量浇水，待渗透后掘取。 

2.草块运输时宜用木板置放2～3层，装卸车时，应防止破碎。 

3.铺设草块可采取密铺或间铺。密铺应互相衔接不留缝，间铺间隙应均匀，并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水。 

七、 种植花卉的各种花坛(花带、花境等)，应按照设计图定点放线，在地面准确划出位置、轮廓线。面积较大的花坛，可用方格线法，按比例放大到地面。 

八、 花卉用苗应选用经过1～2次移植，根系发育良好的植株。起苗应符合下列规定： 

1.裸根苗，应随起苗随种植。 

2.带土球苗，应在圃地灌水渗透后起苗，保持土球完整不散。 

3.盆育花苗去盆时，应保持盆土不散。 

4.起苗后种植前，应注意保鲜，花苗不得萎蔫。 

九、 各类花卉种植时，在晴朗天气、春秋季节、最高气温25℃以下时可全天种植；当气温高于25℃时，应避开中午高温时间。 

十、 模纹花坛种植时，应将不同品种分别置放，色彩不应混淆。 

十一、 花卉种植的顺序应符合下列规定： 

l.独立花坛，应由中心向外的顺序种植。 

2.坡式花坛，应由上向下种植。 

3.高矮不同品种的花苗混植时，应按先矮后高的顺序种植。 

4.宿根花卉与一、二年生花卉混植时，应先种植宿根花卉，后种植一、二年生花卉。 

5.模纹花坛，应先种植图案的轮廓线，后种植内部填充部分。 

6.大型花坛，宜分区、分块种植。 

十二、种植花苗的株行距，应按植株高低、分蘖多少、冠丛大小决定。以成苗后不露出地面为宜。 

十三、花苗种植时，种植深度宜为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。球茎花卉种植深度宜为球茎的1～2倍。块根、块茎、根茎类可覆土3cm。 

十四、 花卉种植后，应及时浇水，并应保持植株清洁。 

十五、 水生花卉应根据不同种类、品种习性进行种植。为适合水深的要求，可砌筑栽植槽或用缸盆架设水中，种植时应牢固埋入泥中，防止浮起。 

十六、 对漂浮类水生花卉，可从产地捞起移入水面，任其漂浮繁殖。 

十七、 主要水生花卉最适水深，应符合表的规定。
 
第二章、苗木的前期准备                                             回目录
一、 购苗必读 


鉴于当今社会上有为数不少的人利用苗木行业来行骗，南京市雪松园林场在苗木行业宣传的信息交流平台中和经验总 

结中,敬告广大各位苗木经营采购者： 

1. 尽量与信誉度比较好的、关系比较熟的或打过交道的、相互比较了解的供货单位联系或交易。 

2. 所供苗单位是否注册过；是否苗木经济人；是否合法；是否信誉度比较高；是否真的价廉物美；是否真的有产品；是否办事效率高。 

3. 在比较价格的时候,货比三家,请选择价格适中的,那样价格既能接受,质量应该又能保证.请不要一个劲要求低价格,俗话说:便宜无好货.比如:壹元钱能买到两元钱的东西吗?不可能.买到的话,那只不过是次品货.上过当了,才知道后悔,那又何必当初不谨慎呢! 

4. 在交易之前不要轻易交给对方保证金、押金、招标费用等等。 

5. 到外地交易时不要随身携带大量现金。 

6. 如已经被骗，切勿意气用事，应报警让公安机关处理。 

举例<欺骗方法供参考> 

1.低价报价,骗过来再说,抬高价格再做,加钱就给质量好一点的,不加钱就给差的. 

2.看这个苗,起那个苗,换一种质量,让您吃亏上当,无可奈何. 

3.说话含糊不清,订合同玩字眼,让您一不小心,吃亏上当. 

4.什么样的价格都能做成,高价高质量,低价低质量,只要能赚到钱根本就不图长久合作! 
二、选购苗木六注意 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
选准品种：所选品种应是通过省级以上品种审定委员会审定的，适合本地栽培的品种。有些地方品种受地理位置、自然条件的影响，在其他地方栽培产量不高、品质也差；也有些处于试验、示范阶段，没有通过审定的品种，只能引种试栽，不可盲目大面积发展。 

　　 认清品种：目前，苗木市场比较混乱，“一品多名”、“商品名”与“品种名”混淆，甚至张冠李戴的现象严重，因此购苗时必须严加注意。　　 

　　 认准单位：由于育苗技术水平的差异，不同的苗圃育出的苗木质量有很大差别，购买果苗时，要多看几家。一般地说，农技推广部门、农科院所、大专院校生产经营的苗木质量和纯度较有保证，即使出现伪劣苗木，也较易追究责任，但购苗时必须与之签订苗木质量保证合同和索要发票。　　 

　　 看母本园：生产水平较高的苗圃，都建有母本园或栽植有一定数量的母本树，这是新品种苗木接穗的来源。另外，不能购买采用高接换种树上的接穗嫁接的苗木，因该类苗木患病毒病的几率很高。　　 

　　 科学选苗：购苗时必须严格选择苗木，其主要指标是：苗木粗壮，离根茎20厘米处粗度应达到1厘米以上；整形带内的饱满芽要达到6个以上；根系要完整，侧根数5条以上，长度20厘米以上；苗高超过定干高度20～40厘米；根皮与茎皮无干枯、皱缩和损伤；抗病、抗逆性强的砧木嫁接的苗木。　　 

　　 

病虫检疫：为防止危险性病虫害传播，运输苗木时必须办理检疫证、苗木运输许可证和苗木质量鉴定证，要“三证”齐全，才可调运。 
三、选择苗木九注意                                                  回目录


　　 木是造林的基础，特别是发展经济林和建优质高效果园，选购苗木直接关系到果苗的成活、长势、产量及经济效益。因此，在选购优质苗木中要做到九注意： 

　　 一、注意品种选择。品种要纯正，要适合本地自然环境条件，要经过主管部门审定。一般来说，科研单位和主管技术部门直接培育和引进推广的品种为优良品种。 

　　 二、注意苗木规格。优质苗木高度和地际径都应达到国标Ⅱ级以上，根系发达，有较多的侧根和须根，分布均匀。根系少失水或不失水。 

　　 三、注意嫁接愈合度。嫁接苗的接口处必须愈合牢固。 

　　 四、注意芽的发育状况。优质果树苗木，必须在定干部位以上的整形带范围内，有6个以上充实饱满的叶芽，以保证定干后发出好的枝条。 

　　 五、注意苗木无损伤。要选购无机械损伤的苗木。同时，在运输、栽植过程中，也要防止损伤。 

　　 六、注意病虫害。要选择有检疫证明，无病虫害的苗木。 

　　 七、注意成熟度。要选择枝条表皮光滑，我带秋梢、成熟度好的苗木。 

　　 八、注意苗木含水量。选购果树苗木，应选树皮新鲜、失水少、无皱皮的苗木。选好后应随起随运随栽植，缩短苗木裸露期。 

　　 九、注意大苗带胎土。对三年以上的果树大苗，应带胎土起苗（包塑料袋）、运输和栽植 

四、怎样种活新购苗木                                                          回目录


　　4月或10月，正是种植苗木的大好时节，特别是雪松、蜀桧、广玉兰等苗木栽植的最适宜时期。现介绍新购苗木栽植技术。 

供您参考！　　 

 

一、苗木采购： 

现在市场上销售的苗木有两种：裸根苗和带土球苗。选购裸根苗时首先要看苗木根系是否新鲜、是否发达；其次看植株高度、粗度、节间长度。节间太长，是速长苗，不宜选择。再者看芽体是否饱满、紧实。带土球苗要选择土球稍大，土球不散的苗木为宜，然后看土球周围根系是否发达，其他条件同裸根苗。总之，要选择根系发达，枝条健壮，芽体饱满，无病虫害的苗木为佳。　　 

 

二、栽前准备： 

栽植苗木前务必将土地整好，同时处理所需工具、苗木，这样有利于苗木成活和提高工作效率。　　 

1、修剪：将苗木的病残枝、细弱枝、过密枝及无效萌蘖剪除，减少苗木水分蒸腾，保持苗木体内水分平衡。剪截口处涂蜡或用薄膜包扎，以防水分蒸发和病菌侵入。　　 

2、根系处理：将新植苗木的病残根、细弱根剪除，有利于苗木栽植后重发新根。对于一些不利成活的苗木，可浸入生根粉配成的溶液中，促进苗木生根，提高成活率。　　 

 

三、苗木栽植： 

苗木栽植技术是新栽苗木成活的关键。　　 

1、挖穴：确定好株行距放线挖穴。穴的大小视苗木根系体积大小而定。一般穴的大小应是苗木根系体积的2至3倍为宜。挖穴时表层土与下层土（生土层）分开放置。　　 

2、栽植：首先在穴底部放些热性肥料如：牛马粪、猪粪等，然后与土壤混合均匀，再洒一层5至8厘米厚的表层土使粪肥与苗木根系隔离开。将苗木放置在穴的中央，使根系自然合理分布。如是带土球苗木，先将草绳解掉，放于穴中，打散土球，以免土球土与穴土之间形成隔离，但土球不宜打得太碎。接着培土，先放表层土，再放下层土（生土层）。培土时将苗扶正，培好土后将苗木轻轻提起1至2厘米，使根系自然舒展，与土壤紧密结合。　 

　3、打围：围的高度以20厘米左右为宜，拍实围的外围泥土，以防漏水。　　 

4、浇水：农谚道“活不活在水，长不长在肥。”因此，水要浇足、浇透。可用河水、地下水、自来水，不宜用被污染的水源。　　 

5、铺地膜：对不宜成活的苗木，可在其树干周围铺地膜，以减少地面水分蒸发，防止土壤板结，提高地温，促使苗木生根发芽。　　 

 

四、栽后管理： 

苗木栽植后及时查苗、补苗是保证绿化成林的必要环节。　　 

1、补水：发现栽植时漏浇或浇水不足的植株，及时补浇，适时松土、培土，培土高度以盖住树干下部的根颈为宜。　　 

2、防盗：专人看管，也可在树体周围捆绑一些带刺枝条，如花椒树枝、洋槐树枝等。　　 

3、补栽：如有缺苗，及时补栽，以便迅速成林绿化。
五、怎样选好绿化树种                                                         回目录


园林绿化树种以其特有的生态平衡功能和环境保护作用，在现代文明社会建设中具有不可取代的重要摲胃瓟地位，在我国现阶段农业产业结构调整中日益显示出勃勃的发展生机。 

在园林绿化中，要正确选择优良的园林绿化树种资源，合理应用于当地的生产安排或园林工程，以求发挥最大的经济、生态效益，避免人云亦云、盲目“跟风”。 

首先，要根据当地的气候环境条件选择适于栽培的树种，特别是在经济和技术条件比较薄弱的发展新区，尤显重要。以我国大部分温带地区为例，新近推荐使用的优良落叶树种，乔木类有无球悬铃木、马褂木、香槐、垂枝榆、金丝垂柳、缺萼枫香、南酸枣、黄玉兰、红运二乔玉兰、紫玉兰、黄山栾树、檫树等，灌木类有花叶锦带、水麻、园艺八仙、海滨木槿、红花大叶醉鱼草等。耐寒常绿树种，乔木类有天竺桂、山杜英、深山含笑、乐昌含笑、阿丁枫、日香桂、沉水樟、猴樟等，灌木类有浓香茉莉、金边卵叶女贞、火焰南天竹、茂树、紫金木、孔雀柏等。 

其次，要根据当地的土壤环境条件选择适于生产栽培的树种，例如，杜鹃、茶花、红花木、金叶女贞、含笑、玉兰、杜仲、苏铁、栀子、瑞香等喜酸性土树种，适于PH值5.5至6.5、含铁铝成分较多的土质。而黄杨、棕榈、合欢、紫薇、银杏、槐树、桃叶珊瑚、夹竹桃、海桐、枸杞等喜碱性土树种，适于PH值7.5至8.5、含钙质较多的土质。如果是含氯化钠、硫酸钠等可溶性盐类的盐土，或是含碳酸钠、重碳土，则应选择抗盐碱能力较强的黑松、北美圆柏、柽柳、黄栌、白腊、小叶女贞、无花果、楝树、蔓荆、紫穗槐、胡杨、石榴、沙棘、白刺等树种。 

第三，要根据树种对太阳光照的需求强度，合理安排生产栽培用地及绿化使用场所。如生长在我国南部低纬、多雨地区的热带、亚热带树种，对光照强度的要求就低于原产北部高纬度地区的落叶树种。原生于森林边缘或空旷地带的树种，绝大多数为喜光性树种，如落叶树种中的桃、梅、李、杏、杨树、刺槐、悬铃木、落叶松、金钱松、池杉等；具针状叶的喜光常绿树种，有马尾松、雪松、五针松、花柏、侧柏、龙柏等。常绿阔叶树种中的海枣、白玉兰、银杏、榆树、榉树、栾树、无患子、槭树、喜树、桂花、丁香等也属喜光性树种。常绿阔叶树种中的南天竺、黄杨、山茶、珊瑚树、八角金盘、十大功劳、海桐、杜鹃、肉桂、樟竹、蒲葵、棕榈等，及多数具扁平、鳞状叶的针叶树种，如香榧、云杉、红豆杉、罗汉松、罗汉柏等，大多为耐阴树种，其枝叶一般较茂密，生长速度较慢。灌木状的耐阴树种在生产栽培中可与乔木类喜光树种配植套种，以增加土地利用面积，提高经济效益。在园林绿化应用中，可作为下木配置，且特别适宜于高架桥下、高层建筑背后等光照条件缺乏的荫蔽处栽植，以发挥出独特的生理优势，丰富园林绿化的层次空间，提高环境生态效益。 

 

六、苗木运输和假植 

1、苗木运输量应根据种植量确定。苗木运到现场后应及时栽植。 

2、苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。 

3、起吊带土球（台）小型苗木时应用绳网兜土球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过1t的大型土台，应在土台外部套钢丝缆起吊。 

4、土球苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。 

5、裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。装车时应顺序码放整齐；装车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。 

6、花灌木运输时可直立装车。 

7、装运竹类时，不得损伤竹竿与竹鞭之间的着生点和鞭芽。 

8、裸根苗木必须当天种植。裸树苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8h。当天不得种植的苗木应进行假植。 

9、带土球小型花灌木运至施工现场后，应紧密排码整齐，当日不能种植应，应喷水保持土球湿润。 

10、珍贵树种和非种植季节所需苗木，应在合适的季节起苗，并用容器假植。 

 

六、苗木种植前的修剪                                                              回目录


1、种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。 

2、乔木类修剪应符合下列规定： 

1）具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条1/5～1/3。 

2）无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对干径10cm以上树木，可疏枝保持原树形；对干径为5～10cm的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。 

3）枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作街道树时，可剪除基部2～3层轮生侧枝。 

4）常绿针叶树，不宜修剪，只剪除病虫枝，枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。 

5）用作行道树的乔木，定干高度宜大于3m，第一分枝点以下枝条应全部剪除，分枝点以上枝条酌情疏剪或短截，并应保持树冠原型。 

6）珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。 

3、灌木及藤蔓类修剪应符合下列规定： 

1）带土球或湿润地区带宿土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜作修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。 

2）枝条茂密的大灌木，可适量疏枝。 

3）对嫁接灌木，应将接口以下砧木萌生枝条剪除。 

4）分枝明显、新枝着生花芽的小灌木的小灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。 

5）用作绿篱的乔灌木，可在种植后按设计要求整形修剪。苗圃培育成型的绿篱，种植后应加以整修。 

6）攀缘类和蔓性苗木可剪除过长部分。攀缘上架苗木可剪除交错枝、横向生长枝。 

4、苗木修剪质量应符合下列规定： 

1）剪口平滑，不得劈裂。 

2）枝条短截时应留外芽，剪口应距离芽位置以上1cm。 

3）修剪直径2cm以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。
 
七、种植前土壤处理                                                               回目录


1、种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施。 

2、园林植物生长所必需的最低种植土层厚度应符合表1的规定。 

园林植物种植必需的最低土层厚度 

植被类型 
草本花卉 
草坪地被 
小灌木 
大灌木 
浅根乔木 
深根乔木 

土层厚度（cm） 
30 
30 
45 
60 
90 
150 

 


3、种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分，以及酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，均应根据设计规定，采用客土或采取改良土壤的技术措施。 

4、绿地应按设计要求构筑地形。对草坪种植地、花卉种植地、播种地应施足基肥，翻耕25～30cm,搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。 

 

八、如何判断土壤的酸碱性                                                      回目录
　　 

一: 看土源：一般采自山川，沟壑的腐殖土，多呈黑褐色，比较疏松，肥沃，通透性良好，是比较理想的酸性腐殖土。如：松针腐殖土，草炭腐殖土等。 

　　 

二: 看土色：酸性土壤一般颜色较深，多为黑褐色，而碱性土壤颜色多呈白、黄等浅色。有些盐碱地区，土表经常有一层白粉状的碱性物质。　　 

 

三: 看地表植物：在野外采掘花土时，可以观察一下地表生长的植物，一般生长野杜鹃、松树、杉类植物的土壤多为酸性土；而生长柽柳、谷子、高梁等地段的土多为碱性土。　　 

 

四: 看质地：酸性土壤质地疏松，透气透水性强；碱性土壤质地坚硬，容易板结成块，通气透水性差。　　 

 

五: 凭手感：酸性土壤握在手中有一种“松软”的感觉，松手以后，土壤容易散开，不易结块；碱性土壤握在手中有一种“硬实”的感觉，松手以后容易结块而不散开。　　 

 

六: 看浇水后的情形：酸性土壤浇水以后下渗较快，不冒白泡，水面较浑；碱性土壤浇水后，下渗较慢，水面冒白泡，起白沫，有时花盆外围还有一层白色的碱性物质。　　 

 

七: 用pH试纸来测土壤的酸碱性，方法为：取部分土样浸泡于凉开水中，将试纸的一部分浸入浸泡液，后取出，观察其颜色的变化，然后将试纸与比色卡相比较，若pH值＝7，土壤为中性；若pH值＜小，则为酸性；若pH值＞7，则为碱性。 

 

九、施工前准备 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录


1、城市绿化工程必须按照批准的绿化工程设计及有关文件施工。施工人员应掌握设计意图，进行工程准备。 

2、施工前，设计单位应向施工单位进行设计交底，施工人员应按设计图进行现场核对。当有不符之处时，应提交设计单位作变更设计。 

3、根据绿化设计要求，选定的种植材料应符合其产品标准的规定。 

4、工程开工前应编制施工计划书，计划书应包括下列内容： 

1）施工程序和进度计划； 

2）各工序的用工数量及总用工日； 

3）工程所需材料进度表； 

4）机械与运输车辆和工具的使用计划； 

5）施工技术和安全措施； 

6）施工预算； 

7）大型及重点绿化工程应编制施工组织设计。 

5、城市建设综合工程中的绿化种植，应在主要建筑物、地下管线、道路工程等主体工程完成后进行。 
第三章、绿化施工方案 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
一、场地考察 

主要包括现有地形、地貌、现场垃圾、水、电材料来源、水质状况、土壤取样，用工来源及施工环境等。 

二、施工前准备 

(一)搞好调查 

1、水文、自然条件调查：委派专人到水文、气象部门查找资料，了解掌握工地的气温、降水、风、地下水位、无霜期、湿度等情况，预测安排好最佳进度计划。 

2、施工场地土壤调查：对施工现场进行全面考察，对需用的土壤取样化验，测定PH值、N、P、K及矿物质含量、土壤间隙度、渗水速率等，以便科学配方施肥，满足种植植物的生长要求。 

3、水源调查：对施工中可能需要使用的水源进行采样分析，其水量、水质需满足施工要求，达到种植植物生长需求标准。 

4、所需种植材料调查：调查当发各种种植材料的引种、驯化情况及种植技术参数等，以及绿化施工辅助材料实验数据和季节使用参数等。 

5、生活办公场所周边社会环境调查：了解熟悉工地周边的民风、民俗和社会关系，避免或减少与地方的纠纷。 

(二)落实工程项目管理机构组成 

选派具有丰富施工经验的管理、技术人员组成项目管理指挥部。建立持证上岗制度，衽目标管理机制，定期定量考核，做到人员如期到位及时，职责清楚，目标统一，以保障施工质量和工程进度。 

(三)施工机械设备的准备 

切实做好包括工程指挥车、运输车、洒水设备、绿化专用设备、测绘设备、安全设备等调试、维修，确保工程施工需要，保持良好的技术状态。 

(四)工程资金的筹备 

按照招标预算及合同要求，准备好足够的施工经费，确保施工正常进行。 

(五)组织优秀的施工队伍进驻工地，做好安全教育与检查监督工作，确保安全施工。 

(六)绿化种植材料的准备 

1、详细考察苗木、草坪草种、土壤、保水剂、有机服料、土壤改良剂、生长调节剂、生根粉、杀虫、灭菌、除草药剂等材料来源和进货渠道。 

2、做好苗木、草皮草种及其他材料的质量鉴定，保障种植材料的质量，满足设计及合同要求、确保工程施工质量、高标准。协调做好苗木（草皮）起苗、包装、运输、装卸等各个环节的操作技术控制，确保材料到位及时、准确无误。 

(七)所有前期施工机械及工程材料运抵施工现场。 

(八)为确保工程顺利施工，应做好施工后勤保障工作，妥善安排好施工人员的生活及工作环境等。 

(九)提交必要的资料，报请业主、监理工程师核准并签发开工通知后，即全面开展工程建设施工。 

三、施工工序 

种植——更换土层——植栽定位——挖坑植树——填土浇水——表面清理 

绿地——更换土层——地面平整——施肥——播种——浇水 

(一)施工现场整理 

1、整理现场：按照招标文件有关规定，结合苗木、草坪草的生学特性和生态学特征及土壤立地条件类型，对施工现场进行清理整治，清除包括杂草、灰土、砾石、建筑工程施工垃圾等杂物。清理完毕自检合格后，报请监理工程师验收并继续进行施工。 

2、土方施工 

①土方放线：在清理合格的现场，严格按照图纸设计或监理工程师指导，用测绘设备进行放线，确定施工范围、施工布局、挖填土方的标高等。 

平整地放线：采取方格网控制法，根据图纸设计要求，用经纬仪或水准仪将方格控制网放设到地面上，交叉点位立桩，标明设计标高。 

自然地形放线：按照设计要求，确定挖填土方边界线。在放设控制网时，对等高线、网格交叉　等关键点位立桩，标明设计标高。 

地形处理放射线完毕，自检合格后，报请监理工程是由验收。同时递交开挖铺设表土工程开工申请，并出具土样检验报告及计划书，经监理工程师核准后进行下道工序施工。 

②地开处理：为确保工程进度和质量，采取机械作业和人工作业相的方式。对宜于机械施工的区段，采取挖掘机和装载机配合施工作业。对机械施工后精修细整和机械无法施工的区段，采取人工修整施工。 

③土方运输：采用推土机、自卸车与人工方式进行。 

④土方回填：依据种植要求，选择合格的种植土进行回填，采取分层回填方式随压实保证回填土有一定的坚实度，确保工程效果。 

⑤土方填筑：绿化区域以满足种植要求为为原则，建筑区域以稳定地基为原则，确保土方填筑满足工程质量要求。土方工程施工完毕自检合格后，报请监理工程师验收核准。 

3、主要控制要点： 

a、施工放线合理，坐标控制网放设科学，立桩牢固，不易破坏； 

b、土质满足种植要求，符合设计要求； 

c、地形处理得当，表面平顺、自然，排水坡度合理，符合设计要求。 

(二)放样定点 

1、施工人员按照设计图纸到现场核对，了解地形、地貌，并确定放样的依据和方法。 

2、按照图纸设计和监理工程师提供的坐标基准点，确立放样基准点，对工程各分项工程分别放样。每次放样后需经监理工程师核准。 

3、用经纬仪或水准仪完成施工坐标控制网格放设，对所有基准点立桩，复杂地形加密布设控制网。 

4、放样时，对关键点位应特别做好标志确保交叉作业破坏后的复样，确保工程质量和进度。 

5、对完成放样的区段应进行复核，复核无误，报请监理工程师确认合格后作为下工的种植工作面。 

6、整个放样工序为：基准点确定—控制网放设—放线—复核—使用—复核—使用。 

7、主要控制要点： 

① 坐标控制网布设合理，符合设计要求； 

② 孤立木、模纹图案等定位合理，符合设计要求；控制点位标志明显，交叉施工不易破坏。 

(一)开挖树穴，符合标准 

1、栽植苗木的坑穴（沟槽）标准： 

① 坑穴（沟槽）位置要准确，大水应根据树种、苗木根系、土球大水、土质情况等确定。开控的坑穴（沟槽）应上下垂直，以免造成窝根或填土不实，影响苗木成活。 

② 坑穴（沟槽）宽度应超出苗木土球或根系横幅30cm以上，深度应超出苗木土球或根系幅15cm以上，以满足种植要求，具体操作标准可参照下表。 
第三章、绿化施工方案 
一、场地考察 

主要包括现有地形、地貌、现场垃圾、水、电材料来源、水质状况、土壤取样，用工来源及施工环境等。 

二、施工前准备 

(一)搞好调查 

1、水文、自然条件调查：委派专人到水文、气象部门查找资料，了解掌握工, 地的气温、降水、风、地下水位、无霜期、湿度等情况，预测安排好最佳进度计划。 

2、施工场地土壤调查：对施工现场进行全面考察，对需用的土壤取样化验，测定PH值、N、P、K及矿物质含量、土壤间隙度、渗水速率等，以便科学配方施肥，满足种植植物的生长要求。 

3、水源调查：对施工中可能需要使用的水源进行采样分析，其水量、水质需满足施工要求，达到种植植物生长需求标准。 

4、所需种植材料调查：调查当发各种种植材料的引种、驯化情况及种植技术参数等，以及绿化施工辅助材料实验数据和季节使用参数等。 

5、生活办公场所周边社会环境调查：了解熟悉工地周边的民风、民俗和社会关系，避免或减少与地方的纠纷。 

(二)落实工程项目管理机构组成 

选派具有丰富施工经验的管理、技术人员组成项目管理指挥部。建立持证上岗制度，衽目标管理机制，定期定量考核，做到人员如期到位及时，职责清楚，目标统一，以保障施工质量和工程进度。 

(三)施工机械设备的准备 

切实做好包括工程指挥车、运输车、洒水设备、绿化专用设备、测绘设备、安全设备等调试、维修，确保工程施工需要，保持良好的技术状态。 

(四)工程资金的筹备 

按照招标预算及合同要求，准备好足够的施工经费，确保施工正常进行。 

(五)组织优秀的施工队伍进驻工地，做好安全教育与检查监督工作，确保安全施工。 

(六)绿化种植材料的准备 

1、详细考察苗木、草坪草种、土壤、保水剂、有机服料、土壤改良剂、生长调节剂、生根粉、杀虫、灭菌、除草药剂等材料来源和进货渠道。 

2、做好苗木、草皮草种及其他材料的质量鉴定，保障种植材料的质量，满足设计及合同要求、确保工程施工质量、高标准。协调做好苗木（草皮）起苗、包装、运输、装卸等各个环节的操作技术控制，确保材料到位及时、准确无误。 

(七)所有前期施工机械及工程材料运抵施工现场。 

(八)为确保工程顺利施工，应做好施工后勤保障工作，妥善安排好施工人员的生活及工作环境等。 

(九)提交必要的资料，报请业主、监理工程师核准并签发开工通知后，即全面开展工程建设施工。 

三、施工工序 

种植——更换土层——植栽定位——挖坑植树——填土浇水——表面清理 

绿地——更换土层——地面平整——施肥——播种——浇水 

(一)施工现场整理 

1、整理现场：按照招标文件有关规定，结合苗木、草坪草的生学特性和生态学特征及土壤立地条件类型，对施工现场进行清理整治，清除包括杂草、灰土、砾石、建筑工程施工垃圾等杂物。清理完毕自检合格后，报请监理工程师验收并继续进行施工。 

2、土方施工 

①土方放线：在清理合格的现场，严格按照图纸设计或监理工程师指导，用测绘设备进行放线，确定施工范围、施工布局、挖填土方的标高等。 

平整地放线：采取方格网控制法，根据图纸设计要求，用经纬仪或水准仪将方格控制网放设到地面上，交叉点位立桩，标明设计标高。 

自然地形放线：按照设计要求，确定挖填土方边界线。在放设控制网时，对等高线、网格交叉　等关键点位立桩，标明设计标高。 

地形处理放射线完毕，自检合格后，报请监理工程是由验收。同时递交开挖铺设表土工程开工申请，并出具土样检验报告及计划书，经监理工程师核准后进行下道工序施工。 

②地开处理：为确保工程进度和质量，采取机械作业和人工作业相的方式。对宜于机械施工的区段，采取挖掘机和装载机配合施工作业。对机械施工后精修细整和机械无法施工的区段，采取人工修整施工。 

③土方运输：采用推土机、自卸车与人工方式进行。 

④土方回填：依据种植要求，选择合格的种植土进行回填，采取分层回填方式随压实保证回填土有一定的坚实度，确保工程效果。 

⑤土方填筑：绿化区域以满足种植要求为为原则，建筑区域以稳定地基为原则，确保土方填筑满足工程质量要求。土方工程施工完毕自检合格后，报请监理工程师验收核准。 

3、主要控制要点： 

a、施工放线合理，坐标控制网放设科学，立桩牢固，不易破坏； 

b、土质满足种植要求，符合设计要求； 

c、地形处理得当，表面平顺、自然，排水坡度合理，符合设计要求。 

(二)放样定点 

1、施工人员按照设计图纸到现场核对，了解地形、地貌，并确定放样的依据和方法。 

2、按照图纸设计和监理工程师提供的坐标基准点，确立放样基准点，对工程各分项工程分别放样。每次放样后需经监理工程师核准。 

3、用经纬仪或水准仪完成施工坐标控制网格放设，对所有基准点立桩，复杂地形加密布设控制网。 

4、放样时，对关键点位应特别做好标志确保交叉作业破坏后的复样，确保工程质量和进度。 

5、对完成放样的区段应进行复核，复核无误，报请监理工程师确认合格后作为下工的种植工作面。 

6、整个放样工序为：基准点确定—控制网放设—放线—复核—使用—复核—使用。 

7、主要控制要点： 

① 坐标控制网布设合理，符合设计要求； 

② 孤立木、模纹图案等定位合理，符合设计要求；控制点位标志明显，交叉施工不易破坏。 

(一)开挖树穴，符合标准 

1、栽植苗木的坑穴（沟槽）标准： 

① 坑穴（沟槽）位置要准确，大水应根据树种、苗木根系、土球大水、土质情况等确定。开控的坑穴（沟槽）应上下垂直，以免造成窝根或填土不实，影响苗木成活。 

② 坑穴（沟槽）宽度应超出苗木土球或根系横幅30cm以上，深度应超出苗木土球或根系幅15cm以上，以满足种植要求，具体操作标准可参照下表。 

2、树穴（沟槽）开挖操作方法 

① 以确定的树穴位置为中心或绿篱沟槽中线为中心线，依照经标准进行挖掘。 

② 挖掘时，表层土与深层土分别放置，堆放位置以不影响栽植施工为宜。达到深度后在坑穴底部堆一“倒锅底”状，以利裸根苗木根系的舒展。 

③ 挖掘的土壤要根据化验结果，进行配方施肥，将肥料、保水剂、药剂等与土壤混匀备用。 

④ 挖掘时，坑槽边壁要随挖随修，保持上下垂直。 

⑤ 挖穴挖槽时，还应注意对地下管线等设施的保护，确保安全生产。 

⑥ 本分项工程完毕后，报请监理工程师验收核准后，进行下道工序施工。 

3、主要控制要点： 

① 树穴、沟槽开挖达到标准，符合种植要求。 

② 开挖表层土（种植土）与深层土分放，符合规范要求。 

③ 配方施肥科学，消毒措施得当，满足种植要求。 

(二)苗木选择，优中选壮 

1、严格按照合同与设计要求的树种、规格、质量，对工程所需苗木应选择符合标准、生长健壮、树体丰满匀称、树形优美、无病虫害的苗木，同时做好向阳面标识。 

2、主要控制要点： 

① 选择的苗木品种纯正，生长健壮，规格、质量符合设计规范要求。 

② 选择的苗木应无病虫害，严禁选用带有危害性病虫害的苗木。 

(三)大树起苗技术要求： 

起苗技术的好坏，直接影响苗木质量，起苗必须保证苗木有多的根系且一定的长度，不损伤苗木的地上部分，减少地下部分的裂开，最大限度地减少根系损失水分。 

1、起苗的深度与幅度；起苗的深度与幅度应根据树种和树龄来定，起苗的深度与幅度决定苗木根系情况的关健条件，起苗时必须保证应有的深度和根的幅度。对大树起苗一般要求带土球。可防止苗木成活率的下降。 

2、土球的规格：乔木根幅达到其胸径的7－10倍或树高的1/3左右；灌木土球达到其高度的1/2左右；攀缘植物根幅（土球）可参照灌木确定。具体操作可参照如下表： 
3、大树起苗时，为了运输方便，可先把苗冠的枝叶用绳捆好后再进行起苗，人工起苗时，应将表土产除了3-4厘米，这样利于捆紧土球，又可减轻土球的重量。 

4、为防止在运输过程中土球碎散，减少根系水分损失，控出的土球要立即用塑料膜、薄包、草包和草绳等进行包装。对特殊需要珍贵树种的包装要用木箱。 

5、要保护好顶芽，严防苗根干燥，苗根的地下部分容易失水，苗根失水速度要比地上快数倍。细根比粗根要快，尽可能不在大风天起苗，防止风吹。 

6、土壤干燥时起苗，容易损伤苗木的须根和侧根，为了少损苗根，起苗如果土壤干燥应先进行灌溉后而起苗。 

7、起苗季节：起苗时间早晚，会影响苗木质量，适宜的起苗时间是：苗木休眠期。落叶树种从秋季苗木开始落叶或苗木地上部分停止生长，能用人工脱叶到翌年春季树液开始流动以前都可起苗，常绿树种除上述时间外，也可能雨季起苗。 

①秋季起苗从苗木生理而言，秋季苗木地上部分停止生长后，根系还在继续生长，起苗后若能及时栽植，对苗根恢复创伤有利，翌春能早开始生长。 

②春季起苗，春季起苗一定要早在苗木开始萌动之前起苗，否则在芽苞开放后起苗，会严重降低苗木质量。 

8、起挖树苗时，裸根类苗木根系切口要平滑，无劈裂或拉断现象，带土球的苗木，土球要完整、坚实。 

9、主要控制要点： 

① 起挖树苗时，操作规范。 

② 起挖树苗根系完好，带土球的，土球牢实，符合规范要求。 

③ 所起苗木，规格、质量符合设计规范要求。 

(四)科学修剪、规范包装 

1、苗木起挖后，对其根系、枝条、等做适当修剪，以保持原有冠形、根系为标准。尽量少伤较粗大的根、枝。 

2、修剪后进行伤口处理：根系大于2cm以上的伤口。采取一定浓度的萘乙酸或ABT生根粉等生长激素蘸涂，促进根系生长发育；枝干切口用羊脂等愈合剂涂抹。促进伤口的迅速愈合。 

3、修剪后的树、苗经技术处理后，应及时进行包装，包括裸根蘸泥浆、树干绑扎草绳、土球加固包扎等，防止运输途中树体枝干损伤和土球破损。 

4、运输要迅速快捷，宜选择阴天或夜间进行。 

5、苗木运到工地后，按指定位置卸苗。卸苗要从上到下循序进行，不得乱抽乱拿，应轻拿轻放，严禁整车往下推卸，以免损伤根系和枝干。卸带土球苗木时，土球小于40cm，可以直接搬下，要一手提树干一手托土球搬运。卸土球大于50cm以上的带土球苗，可打开挡板，放上木板，从木板上轻轻滑下。如土球较大，超过80cm以上，则需应用吊车操作卸车。同时，要保护好树体及土球不受损伤。 

6、卸车后，不能立即栽植时，应进行临时假植管理。可临时将根部用湿草苫、草袋等物覆盖保湿。也可将苗木放入事先挖好的假植沟（宽1.5m、深0.4m）内，将根部用湿润土壤埋严。如假植时间较长，则定期适量喷水，保持土壤湿润。带土球苗木，临时假植应尽量集中直排放，将从土球垫稳。假植中，经常对枝叶喷雾或淋水，以改善微环境气候，保持空气湿度和土球湿润，水量不宜过大，避免因土球回软而搬运造成变形，散球而影响成活。对阳光直射的地方假植苗木，还应搭设临时遮阳。 

7、苗木卸完至栽植前不久，报请监理工程师到现场对苗木进行验收。 

8、主要控制要点： 

① 起苗时，操作规范，保持根系完好。 

② 运输时，遮阳、保温措施得当。 

③ 装卸时，轻拿轻放，根系（土球）、枝干不受损伤。 

④ 假植管理，要有保湿、降温、遮荫措施，并进行防病防虫，避免病虫为害。 

(六)栽植苗木，讲究科学 

1、苗木栽植前，对苗木自检，做好记录，然后报请监理工程进行抽检，不合格苗木不得使用。 

2、根据苗木不同物候期及栽植难易程度，进行先后栽植。对成活率低的常绿树应适时栽植。并采用新技术、新工艺，做到适时、适地、适树种植，确保成活。 

3、栽植树苗前1－2天，对栽植坑穴（沟槽）进行灌水，渗透后进行栽植。 

4、栽植前对个别树种苗木进行修剪，修剪的原则是去除枯枝、短截残伤枝、过长枝、过长根、辟裂（断）根等，剪口要平滑，并用一定浓度的药对剪口处理。 

5、栽植树种位置准确，符合设计要求。树木搭配合理，标记的阳面朝向正确。 

6、栽植裸根苗木时应严格操作技术，符合规范，根系舒展，不窝根，不悬根。回填土分层报回填，先填表层土，后填深层土。第一次填土后，应将树苗轻轻提起，使根系与土壤密接，随埋随踩，扶正踏实。采取“三埋两踩一提苗”的方法栽植。栽植深度要比在苗圃地（或原生长地）深5－20cm）。 

7、栽植带土球树苗，去掉土球包装物，以保持土球不裂不散，然后填土踏实。回填踩土时，不要直接踩压土球，确保土球完好。 

8、对较大规格的树木，要使用新技术、新工艺，进行环绕树穴埋设通气软管3－5根，内装珍珠岩，上露地面，提高土壤通透性，或进行配方施肥补充营养。 

9、对干形较高、冠形较大的树木，栽后设立支撑物进行防护，并做到支柱、绳索等物件的衬垫，以防直接接触磨伤干皮。 

10、对常绿大规格的苗木，还应搭设遮阳网；进行树冠电子间歇弥雾，或者喷水喷雾。 

11、绿篱种植或色块、图案栽植时，应由内向外顺序栽植；坡式种植时应由上而下进行栽植；大型图案块植或不同色彩丛植时，宜分区、分块展开栽植。 

12、树、苗栽植后，应保持林缘线、林冠线平顺、自然、一致，分隔明显。 

13、树、苗栽植后，预留碟形浇水坑或灌水沟槽，及时大水浇透。并对沉陷部分及时回填土填实。 

14、树苗栽植后，24小时内必须浇透第一遍水，第二遍水要连续进行，第三遍水应在第二遍水的一周后进行。第三遍水浇灌渗透后，及时进行封穴或中耕保墒，以提高成活率。 

15、树苗栽植完毕，及时报请监理工程师验收，同时递交养护管理计划安排。 

16、主要控制要点： 

① 树苗生长健壮，品种、规格、质量符合设计规范要求。 

② 栽植位置准确，树种、规格搭配合理，符合设计要求。 

③ 栽植方法科学，操作规范，保栽保活。 

④ 栽植的树、苗，林缘线、林冠线平顺、自然、一致。 

⑤ 大规格树苗技术处理得当，满足种植物生长要求。 

⑥ 防护、支撑物设立得当、合理。 

(七)养护管理 

对栽植后的苗木，要进行科学细致的养护管理作业，确保成活和绿化景观效果。并编排养护管理日程计划安排，报请监理工程师核准。 

1、修剪：修剪能养成和维持一定的树型，使能与既定的园林风格相协调。能调节树体内的营养分配和环境条件的影响，促使树木生长健壮。 

观形树木一般在冬末初生长开始修剪一次，以后每一次生长停止后修剪一次。观色、闻香、赏花等落叶树木在仲冬或落叶后修剪一次，以剪去陡长枝、交错枝、重叠枝、孪生枝、纤弱枝、病虫残伤枝及枯枝等。 

行道树根据既定树形进行修剪，主干式的常绿或落叶树无论冬夏都只作平衡树形的修剪。 

绿篱维持原定形状，在休眠期中进行一次，生长期中进行1~2次修剪。 

对死株、病虫害危害严重的不符合生长条件的苗木，视季节情况及时更换、补植 

2、肥水管理：普通树木落叶后施基肥与萌芽前施追肥，花期长的在生长期中加一次追肥。灌木及小树在树冠投形下掘一断续的坪状沟，大树作放射状沟进行施肥。掘沟深度以达到根系为度。冬施宜深，施射沟近树浅而远树深。冬施以有机基肥为主，夏施以速效追肥为主。 

3、树干管理：单植树与行道树，特别是定植初年，都要设置支柱防风。冬夏进行刷白各一次，高度为1~1.5米左右。 

4、树基管理：树冠投形下地面要由树干略向四周渐低，外缘作高出土面15~20厘米之围，围内经常中耕降草，保持土壤松软无杂草，以利于保水和通透。 

5、喷药、防寒：对树木每年在落叶后至萌芽前进行一次喷药，生长期中进行1~2次，注意园林中的防寒、防风等养护措施。根据天气情况和土壤干、湿度状况，对栽植的树、苗适时灌水。同时做好对树木的抗旱锻炼。封冻前浇透封冻水，防止冬季抽干 

6、主要控制要点： 

① 灌水满足树木生长要求。 

② 施肥合理，保持树木生长营养平衡。 

③ 树木无较大的病虫害。 

④ 修剪抚育得当，符合技术规范要求。 

⑤ 卫生保洁细致，抚育管理及时。 

(七)草坪建植与养护（播种） 

1、坪床处理 

①坪床处理前，报请监理工程师进行旁站。 

②施足底肥：按照草坪建植规范要求，撒施优质有机肥料（如沤积圈肥、土杂肥、饼肥、畜禽粪、大粪干等5－8kg/m2），配施化学肥料（尿素、二氨、多元微肥、专用肥料等20－50g/ m2），以满足种植对养分的需求。 

③土壤耕翻，建植草坪区域，种植前必须保持疏松，耕翻深度应不小于25cm。并耙实搂平，磙筒镇压，使种植作业面平须自然，保持0.2－1%的排水坡度，特殊要求除外。 

④土壤消毒，主要包括除杂草、灭菌、杀虫，在调查的基础上，有针对性选择、杀虫、除草药剂配施、喷洒。 

⑤对灌溉盲区应掺入保水剂5－8kg/m2，确保一次建坪成功。 

2、草坪草种的选择与配比。 

①草种：按照设计要求。 

②配比：按照设计要求。 

③标准：发芽率≥90%以上。 

3、播种：选择无风或微风天气进行，机播播种2－4次，以保证播撒均，播量准确，满足设计要求。 

4、覆土镇压，播种完毕后，用覆土耙进行覆土两次以上厚度0.2－0.5cm，然后用滚筒滚压2－3次，确保覆耙均匀，草种与土壤密接，坪床具有一定紧实度。 

　　　5、坪床种子发芽出土三周后，每2－3天对草坪喷水淋水，确保其生长需水要求，保持土壤15cm以内湿润，直至揭除覆盖物成坪。 

　　　6、草坪草生长到五叶期，用速效氮肥对草坪进行第二次追肥。 

　　　7、草坪生长到10cm以上，对草坪进行第一次修剪，剪高7－8cm。并结合浇水，进行追肥作业，以补充营养，保持生长平衡为原则。 

　　　8、应根据草坪苗期生长需要，进行2－4次的清除杂草作业。人工拔除与化学防治结合，确保草坪不受杂草为害。 

　　　9、及时做好草坪草幼苗期的治虫害防治工作，防治如幼苗凋萎病、立枯病、根腐病及食叶、食茎、食根害虫的危害。 

　　　10、草坪养护管理 

　　　草坪的养护管理，主要内容包括灌水、施肥、修剪、防病治虫、清除杂草、卫生保洁等。必须严格按照技术要求，根据季节和草坪生长情况，加强护管，确保养护出均一、平坦、美观的高质量草坪。本项施工，应制定具体的日程计划安排，报请监理工程师核准。 

①科学浇水，按照草坪草生长发育需水规律和土壤水分状况，适时合理灌溉，培养发育健壮、整洁、美观的草坪。 

②合理修剪，根据不同的季节确定修剪频率，采用不同的修剪方式，同时不断变换修剪方向，防止草坪退化和“纹理现象”。 

③追施卫生肥料，补充营养。结合灌水，全年进行3－5次的追施专用肥、卫生肥料等补充草坪养分，保障其正常生长发育和营养平衡。 

④病虫防治与杂草防治：在观察调查的基础上，适时进行喷药防病、治虫、除草，确保草坪草不受为害。 

⑤认真做好草坪草的安全越冬、越夏管理和卫生保洁工作，保证草坪清洁美观。 

夏季草坪草胁迫期，应采取特殊管理技术措施，强化修剪，喷水、灌水降温，追施肥料补充营养，耧耙梳理，增加通透性，确保安全越夏。 

封冻前期，进行浇灌一次解冻水，延长绿期，确保越冬安全。 

⑥春季解冻时要浇灌一次解冻水，并在公历4－5月对草坪梳理、打孔和施肥，确保草坪生长良好。 

⑦做好对草坪秃斑进行补种、补栽，确保草坪覆盖率98%以上。 

⑧认真做好草坪冬、春的防火防灾工作，确保草坪不受为害。 

11、主要控制要点： 

①草坪坪床处理科学、细致，符合草坪建植技术规范要求。 

附属设施的施工：严格按照图纸设计与规范标准，选料符合设计要求，配料配比科学，施工文明，操作规范，养护科学。 

②分项工程施工中，及时作好施工日志，并会同业主或监理工程师进行检验验收，听从业主或监理工程师的指示与安排，对缺陷部分及时修复，确保施工质量符合设计和规范要求。 

③施工完毕后，进行现场清理、复耕。 

④及时作好施工材料的搜集、整理、汇总、装订成册。确保交工材料及时无误。 

(八)草坪的修补与更新 

草坪经过一段时间的使用后，会出现斑秃甚至整块草坪退化。造成这种情况的原因有多种，如草坪地低洼积水，排水不良；病虫害、冻害、干旱；草坪过度使用，践踏严重，土壤板结；草种选择不当以及杂草的侵害等等。因此，不仅要改善草坪土壤基础设施，加强水肥管理，防除杂草和病虫害外，还要对局部草坪进行修补和更新。 
一、对斑秃的修补 对草坪的斑秃可采取补播法，用匍匐茎无性繁殖法和铺植草皮法进行修复。不管何种方法，只要不影响草坪使用，能保证草坪质量就可以。修补斑秃的程序为：把裸露地面的草株沿斑块边缘取定，垫入沃土或泥炭土2至3厘米，垫土厚度要稍高于周围的草坪土层，以防发生沉降造成凹陷，然后平整地面，播种或无性繁殖或铺植草皮。播种时，所播草种需与原来草种一致，并对种子进行处理。植草后浇透水，等晾干用0.2至0.3的磙子压实地面，使其平整。对修复的草坪应精心养护，使之早日与周围草坪的颜色一致。 
二、对退化严重草坪的更新 
1．逐渐更新 适用于树荫下退化草坪的更新，可采用补播的方法进行。 
2．完全更新 适用于因病虫害或其他原因严重退化的草坪。有机质层过厚，土壤表层质地不均一，表层3至5厘米土壤严重板结造成的草坪退化，草坪被大部分多年生杂草、禾草侵入造成的退化草坪。在对这些退化草坪进行更新前，要先制定切实可行的方案，然后用人工或取草皮机清除场地内的所有植物，再测定土壤物理性状和pH值，检查排水和灌溉设施，之后再进行草种选择和种植等一系列的建植措施。
第四章、园林树木的栽植要领 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录


园林绿化工程中，能否掌握树木栽植的要领，是影响树小栽植成活率的火键，栽植要领主要有以下几个方面： 

冠根修剪树木栽植前，树冠必须经过不同程度的修剪，以减少树体水分的散发，保址树势、平衡以利苗小成活，修剪量依不同树种及景观要求有所不同。 

对十较大的落叶乔木，尤其是生长势较强、容易抽出新枝的树小，如杨、柳、槐等，可进行强修剪，树冠可减少至1/2以上，这样既可减轻根系负担，维持树体的水分平衡，也可减弱树冠招风、体摇，增强苗木栽植后的稳定性。具有明显丰干的高大落叶乔木，应保持原有树形，适当疏枝，埘保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条l／5-l／3。无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，干径lOcm以上者，可疏枝保持原树形；干径为5-lOcm的，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。枝条茂密具仃圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木，可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木，用作行道树时，可剪除基部2-3层轮生侧枝。常绿针叶树，不宜多修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。用作行道树的乔木，定干高度宜大于3m，第一分枝点以下枝条应全部剪除，其上枝条酌情疏剪或短截，并应保持树冠原型。珍贵树种的树冠，宜尽量保留少剪。 

花灌木及藤蔓树种的修剪，应符合下列规定：带土球或湿润地区带宿土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌小，不宜修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除涂。枝条茂密的大灌小，可适量疏枝。对嫁接灌木，应将接口以下砧小上葫生的枝条疏除。分枝明显、新枝着生花芽的小灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。用作绿篱的灌木，可在种植后按设计要求整形修剪。在苗同内已培育成型的绿篱，种植后应加以整修。攀援类和藤蔓性苗木，可剪除过长部分。攀援上架苗木，可剪除交错枝、横向生长枝。 

 

落叶乔木住非种植季节种植时，应根据小同情况分圳采取以下技术措施：苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。苗木应进行强修剪，剪除部分删枝，保留的侧枝也应短截，仅保留原树冠的三分之一，修剪时剪口应平而光滑，并及时涂抹防腐剂，以防水分蒸发、剪口冻伤及病虫危害。同时必须加大十球体积，可摘叶的应部分摘叶，但不得伤害幼芽。 

裸根树木栽植之前，还应对根系进行适当修剪，丰要是将断根、劈裂根、病虫根和卷曲的过长根剪去。树木栽植树木栽植时，要检查树穴的挖掘质量，并根据树体的实际情况，给以必要的修整。树穴深浅的标准可以定植后树体根颈部略高于地表面为宜，切忌因栽植太深而导致根颈部埋入土中，影响栽植成活和树体的正常生长发育。忌水湿树种如雪松、广玉兰等，常行露球种植，露球高度约为土球竖径的1／3～l／4。带土球的树木，草绳或稻草之类易腐烂的土球包扎材料，如果用量较稀少，入穴后就不一定要拆除如果包扎材料用量较多，可在树木定位后剪除一部分，以免其腐烂发热时，影响树木根系生长。 

栽植时将混好肥料的表七，取其一半填入坑中，培成丘状。裸根树木放人坑内时务必使根系均匀分布在坑底的土丘上，校正位置，使根颈部高于地面510cm左右，珍贵树种或根系欠完整树木应采取根系喷布生根激素等措施。然后将另外一半掺肥表土分层填入坑内，每填一层土都要踏实，并同时将树体稍稍上下提动，使根系与土壤密切接触。最后将心土填入植穴，直至填土略高于地表面。带土球树木必须踏实穴底土层，而后置人种植穴，填土踏实。假山或岩缝间种植，应在种植土中掺入苔藓、泥炭等保湿透气材料。绿篱成块状模纹群植时，应由中心向外循序退植。坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块种植。树木栽植时，应注意将树冠丰满完好的一面，朝向主要的观赏方向，如入口处或主行道。若树冠高低不匀，应将低冠面朝向主面，高冠面置于后向，使之有层次感。在行道树等规则式种植时，如树木高矮参差不齐、冠径大小不一，应预先排列种植顺序，形成一定的韵律或节奏，以提高观赏效果。如树木主干弯曲，应将弯曲面与行列方向一致，以作掩饰。对人员集散较多的广场、人行道，树木种植后，种植池应铺设透气护栅。 

灌水是提高树木栽植成活率的主要措施，特别在春旱少雨、蒸发量大的北方地区尤需注意。俗话说：“树木成活在于水，生长快慢在于肥”，就是这个道理。树木栽植后应在略大于种植穴直径的周围，筑成高10-15cm的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。新植树木应在当日浇透第一遍水，以后应根据当地情况及时补水。北方地区种植后浇水不少于三遍。粘性土壤，宜适量浇水，根系不发达树种，浇水量宜较多；肉质根系树种，浇水量宜少。秋季种植的树木，浇足水后可封穴越冬。干旱地区或遇干旱天气时，应增加浇水次数。干热风季节，应对新发芽放叶的树冠喷雾，宜在上午l0时前和下午3时后进行。浇水时应防止因水流过急冲裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使树木倾斜时，应及时扶正、培土。浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴，注意不得损伤根系。 

树木栽植，干旱地区或干旱季节，种植裸根树木应采取根部喷布生根激素、增加浇水次数及施用保水剂等措施。针叶树可在树冠喷布聚乙烯树脂等抗蒸腾剂。对排水不良的种植穴，可穴底铺10至15cm砂砾或铺设渗水管、盲沟，以利排水。竹类定植，填土分层压实时，靠近鞭芽处应轻压。栽种时不能摇动竹杆，以免竹蒂受伤脱落。栽植穴应用土填满，以防积水引起竹鞭腐烂。最后覆一层细土或铺草以减少水分蒸发。母竹断梢口用薄膜包裹，防止积水腐烂。 

树体裹干 常绿乔木和干径较大的落叶乔木，栽植后需进行裹干，即用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹主干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性，经裹干处理后，一可避免强光直射和干风吹袭，减少树干、树枝的水分蒸发；二可贮存一定量的水分，使枝干经常保持湿润；三可调节枝干温度，减少夏季高温和冬季低温对枝干的伤害。目前，有些地方采用塑料薄膜裹干，此法在树体休眠阶段使用，效果较好，但在树体萌芽前应及时撤换。因为，塑料薄膜透气性能差，不利于被包裹枝干的呼吸作用，尤其是高温季节，内部热量难以及时散发而引起的高温，会灼伤枝干、嫩芽或隐芽，对树体造成伤害。树干皮孔较大而蒸腾量显著的树种如樱花、鸡爪槭等，以及大多数常绿阔叶树种如香樟、广玉兰等，栽植后宜用草绳等包裹缠绕树干达l-2m高度，以提高栽植成活率。 

固定支撑栽植灌木后，因土壤松软沉降，树体极易发生倾斜倒伏现象，一经发现，需立即扶正。扶树时，可先将树体根部背斜一侧的土挖开，再将树体扶正，还土踏实。特别对带土球树体，切不可强推猛拉，来回晃动，以致土球松裂，影响树体成活。树木栽植后，因灌水根际土壤下沉出现坑洼不平现象时，应及时平整，以使根部受水受肥一致。新植区，在平整树盘的同时，应结合垅道园路的整理，使其整齐划一、美观清洁。 

栽植胸径5cm以上树木时，特别是在栽植季节有大风的地区，植后应立支架固定，以防冠动根摇，影响根系恢复。但要注意支架不能打在土球或骨干根系上。裸根苗木栽植常采用标杆式支架，即在树干旁打一杆桩，用绳索将树干缚扎在杆桩上，缚扎位置宜在树高1／3或2／3处，支架与树干间应衬垫软物。带土球苗木常采用扁担式支架，即在树木两侧各打人一杆桩，杆桩上端用一横担缚联，将树干缚扎在横担上完成固定。三角桩或井字桩的固定作用最好，且有优良的装饰效果，在人流量较大的市区绿地中多用。 

搭架遮荫大规格树木移植初期或在高温干燥季节栽植，要搭制荫棚遮荫，以降低树冠温度，减少树体的水分蒸发。体量较大的乔、灌木树种，要求全冠遮荫，荫棚上方及四周与树冠保持50cm左右距离，以保证棚内有一定的空气流动空间，防止树冠日灼危害。遮荫度为70％左右，让树体接受一定的散射光，以保证树体光合作用的进行。成片栽植低矮灌木，可打地桩拉网遮荫，网高距苗木顶部20cm左右。视树木成活后，生长情况和季节变化，逐步去掉遮荫物。
一、园林苗木移植的技术要领 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录


　　苗木的移植，原则上要在苗木的休眠期，一般春季、秋季起苗。春季是植树最适合的时候，因为在这期间树木正处于萌动前的休眠期，尚未生根发芽，对于温度、湿度等环境条件，反应迟钝，生理活性较低，可耐初春季节冷热无常的多变气候，待栽植后，气温回暖渐趋稳定，土壤解冻，雨水渐多正好赶上树木苏醒进入树木生长的大好季节。若芽苞开放后起苗，会降低成活率。所以树木春栽是符合生长发育规律，一般来讲，春栽宜早不宜迟，而秋季起苗，一般在落叶的10月下旬开始。秋季起苗有利于苗圃地为下茬实行秋（冬）深翻，消灭病虫害。当然，有时特殊情况应特殊对待，如夏季起苗，要在凌晨、傍晚或夜间进行，要随起随栽。 

移植树木除应注重季节外，在栽植中有几个问题也是应该注意的： 

一、精耕细作 

树木的生态习性虽与农作物有异，但对土壤要求仍然是精耕细作，尤其植树造林用的土地，往往都不是熟地良田，更需要进行较彻底的深翻，深度在40厘米—50厘米，以便疏松土壤，增加蓄水保墒的能力。整地也要细致，否则树木无法扎根，影响成活。采用沟植的要求整成水平沟，以利灌溉，同时也比较美观。 

二、树种的选择 

要考虑到树木植株枝叶的色彩、形态、风韵，使之与周围环境相协调，起到美化的作用，既要考虑到树木的抗污、抗毒、净化空气的特殊功能，又要考虑到树种是否适应土壤性质，如柳树耐旱少、耐水力均很强，栽培分布广；土壤瘠薄的可栽植白榆、松、柏、荆条、杜鹃类等；土层较肥厚的可栽植杨树、核桃揪、椴木等；盐碱地绿化起来困难重重，我们可以对其地下土壤进行改良换土，而地上栽种耐盐碱树种，如柽柳、沙棘、沙枣、榆树、家杨、小叶杨、旱柳、钻天杨、复叶槭、紫穗槐等均可达到良好的绿化效果，苗木必须健壮，无病虫害。 

三、起苗方法 

1．裸根起苗法：这种方法适用于大多数阔叶树在休眠期的移植，其优点是保存根系比较完整，便于操作，节省人力和物力，运输方便。 

2．带土球起苗法：在裸根能够成活的情况下，尽量不用带土球法移植，只用于一些常绿树和少数珍贵落叶树的移植。这种方法的优点是栽植成活率高，但其施工费用高。土球的规格大小与树木株高、树径有关，大苗移植时，一般土球直径是植株头径的2—3倍。 

四、树木的修剪 

在起苗的过程中，无论我们怎样小心，总可能会弄伤一些根系，假如不进行修剪、重剪，就会造成植株地上、地下部分营养供应比例失调，使植株逐渐死亡，降低成活率。一般来说，起苗过程中不能带上完好土球的，应将植株老根、烂根剪除，把裸根沾上泥浆，再用湿草和草袋包裹，在装车前剪除枯黄枝叶，根据土球完好程度适当剪除部分茎干，甚至可截干，再结合截枝整形等方法最大程度保其成活。 

五、树木的包装、运输与假植 

移植规格较大的带土球树木（胸径一般在10厘米—15厘米之间），或对珍贵难成活的树种要做好包装。可用草包、麻袋、尼龙袋等软质材料包装。在包装过程中，注意要把苗木根对根放在包装材料上，并在根间加湿润物。当苗木的重量达到约50千克，将苗木卷成捆，用绳子捆住，捆时不要太紧，以利于通透空气。 

苗木的运输要迅速及时，避免风天运苗，最好在无风天运苗。因为风抽对苗木的生命力损伤会很严重，运输途中要尽量保持行车平稳，较长距离的运输，中途停车应停在树荫下，且经常给苗木喷水；长距离运输，大苗必须带土坨。 

苗木如不能及时定植时，必须设法将苗木进行假植，以防止苗木根系失水或干枯从而丧失生命力。假植时使苗向背风方向倾斜，用湿润的土壤将苗木埋土并用脚踩实，使根与湿土紧密接触，为防止透风，埋土厚30厘米—40厘米，苗木在假植期间，应注意经常浇水、看管，一般针叶树采用全埋法，即将苗木全埋入土中；阔叶树一般要埋全苗的2/3。 

六、树木的栽植 

树坑要挖大，直径应比树苗的根幅大三分之一，并应清除掉坑内的煤渣、石灰等杂物，以利树木扎根生长。株行距应以林木用途而定，如防护林用2米×2米，其它可根据情况而定，株行距必须笔直对称，尽量减少误差；树身上下必须垂直，不能歪斜；裸根苗栽植时，埋土到一定深度后，应将苗木轻轻向上提拉，然后边埋边提2—3次到苗木深度合适而止，再将坑土踩实、浇水；带土球苗栽植时，须先量好坑的深度与土球的高度是否一致，回填土要随填随踩实，但不得砸土球。 

七、养护管理 

树木的养护管理很重要，栽植后，一般最少必须浇三次水，并要浇透，不足的要补水，要注意浇水后的根部培土工作，待树木发芽后，有条件的1—2天喷1次水，从而加快新芽的生长速度，并且注意新梢容易遭到蚜虫的危害，天气干旱及时观察喷药，要经常锄草松土。在施肥方面，应在挖坑时，在树坑底部先施基肥；栽植后，可用厩肥或化肥，用沟施或穴施肥料，促其生长。 

二、新购苗木栽培技术                                                 回目录


　　1、苗木采购： 

　　市场上销售的苗木有两种：裸根苗和带土球苗。选购裸根苗时首先要看苗木根系是否新鲜、是否发达；其次看植株高度、粗度、节间长度。节间太长，是徒长苗，不宜选择。再者看芽体是否饱满、紧实。带土球苗要选择土球稍大，土球不散的苗木为宜，然后看土球周围根系是否发达，其他条件同裸根苗。总之，要选择根系发达，枝条健壮，芽体饱满，无病虫害的苗木为佳。　　 

　　2、栽前准备： 

　　栽植苗木前务必将土地整好，同时处理所需工具、苗木，这样有利于苗木成活和提高工作效率。　　 

　　1、修剪：将苗木的病残枝、细弱枝、过密枝及无效萌蘖剪除，减少苗木水分蒸腾，保持苗木体内水分平衡。剪截口处涂蜡或用薄膜包扎，以防水分蒸发和病菌侵入。　 

　　2、根系处理：将新植苗木的病残根、细弱根剪除，有利于苗木栽植后重发新根。对于一些不利成活的苗木，可浸入生根粉配成的溶液中，促进苗木生根，提高成活率。 

　　3、苗木栽植：　 

　　1、挖穴：确定好株行距放线挖穴。穴的大小视苗木根系体积大小而定。一般穴的大小应是苗木根系体积的2至3倍为宜。挖穴时表层土与下层土（生土层）分开放置。　 

　　2、栽植：首先在穴底部放些热性肥料如：牛马粪、猪粪等，然后与土壤混合均匀，再洒一层5至8厘米厚的表层土使粪肥与苗木根系隔离开。将苗木放置在穴的中央，使根系自然合理分布。如是带土球苗木，先将草绳解掉，放于穴中，打散土球，以免土球土与穴土之间形成隔离，但土球不宜打得太碎。接着培土，先放表层土，再放下层土（生土层）。培土时将苗扶正，培好土后将苗木轻轻提起1至2厘米，使根系自然舒展，与土壤紧密结合。　 

　　3、打围：围的高度以20厘米左右为宜，拍实围的外围泥土，以防漏水。　　 

　　4、浇水：农谚道“活不活在水，长不长在肥。”因此，水要浇足、浇透。可用河水、地下水、自来水，不宜用被污染的水源。　　 

　　5、铺地膜：对不宜成活的苗木，可在其树干周围铺地膜，以减少地面水分蒸发，防止土壤板结，提高地温，促使苗木生根发芽。　　 

　　4、栽后管理： 

　　苗木栽植后及时查苗、补苗是保证绿化成林的必要环节。　　 

　　1、补水：发现栽植时漏浇或浇水不足的植株，及时补浇，适时松土、培土，培土高度以盖住树干下部的根颈为宜。　　 

　　2、防盗：专人看管，也可在树体周围捆绑一些带刺枝条，如花椒树枝、洋槐树枝等。　　 

　　3、补栽：如有缺苗，及时补栽，以便迅速成林绿化。 
三、春季植树四注意                                                 回目录


　　春天是植树最适合的时候，因为在这期间树木正处于萌动前的休眠期，尚未生根发芽，对于温度、湿度等环境条件，反应迟钝，生理活性较低，可耐初春冷热无常的剧变气候。待栽植后，逐渐回暖，气温渐趋稳定，土壤解冻，雨水渐多，正好赶上树木苏醒，进入树木生长的大好季节，所以树木春栽是符合生长发育规律，一般来讲，春栽宜早不宜迟。 

植树除应注重季节外，在栽植中有几个问题也是应该注意的：　　 

一、粗耕细作：树木的生态习性虽与农作物有异，但对土壤要求仍然是精耕细作，尤其划拨给植树造林用的土地，往往都不是熟地良田，更需要进行较彻底的深翻，深度在40至50厘米，以便疏松土壤，增加蓄水保墒的能力。整地也要细致，否则树木无法扎根，影响成活。采用沟植的要求整成水平沟，以利灌溉，同时也比较美观。　　 

二、树种的选择：要考虑到树木植株枝叶的色彩、形态、风韵，使与周围环境相协调，起到美化的作用。既要考虑到树木的抗污、防毒、净化空气的特殊功能，又要考虑到树种是否适应土壤性质，如土壤瘠薄的可种白榆、松、柏等，土层较肥厚的可种杨树、泡桐等，盐碱地可种沙枣、榆树等。起树时，应注意勿伤及根系，苗木必须健壮，无病虫害。　　 

三、树木的栽植：树坑要挖大，直径应比树苗的根幅大三分之一，挖深要超过长度的三分之一，并应清除掉坑内的煤渣、石灰等杂物，以利树木扎根生长。株行距应以林木用度而定，如防护林用2米×2米，生产小径材可用1米×1米或2米×2米，大径材用4米×4米或6米×6米，甚至8米×8米。株行距必须笔直对称，植株不能歪斜。栽植时要细心，应边填土边提苗，使根系舒展不扭曲，填土后必须用脚分层踩实。 

四、养护管理：树木的养护管理很重要，栽植后要立即浇水三次，并要浇透，不足的要补水。要注意浇水后的根部培土工作，要经常锄草松土，如有间作不能喧宾夺主，要保证树木的成活。施肥上，应在挖坑时，在树坑底部先施基肥，栽植后可用厩肥或化肥（每株250克左右），用沟施或窝施肥料，促其生长。在养护管理上，应该分片承包，固定专人管理，以保证成活率提高，树木旺盛成长。
四、秋季苗木的栽植                                                       回目录


　　 有研究表明，在华北、西北地区，对油松、华山松、白皮松、桧柏、毛白杨、黄栌、栾树、国槐、刺槐、银杏、西府海棠、连翘、黄刺玫、丁香、大叶黄杨、小叶黄杨、紫叶小檗、金叶女贞等品种进行秋季栽植，可以取得成功。 

　　近几年春季沙尘暴频繁发生，华北、西北地区春旱情况严重，而且气温回升快，植物栽后不久，地上部分已萌芽生长，但根系还不能完全恢复，树木成活率降低。而秋季气温逐渐下降，蒸腾量较低，土壤中水分含量较稳定，植物通过一个生长季体内已经积累了较丰富的营养。树木根系没有自然休眠期，在土壤温度尚高的情况下，秋季栽植的耐寒树种根系还能恢复生长，只要冬季冻土层不厚，下层根系仍有一定生长，到翌春活动也早。因此秋季栽植既解决了春季植树适栽时间短、春旱和劳力紧张等问题，又能保证成活，是一条行之有效的植树途径。 

　　栽植时间：自落叶至土壤结冻前均可。秋栽也应尽早，一落叶即栽为好。经实践证明，落叶树如毛白杨、国槐、黄栌等11月中下旬栽植成活率可达100%；常绿针叶树如油松、华山松、桧柏类可于10月中旬至11中旬种植，成活率也可达100%；大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、紫叶小檗等低矮灌木也可于10月下旬至结冻前栽植，成活率可达98%。 

　　树木规格：秋季植树规格与春季相同，一般情况下常绿树高1.5—3.5米，落叶树胸径4—20厘米，灌木0.3—2.5米。 

　 

 

栽植技术：根据树木胸径或土坨大小按常规挖树穴，常规栽植。栽植深度较春季深3厘米至5厘米，土要踩实。树木栽植后马上浇足第一遍水，3天后浇足第二遍水，10天后浇第三遍水。浇遍三遍水后可封穴过冬。需要做防寒的植物材料可于11月上中旬进行。第二年春季浇足两遍水后按常规管理。 

　　注意事项：1.水要浇足浇透。2.所有苗木特别是黄杨等矮小灌木一定要深栽，树穴封坑后要踩实，防止冬季西北风刮过后裂缝失水。3.矮小灌木要做防寒的栽植后应及时按设计要求修剪到位，不做防寒的一定要短截，枝条适当留长避免冬季或春寒抽条。4.耐寒品种宜秋季栽植，而在当地木太耐寒的边缘树种和肉质根的树木，如木兰属、鹅掌楸等在唐山宜春季栽植。
五、园林绿化施工5注意 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录


园林工程包括理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段，都着眼于完工后的景观效果，总目标是为动植物创造良好的生存环境，创造园林式的绿化空间。现在园林工程的规模日趋大型化，在实际操作中往往将园林工程分成若干部分，分别委托给不同单位建造，因此在工程衔接及施工配合上常常存在问题。另外由于某些工程的特殊需要，植物在非栽植季节栽植的情况经常发生。笔者通过实践，提出以下在园林施工过程中应注意的几个问题，供同行借鉴。 

　　1、 有树木的保存 

　　原有树木经确定需要保存，在土建施工以前，?应采取措施暂时围起来，以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机械损伤树干、树皮，应用草袋保护。特别是行道树，有时由于更换便道板或树穴板，需要做垫层，石灰和水泥都会造成土壤碱化，危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起，做成高30厘米以下的土丘，避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护，应及时将树穴围起，或将水导向别处，禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。 

　　2、 表土的采取和复原 

　　土壤是花草树木生长的基础，土壤中的土粒最好是构成团粒结构。适宜植物生长的团粒大小为1至5毫米，小于0.01毫米的孔隙，根毛不能侵入。一般情况下，表土具有大量养料和有用的土壤团粒结构，而在改造地形时，往往剥去表土，这样不能确保植物有良好的生长条件，因此应保存原有表土，在栽植时予以有效利用。在表土的采取及其复原过程中，为了防止重型机械进入现场压实土壤，避免团粒结构遭到破坏，最好使用倒退铲车掘取表土，并按照一个方向进行，表土最好直接平铺在预定栽植的场地，不要临时堆放，防止地表固结。掘取、平铺表土作业不能在雨后进行，施工时的地面状况应该十分干燥，机械不得反复碾压。为了避免在复原的地面形成滞水层，平铺时要很好地耕耘。 

　　3、 绿化地的整理 

　　绿化地的整理不只是简单的清掉垃圾，拔掉杂草，该作业的重要性在于为树木等植物提供良好的生长条件，保证根部能够充分伸长，维持活力，吸收养料和水分。因此在施工中不得使用重型机械碾压地面。首先要确保根域层应有利于根系的伸长平衡。一般来说，草坪、地被根域层生存的最低厚度为15厘米，小灌木为30厘米，大灌木为45厘米，浅根性乔木为60厘米，深根性乔木为90厘米；而植物培育的最低厚度在生存最低厚度基础上草坪地被、灌木各增加15厘米，浅根性乔木增加30厘米，深根性乔木增加60厘米。第二确保适当的土壤硬度。土壤硬度适当可以保证根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性，避免土壤板结。第三确保排水性和透水性。所以填方整地时要确保团粒结构良好，必要时可设置暗渠等排水设施。第四确保适当的PH值。为了保证花草树木的良好生长，土壤PH值最好控制在5.5至7.0范围内或根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整。第五确保养分。 适宜植物生长的最佳土壤是矿物质45%，有机质5%，空气20%，水30%。 

4、 非栽植季节树木的栽植 

　　树木的最佳移植时期一般是从休眠期到春天萌芽前。华北地区落叶树为3月下旬至4月上旬；10月下旬至11月下旬。常绿树为3月上旬至4月下旬；10月下旬至11下旬；雨季也可栽植，应在进入头伏后，阴雨天进行。在实际施工过程中往往由于工期限制或其他特殊要求，非栽植季节植树的情况进有发生。为了保证树木成活，要洒取适当的技术措施。落叶树反季节栽植则需带土坨，土坨直径为胸径的6至10倍不等，除带土坨外，浇水次数要较正常栽植增多，枝叶视品种进行不同程度的短截。通过喷洒发芽抑制剂和蒸发抑制剂，抑制发芽减少叶面蒸发水分。灌水时可混入发根促进剂，促进发根，而超过壮年的老树、贵重的大树或生长不太好的树，如果时间允许最好做断根处里。最理想的是第一年春季断根，第二年春季、第三年春季移植。断根后减少枝叶数量，增加断根处须根数量，促进成活，移植时间在阴天或遮光条件下有利成活。 

　　5、 土建与绿化交叉施工容易出现的问题 

　　由于赶工期或其他原因，土建与绿化由不同单位交叉施工时非常容易出现问题，特别是在砌筑路边石、植物护框等细小环节上。路边石一般使用石材或预制混凝土制品，为了保证施工质量，必须按要求在路边石内侧（即绿地内）接缝处用混凝土加固，保持稳定。但混凝土的形状和尺寸在达到稳定的前提下应加以控制，能够使草坪或色块等植物在正常生长后达到郁闭，不出现缺苗现象。路边石还应向栽植地面引导雨水，要注意周围部分的排水坡度和约束能力，提前设置导水假接缝等。 

　　植树护框在制作过程中基础不要超过设计标准，以免缩小栽植面积，植树护框内混凝土及碎石在栽植前要及时清除。而有坐凳功能的植树护框，因高度多在地面0.5米左右，影响到植物的栽植深度，必须严格按照先做护框后植树的施工顺序，避免因树木栽植过深造成死忘。已有树木护框或树穴边缘石需要更换时，应结合树木根系的生长情况，确定护框大小和地下深度，不要为了护框美观而砍断侧根，发生风雨过后树木倾斜甚至连根拔起的现象，使绿化成果毁于一旦。
六、提高花木成活率的四个环节 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
　　一个高质量的绿化工程，不仅需要优秀的设计方案，还需要过硬的施工队伍将蓝图变为现实，同时也离不开后期的精心养护管理。绿化工程是以植树种草为主的工程，提高花木成活率是绿化工程成功的重要保障。提高花木成活率必须抓好以下四个环节： 

　　一、勘察只有搞好地形勘察，弄清现场情况才能因地制宜，有的放矢做好设计工作。众所周知，在城市建设工程中，往往先建筑，后绿化，因此地形勘察更为必要。地下设施，水、电、气管线的布置，建筑障碍、垃圾坑、灰坑等，都要详细记录。哪里适合耐阳树种，哪里应栽耐碱植物，都需进行合理布置。 

　　二、设计优秀的设计方案是工程成功的前提，需兼顾科学性与艺术性。挖湖、堆山、造景都须因地制宜，根据花木习性，适地适树，科学合理地进行植物配置。 

　　三、施工不论多么优秀的设计方案，选用多么名贵的花木，如果成活率低，就等于纸上谈兵。在施工中，须有计划、有组织、有步骤地加以实施。 

　　1．整地、填土首先，清理垃圾杂物，坑塘填土后要夯实。其次，土壤要施肥，并做到混匀耙平耙细。最后，根据工程需要做好地形处理，保证排水良好，确保花木正常生长。 

　　2．定点、放线、挖坑依据施工图，先放出规则式种植点线，后放出自然式种植点线。哪里栽大树，哪里栽小树，挖坑大小都要向工人介绍清楚，挖坑要按技术标准宁大勿小，以便树木栽植后根系伸展。 

 

　　3．灌坑灌坑的好处是底墒好，树木一栽上就能接触到水分，减少萎蔫现象。更重要的是，草坪花木混植时，树木与草坪需水量不同，浇水时难以各尽所需，灌坑在一定程度上等于给树木多浇一遍水。 

　　4．调苗、栽植避免远距离调苗，运苗要用塑料布盖住苗木，防止风吹日晒。需要注意的是，不同的花木最佳栽植期不同，施工中要根据情况分期分批栽植。栽植树木时，坑底要回填10厘米松土，这样不仅可以保证树根与土壤充分接触，而且比硬底保水保温，便于花木扎根成活。 

　　四、管理园林花木“三分种，七分养”，管理是成活的有力保障。 

　　1．修剪栽后修剪可以减少水分蒸发，防倒伏，进而提高成活率。特别是当年生枝条和秋梢容易失水，易发生冻害，须早剪。落叶树可重剪，常绿树可剪叶，剪密枝，不会影响观赏效果。 

　　2．浇水栽后浇水要跟上。冬春季风多，树木易失水，如果水跟不上，树木易干枯。 

　　3．防倒伏倒伏对成活率影响最大，如果倒伏二三次，大树就很难成活。特别是阔叶常绿树，土球一旦破碎，就更难成活。栽后必须支柱、拉绳，防摇动，防倒伏。 

　　4．防冻害秋末植树要防冻害，根部受冻，影响吸水；枝干受冻，易失水干枯。在地表封冻前，小花灌木、绿篱根部须封土3至5厘米，大树封土20厘米左右，裂缝要填平，特别是大树晃动产生的干基周围裂缝要及时填平，避免冷风吹入；也可在根茎部包稻草，涂白等。 

　　5．勤管理采取措施并不等于万无一失，所以还要经常巡查，发现问题及时处理。提高花木成活率，不但可以提高工程质量，而且还能节省人力、物力、财力，取得经济效益、生态效益双丰收。 
七、大树移植及保活技术 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
　　1、土壤的选择和处理： 

　　要选择通气、透水性好，有保水保肥能力，土内水、肥、气、热状况协调的土壤。用泥沙拌黄土（3：1为佳）作为移栽后的定植用土比较好，它有三大好处，一是与树根有"亲和力"。在栽培大树时，根部与土往往有无法压实的空隙，经雨水的侵蚀，泥沙拌黄土易与树根贴实；二是通气性好。能增高地温，促进根系的萌芽，三是排水性能好。雨季能迅速排掉多余的积水。免遭水沤，造成根部死亡，旱季浇水能迅速吸收、扩散。 

　　在挖掘过程中要有选择的保留一部分树根际原土，以利于树木萌根。同时必须在树木移栽半个月前对穴土进行杀菌、除虫处理，用50％托布津或50％多菌灵粉剂拌土杀菌，用50％面威颗粒剂拌土杀虫（以上药剂拌土的比例为0.1％）。 

　　2、移栽后的水、肥管理： 

　　A、旱季的管理：6－9月，大部分时间气温在28℃以上，且湿度小，是最难管理的时期。这时的管理要特别注意：一是遮阳防晒，可以树冠外围东西方向搭"几"字型，盖遮阳网，这样能较好的挡住太阳的直射光，使树叶免遭灼伤；二是根部灌水，信预埋的塑料管或竹筒内灌水，此方法可避免浇"半截水"，能一次浇透，平常能使土壤见干见湿，也可往树冠外的洞穴灌水，增加树木周围土壤的湿度；三是树南面架设三角支架，安装一个高了树1米的喷灌装置，尽量调成雾状水，因为夏、秋季大多吹南风，安装在南面可经常给树冠喷水，使树干树叶保持湿润，也增加了树周围的湿度，并降低了温度，减少了树木体内有限水分、养分的消耗。 

　　没条件时可采用"滴灌法"，即在树旁搭一个三角架，上面吊一只储水桶，在桶下部打若干孔，用硅胶将塑料管粘在孔上，另一端用火烧后封死，将管螺旋状绕在树干和树枝上，按需要从没方向在管上打孔至滴水，同样可起到湿润树干树枝、减少水分养分消耗的作用。 

　　 

　　B、雨季的管理：南方春季雨水多，空气温度大，这时主要应抗涝。由于树木初生芽叶，根部伤口未愈合，往往会成树木死亡。雨季用潜水泵逐个抽干穴内水，避免树木被水浸泡。 

　　　C、寒冷季节的管理：要加强抗寒、保暖措施。一要用草绳绕干，包裹保暖，这样能有效地低御低温和寒风的侵害，二是搭建简易的塑料薄膜温室，提高树木的温、湿度，三是选择一天中温度相对较高的中午浇水或叶面喷水。 

　　　D、移栽后的施肥：由于树木损伤大，第一年不能施肥，第二年根据树的生长情况施农家肥或叶面喷肥。 

　　3、移栽后病虫害的防治： 

　　树木通过锯截、移栽，伤口多，萌芽的树叶嫩，树体的抵抗力弱，容易遭受病害、虫害，所以要加强预防。可用多菌灵或托布津、敌杀死等农药混合喷施。分4月、7月、9月三个阶段，每个阶段连续喷本次药，每星期一次，正常情况下可达到防治的目的。 
八、大树移植 树干保湿三法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
　　任何形式的移植都会损伤树木的根系，为保证大树体内收支平衡，人们常采取提前断根、截干缩枝、包封截面等技术措施。如果在移栽过程中对树干进行保湿处理，减少其水分蒸发，将更有利于提高树木移栽的成活率。根据实践经验，树干保湿大致有以下三种方法，在实际操作中要视具体情况再作适当选择： 

一、裹草绑膜先用草帘或直接用稻草将树干包好，然后用细草绳将其固定在树干上。接着用水管或喷雾器将稻草喷湿，也可先将草帘或稻草浸湿后再包裹。继之用塑料薄膜包于草帘或稻草外，最后将薄膜捆扎在树干上。树干下部靠近土球处让薄膜铺展开来，在将基部覆土浇透水后，连同干兜一并覆盖地膜。地膜周边用土压好，这样可利用土壤温度的调节作用，保证被包裹树干空间内有足够的温度和湿度，省去补充浇水之劳作。 

二、缠绳绑膜先将树干用粗草绳捆紧，并将草绳浇透水，外绑塑料薄膜保湿。基部地面覆膜压土方法同方法一，保湿调温效果明显，同样有利于成活。 

三、捆草绑膜缠布在一些景观非常优美的环境里，因裹草绑膜会影响景观的效果，可在裹草绑膜完成后，再在主干和大树的外面缠绕一层粗白麻布条。这样既可与环境相协调，防止夏季薄膜内温度太高，也有利于树干的保湿成活。 

以上三种大树保湿方法的原理相同，只是在材料选择上有所差别，将树干用塑料薄膜封闭，强制性保温保湿，比传统的人工喷水养护更稳定、更均匀，能将不良天气对大树的影响和伤害降到最低限度。因此在“三九”天和“三伏”天，切不可拆卸薄膜。必须经过1至2年的生长周期，树木生长稳定后，方可卸下薄膜。上述的树干保湿操作也可在大树种植前进行，这样更为方便。 
九、南方大树的移植经验                                               回目录
　　常规的大树移植要在1年至3年内不断修剪、断根后才能进行。由于在建设工程中有部分大树需要移掉，还有部分种植过密的果树需要疏开，为了不浪费树木资源，笔者经过认真研究、分析、实地调查，制订了大树移植计划。 

　　这批大树的品种有：蒲桃、芒果、台湾相思树。它们都属南方树种，产于亚热带地区。据调查，这些树从小苗种植至今都已有10年以上的时间，从未移植过。树的直径大多在15厘米至25厘米之间。第一 批需移植30棵大树，分3天完成，每天的工作包括挖掘土球、修剪枝 叶、包扎土球、起吊、运输直到栽种，全部当天完成。根据建设工程进度要求，笔者从5月中旬至12月上旬陆续移植大树近百棵，成活率 达到95％，且树冠幅保持完好，在年内与原地生长树的冠幅同样大。 笔者现将具体操作介绍如下： 

　　移前注意天气情况大树移植前要根据天气预报制订移植计划，应避开高温、低温天气和北风天。蒲桃树易生长在潮湿地带，如鱼塘、河边的坡坎地；而芒果、台湾相思树宜在黄土壤结构土质种植。由于雨后挖土球易松散，所以挖树时要选择晴天或等土壤干燥时才能进行。 当天挖土球时要避免挖后土球被太阳直射而引起水分蒸发。有条件可用遮阳网盖好，最好做到即挖即种。 

　　修剪修剪可分为 

　　（1）在挖前将内堂枝清掉，下垂枝按规定高度截剪，并剪掉带病虫的枯枝。 

　　（2）运输至种植点时在车上修剪顶 枝，顶枝部分如为嫩枝则需全部剪掉，长度约30厘米左右，过密的枝也需剪掉。 

　　（3）将一半的老叶打掉，以利于新陈代谢。保留中间年轻部分，年轻叶不得过密，过密时用间隔法打叶。 

　　（4）种植后对因 机械损伤的枝叶再进行修剪。目的是减少整棵树移植后对水分需求，确保提高树木成活率。修截枝条为整体的三分之一，使整体树形不被 损坏，并为萌发新枝、叶创造条件。根系修剪的刀口要求小且平整， 有利于新生根的生长。 

　　开挖方法笔者根据每棵树的树干直径、生长状况、地形情况，确定挖树土球直径，一般为树干直径的8至10倍，挖时要扁一些、大一些，然后用铲修整土球，深度一般为1米左右，土球底部收小为锅型， 完成后立刻进行包扎。包扎材料用50％至70％的遮阳网与塑料细绳。遮阳网捆包土球时底部多留些，包好后用塑料绳捆紧。接下来的重要 工作就是切断底层主根。因为此批树苗从未移植过，主根较深，所以笔者使用了挖掘机。将树坑一面扩大，挖掘机退后到一定范围，用挖斗反面直插入土球底部均匀用力向前推动，见树倒斜时停止再推。用铲、锯处理底层根系，再用遮阳网捆包好。在包扎过程中一定要拉紧 网和绳，尽量避免土球散掉。 

　起吊运输蒲桃、芒果、台湾相思树的树皮较脆。特别是蒲桃树皮水分多、用专业帆布带起吊容易伤皮。所以在起吊树木时应在树干上 包扎麻袋片。在吊蒲桃树时还要在麻袋周围均匀加木条，再扣帆布吊 树带，以免将树皮拉伤。树干吊点最好选择在分叉与树节处，但必须注意树与土球的平衡。把树吊上车时，因树冠大、枝多，车上应准备一根长木条或沙包。把树放上车时土球靠车头，树冠朝后，车上横架 木条或堆放沙包，将树架在木条或沙包上，靠木条处用麻袋垫上，避免伤到树皮。土球两侧用砖或沙包靠紧，使土球不会两侧摇动。 

　　准备树穴选择种植点时不得在积水、地势低处。在挖穴时根据每棵树的土球大小决定穴的大小，一般比土球直径大30至40厘米，深40 厘米至60厘米。在穴底层处放好底肥，回客土20厘米左右。树穴深度 回填土要比土球高些，因为松土经过浇水后会下降。树种植高度比原地面约高20厘米左右，利于排水。 

　　种植吊树种植时看准树冠方向，选定朝向。在树未下穴时将底部网和绳解开。如土球松散可不解底层，土球放入树穴后铲入客土，并 用棍插紧周围。待土回填近三分之一时，松吊树带，看树是否正直平 稳，如斜一边用吊机勾吊树带拉直，并铲泥底部用棍插紧压实，直到树正直为止。将遮阳网和绳解开取出，再填满泥。填泥时在穴与土球 之间放4至5条竹或水管，长度应与土球相等或短些，竹要钻多个孔并 将竹节全部打通，水管只需钻孔。这样能使水浇到底层及树周围，并且增加土壤透气性。竹或水管一端应比地面高些，以免泥掉入管内。 

　　养护管理种植后如阳光很强，要尽快加盖遮阳网，适当浇水。每日喷水应根据天气情况，晴天保持4至5次，早晚各一次，中午、下午 共三次，因为中午前后气温最高，水分蒸发快，所以一定要确保枝、 叶水分供应。种植后要及时加固大树，不得让其摇动，以免影响成活率。固定材料可用铁丝或长竹，稳固即可，捆扎树枝处要先用麻袋或 胶皮将其包好后再固定。 

　　使用机械的建议移植大树挖土球时以人工操作为好，因为挖掘机易将土球大块挖散，造成土球不完整。但挖掘机在断底根时快且稳， 胜过人工与吊机。种植时最好用吊机，它吊树平稳，不易伤到树枝和 土球。 

　　总而言之，移植大树在短距离、短时间的情况下只要做到树土保持完好，土球大，养护管理及时，成活率可达到95％以上，当然南方 独特天气条件也是必不可少的。 

　　在本文结束时本人明确观点：移植大树是在建设工程无法避开树木条件下，为保护这些大树生存时想尽方法去移植将它能继续生存。 任何破坏大树的乱移行为都应该制止，因为保护生态环境就是保护我们自己。
十、大树移栽后的养管 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
　 随着城市建设的发展，在城市道路建设和老城区改造中，经常会遇到大树甚至古树名木，有的采取绕道而行，有的则避让不开，不得不让树"搬家"。特别是近年来，在园林绿化建设中，为了让绿化早见成效，大树移栽在各大中城市如上海、杭州等地较多。如何让大树移栽后提高成活率？笔者就养护管理谈几点体会。 

（一） 土壤的选择和处理 

要选择通气、透水性好，有保水保肥能力，土内水、肥、气、热状况协调的土壤。经多年实践，用泥沙拌黄土（3：1为佳）作为移栽后的定植用土比较好，它有三大好处，一是与树根有"亲和力"。在栽培大树时，根部与土往往有无法压实的空隙，经雨水的侵蚀，泥沙拌黄土易与树根贴实；二是通气性好。能增高地温，促进根系的萌芽，三是排水性能好。雨季能迅速排掉多余的积水。免遭水沤，造成根部死亡，旱季浇水能迅速吸收、扩散。 

在挖掘过程中要有选择的保留一部分树根际原土，以利于树木萌根。同时必须在树木移栽半个月前对穴土进行杀菌、除虫处理，用50％托布津或50％多菌灵粉剂拌土杀菌，用50％面威颗粒剂拌土杀虫（以上药剂拌土的比例为0.1％）。 

（二） 移栽后的水、肥管理 

1、 旱季的管理：6～9月，大部分时间气温在28℃以上，且湿度小，是最难管理的时期。如管理不当造成根干缺水、树皮龟裂，会导致树木死亡。这时的管理要特别注意：一是遮阳防晒，可以树冠外围东西方向"几"字型，盖遮阳网，这样能较好的挡住太阳的直射光，使树叶免遭灼伤；二是根部灌水，信预埋的塑料管或竹筒内灌水，此方法可避免浇"半截水"，能一次浇透，平常能使土壤见干见湿，也可往树冠外的洞穴灌水，增加树木周围土壤的湿度；三是树南面架设三角支架，安装一个高了树1米的喷灌装置，尽量调成雾状水，因为夏、秋季大多吹南风，安装在南面可经常给树冠喷水，使树干树叶保持湿润，也增加了树周围的湿度，并降低了温度，减少了树木体内有限水分、养分的消耗。没条件时可采"滴灌法"，即在树旁搭一个三角架，上面吊一只储水桶，在桶下部打若干孔，用硅胶将塑料管粘在孔上，另一端用火烧后封死，将管螺旋状绕在树干和树枝上，按需要从没方向在管上打孔至滴水，同样可起到湿润树干树枝、减少水分养分消耗的作用。 

2、 雨季的管理：南方春季雨水多，空气温度大，这时主要应抗涝。由于树木初生芽叶，根部伤口未愈合，往往会成树木死亡。雨季用潜水泵逐个抽干穴内水，避免树木被水浸泡。 

3、 寒冷季节的管理：要加强抗寒、保暖措施。一要用草绳绕干，包裹保暖，这样能有效地低御低温和寒风的侵害，二是搭建简易的塑料薄膜温室，提高树木的温、湿度，三是选择一天中温度相对较高的中午浇水或叶面喷水。 

4、 移栽后的施肥：由于树木损伤大，第一年不能施肥，第二年根据树的生长情况施农家肥或叶面喷肥。 

（三） 移栽后病虫害的防治 

树木通过锯截、移栽，伤口多，萌芽的树叶嫩，树体的抵抗力弱，容易遭受病害、虫害，如不注意防范，造成虫灾或树木染病后可能会迅速死亡，所以要加强预防。可用多菌灵或托布津、敌杀死等农药混合喷施。分4月、7月、9月三个阶段，每个阶段连续喷本次药，每星期一次，正常情况下可达到防治的目的。 

大树移栽后，一定要加强养护管理。俗话说得好，"三分钟，七分管"，由此可见，养护管理环节在绿化建设中的重要性。当然，要切实提高大树移栽后的成活率，还要在绿地规划设计、树种选择等方面动动脑筋，下点功夫。
第五章、草地养护要点 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
一、草坪养护中的培土与中耕 
培土就是将砂、土壤和有机肥按一定比例混合均匀施在草坪表面的作业；若全用砂，则称铺砂。是养护良好草坪的一项重要措施。它能修复草坪凹凸不平的表面，保持草坪平整均一；同时补充肥料，尤其是化肥中缺乏的微量元素和可以稳定供应的氮、磷、钾等，以利草坪长期保持良好状态。 
下述情况特别需要培土：1. 贫瘠土壤上新建立的草坪；2．地表面坑坑洼洼特别不平的草坪；3．易形成草毡的草种，如匍匐翦股颖等，由于种种原因，部分或整个草坪已成草毡，划破或打碎之后；④运动场草坪易损坏的部分；⑤高水平养护的草坪。 
一般培土的材料是土、砂和有机肥的混合物，所用土、砂及有机肥不能含有杂草种子、病菌、害虫等有害物质，过筛后再按土:砂:有机肥按1:1:1或2:1:1的比例混合均匀。具体混合比例应遵照与草坪原土壤基本一致的原则来确定。厚度为0.5-l厘米，或掌握在≤1/3草坪厚度，施后应拖平。 
培土在草坪萌芽期及生长旺季进行最好。普通草坪一年一次，高养护草坪—年2-4次。培土前应先行修剪，如果发现草坪有病害，宜先行治病。若草坪处于潮湿状态或其生长衰弱时则不宜进行。 
作物生育期内的土壤耕作，称为中耕。中耕的目的主要是松土，兼及蹲苗。一则促进根系生长，协调根冠比；二则改善土壤的疏松度，有利协调水气等。中耕是开放草坪，尤其是运动草坪必做的一项培育管理。由于人常在其上活动，土壤逐渐板实，是导致开放草坪衰退的主要的原因。草坪地内生长苔鲜、藻类可视为土壤板实、亟待中耕的标志。 
中耕，通常分土表中耕和浅土层中耕(打孔、打洞、穿刺等)，中耕的深度通常≤3匣米。土表中耕旨在恢复一般践踏、大雨、灌溉过量等导致的土壤板结，以及疏除枯枝败叶等。通常人工进行。用粗铁丝做的“梳草耙”，沿横、竖、斜向来回耙松土表。大面积的则用梳草机操作。土表中耕是项较频繁琐的工作，常穿插于封场、修剪、滚压、灌溉之间。施肥、套种之前，视土表状态，灵便实施。浅土层中耕，方法是在草坪上打孔。打孔后的草坪表面留下一系列小孔，经过施肥、践踏、灌溉、追肥、动物活动等，得到充填，形成新的疏松土层。人工打孔器与在农田用的穴施化肥器类似；也可用铁叉“叉上”，但只能在小面积草坪上运用，大面积则用“自走式打孔机”或“切根中耕农具”。 
二、新建草坪的养护和后期管理                                                   回目录
新建草坪建植后，应加强养护管理，做到及时修剪、合理施肥、及时灌溉。新植草坪灌水应做到：使用灌溉强度较小的喷灌系统。以雾状喷灌为好，灌水速度不应超过土壤有效吸水速度，灌水应持续到土壤2.5至5厘米深处完全湿润为止；避免土壤过涝，特别是在床面上产生积水小坑时，要缓慢排除积水。 
对新建的草坪应及时进行修剪，一般新生植株高达5厘米时即可进行。未完全成熟的草坪应遵循“1/3原则”，每次修剪时，剪掉的部分不能超过叶片自然高度(未剪前的高度）1/3。直至草坪草完全覆盖床面为止。新建公共草坪高度一般为3至4厘米，修剪工作常在土壤较硬时进行，剪草机刀刃应锋利，时调整应适当。为避免对幼苗的过度伤害，修剪工作应在草坪草上无露水时进行，最好是在叶子不发生膨胀的下午进行。 
杂草通常是新建草坪最大的敌人，虽然在播种前要用各种方法进行杂草的清除，但杂草终归会侵染草坪。清除杂草较为有效的方法是施用除莠剂，大多数除莠剂对幼小的草坪都有较强的毒害作用，因此除莠剂的使用，一般应推迟到新草坪草发育到足够强强壮时进行。在第一次修剪时一般不施用萌后除萎莠剂或用量减半。 
草坪建成后的后期养护管理是非常重要的，养护管理不及时会造成草坪质量下降，使其失去应有的生态效益和观赏价值。 
一、修剪 
修剪是维持优质草坪的重要作业。通常在草坪能忍受的修剪范围内，草坪草修剪的越短越好。但大部分草坪忍受修剪的能力是有限的，一般留茬高度4厘米左右，一般草坪每年需修剪5至6次，高尔夫球场草坪，每年的修剪次数可高达百余次。修剪次数决定于草坪的生长状态，在温度适宜而雨量充沛的春季，冷季型草坪每周需修剪2次。而在正常气候条件下的夏季，每周修剪1次即可，如果草坪生长过高，不要一次将草剪至所要求高度，这样会使草坪根系至少停止生长一个月。正确的做法是增加修剪次，逐渐达到所要求的高度。这样逐渐降低的方法尽管比较费工费时，但能获得良好质量的草坪。 
二、施肥 
施肥是为草坪提供养料的重要措施。对于冷季型草坪，每年施肥2次比较适宜，如在3至4月施肥，草坪草可提前2至3周萌发，早期施肥不仅在春天可以加速返青，而且有利于冷季型草坪在一年生杂草萌发前恢复生长，8至9月施肥，除了能延长绿色期外，还能为下年形成分蘖枝打下基础。 
暖季型草坪每年也需施肥2次，施肥时间应在早春与仲夏，使草坪草在较高的气温下繁茂生长，并能更好地与夏季一年生杂草竞争。因此合理施肥应作为草坪养护管理的重要内容。 
三、灌水与排水 
水是决定草坪草生长状况和草坪质量的重要因素。如果水分供应不足，会导致草坪草枯萎甚至死亡。大气降水和土壤水分往往不能满足草坪草生长发育的需要。为维持草坪草的良好生长状态，形成高质量的草坪，必须进行合理灌溉。在年降雨量不足1000毫米的地区、湿润地区的干旱季节必需适当进行人工灌溉。 
通常在干旱季节，每周需灌溉1至2次。水分渗深一般以10厘米为准。灌溉一般在早晨进行，中午灌水易引起草坪草灼伤，而晚上浇水则易使草坪染病。 
草坪的排水，通常利用坪床本身的坡度造型和设置排水管道以及土壤改良的方法进行。一般小面积草坪采用2%的坡度即可达到排水目的。但大面积草坪就要采用设置排水暗道的方法，同时加沙改良土壤以增加土壤的通透性。
三、草坪黄化的鉴定及养护措施                                                    回目录
草坪栽植时间较长后，有的会出现早春返青晚和黄化现象，个别地块甚至退化死亡，影响观赏效果。 

　　鉴定方法 
　　生理性黄化在田间分布一般是成片的，但有时也会局部发生。生理性黄化不能传染，可以通过接种试验来诊断。黄化部位看不到病原物，色泽均一。 

　 形成原因及防治 

　　营养物质缺乏 

　　冷季型草坪在春、秋季两个生长高峰期，由于北方气候干燥，雨水少，土壤淋溶较弱，盐基离子易大量保留在土壤中，易溶性的碱金属碳酸盐也存在于土壤中，肥分往往缺乏。造成草坪黄化，特别是铁元素缺乏引起的黄化值得重视。防治方法如下： 
　　加强养护管理，定期撒施单元素化肥或多元素复合肥，施肥后立即浇透水，使肥料能渗透至根系，被根系充分吸收，防止因营养物质缺乏造成的黄化。 
　　对表现出缺素症状的草坪可根据缺素症状，叶面追施肥效快的肥料，以改善草坪质量，但浓度不宜过大，一般尿素溶液浓度为0.1％至0.3％，磷酸二氢钾溶液浓度为0.2％至0.3％。对缺铁症状，表现为幼叶失绿变黄，初期叶脉仍为绿色，渐渐失绿，叶片呈黄白色， 但老叶仍保留绿色，严重时叶缘枯焦，可用浓度为0.2％至0.3％的硫酸亚铁溶液，于清晨或傍晚喷施于黄化部位。10天1次，2至3次即可恢复。 

　　光照不足 

　　由于管理措施不当，使草坪草生长过高，造成下部通风、透光不良，修剪后造成局部草坪因光照不足出现的黄化，可通过加强管理避免。防治方法如下： 
　　定期对草坪进行梳草，清理草坪下部的覆盖物，改善其生长环境。 
　　春、秋季气候适宜，草坪草生长旺盛，为保持草坪高度，修剪频率为每周一次，留茬高度可根据不同草种进行调整。一般早熟禾3至4厘米，高羊茅5至6厘米，剪股颖1至2厘米，黑麦草3至4厘米。 
　　夏季炎热时，冷季型草坪有休眠特性。这一时期草坪生长缓慢，修剪次数要相对减少，修剪频率在2至3周1次，留茬高度应相对提高，以加强草坪草对不良环境的抗性。 

　　高温、干旱、少雨 

　　高温、干旱、少雨是华北地区近年来的气候特点。喜肥、喜水的冷季型草因高温，蒸腾作用增强，水分蒸发加快，如不及时补足水分，很容易形成因干旱造成的黄化，影响草坪美观。防治方法如下： 
及时灌溉　降雨后水分进入土壤，经过草坪的叶面蒸腾、地表蒸发、向地下渗水后，干旱天气草坪生长所需水分会严重不足，导致草坪黄化甚至死亡，必须及时灌溉，以保证草坪根系对水分的需求。 

灌溉是保证草坪正常生长的前提。炎热的夏季通过灌溉调节小气候，降低温度，防止灼伤，能增强草坪与杂草的竞争力，延长使用年限，合理的灌溉能增强草坪抗性，抵抗病虫为害。 

确定草坪灌溉时间的方法是用一把小刀或土钻检查土壤，如果根系分布的下限10至15厘米处的土壤是干燥的，就应该灌水。用喷灌方法灌水比较均匀。由于草坪根系主要分布在深15厘米以上的土层，所以，每次灌溉后应以土层湿润到10至15厘米为宜。 

冬季来临前需灌冻水，为了草坪提早返青变绿早春需浇返青水。 

枯草层的梳理　枯草覆盖层妨碍草坪草通气与吸收阳光，影响了光合作用，又为病原菌孢子、害虫提供了繁殖与越冬的场所，导致病虫害发生。梳理可在早春、晚秋各进行一次。用梳草机或手耙除去枯草，有利于草坪及时返青，恢复绿色。 

施用尿素　草坪的生长除了需要水分、空气、阳光外，还需要充足的营养供应。合理的施肥可为草坪植物提供所需的营养，速效氮肥能刺激草坪植物的茎叶生长，增加绿色。肥料中含氮量最高的是尿素。以往用尿素是在雨季前人工撒施，实践证明，此方法造成草坪色泽黄绿不均，容易感病。今年用喷泉温热的水先融化尿素，然后用水车喷洒，效果较好。 

除施氮肥外，还需配合施磷、钾肥，以提高草坪抗性。施肥的时间是在早春、夏季、秋季。早春、晚秋施氮肥，夏季施磷肥。 

草坪打孔　生长多年的草坪由于滚压、浇水、践踏等使草坪表面紧实，同时由于枯草层的累积，草坪草严重缺氧，活力下降，草坪出现黄化现象。打孔是草坪通气的一种形式。 

土壤打孔能增加土壤的渗透性，有利于水肥进入，降低土壤紧实度，刺激草坪根系的生长，控制枯草层出现。当土壤太干或太湿时，不应进行打孔作业。干热天气打孔会引起根系干燥，打孔最佳时间是草坪生长旺盛、恢复力强且环境条件良好时。草坪打孔后必须进行灌溉，也应施肥。 

草坪杂草与病虫害的防治草坪杂草与病虫害的发生使草坪生长发育受到阻碍，长势变弱，出现黄化现象。主要病害有锈病、褐斑病、叶斑病、腐霉枯萎病，发生在6月至9月。6月每半个月喷一次甲基托布津800倍液，预防褐斑病与叶斑病。7至8月每半个月喷一次粉锈宁，稀释1000倍，预防锈病。9月每半个月喷一次百菌清800倍液，预防腐霉枯萎病。对双子叶杂草用2，4－D丁酯除草剂防除，对单子叶杂草用快杀稗除草剂结合人工拔除。虫害主要有蚜虫、地老虎、红蜘蛛等，用氧乐果稀释800倍防治。 
四、关于草坪养护的几个问题                                                    回目录
一、建植规范是养护的前提 
草坪建植是培养优质草坪的关键。首先是草种的选择。目前采用的草坪种类很多，必须根据需要选择具有适应性强、抗旱、抗寒、抗病虫、再生能力和分蘖能力强等优良特性的品种。其次是土壤。壤土最有利于草坪草生长，过沙过粘的土壤均不利于其生长，都会为日后的养护管理埋下隐患。在施工中过沙的土壤要掺入一定比例的粘土，过粘的土壤须掺入一定量的沙土进行改良，尤其是客土回填更应该对土质进行选择。三是喷灌系统设计一定要合理，喷头布置要得当，避免一些地方漏喷，一些地方水量过大，造成浪费。这些只是养护好草坪的最基本条件。也是最关键环节。常言道“三分种七分养”，道出了草坪养护管理的重要性。 
二、节水问题 
草坪生长期的耗水究竟有多少呢，需要补充多少水呢?据试验结果，北京地区冷季型草坪一个生长季耗水量大致为750至800毫米，暖季型草坪为600至750毫米，而北京地区年平均降水量在640毫米左右，草坪的需水量与自然降水量最多相差160毫米，考虑到自然降水的不均匀性，实际需要补充灌水量大致在200至300毫米左右，一些暖季型草还可以不用灌水补充。另外，绿地草坪稠密的茎叶可对自然降水进行截留，补充地下水，减少了自然降水径流的损失。此外，处理后的污水可作为灌溉水源，如果绿地草坪全部用上这些水，既提高了水的利用率，也解决了人草争水的矛盾。 
三、提倡生态养护 
目前，各大城市都铺建了大面积绿地草坪，这些草坪需要不断修剪，剪下的草变成了城市垃圾，造成资源浪费。其实，剪下的绿草是食草家畜的饲草，我们完全可以使大量的城市绿草变废为宝。因此，应提倡在粗放管理的绿地草坪管理者可饲养一些小型食草动物，其好处在于：第一，消化了草坪剪掉的大量绿草，减少了城市垃圾。第二，食草动物的粪便腐熟后施到草坪中，实现了养分回归，使草坪获得丰富的养分，减少了化肥的施入，也可避免草坪土壤板结，有利于草坪草的生长。第三，适当控制散养这些动物，通过啃食草坪可减少人工修剪次数，这样可大量节省人力和机械的劳动强度，同时也节约了很多费用。第四，可激发人们对动物的爱心，更能增加人们的生态环保意识。第五，可部分解决绿地草坪养护费用的不足。 
四、改变轻养护的观念 
建植绿地，常常是几天之间使凌乱不堪的废地变成绿意盎然、人人称赞的绿色花园，这种快速见效的种草工程使领导不惜花费重金。而养护工作则是细水长流的辛勤劳作，要想管理好，还需要养护管理人员具备专业知识和经验，通过对绿地草坪的长势分析，对水、肥、病虫害等进行综合管理，才能使绿地草坪生长健壮，而这些工作往往易被领导忽视。目前草坪养护管理存在误区，认为草坪管理只不过是浇浇水、剪剪草，没有技术可言，因此，仅让下岗职工或农民工进行简单粗放的管理。由于资金不足，人员技术素质低，致使草坪病害严重，大面积死亡，提早退化、观赏性下降。因此，建议主管部门应重视草坪的后期养护管理，投入资金和技术力量，以使城市绿地真正展示出勃勃生机。 
五、草坪养护的几个小窍门                                                     回目录
一、修剪 
草坪植物的叶片和根系是否茁壮，适当的修剪是一个重要因素。修剪的法则就是每次剪草最多不能超过草高的三分之一。由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后就又要花钱建植)，草太长以后将很难修剪，办法只有一个，就是勤剪。 
叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交，一般需要每个星期修剪一次，在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲，夏季留草可以适当高些，这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如某种草最理想的高度是6厘米，那么当它长到8厘米，最好没到9厘米就应该及时修剪。 
草种不同，生长方式也就不一样。高草就应该留草多些，否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些，到3厘米即可。 
如果修剪定时，但修剪后草坪仍然给人凌乱之感，可以察看一下是不是剪草机的刀片钝了。钝刀片对草坪的破坏性很大。因为被撕开的草叶比整齐切开的草叶受伤的创面更大，病菌十分容易侵入，因此钝刀剪草之后往往是草坪变成白灰色，一两天之后变成焦黄色，不及时处理往往引起大片坏死。 
刀片要常磨，一般旋刀刀片要每十天磨一次，滚刀刀刃可以每三个月磨一次。如果草叶质地坚韧，则磨刀周期还应缩短。 
新植的草皮不整齐是正常现象，等草坪彻底郁闭之后会自然变整齐。 
二、碎草 
一台普通草坪机如果具备面包圈型的刀盘和带倾角的刀尖就可以成为一台碎草覆盖草坪机。刀片的外侧部分可将草叶挑直切断，而倾角刀尖形成的稳定负压又使草叶在刀盘中不断地被反复击打直至成为齑粉。最后，刀片中央部分的曲边形成向下的气流将草粉冲出，留在草坪原地。 
草坪经过碎草覆盖草坪机修剪后，留在原地的草粉很细，这时，并不需要集草，草坪看上去十分漂亮，给人的感觉很精细。因为不收草，工作效率可以提高一倍。已有证据表明碎草覆盖不会生成影响透气、透水、透养分又容易滋生病虫害的致密草毡。草毡主要成分是叶、茎的纤维素，而非叶片本身，草粉则完全是细屑的草叶尖，含水量往往高达85%以上，因此分解速度非常快，可以促使水分、养分很快分解出来，还给草坪。草毡主要是过度施肥，漫灌水之后草坪疯长，缺乏养护的结果。草粉覆盖可以节省全年有机或无机肥用量的25％以上。 
一般来讲，在炎热干旱的夏季，每隔五到六天，草坪需要25毫米的水量。大多数喷头在一个小时内可以浇8毫米左右的水量。喷头开三小时就在理论上足够用一星期了。但实际情况应该间歇开动，每二十分钟喷洒后，让水浸透地面之后再开，这样能真正提高用水效率。另外有草粉覆盖的草坪还可以省水三分之一左右。 
草粉覆盖机性能如何才能做到最佳呢? 方法如下： 
1．勤剪：每五天剪一次，干燥时七天剪一次。 
2．慢慢地剪：行走速度悠闲是最好的碎草覆盖方法。 
3．油门始终处于最大位置。 
4．剪草前将刀盘打扫干净。 
5．刀片要锋利（这一点最重要）！ 
6．浇水干过之后再剪，不能在湿草地上修剪。 
7．剪草高度调高，每次只剪草尖部分约2厘米左右。 
8．草长得快也不能一次剪太多，而应分两次或两次以上修剪。 
9．草坪上不要有垃圾、化肥等东西。 
10．读懂使用手册，正确使用草坪机。 
三、保持适度的草毡 
草毡是未分解的植物残体紧密交织在草坪茎杆和土层之间的覆盖物。草毡如果能动态平衡，分解均匀、得当，可以及时为草坪补充多种营养物质。但如果草毡不能及时分解，草坪根系与外界的物质交换就会被阻断，草毡越厚，问题越严重。人们经常不加分析地将草坪问题归咎于草毡使人很容易忽略在浇水、施肥、修剪方面的养护方法问题。 
所有的草坪都应该保持适度的草毡，这才是健康的草坪。但草毡积累和分解必须达到动态平衡。草毡的厚度超过1厘米之后就需要选用合适的疏草设备加以铲除。 
草毡会造成的损害是：修剪时将草皮扯伤；轮子陷进草毡而推行吃力；病虫害机会增加；浪费肥料及杀虫除草剂；草坪不耐热旱；草根向草毡层发育，在土壤中的根系萎缩；致密而不加管理的草毡会使草坪成片死亡。 
草毡分解加快之后，根系和草坪外观的改善会十分显著。 
一般定期修剪的草坪草毡问题都不突出。但梳草时需要考虑以下步骤： 
用疏草机梳草，将草毡刮起，然后用切根机对生长在土层之上，草毡层中的草根加以剪断、破坏，然后使用打孔机对草坪进行打孔，实心打孔或空心打孔均可。高尔夫球道一般使用空心打孔，但空心打孔效率不是很高。打孔在此时的目的主要是使经过梳草，切草根之后的受“创伤”草坪的根系迅速向富含水分的土壤中发育。这一养护过程的效果一般三天之后就可以看到。 
四、草坪打孔 
过去，高尔夫草坪专家们往往不愿告诉别人为什么他们的草坪始终长得很好，其实诀窍就是草坪打孔，草坪必须打孔透气。 
—般开春时，最好去租—台打孔机。草坪需一年打孔两次到三次。草坪打孔透气后，可以将坚硬密实的土壤翻动—遍，将密实的草地捅出些孔来让小草呼吸顺畅，补充水分和养科，迅速分解地面覆盖的有机草毡层，促使草的根系茁壮发育；促使空气、水和养分穿透草毡和土层；促使土壤颗粒越过草毡的障碍，循环加快，增强草坪抗旱、抗病、抵御虫害的能力。草坪新陈代谢增强，产氧量提高，节省浇水、施肥，并且能使草坪更加翠绿、健康，增加了草坪的活力和弹性。 
六、草坪养护管理月历                                                    回目录
一月份 
1．部分地区可被积雪覆盖，但大部分仍暴露在寒风中，白天气温仍能达到0℃ 以上。由于华北地区风沙较大，冬季风沙干旱是造成草坪死亡的一个重要原因。因此，如有可能仍需浇灌一次冻水，特别是当年播种的草坪。 
2．尽可能清除草坪中的枯枝落叶。 
二月份 
上中旬是养护管理最轻松的时节，主要是防止草坪过度践踏，进入下旬可对老草坪进行梳草工作，清除过厚的草垫层。 
三月份 
1．草坪开始进入返青期，应全面检查草坪土壤平整状况，可适当添加泥炭或细沙进行平整。 
2．对践踏过度、土壤板结的草坪，应使用打孔机（或其它简单工具）打孔透气。 
3．对草坪空秃地块进行补播。 
4．及早灌溉是促进草坪返青的必要措施，下旬可适当追施一次氮肥。 
5．做好草坪修剪机械的保养工作。 
6．适当进行低修剪，可促进草坪提早返青。 
7．及时拔除草坪中出现的杂草。 
四月份 
1．大部分草坪已经返青，应防止过度践踏草坪。 
2．有大量阔叶杂草出现时可采用2.4－D丁脂等除草剂防除，使用除草剂应严格按照说明书使用，并间隔10天左右重复施用一次。 
3．下旬可适当进行修剪，留茬高度一般在5厘米左右。 
4．对发生虫害的地段可采用呋喃丹或菊脂类药物防除。 
五月份 
1．草坪进入旺盛生长时期，应每隔10天左右剪草一次，留茬高度可根据不同品种特性控制在3－5厘米左右。 
2．及时灌溉，并适当施用磷酸二铵以促进草坪生长。 
3．下旬可对草坪中易发生的病害进行防治，每隔10天左右喷洒一次多菌灵及粉锈宁以防止锈病及春季死斑病的发生。 
六月份 
1．草坪逐渐进行夏季养护管理阶段，应定期对草坪进行修剪，要保持刀片锋利。修剪高度应适当高一些，一般在6厘米左右。 
2．每次修剪后要及时喷洒农药，防止病菌感染。主要农药有多菌灵、代森锰锌、甲基托布津等。 
3．施肥应以钾肥为主，避免施用氮肥，施肥量以15克/平方米为标准。 
4．浇水应避开高温时间，尽量在早上浇灌，禁忌地表积水。 
七－八月份 
1．7－8月份华北地区天气炎热多雨，是冷季型草坪病害多发季节，养护管理工作主要以控制病害为主。华北地区易发生的病害有腐霉病（Pythium Blight）、褐斑病（Brown Patch）、白粉病（Powery Mildew）、锈病（Rust）、立枯病（Fusarium Patch）等，病害的防治参见"草坪草主要病虫害及其防治"。 
2．夏季是杂草大量发生的季节，及时清除草坪中的杂草是保持草坪美观一致的重要措施，对阔叶杂草可采用阔叶净、2,4-Ｄ丁脂、本达松等除草剂防除。禾本科杂草（如狗尾草、马唐、牛筋草等）可选用专一除草剂防除，但其药害较大，应慎用，大多数以人工拨除为主。 
３．草坪病害的发生，其环境诱发因素多数为高温、高湿。因此，浇水应选择早上为主，控制浇水量，以湿润地表达15-20厘米为准。 
４．修剪草坪时，切忌剪去量过大，应遵循"剪去量1/3"的原则，每次剪去草高的1/3，病害发生时修剪草坪应对剪草机的刀片进行消毒处理，防止病害蔓延。 
九月份 
本月是冷季型草坪草最佳生长季节，管理工作以防治害虫为主，适当修剪，增施肥料。 
１．气温逐渐下降，草地害虫（草地螟、蝼蛄、蚯蚓等）开始活跃，应及时发现，及时防除。选用的药物主要有呋喃丹、西维因、敌杀死等。 
２．草坪病害基本不再蔓延，应及时清除枯死的病斑，对于草坪中出现的秃斑等可进行补播工作。 
３．草坪施肥以磷肥为主，可施入少量钾肥，以增强其抗病能力促进草坪草根系的发育。 
４．本月是建植冷季型草坪的最佳时期，草皮卷生产及绿化工程应主要在本月进行。 
十月份 
１．正规的修剪工作在本月初结束，留草高度应适当提高，以利草坪草正常越冬。 
２．修补草坪及新建草坪应于月初完成。 
３．浇水次数可适当减少。 
４．增施磷、钾肥，促进草坪生长，延长绿色期。 
十一月份 
１．草坪生长缓慢，逐渐进入休眠状态，部分草坪出现枯黄现象，草坪管理的主要工作是清除树木落叶，对于新建的草坪应充分保证水分供应。 
２．本年度草坪养护工作大部分结束，应利用此机会对草坪机具进行检修及保养工作。 
３．养护管理得当以及在局部小气候条件下，月末草坪仍呈绿色，此时应保证水肥的供应， 以获得更长的绿色期。 
十二月份 
1．清除落叶，禁止过度践踏草坪。 
2．有条件的地区可进行一次灌水，充分保证草坪完全越冬并有利于春季草坪返青。 
七、草坪的春季养护管理                                        回目录
寒冷潮湿气候区 

　 该气候区是指我国东北、华北以及西北部年降水量大于500毫米或冬季有积雪覆盖的地区，主要种植的是冷季型草坪草种。随着春季的到来，气温逐渐转暖，各种草坪草均开始返青，其中，返青较早的是草地早熟禾。人们习惯于此时外出郊游、踏青，所以需要采取严格措施，防止草坪遭到过度践踏，尽量避免新生嫩芽受到损伤，否则会影响草坪草的正常返青。对于公园、广场和街道绿地等开放性草坪，应设置明显标牌，限制游人进入，这项措施对于草坪草的返青以及随后的表现至关重要。此外，还需进行以下养护管理措施： 

 

　　1． 修补受损草坪：消融的冰雪非常有利于草坪草的返青，并可减少春季的灌水次数，但对于排水不良的地段，应特别注意疏通排水，以免导致病害的发生和蔓延。经过一个寒冬，总会有部分草坪草由于各种原因而死亡，因此，首先要检查草坪的受损情况，发现有成片空秃或质量变差的地块，应及早安排修补计划。受损面积较大时应采用种子直播，播种时间最好安排在草地早熟禾开始生长时进行，播种过晚时杂草危害较为严重，同时，早种的草坪会更健壮，抗性和耐践踏性更强。受损面积较小的地块，可将邻近生长较为浓密的草坪进行移植，移植后应立即灌水，以利于其迅速恢复生长。 

 

　　2． 疏松土壤：草坪草的潜层根系非常发达，尤其是具有根茎或匍匐茎的草种，如草地早熟禾、匍匐紫羊茅和翦股颍等，极易形成致密的根网，从而降低了表层土壤的通透性，加之人为践踏和车辆碾压，使得土壤更加紧实，所以需要在春季疏松土壤。一般情况下，在土壤化冻后即可采用手提式土钻或打孔机松土，松土应安排在施肥或补播前进行，这样，当春雨来临且温度适宜时，草坪草能够迅速进入旺盛生长阶段，进而有效地抑制杂草生长和防止病害的发生。 

 

　　3． 施肥：经过一个冬季，草坪草根系所贮存的养分已消耗殆尽，所以最好在草坪草出现生长迹象前增施追肥，施用量为3－4kg/100m2，适宜的氮、磷、钾比例为5：4：3。早期施肥可使返青期提前7－10天，并可有效改善草坪在整个生长季内的总体表现。对于土壤肥力过低，造成草坪草生长欠佳、色泽失常的地段，则还需要在5－6月之间在施1－2次追肥，此时的施用量为3kg/100m2。 

 

　　4． 滚压：滚压的主要目的是使松动的禾草根茎与底层土壤紧密结合起来，以利于根系吸收土壤深层的水分和养料，同时还能够提高草坪的平整度。当早春土壤刚刚解冻时，土壤含水量适中，此时是进行滚压的最佳时期，滚压前需要对草坪进行一次检查，将低洼不平之处先用堆肥垫平后再滚压。 

 

　　5． 修剪：在寒冷潮湿气候区，春季对草坪的第一次修剪一般在4月份，当草坪草已全部返青，并且出现由于顶端生长过于旺盛而阻碍了分蘖、根茎或匍匐茎的发育时，应立即开始修剪，每次修剪前，必须将草坪上的石块等杂物清除干净，修剪时应根据不同类型的草坪草，将修剪机调整到适宜的高度后再进行修剪。如果养护管理水平较高，则应尽快开始有规律的修剪。注意，不要等到草长得过高时才进行修剪，否则草坪草受到的伤害过大，伤口不易恢复，所以极易感染病害。 

 

　　6． 病害防治：春季易发生的病害主要包括：腐霉枯萎病、镰刀菌枯萎病、红丝病、锈病、雪腐病和霜霉病等，这些病害多在春季温度开始回升、土壤湿度或露水过大时发生和蔓延，如不及早防治，就会对刚刚返青的草坪草造成严重危害。此时，应委派专业人员对草坪草的变化做细致的观察，一旦发现有病害发生，即采取相应的措施及时予以防治，防治时除加强管理、控制灌水量和灌水次数外，最好能结合喷施杀菌剂，如代森锰锌、多菌灵、甲基托布津、甲霜灵、乙磷铝或杀毒矾等。 

 

　　7． 杂草防除：春季是杂草开始萌发或返青并进入旺盛生长的时期，对于建植较好的草坪而言，本身对杂草具有一定的抑制作用。但即便如此，抱茎苦荬菜、荠菜、独行菜等短命或类短命杂草在早春的出苗速度均快于草坪草的返青速度，所以当草坪草返青后，杂草在地上部分生长空间的占据上处于优势。这些杂草的繁殖和成熟速度也非常快，例如，北京地区6月初，一些早春杂草即已开始落粒。独行菜、小蓟等杂草的根系也比草坪草深，使得杂草在地下生长空间的竞争中也占据优势，紫花地丁、蒲公英等杂草几乎为平铺生长，排挤和遮蔽草坪，影响草坪草的正常生长，稗草等禾本科杂草的分蘖能力极强，能迅速侵占草坪面积，萹蓄等杂草的根系能分泌一些化学物质，抑制草坪草的生长。对于这些杂草如不加强管理，在2－3年内杂草就会完全侵占草坪草地，不过，春季正是这些杂草萌动或幼小多汁时期，也是进行防除的最佳时间，除采用人工拔除外，化学防除仍是效率最高的防除方法。对于早春草坪草未返青前便已出现的杂草，可用百草枯处理，草坪草返青后出现的阔叶类杂草幼苗，用2，4－D类除草剂（5-12g/100m2）、百草敌（2-6g/100m2）、2甲4氯（5-10g/100m2）或溴苯胺（3-6g/100m2）进行控制。对于禾本科杂草，用乙丁氟氮（15-21g/100m2）、恶草灵（25-40g/100m2，对翦股颖有毒）、地散磷（20-30g/100m2）、环已隆（25-40g/100m2，对翦股颖有毒）等颗粒型除草剂在杂草未出土前施用，用药后灌水，一般5和6月各进行一次，便可基本控制杂草发生。 

 

　　8． 灌水：如果长时间缺雨，表层土壤出现干旱时，以及早春施肥或施药后应立即开始进行补充灌水，水最好向土壤深层灌，但要注意，必须要等到土壤湿度无法满足草坪草生长需要时才能再次进行灌水。
 
八、夏季草坪的养护管理                                                       回目录
夏季草坪的养护管理相对来说更为复杂。高温酷暑的气候给植物生长带来诸多不利，必须人为加以改善。首先是供水问题。由于草坪的根系较浅，很难吸收土壤深层水分，只能多次浇水，既要保证草坪生长正常用水量，又要避免浇水过多引起徒长和病虫害的繁衍，喷灌设施则是较为理想的方式。 

夏季杂草生长迅速，种类多，数量大，与草坪草争光、争水、争肥，影响草坪的正常生长，防治应除早、除小。少量杂草可采用人工去除，大面积的草坪可采用除草剂，对那些无可救药的草坪可彻底翻耕，重新铺建。 

 

施肥是草坪健壮成长的重要保障，一般可用硫酸铵与复合肥间隔施入。每平方米的施入量因草种不同而异，可在大雨过后或与浇水结合施入。追肥要适度，过量则很容易引起植株徒长。 

 

　　同时夏季也是草坪生长旺盛期，视草种的生长情况进行修剪。一般保持植株高度在4至5厘米。草坪修剪应用剪草机进行。此外，为了使草坪的根系生长健壮，地上部茎叶茂盛，应定期松土。面积大的可用打洞机，面积小的可运用工具人工打洞、刺孔。一般洞的深度在2.5至5厘米。有些草坪生长超过数十年，生长势显著衰弱。这时仅靠养护已不可能复壮，则应该彻底翻耕，重新铺建。 
九、草坪的秋季管理                          回目录
秋季草坪的管理是草坪管理工作的重要环节之一。虽然冷季型草坪草和暖季型草坪草的特性不一样，但进入秋季后，其管理措施大同小异，主要仍包括修剪、灌溉、病虫、草害的防治及施肥等。 

秋季是冷季型草坪草的生长季节，其修剪次数比夏季明显增加，而修剪高度比夏季时的要低，一般为3厘米－4厘米。进入秋季，随着气温的下降，暖季型草坪草的生长速度将减慢，因此，剪草的工作时较夏季要小。 

由于草坪草在秋季仍在生长，所以仍要不时地对草坪进行灌溉，当然，与夏季相比，由于气温的降低，蒸发量的减少，秋季灌溉的次数会相对少一些，灌溉的次数及浇水量应视土壤的墒情来确定。 

在秋季，要警惕在温暖和凉爽的气候下病害的侵染，用粉锈灵、敌锈钠等防治锈病很有必要。秋季的虫害主要是由那些在夏季调查和防治时未被注意的害虫而引起的，一旦发现应及时防治。与夏季相比，秋季的杂草要少得多，在早秋加强管理即可得到有效控制。 

施肥是草坪秋季管理的一项重要内容。这是因为草坪草仍在生长，需要养分的不断供给。另外，这一时期施肥可刺激来年草坪草的萌发，有利于其根系的生长，对草坪草的返青很有帮助。 

在南方，为了保持暖季型草坪草在休眠时草坪上仍有绿色，需要对草坪进行交播。交播应在秋季完成。交播用草种一般为黑麦草或粗茎早熟禾。交播前最好划破草皮，并增施肥料，这样对交播草种的定植和生长是十分有益的。 

清除草坪上的落叶是草坪秋季管理工作的又一内容。落叶不但影响了草坪的使用和有损草坪的外观，同时还成为害虫的聚集地，并可促进病菌的发展，滋生病害。因此，迅速及时地清除草坪上的落叶十分必要。清除落叶可以由人工用耙子完成，也可用专门的收集机收集。 
十、草坪建植养护技术 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
草坪绿地是城乡园林绿化或环境生态系统中一个不可缺少的组成部分。其净化空气、清洁水源、保持水土、防尘防沙、调节气候、降低噪音等重要的生态涵养功能和服务于人类的休闲、娱乐、景观及体育运动功能，使之成为一项特殊产业。由于历史的原因，我国的草坪业起步晚，发展慢，有组织有系统地开展研究和大范围应用是八十年代末开始的。到九十年代，随着国外先进草种和建植养护技术的不断引进，草坪的价值和作用正在被广泛认识，其应用范围也扩大到景观、公园、运动场、高尔夫球场以及江河堤坝、高速公路的护坡等众多领域。如何建植美丽而令人满意的草坪 

　 一、选择草种类型 选择适宜的草种是成功建植的第一步，也是最关键的一步。 

　 如果在北方，您可选择冷季型草种（早熟禾、高羊茅、黑麦草、紫羊茅、剪股颖等）；如果在南方您可选择暖季型草种（狗牙根、百喜草、结缕草和马蹄金等）。而我们所在的江浙沪地区属过渡地带，冷暖季型草坪都可建植，但又都有其明显的缺陷。这也只是一个大致原则，并非一成不变。事实上，在育种技术迅猛发展的今天，许多品种具有优异的特性。许多冷季型草坪草都有不错的抗旱耐热能力，所以在南方能看到一块生长旺盛、致密、色泽很好的冷季型草坪已经是件普通的事了。假如您不喜欢色泽单一的草坪，那么加一点草莓三叶、白三叶或配置一至几处野花花境等，它们美丽的小花会把您的草坪点缀得更加漂亮。 

　 二、建前坪床准备 

　 1、场地清理 

　 清除土壤表层（30厘米以上）中的碎石等杂物，以得到一个质地疏松、透气、平整、排水良好、适于草坪草生长的坪床。如有木本植物的残留物和地下根系，都要清除干净。以免残根腐烂后形成洼地。 

　 2、除杂草 

　要建成一块成功的草坪，其杂草的侵染问题是必须解决好的。否则，那些一年生或多年生禾草、莎草，以及豆科、旋花科类杂草营养体能在一二年内将一块很好的草坪吞没。防治的主要措施：机械除草（包括定期修剪，手工拔除，建坪前的耕作）和除草剂化学除草以及土壤熏蒸。常用的草 坪除草剂有选择性除草剂（2，4-D丁脂、2甲四氯、麦草畏）和非选择性除草剂（草甘膦、百草枯）。土壤熏蒸可杀死土壤中的杂草营养体和病虫体，常用的熏蒸剂有溴甲烷、氯化苦、棉隆等，使用时应注意安全。 

　 3、调整土壤pH值 

　 一般来说pH值6—7的土壤对大多数草坪草都是适宜的。对过酸或过碱土壤进行酸碱度（pH值）调整是必要的， 调整措施有以下两个：选择耐酸或耐碱的草坪草种 加硫酸铅以降低pH值；加石灰或过磷酸钙以升高pH值 

　 4、施肥 

　 在较贫瘠的土壤中应加入一定数量的有机肥，以提高土壤肥力和保障草坪草的正常的生长发育。堆肥、厩肥、泥炭都是很好的有机肥。根据您所在地的条件，也可用人粪尿、绿肥、树叶泥以及其它一些有机肥或N、P、K复合肥作底肥。 

　 ５、翻耕和平整 

　 大面积建坪，一般用大型机械操作。小面积的草坪，则用锄、耙、和钉齿耙人工作业。根据地形要求，平整成自然形。运动场则应是中间隆起，以利中间向四周排水。 

　 ６、建排灌系统 

　 排灌系统的设置往往由于造价原因被“精简”。实际上一块尚好的草坪，特别是运动场草坪，如高尔夫球场和足球场草坪的排灌系统是建坪工程中不可缺少的关键项目。 

 

　 三、播种或移栽 

　 １、播种时间 

　 冷季型草坪草在夏末秋初播种较好,此时土壤温度较高,有利种子萌发,又避开了夏季杂草的危害，而且新生草坪草幼苗在冬季来临之前有充分的生长发育时间。如在林下建坪，则春播也是可取的。而暖季型草坪草的生长期在夏季，因此，春末夏初播种最合适。 

　 ２、播种量 

　 播种量随品种、立地条件、用途不同而略有差别。下表列出部分草种播种量的参考值，视具体情况，可酌情增减：单位：g/m2; 品种播种量; 早熟禾 10--15 高羊茅 30--45; 黑麦草 15--30 紫羊茅 12--17; 剪股颖 6--8 狗牙根 10—15; 白三叶 10--15 

　 ３、 提倡混播 

　 混播是当前被普遍认可的一种可使扩大适应环境能力的建坪手段。①同型二种混：此种混播中有一个为主要草种另一为保护草种，也称先锋草种。充当保护草种的应是发芽迅速的草种，其作用是为生长缓慢和柔软的草种遮荫和抑制杂草生长。并能及早地显示草坪效果。如通常在播高羊茅时混入少量的黑麦草。但其缺点是因季节变换而出现草坪斑块。②同种不同品种混：同种之品种间在外观上的表现有很好的一致性，但各品种间在抗病性、抗逆性和适应性等方面有较大差异。因此，混播能大提高草坪的质量。提高草坪的抗病性和适应性。现在很多草种公司都在充分试验的基础上推出了各自很有特色的混合种，如TURF-SEED,INC.的同盟者混合种（Confederate Blend）。③异型混或交替补播：在一些特定的情况下，也可采用冷暖季型混播或在暖季型草入冬枯黄后补播冷季型草，这样草坪可保持四季常绿，如在狗牙根草坪上进行黑麦草和粗茎早熟禾的交播。④多种混：这种混合方式，目前还不多见，但在一些特殊用途草种中已有较有发展前途的尝试，如混入较低档的草种以降低种子成本，混入豆科植物以使其提高持肥能力。 

　 ４、播种 

　 把种子用播种器均匀的撒播在坪床的表面，然后用覆土耙覆土（土层厚小于0.5厘米），最后用镇压器压平或者粗放点，不覆土直接用镇压器压实也可。只要能保证种子与土壤能够充分接触就可。最忌的是播后覆上过厚的一层土或沙。为保证播种成功，获得健壮的幼苗，播种时可混入少量的种肥。 

　 ５、移栽 

　 草坪建植除种子直播外，还可采用移栽法建植。即在农场或苗圃先通过种子繁殖或营养繁殖培育成密度和高度均适中的草坪，将草坪切割成草皮块或草皮卷再移植铺设到目的地而使其立即成为新草坪。常用的有密铺法：即草皮间距仅留１－２厘米。一般冷季型草皮因草种分蘖能力弱，多采用此法；间铺法：将草皮割成较小块状，铺时各块间间距适当留大些，总体上讲，所铺草皮约占总面积的三分之一。一般暖季型草种因分蘖能力较强，可选择采用。移栽的最大优点是成坪快。 

　 ６、浇水 

　 播种后应及时浇水，而且应当每天浇水以保持土壤湿润，但也要避免坪床过湿导致种子霉烂。剩下的事就是等待令您满意的草坪出现（正常情况下，15天左右可以出苗，一个月基本成坪。黑麦草成坪更快，因此常用它补播或应急）。 

如何管理草坪 

　 草坪并非一建成就一劳永逸了，它像孩子一样，总是处处需要您的精心照料，才能健康生长。不少草坪建植者正是忽视了这一点，结果没有达到预期的效果。以下提供的是几种管理草坪的基本措施，掌握了它们，相信您的草坪会保持美丽的外观并延长有效期。 

　 一、修剪 

　 修剪是最重要的管理措施之一。原则上每次修剪量不能超过草长的1/3。下表, 是我们推荐的留茬高度，当然草坪用途不同或人力、物力所限，以下标准并不需要严格遵循：(单位：厘米) 早熟禾 3.8—6.4; 高羊茅 3.8—7.6; 黑麦草 3.8—7.6;剪股颖 0.5—2.5;狗牙根 0.6—3.8; 结缕草 1.3—5 

　 修剪的目的不仅仅是为了美观，更重要的是，通过修剪可以促进禾草分蘖，增加草坪的密集度、平整度和弹性，增强草坪的耐磨性，延长草坪的使用寿命。及时的修剪还可以抑制草坪杂草开花结籽，使杂草失去繁衍后代的机会，而逐渐消除。 

　 二、追肥 

　 草坪追肥可用化肥或有机肥，施用化肥要注意以下几点：1、N : P : K的比例控制在5 : 4 : 3为宜； 2、一般土壤施用量为20公斤/亩； 3、正常情况下，南方秋季施肥，北方春季施肥； 4、施肥和浇水应密切配合，以防使用不当对草坪造成损伤，有条件的最好使用配比好的液肥。 有机肥多在草坪休眠期施用，用量一般为1000~1500公斤/亩，每隔2-3年施用一次。有机肥的施用不仅能够改进土壤疏松度和通透性，而且有助于草坪安全越冬。 

　 三、浇水 

　 浇水不仅可以维持草坪草的正常生长，而且还可以提高茎叶的韧性，增强草坪的耐践踏性 1、季节：草坪的灌水应在蒸发量大于降水量的干旱季节进行，冬季草坪土壤封冻后，无需浇水。 2、时间：就天气情况而言，有微风时是浇灌的最好时间，能有效地减少蒸发损失，利于叶片的干燥。在一天中，为提高水的利用率，早晨和傍晚是浇水的最佳时间，不过晚上浇水切不利于草坪草的干燥，易引发病害。 3、水量：通常，在草坪草生长季的干旱期，为保持草坪草的鲜绿，大约每周需补充3~4厘米水，在炎热干旱的条件下，旺盛生长的草坪每周需补充6厘米或更多的水。需水量的大小，在很大程度上决定于坪床土壤的质地。 4、方式：浇水可采用喷灌、滴灌、漫灌等多种方式，可根据不同程度的养护管理水平以及设备条件采用不同的方式。为保持在秋季草坪草停止生长前和春季返青前应各浇一次水，要浇足、浇透，这对草坪草越冬和返青是十分有利的。 

　 四、病害防治 

　 １、草坪草病害分类 

　 根据病原的不同可将病害分为两类：非侵染性病害和侵染性病害。非侵染性病害的发生在于草坪和环境两方的因素。如草种选择不当、土壤缺乏草坪草生长必须的营养、营养元素比例失调、土壤过干或过湿、环境污染等。这类病害不传染。 

　 侵染性病害是由真菌、细菌、病毒、线虫等侵害造成的。这类病害具很强的传染性，发生的三个必备条件是：感病植物、致病力强的病原物和适宜的环境条件。防治方法如下： 

　 （1）消灭病原菌的初侵染来源 土壤、种子、苗木、田间病株、病株残体以及未腐熟的肥料，是绝大多数病原物越冬和越夏的主要场所，故采用土壤消毒（常用福尔马林消毒，即福尔马林 : 水 = 1 : 40，土面用量为10—15 升/平方米或福尔马林 : 水 = 1 : 50，土面用量为20—25升/平方米）、种苗处理（包括种子和幼苗 的检疫和消毒；草坪上常用的消毒办法是：福尔马林1%—2%的稀释液浸种子20—60分钟，浸后取出洗净凉干后播。）和及时消灭病株残体等措施加以控制。 

　 （2）农业防治：适地适草，尤其是要选择抗病品种、及时除去杂草、适时深耕细肥、及时处理病害株和病害 发生地、加强水肥管理等。 

　 （3）化学防治：即喷施农药进行防治。一般地区可在早春各种草坪将要进入旺盛生长期以前，即草坪草临发 病前喷适量的波尔多液1次，以后每隔2周喷一次，连续喷3—4次。这样可防止多种真菌或细菌性病害的发生。病害种类不同，所用药剂也各异。但应注意药剂的使用浓度、喷药的时间和次数、喷药量等。一般草坪草叶片保持干燥时喷药效果好。喷药次数主要根据药剂残效期长短而确定，一般7 —10天一次，共喷2—5次即可。雨后应补喷。此外，应尽可能混合施用或交替使用各种药剂，以免产生抗药性。 

　 五、虫害防治 

　 1、造成草坪草害虫危害的主要原因：草坪建植前土壤未经防虫处理（深翻晒土、挖土拾虫、土壤消毒等）；施用的有机肥未经腐熟；早期防治不及时或用药不当、失效等。 

　 2、草坪草虫害综合防治 

　 （一）农业防治：适地适草、播前深翻晒地、随挖拾虫除虫、施用充分腐熟的有机肥、适时浇水管理等。 

　 （二）物理和人工防治：灯光诱捕、药剂毒土等触杀、人工捕捉等。 

　 （三）生物防治：即利用天敌或病原微生物防治。如防治螬蛴有效的病原微生物主要是绿僵菌，防治效果达90%。 

　 （四）化学防治：杀虫剂以有机磷化合物为主。一般施药后应尽可能立即灌溉，以促进药物的分散，避免光分解和挥发的损失；对地表害虫常用喷雾法。但有些害虫，如防治草坪野螟等施药 后灌溉至少应在施药后24—72小时后进行。常用方法是药剂拌种、毒饵诱杀或喷雾。以上措施对一个普通草坪建植者来说或许是足够了。如果草坪管理得当，它的抗性会大大的增强。如果现在还有问题出现，那么请您向当地专家或科技人员咨询。也可直接向我们作进一步咨询。 

草坪草应用示例 

　 一、足球场草坪 

　 1、搞好场地的基础草坪草生长得好坏与场地的准备密切相关。因此，场地基础的施工应该作长远打算，如果基 础搞得不好，日后返工，会造成很大浪费。为此，在建立草坪之前，必须因地制宜，周密地进行设计。 在地下水位高的地方，应该解决好排水问题。草坪足球场清除场地积水一般采用以排水为主， 渗透为次的方法，适当注意场地的坡度，通常以2%—5%为适宜。有的场地采取龟背式，中间略高于两侧，这样也能把积水排出去。 要渗透多余的水分，一方面要注意选择透水性好的土壤，并在下层铺填粗沙、碎卵石，这样 可以加快渗透的速度；另一方面建立盲沟系统，以便把渗透到底层的水及时排出去。各地在设计时应根据不同的地理位置、气候、地形、土壤等情况来决定，并尽量做到就地取材，只要能达到快速 渗透多余的水分的目的即可。 

　 2、选择优良草种 根据我国北方的气候、土壤等自然条件及20多年的实践，在我国华北、西北和东北的部分地 区，铺设草坪足球场时，采用结缕草比较合适。用结缕草建立草坪与世界各国的草坪相比，并不逊色。此外，草地早熟禾、紫羊茅、高羊茅、多年生黑麦草也很好。南方和江浙沪地区则主要选用狗牙根、结缕草、高羊茅地毯草、多年生黑麦草等。狗牙根草坪，在生长旺盛的夏季，抗践踏能力特别强，但秋季以后生长势变弱，抗践踏能力随之减弱，过度 践踏会影响越冬。 

　 3、草坪繁殖 播种繁殖法所用种子必须饱满、纯净，不能夹杂其它杂草种子。结缕草种子的外皮具有一层蜡质附着物，水分与空气不易进入，发芽极为困难。为了提高发芽率，可采用氢氧化纳处理。即将结缕草种子分数批倒入配制好的浓度为0.5%的氢氧化纳溶液中，浸泡24小时，浸泡过程中用木棍搅拌，每隔40—60分钟一次，使瓦缸内浓度上下一致，浸泡后将种子捞出洗净后再播种。播种有撒播法和条播法。 撒播前首先翻松场地，深度为20—25厘米，打碎土块结合平地，在低洼处填上黄土。施含有氮、磷、钾的复合肥料1.1—1.5千克,撒播要均匀施肥后,浇一次透水。以前,先把场地分成16块,种子也分成16份，每份种子播一块土地。第一次撒下种子量的2/3，用耙子松土，深3厘米，第二次撒播余下的1/3后再用平耙耙一次，深约2厘米。这样可以撒播均匀。播完后用滚轴重复交叉滚压两次。滚压完毕随即喷水，切忌直接浇洒地面，以免把种子冲出。条播法将上述施完肥的土壤翻松和耙平后开以行距20—25厘米，开沟播种。播完后立即覆土，并用平耙轻轻耙一遍，使地面平坦，最后用300千克的小滚轴，东西向和南北向各滚压一次。 营养繁殖法：主要是铺栽草皮块和草茎。 

　 4、草坪的养护管理 

　 （1）喷水 铺栽草块或草根后，要每天喷水，待草坪成活后，则一个星期喷水一次。6月下旬至8月份，除雨天外，需每隔1—2天喷水一次。喷水的时间最好在下午6时至晚间，或早晨9时以前。 

　 

 

（2）除杂草 在体育场内所发现的杂草，单子叶杂草比双子叶杂草多。单子叶杂草中白草危害最大。 

　 （3）修剪 通常足球场草坪修剪时，留茬高度保持2—4厘米。多年来实践证明，草坪越修剪，越向四周蔓延；越不修剪，越往高处生长。尤其在草坪生长旺盛的季节，更需要加强修剪。修剪次数与场地使用权用率有关。使用率越高，践踏的次数越多，修剪的次数反而减少。 

　 （4）追肥 足球场每年施2次追肥，采用硫磺铵或尿素。全场每次施肥75公斤，第一次于草坪返青后4、5月份施，第二次于8月份施。工人体育场每年施四次，施用硫铵及过磷酸钙，以氮肥为主；第二次、第三次于6月下旬至8月上旬雨季施；第四次于越冬前用，以磷肥为主。该场采用喷施方法，避免撒施后喷水肥分流失。 

　 （5）滚压 当发现修剪后出现“拔性”现象时，应使用滚轮进行滚压，以保持草坪的平整。所谓“拔性”是指剪草机运行中把根状茎及草根部拔起。是由于剪草机刀口不锋利造成的。 

　 （6）越冬措施 根据种草单位经验，越冬前灌冻水极为重要。根据北京的气温条件，11月 中、下旬灌冻水最为适宜。盖马粪、盖锯末返青早，叶片色泽较绿，但很娇嫩。浇冻水，在春季土地化冻后，生长得特别健壮。每年冬季降雪后，把雪覆盖在草坪上，这对草坪的返青非常有利。于越冬前，进行一年之中的最后一次修剪，这次修剪有利于返青时嫩叶的萌发。 

　 （7）返青前后养护工作早春草坪嫩叶未萌发出土前，滚压一次很有必要。因土地表面经过整个冬季寒风侵袭后，会发生裂开现象，滚压可弥补裂缝，有利于夏、秋草坪生长。返青后应及时浇水，以促进禾草的生长。 

　 二、高尔夫球场草坪 

　 高尔夫球场草坪应根据不同使用目的（国际比赛、一般比赛、文娱活动或训练用等）、质量要求和经费情况进行规划设计和建造。规划设计之前应对场地之位置、地形、坡向、坡度、土地面 积、土壤条件、水文状况及植被等进行详细的调查，并探讨它们之间的相互关系。 高尔夫球场是否能顺利进行文娱、比赛和训练等活动，草坪的质量是一个关键问题。建立草坪时应注意以下几项： 

　 掌握草坪植物种类及其利用条件； 

　 正确选择适应当地气候、土壤等自然条件的草种； 

　 各种草的播种量应适当，铺栽质量应达到标准； 

　 熟悉各种草的生长习性、覆盖率、适应性和抗病虫害能力等； 

　 了解各种草的养护管理技术； 

　 掌握各类草坪机械、用具、车辆的使用、养护等有关章程； 

　 观察气温、地温、空气相对湿度、雨量、日照、风、霜、雪等气象因子，探讨它们与草坪植物生长的关系； 

　 建立草坪植物繁殖力苗圃，以供补给草坪之用。 

提供正式国际比赛有的高尔夫球场草坪，球盘按18个洞穴计算，需要土地660000-924000平方米。由于使用土地面积非常大，地形改造的工作应及早动手进行。地形改造主要是土方工程。根据场地等高线进行布置的原则，使土方工程符合高尔夫球场的要求。主要是地形规划整齐，地面便于排水。 

　 球场的基地和土壤的质量直接影响草坪植物的生长，因此地基的整理和土壤的改良较为重要。为方便播种或栽植以及剪草机等机械顺利进行，要求场地表面平坦。草坪植物根群周围30厘米以内的树根、杂草、砾石和杂物必须彻底清除，质地差的土壤应进行换土。换土时应注意把下层质地好的土壤堆放在一边，避免优质土壤与劣质土壤混在一起。换入土壤应尽量采用离地面1米以下的土壤，以防杂草种子带入场地。物理性和化学性不好的土壤应进行改良，使之通气透水，同时具有保 持水份的能力。养分不足的应施入经过腐熟的饼肥和含磷、钾的化肥。 

　 高尔夫球场应设置球座（即发球台）、球盘（有洞穴）、沙坑、球道、高草区以及池塘。球座区的草种，要求再生能力强，经久耐用，因为发球时草坪经常被破坏，一般在温暖地区采用狗牙根，寒冷地区采用混合草种，如草地早熟禾各品种的混合：草地早熟禾80%与多年生黑麦草20%的混合；匍匐剪股颖65%与匍匐型高羊茅35%的混合等。活动时，草坪高度要求为7—10毫米，每周必须剪草两次。 

　 球盘区的草坪种类，要求覆盖地面严密，叶片纤细，均匀和平坦，以便高尔夫球顺利滚入洞内，草种采用匍茎剪股颖，播种量为每平方米5—10克，大多数品种为每平方米5—7克，少数品种如“海滨”为每平方米10克。也可采用栽匍匐枝和草根的方法（如天堂草栽草根）。播种发芽的最适温度20—25℃，生长期适温为15—20℃。剪草高度更为严格，要求草坪高5—7毫米，每周剪草2 —3次。在球盘的周围应设置椭圆形、肾形等不同形状的沙坑。沙坑的面积小于球盘的面积。每个球般的周围可设置1—5个沙坑。沙坑里面要求平坦，不太松软，以避免球落入坑内埋入沙中。滚球球道区的草种，可采用草地早熟禾50%，匍匐茎紫羊茅40%和匍茎剪股颖10%的混合草种。 混合草种的播种量为每平方米18—20克。在含水量少的沙质土上建立高尔夫球场，混合草种中应增加紫羊茅的比例，减少草地早熟禾的比例。原因是紫羊茅的抗旱能力优于草地早熟禾。除混合草的播种外，还可以采用结缕草铺草块法，使之迅速形成草坪。崎岖障碍区通常为自然式开阔的景观，尽量避免出现重粘土和砾土，应采用适应性强、管理粗放的草种。我国北方可采用野牛草、结缕草；南方则宜采用假俭草、狗牙根等草种。高尔夫球场上一般需要配置一些乔木和灌木，使景观更加美 丽，空气更加清新。可栽植一些适应性强的树种，如松柏类、栎类、核桃、花楸、山楂、绣线菊等。乔灌木下的草种应选择耐阴草种，如异穗苔草（北方）、地毯草（南方），在国外常用混合草种。 此区剪草高度不那么严格。在华东、华中及华南地区，冬季常用多年生黑麦草、一年生早熟禾、粗茎早熟禾交播狗牙根草坪，效果很好。 

十一、草坪快速建植新招                                      回目录
草坪建植常常面临这样的情况，即时间短，业主常常要求在很短时间，比如三两天内完成建坪任务。使用常规技术的话这几乎不可能，就只有使用草皮卷了。 

　　草皮卷或地毯式草皮生产最早始于三十年代，发展很快，应用很广。其生产主要有两种方式，一是将草坪草种子播于土壤上，待成坪后，用特制的机械铲起，卷成草皮卷，运往工地，铺在预先准备好的建草坪的地段，铺平、踏实、浇水、即成坪。这种用自然土壤生产草皮卷的方法要消耗大量的表土，而且很重，运输相当困难，对环境保护十分不利。因而科研人员开发出第二种生产草皮卷的方式，即用有机介质代替土壤，其方法是在硬化的生产草皮卷场地上，铺上塑料布、铺上预先准备好的有机土，成坪后即可收获与销售。这种有机介质生产的草皮卷杂草少，根系能充分伸展，移植不断根，很快成活。另外，最重要特点是重量轻，易于搬运，而且不消耗肥沃表土，有利于环境保护，非常值得推广。国内已有一些公司与厂家在研发，已取得很大进展。 


十二、草坪组花种植技术                                                 回目录
草坪组花也称野花组合，起源于西方草坪业发展较早的国家，它由十几种一年生、二年生和多年生野花种子混合而成，其大多数的一年生野花具有结实自播的能力，多年生的野花可维持3-5年无需重新播种。草坪组花具有野生花卉特性和生物多样性，因此它的适应能力强，建植、栽培、养护的成本低，色彩、花型多样、花期长、春、夏、秋季连续开花，株体高低错落有致，生命力强，可广泛用于公园、自然风景、乡村道路、高尔夫球场、庭院以及待开发的地带，形成色彩丰富、层次多样的美丽景观。尤其在草坪的适宜位置点缀或造景，会使草坪更富生机，给景区带来美丽的渲染效果。野花组合已成为商业景观和居住景观建植的理想选择。 

经过多年的筛选和培育，目前可供选择的野花已达200种以上，完全可以根据我国不同区域的气候、土壤、栽培条件和使用目的配比出多种组合满足需要。 

1、草坪组花的混合原则 

草坪组花的混合是以气候条件（降雨量、温度、湿度以及海拔）为基础配比而成。组合中的大多数品种对于不同的土壤类型、气候条件以及海拔高度都具有较高适应性。其中一年生的野花覆盖速度很快，种植当年就可开花，多年生的野花在第二年前后开花。野花组合中除耐荫的组合外，所有的野花种类都需要充足或者部分的光照。 

草坪组花花色丰富、花期很长，每一个草坪组花都包括了春、夏和秋季开花的野花品种。花的颜色有蓝色、紫色、红色、白色、黄色，其中还有一些耐荫品种。野花的高度从匍匐型到1.5m不等。 

通常情况下，草坪组花中的每一种野花的数量都大致相等，但是由于成本、适应性以及气候条件的不同也会稍有差异。例如，大多数草坪组花中，侵占性比较强的野花品种数量会相对较少一些。在不同的地区都有不同的最高质量的野花配比组合。 

2、如何选择组合 

根据地区所设计的组合适用区域非常广泛，也就是说它可以适用不同的土质、斜坡、各种不同的方位以及各种可利用的潮湿地区，甚至包括下水道。例如： 在每一种组合中都包含了既适用于干燥地区，又适用于潮湿地区的野花品种。此外， 野花品种适应能力极强，在一些自然条件不太好的地区， 可选择一种特殊用途的配置组合（如干燥、潮湿、耐荫及矮生和超低组合等），例如：在潮湿而高低不平的高尔夫球场上， 有专门为其配置的适合类似于这种地区的草坪组花。同样地，矮生组合（低于10CM）及高度至膝盖的组合（高于60CM）常被用于装点市内及郊区，而且，不会看到杂草出现。如果你愿意，可以在晚秋的时候刈割一次。所有草坪组花中的品种适应性都很广，无论是在干燥的环境还是在潮湿的环境中，它们的生长都非常茂盛。 

3、配制草坪组花 

在某种特殊环境下，专家可以根据您的要求为您专门配置一种草坪组合，即根据野花颜色、高度、适宜的气候条件、花期以及其他特殊因素配置。组合中每一个品种的比例取决于种子的大小、侵占性以及成本。最好的草坪组花应当包括一年生及多年生的野花品种10-12个。 

4、如何选择环境 

种野花之前，如果不经过周密的计划及严谨的思考，往往会产生不令人满意的效果。以下是几个非常重要的因素，请您务必注意，（1）您选择的地方假如连杂草也没有，那是不适合种野花的。（2）在野花的发芽期及生长期是否能提供足够的水分。（3）您所选择地区的周围是否杂草丛生。正确地考虑这些因素，能够帮助您选择适当的种植环境，以取得令人满意的效果。 

5、播种量的选择 

对于每一个草坪组花，都有一个最低和最高播种量供您参考。最低播种量是700-900粒/m2，就足以建立一片美丽的草坪组花，并使杂草得到有效的控制。如果您希望得到一片颜色更丰富的草坪组花，或者您准备种花的土地上杂草丛生， 建议您用最高的播种量：1400-1800粒/m2。 

6、种植时间 

选择播种的最佳时间主要取决于气候、降雨量以及您所要播的品种。在气候凉爽的地区，一般是在春季、夏初或晚秋。多年生的可以选择在早秋的时候播种，使其在进入冬眠之前至少有10-12周的生长时间，晚秋播种有利于那些秋季干旱而春季雨量比较充足的地区。在气候温和地区，应选择秋季或整个春季播种。秋天在雨季来临之前播种，春天开花的时间也会较早。 

7、草坪组花在草地上的应用 

建议您与草坪一起使用野花，这种缀花草坪的观赏效果非常好。但是，要尽量避免将野花与侵占性较强的草种一起使用，以免它们挤占野花的生存空间。这些草种包括早熟禾、高羊茅、雀麦、扁穗冰草以及一年生黑麦草等。如果，您确实无法避免这种情况的出现， 建议您加大野花的种植密度。 

8、种植地的准备 

种植野花之前，选择一个合适的土壤环境非常重要，它不仅有利于种子的迅速萌发，而且有利于其健康生长。所以在种植前最好清理出一块“干净”的土地，把各种杂草、杂质清除掉。您可以选择以下几种清除方法：拔草、耕翻土地或者适当地使用一些除草剂。 

9、播种 

播种的方法主要取决于种植面积的大小以及地形，如果种植面积较小，可以用手或者气旋播种机均匀地撒播，最好在种子中掺一些清洁干燥的沙子，以增加种子的重量与体积，帮助更均匀的播种，一般一份种子中掺一到二份沙子。播后用钉齿耙轻覆土。如果种植面积较大（1000m2以上），最好用一种特殊的打孔播种机，深度大概有0.5cm，然后将土壤拍实。在一些陡峭的斜坡、岩石地形以及其它设备无法使用的地区，建议您使用喷播法。在潮湿和有灌溉设备的地区用喷播法效果也比较好。 

10、灌溉 

所有的野花种子在发芽期和生长期都需要充足的水分，种植前将土壤浇透，并且在4-6周内始终保持土壤湿润，然后渐渐减少水量。在不具备灌溉设备的地区，最好在春季或在雨季来临之前播种，种子出芽以后，应根据气候及雨量渐渐减少浇水。在气候干旱地区，注意保证土壤表面有足够的水分，并注意杂草的控制。 

11、施肥 

尽管一些野花能够在贫瘠的土壤中生长，但大多数还是需要肥沃土壤。建议您在种植前对土壤的养分状况做一次测试。如果土质需要提高，那么可以使用一种低氮肥料（配方是氮肥、有机肥以及秸杆或碎草的比例为5：10：10），除了增加土壤的养分和有机质的含量之外，还应当注意提高土壤的质地、有益微生物的含量，但还应避免土壤养分过胜，使得杂草生长茂盛。 

12、杂草的控制 

杂草问题是野花生长过程中出现的最大也是最不容易解决的问题。杂草的种子可以在任何地方出现，而且在经过长时期的冬眠之后还能够繁殖。所以，控制杂草主要需要两个步骤：一是在种植前对土壤进行处理，二是种植后的科学养护。即种植之前，通过拔除、耕翻土地或施用除草剂等措施来清除杂草，也可以利用土壤熏蒸消毒或先将土壤进行灌溉，等杂草出苗以后，再施用除草剂，对于多年生野草，用除草剂的效果会更好一点，此外将土壤中死去的杂草用耙子耙干净以后，应该给土壤3-4周的恢复期，然后再种植野花。 

相对于传统的郊区景观点缀植物，野花具有成本低、景观宏大、美丽的特点。然而，在种植初期，野花和别的传统植物所花费的一样多。种前，为了提高发芽率，需要一块平整、杂草很少的土地。野花的播量不要大于所推荐的播种量，因为，播量过大，会使野花的生长条件非常拥挤，并且多年生野花的出芽率会很低。播种以后，要轻轻地覆盖一层薄土，以免它们会被风吹干或被小鸟叼走。最重要的是，在播种后的4-6周的时间内应保持土壤的湿润。在一些出芽率比较低或野花生长比较稀少的地区，您需要在第二年补播种子。在裸露的地面上最好用您原来的配比组合补播。先将裸露的地面松土，然后再适当地浇灌并拔除杂草。此外，如果每年春天适当补播一些一年生的野花组合，会使整个生长季的野花景观更加美丽、壮观。
（十三）草种混种技巧 

草种混播的技术常用于冷季型草坪的建植。混播的主要优势在于混合群体比单一群体具有更广泛的遗传背景，因而具有更强的适应性。草种混播应注意以下要点。 

1.掌握各类主要草种的生长习性和特点，以便合理混播。例如，多年生黑麦草常与草地早熟禾混播用于高尔夫球场球道，主要是用其快速出苗、植株耐践踏、耐病虫害等优良特性。 

2.外观质地的一致性被用作混播的草种通常要在以下方面较为一致：①叶片质地，即叶片的粗细程度；②生长习性，即丛生、根丛生、匍匐生长；③色泽；④枝叶密度；⑤垂直向上生长速度。 

3.混播各组适宜的配比及播种量的确定 

混播各组的配比主要决定于草坪建植后的生长环境条件，土壤条件以及草坪的用途，通常是用重量比来计算的，生长旺盛的草种如多年生黑麦草在混播中的比例通常不超过50％，过多的多年生黑麦草会对混播的其它组分如草地早熟禾的生存和生长造成威胁。 

4.根据草坪生长的小气候选用栽培品种，使混播的优势得以最大限度的实现。专业育种公司培育了一系列具有不同优良性能的、适应各种环境条件的优质栽培品种，供选择混播使用 


十四、高羊茅草坪夏季养护是关键 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
高羊茅是一种冷季型草坪，养护的关键期是6月下旬－8月下旬的二个月，其它时间，特别是冬天均为常规管护。养护重点应抓住下面四个环节： 
一、修剪 
1、目的是防除杂草、延长绿期、满足景观需要； 
2、修剪次数：根据草坪生长势，20－30次／年； 
3、修剪注意事项： 
（1）严禁雨天或有露水时修剪； 
（2）草坪修剪后一定使用集草袋，避免病害传播； 
（3）修剪工具的刀口经常保持锋利，不允许草有撕裂现象； 
（4）修剪后一定喷洒杀菌剂（保护剂），一般用常规杀菌剂即可。 
二、防病虫害高羊茅上主要有： 
1、病害：褐斑病、腐霉病、枯萎病、纹枯病等。6－8月主要发生腐霉病； 
2、虫害：斜纹夜蛾、禾灰翅夜蛾、草地螟、蛴螬等。夜蛾类害虫具有暴食性、毁灭性，并且龄状为害不整齐。6－8月杀虫剂、杀菌剂可交替使用，也可同时使用。物理防治办法：采用黑光灯效果较佳，且省经费。 
三、浇水高羊茅为深根、直立型品种，根深可达1.7米，土层浅的草坪往往会出现黄色。每隔3－5天浇水一次，每次浇水一定要浇透，土壤应保持5－10cm的湿润。浇水宜清晨或上午，严禁下午和傍晚浇水，
避免病害的发生。如傍晚有雷暴雨，第二天应喷杀菌剂。 

四、施肥施肥量每年约每1000平方米7.5公斤，高羊茅草喜磷、钾肥，少施氮肥。施肥应放在冬季，夏季严禁使用氮肥。
十五、白三叶草坪的越冬管理 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
近几年来，随着人们欣赏水平的不断提高，白三叶草坪在许多地区得以很快发展，形成了具有一定特色的草坪。 

进入冬季，北方地区如何做好白三叶草坪的越冬防护管理呢？笔者根据管理经验，认为应从以下三方面着手： 

 

1.去除枯枝、枯叶也许有人会问，枯死的枝叶在寒冷的冬季不正是一层御寒的“棉被”吗？确实枯枝、枯叶在冬季具有一定保温作用，但是白三叶草在生长过程中，一般不进行修剪，因此随着新老枝叶不断的更新生长，地表会逐渐形成一层较厚的枯枝叶层。由于近几年病虫害的大量发生，仅凭化学农药防治成效不大，而这层枯枝叶层又是病菌、虫卵越冬场所。所以去除枯枝、枯叶对来年病虫害的发生会起到很好的抑制作用。 

2.要结合防冻施一遍有机肥料，不仅为来年草坪生长提供足够的养分，还具有一定的保温作用。 

3.要在寒冷冬季来临之前，浇一遍越冬水（渗透约15至20厘米）。 

这样通过冬肥、冻水，不但能改善土壤养分、水分状况，确保安全越冬，更为翌年草坪的返青生长创造良好的条件。 

十六、草坪质量下降原因及管理措施                                                回目录
　　城市公园、绿地、街道、院落中的草坪需要加强养护管理，才能保证草坪成活和健康生长。俗话说：“三分种植，七分养护”，充分说明了加强养护管理的重要性。养护管理不及时，会造成草坪质量下降，使草坪失去了生态效益和观赏价值。 

一、造成草坪质量下降的原因 

1. 引入草种不当 这种现象一般多发生在新铺设草坪的单位，因没有经验 

而盲目种植了不适宜的草种。如在温暖地区种植冷季型草种，由于它不抗热，因而导致衰老死亡；或将暖季型草种种在寒冷地区，由于草种不抗寒，进入低温季节后，容易冻死。又如引入的草种系喜酸性土壤类型，栽培地区的土壤却呈碱性，也会造成栽培后生长不良。或者成片死亡。如白三叶草一旦在碱性稍重的地区栽培，其喜酸性的根瘤菌会被杀死，也会影响白三叶草的正常生长。 

2．禾草老化 草坪植物多属于多年生草本。从幼苗萌生到抽穗开花，从成苗至茎叶枯黄。草坪植物的最佳观赏期是初苗期。采用人工修剪的方法能够控制和防止禾草枯黄与老化。在草坪植物未进入老化以前，将其上部茎叶刈剪，这样剪断的茎基不仅能增加草坪的弹性和耐磨性，同时又能促进其根部分蘖，增生新的幼株，并增加草坪的密度和观赏性。 

3．杂草侵入 在草坪的表层土壤里，埋藏着许多未曾萌芽的杂草种子，它们的生命力极强，有些甚至保存长达几十年之久，一旦光照、温湿度适宜，它们就会从表土层中钻出地面为害草坪，或借助于鸟禽及其他动物粪便传入草地，或借助风力飘浮过来。它们一旦钻入草坪，接触土壤，便伺机萌芽，蔓延为害草坪，严重时会造成野草丛生。 

二、草坪的管理措施 

1．草坪修剪 草坪修剪能控制草坪植物的生长高度，使草坪经常保持平整美观。修剪还可以抑制草坪中混生杂草开花结实，使杂草失去繁衍后代的机会。 

修剪最大的优点是促进禾草根基分蘖，增加草坪的密集度与平整度。修剪次数越多，草坪的密集度也越大。修剪还能增加草坪“弹性”。 

入冬前合理修剪草坪，暖地型草坪可延长绿色期；冷地型草坪夏季修剪可以增强越夏能力。 

2．草坪抗旱与浇水 让人工草坪生长良好，正常的养护浇水是十分必要的。一般说来，浇水能提高茎叶的韧度，使草的茎叶经得起人们踩踏，而茎叶缺水干燥，则容易断裂破碎。草坪施肥后，及时浇水，会促进养分的分解和禾草的吸收。 

在北方冬季干旱少雪、春季又缺少雨水的地区，入冬前浇一次冻水，能使禾草吸收充足的水分，增强抗旱越冬能力。南方城市草坪进行春灌，能促进其提早返青。运动场草坪在白天被踩之后，傍晚如能及时浇水灌溉，数小时后损坏的茎叶即可复苏，并可避免因次日曝晒而干枯，效果十分明显。 

3. 增加肥力 施肥加土是保持草坪生命力，使之叶色优美、生长茂盛的重要养护措施。由于长期生长，土壤肥力不足，修剪次数增多消耗了养分，需要得到补充。另外，加土不仅能改良土壤，保护草根安全越冬，而且能防止水土流失。 

草坪施用的肥料分化肥与有机肥料两种。化肥施用时期因地区不同而异。一般南方地区由于气温高，多在秋季施用，长江流域以梅雨季节为宜。我国北方寒冷地区施用期应在春季。施用化肥多以氮肥为主，促使茎叶繁茂。施用磷、钾肥则能增加草坪的抗病与防病能力。氮、磷、钾3类化肥的施用比例通常为5:4:3。施用化肥应在白天或雨前撒于草坪，也可结合灌溉浇水进行，以防施用不当使草坪受损。 

草坪施肥常与加土相结合。我国华东以南地区，因池塘、河道较多，北方灌溉渠道近年亦相应增加，均可因地制宜地将河池中挖出的肥泥，经过风化成粉状后，均匀撒入草坪表面土层，或用来填垫坑洼不平之处。 

4．草坪刺孔、加土与滚压 这几项养护措施常被人们忽视。刺孔不仅能促进水分渗透，还能使土壤内部空气流通。草坪经过一年的践踏使用之后，或经运动员的踩踏压实，应在秋冬季使用钉齿滚(带有粗钉的滚筒)在草坪上滚动刺孔。草坪面积不大的可以使用叉子在草坪上扎洞眼。早春草坪土壤解冻以后，土壤含水量适中，不干不湿，应抓紧进行滚压。液压不仅能使松动的禾草根茎与下层的土壤密切结合起来，而且能提高草坪场地的平整度。在滚压前应检查一次，必须将低洼不平之处先用堆肥垫平，然后滚压。耘耙能将枯死的草叶去掉，使草坪土壤疏通透气，促使土壤中养分分解。据国外资料，凡是实行叉土或耘耙草坪的，其草坪均较抗旱，降雨时雨水也容易下渗，对草坪植物根系生长发育十分有利。如草坪土质粘，在刺孔或耘耙前适当在草坪上撒入一些沙子，则有利于改良土壤。 

5．草坪杂草的防除 清除草坪场地上浸入的各类杂草方法较多，有化学除草法，人工灭草法和以草制草的生物灭草法等。 

6．草坪病虫害防治 培育抗病品种是最有效的防治手段，并通过改变环境条件来控制病虫害，尽量为草坪创造适合的栽培环境，促使草坪生长茂盛健壮。如发生病虫害，应使用相应的杀菌、杀虫药剂。 

十七、如何给草坪“进补” 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
草坪的健康生长依赖于多种营养成分，尽管土壤中已含有这些养分，但仍需继续“进补”。 

　　一、选用合适的化肥氮不仅是植物中含量最高的元素，也是最需要补充的养分，其次为钾和磷。这3种元素对植物的生长发育和恢复生长至关重要，但含量过多或过少都会造成生长问题，施肥时机、用量和方法也是很有讲究的。 

　　由于气候、土壤和草种的差异，一种施肥方案不可能适用于所有草坪，但仍有一般性原则，例如，氮肥一般分为速效性和缓释性氮肥。速效性氮肥的施肥量过大时将会造成肥伤。相反，如果只使用缓效氮肥，草坪在有利的生长条件下却可能生长缓慢，因生长不良而在不利的环境下则更易受害。因此，理想的施肥方法在于速效和缓效氮肥的结合使用。大多数优质草坪化肥都包含了以上两种类型的氮肥，能够在较长时间内（一般为6至12周）满足植物的日常养分需要。化肥的商标上一般都会标明产品的肥效和所含氮肥的类型。如果产品包装上找不到以上信息，切勿购买。此外，必须注意的是，缓效氮肥的价格高于速效氮肥。 

　　二、最佳施肥时机简而言之，草坪应当在长势良好时施肥，反之则无需施肥。当环境条件（温度、水分和日照）不佳时，肥料也不能令草坪生长。冷季型草的最佳生长温度为15.5℃－26.5℃之间。在北方气候条件下一般即春秋季为生长旺盛期，而盛夏则生长缓慢。暖季型草则在温度高于26.5℃时长势最好，宜在生长旺盛期施肥。 

　　三、正确施用化肥化肥施用不当无法保证施肥效果，因此，正确的方法是在合适的地点施用适量化肥。最常用的施肥工具为喷液机、液体施肥机和旋转式或撒施式施肥机。喷液机易于使用，但难以均匀施肥。液体施肥机在设定速度上较为方便，但必须确保覆盖整块草坪。旋转式施肥机是目前最有效也是最准确的施肥设备，能快速将肥料施在较大面积上。为达到最佳施肥效果，务必注意以下几点： 

　　1．购买优质施肥机，熟悉施肥机的功能，在使用施肥机后应进行清洗，打开施肥机前应首先开始移步，止步前先关闭施肥机。 

　　2．在草坪长势良好时施肥。 

　　3．按化肥标签上的要求对施肥机进行设置。 

　　4．所有草坪要全施到，不要遗漏。 

　　5．使用旋转式施肥机时避免使用大颗粒的肥料产品。 

　　6．施肥后立即浇水可以提高肥效，最好在下雨前施肥。 
十八、草坪护理注意事项 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
一、夏季浇水　随着温度升高，必须及时调整草坪的浇水频率，以防草坪干枯、泛黄。在多风、炎热和干燥天气持续时间较长的情况下，每周应在正常浇水频率基础上适当增加浇水次数。浇水时间不固定会使草坪更易于受损。 

二、适当浇水　浇水不足可能削弱草坪的抵抗力，使草坪易染病害并受杂草侵袭。浇水过多则会造成草坪缺氧，从而导致生理疾病及根部受害。应充分利用灌溉或降雨，确保处在生长期的草坪能获得足够的水量。 

三、环保施肥　对草坪施肥应注重环保。施肥后，应及时清除洒落的化肥并清扫车道，以防洒落化肥随雨水或其他径流进入街道和下水道，从而造成水路污染。 

四、防治害虫　缺乏良好养护的草坪易受昆虫的侵袭，因此在使用杀虫剂以前，应首先检查草坪的施肥、灌溉和锄草措施。这些措施的改进不仅能减少虫害，还能令草坪更加健康美观。几种昆虫的幼虫在春夏季会咀嚼草的根部，对草皮造成破坏。灌溉是对付这些幼虫的最佳方法。如果幼虫在靠近土壤表面的地方，杀虫剂也能发挥效果。可于7月上中旬，使用杀虫剂清除害虫。 

五、点缀草坪　如果希望在草坪中修剪出类似专业棒球场中“条形”或“块状”图案的草坪，可通过“往返修剪法”（back－and－fo rth　mowing）实现。采用“往返修剪法”修剪草坪可以将叶片向相反方向弯曲，使阳光朝不同的方向折射，从而形成草色的区别。 

六、回收碎草　与其丢弃剪下的碎草，不如通过使用碎草式剪草机或增加修剪频率对碎草进行回收利用。这些碎草非但不会形成枯草层，还可为草坪提供宝贵的养分，从而减少施肥量。 

七、控制阔叶杂草　蒲公英等阔叶杂草出现在春季，一般可用专除阔叶杂草的除草剂进行清除。在专除阔叶杂草的除草剂中，液态药剂比颗粒剂使用更方便。 

八、草坪松土　草坪松土可使用专用通气设备，但通气过程比较慢。如果草坪不存在土壤板结和枯草问题，不必为草坪通气。
第六章、园林树木的修剪与整形技术 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
　　一、行道树的修剪与整形 
行道树是指在道路两旁整齐列植的树木，每条道路上树种相同。城市中，干道栽植的行道树，主要的作用是美化市容，改善城区的小气候，夏季增温降温、滞尘和遮荫。行道树要求枝条伸展，树冠开阔，枝叶浓密。冠形依栽植地点的架空线路及交通状况决定。主干道上及一般干道上，采用规则形树冠，修剪整形成杯状形、开心形等立体几何形状。在无机动车辆通行的道路或狭窄的巷道内，可采用自然式树冠。 
行道树一般使用树体高大的乔木树种，主干高要求在2m—2.5m。城郊公路及街道、巷道的行道树，主干高可达4m—6m或更高。定植后的行道树要每年修剪扩大树冠，调整枝条的伸出方向，增加遮荫保温效果，同时也应考虑到建筑物的使用与采光。 

二、杯状形行道树的修剪与整形 

杯状形行道树具有典型的三叉六股十二枝的冠形，萌发后选3—5个方向不同，分布均匀与主干成45°夹角的枝条作主枝，其余分期剥芽或疏枝，冬季对主枝留80cm—100cm短截，剪口芽留在侧面，并处于同一平面上，第二年夏季再剥芽疏枝，幼年法桐顶端优势较强，在主枝呈斜上生长时，其侧芽和背下芽易抽生直立向上生长的枝条，为抑制剪口处侧芽或下芽转上直立生长。抹芽时可暂时保留直立主枝，促使剪口芽侧向斜上生长；第三年冬季于主枝两侧发生的侧枝中，选1—2个作延长枝，并在80cm—100cm处再短剪，剪口芽仍留在枝条侧面，疏除原暂时保留的直立枝、交叉枝等，如此反复修剪，经3年—5年后即可形成杯状形树冠。 

骨架构成后，树冠扩大很快，疏去密生枝、直立枝，促发侧生枝，内膛枝可适当保留，增加遮荫效果。上方有架空线路时，勿使枝与线路触及，按规定保持一定距离，一般电话线为0.5m，高压线为1m以上。近建筑物一侧的行道树，为防止枝条扫瓦、堵门、堵窗，影响室内采光和安全，应随时对过长枝条行短截修剪。 

三、开心形行道树的修剪与整形 

多用于无中央主轴或项芽能自剪的树种，树冠自然展开。定植时，将主干留3m或者截干，春季发芽后，选留3—5个位于不同方向、分布均匀的侧枝进行短剪，促进枝条生长成主枝，其余全部抹去。生长季注意将主枝上的芽抹去，保留3—5个方向合适、分布均匀的侧枝。来年萌发后选留侧枝，全部共留6—10个，使其向四方斜生，并进行短截，促发次级侧枝，使冠形丰满、匀称。 

四、自然式冠形行道树的修剪与整形 

在不妨碍交通和其它公用设施的情况下，树木有任意生长的条件时，行道树多采用自然式冠形，如塔形、卵圆形、扁圆形等。 

1、有中央领导枝的行道树。如杨树、水杉、侧柏、金钱松、雪松、枫杨等。分枝点的高度按树种特性及树木规格而定，栽培中要保护顶芽向上生长。郊区多用高大树木，分枝点在4m—6m以上。主干顶端如受损伤，应选择一直立向上生长的枝条或在壮芽处短剪，并把其下部的侧芽抹去，抽出直立枝条代替，避免形成多头现象。 

阔叶类树种如毛白杨，不耐重抹头或重截，应以冬季疏剪为主。修剪时应保持冠与树干的适当比例，一般树冠高占3/5，树干(分枝点以下)高占2/5。在快车道旁的分枝点高至少应在2.8m以上。注意最下的三大枝上下位置要错开，方向均称，角度适宜。要及时剪掉三大主枝上最基部贴近树干的侧枝，并选留好三大主枝以上层枝留得长，萌生后形成圆锥状树冠。成形后，仅对枯病枝、过密枝疏剪，一般修剪量不大。 

2、无中央领导枝的行道树。选用主干性不强的树种，如旱柳、榆树等，分枝点高度一般为2m—3m，留5个—6个主枝，各层主枝间距短，使自然长成卵圆形或扁圆形的树冠。每年修剪主要对象是密生枝、枯死枝、病虫枝和伤残枝等。 

行道树定干时，同一条干道上分枝点高度应一致，使整齐划一，不可高低错落，影响美观与管理。 

 

 

五、花灌木的修剪与整形 

首先要观察植株生长的周围环境、光照条件、植物种类、长势强弱及其在园林中所起的作用，做到心中有数，然后再进行修剪与整形。 

1、因树势修剪与整形。幼树生长旺盛，以整形为主，宜轻剪。严格控制直立枝，斜生枝的上位芽有冬剪时应剥掉，防止生长直立枝。一切病虫枝、干枯枝、人为破坏枝、徒长枝等用疏剪方法剪去。丛生花灌木的直立枝，选生长健壮的加以摘心，促其早开花。 

壮年树应充分利用立体空间，促使多开花。于休眠期修剪时，在秋梢以下适当部位进行短截，同时逐年选留部分根蘖，并疏掉部分老枝，以保证枝条不断更新，保持丰满株形。 

老弱树木以更新复壮为主，采用重短截的方法，使营养集中于少数腋芽，萌发壮枝，及时疏删细弱枝、病虫枝、枯死枝。 

2、因时修剪与整形。落叶花灌木依修剪时期可分冬季修剪(休眠期修剪)和夏季修剪(花后修剪)。冬季修剪一般在休眠期进行。夏季修剪在花落后进行，目的是抑制营养生长，增加全株光照，促进花芽分化，保证来年开花。夏季修剪宜早不宜迟，这样有利于控制徒长枝的生长。若修剪时间稍晚，直立徒长枝已经形成。如空间条件允许，可用摘心办法使生出二次枝，增加开花枝的数量。 

3、根据树木生长习性和开花习性进行修剪与整形。春季开花，花芽(或混合芽)着生在二年生枝条上的花灌木。如连翘、榆叶梅、碧桃、迎春、牡丹等灌木是在前一年的夏季高温时进行花芽分化，经过冬季低温阶段于第二年春季开花。因此，应在花残后叶芽开始膨大尚未萌发时进行修剪。修剪的部位依植物种类及纯花芽或混合芽的不同而有所不同。连翘、榆叶梅、碧桃、迎春等可在开花枝条基部留2个-4个饱满芽进行短截。牡丹则仅将残花剪除即可。 

夏秋季开花，花芽(或混合芽)着生在当年生枝条上的花灌木。如紫薇、木槿、珍珠梅等是在当年萌发枝上形成花芽，因此应在休眠期进行修剪。将二年生枝基部留2个—3个饱满芽或一对对生的芽进行重剪、剪后可萌发出一些茁壮的枝条，花枝会少些，但由于营养集成电路会产生较大的花朵。一些灌木如希望当年开两次花的，可在花后将残花及其下的2-3芽剪除，刺激二次枝条的发生，适当增加肥水则可二次开花。 

花芽(或混合芽)着生在多年生枝上的花灌木。如紫荆、贴梗海棠等，虽然花芽大部分着生在二年生枝上，但当营养条件适合时多年生的老干亦可分化花芽。对于这类灌木中进入开花年龄的植株，修剪量应较小，在早春可将枝条先端枯干部分剪除，在生长季节为防止当年生枝条过旺而影响花芽分化时可进行摘心，使营养集中于多年生枝干上。 

花芽(或混合芽)着生在开花短枝上的花灌木。如西府海棠等，这类灌木早期生长势较强，每年自基部发生多数萌芽，自主枝上发生量直立枝，当植株进入开花年龄时。多数枝条形成开花短枝，在短枝上连年开花，这类灌木一般不大进行修剪，可在花后剪除残花，夏季生长旺时，将生长进行适当摘心，抑制其生长，并将过多的直立枝，徒长枝进行疏剪。 

一年多次抽梢，多次开花的花灌木。如月季，可于休眠期对当年生枝条进行短剪或回缩强枝，同时剪除交叉枝、病虫枝、并生枝、弱枝及内膛过密枝。寒冷地区可进行强剪，必要时进行埋土防寒。生长期可多次修剪，可于花后在新梢饱满芽处短剪(通常在花梗下方第2芽—第3芽处)。剪口芽很快萌发抽梢，形成花蕾开花，花谢后再剪，如此重复。 

 

六、绿篱的修剪与整形 

绿篱是萌芽力、成枝力强、耐修剪的树种，密集呈带状栽植而成，起防范、美化、组织交通和分隔功能区的作用。适宜作绿篱的植物很多，如女贞、大叶黄杨、小叶黄杨、桧柏、侧柏、冬青、野蔷薇等。 

绿篱的高度依其防范对象来决定，有绿墙(160cm以上)、高篱(120-160cm)，中篱(50—120cm)和矮篱(50cm以下)。绿篱进行修剪，既为了整齐美观，增添园景，也为了使篱体生长茂盛，长久不衰，高度不同的绿篱，采用不同的整形方式，一般有下列2种。 

1、绿墙、高篱和花篱采用较多。适当控制高度，并疏剪病虫枝、干枯枝，任枝条生长，使其枝叶相接紧密成片提高阻隔效果。用于防范的绿篱和玫瑰、蔷薇、木香等花篱，也以自然式修剪为主。开花后略加修剪使之继续开花，冬季修去枯枝、病虫枝。对蔷薇等萌发力强的树种，盛花后进行重剪，新枝粗壮，篱体高大美观。 

2、中篱和矮篱常用于草地、花坛镶边，或组织人流的走向。这类绿篱低矮，为了美观和丰富园景，多采用几何图案式的修剪整形，如矩形、梯形、倒梯形、篱面波浪形等。绿篱种植后剪去高度的1/3—1/2，修去平侧枝，统一高度和侧萌发成枝条，形成紧枝密叶的矮墙，显示立体美。绿篱每年最好修剪2—4次，使新枝不断发生，更新和替换老枝。整形绿篱修剪时，顶面与侧面兼顾，不应只修顶面不修侧面，这样会造成顶部枝条旺长，侧枝斜出生长。从篱体横断而看、以矩形和基大上小的梯形较好，下面和侧面枝叶采光充足，通风逼真，不能任枝条随意生长而破坏造型，应每年多次修剪。 

七、片林的修剪与整形 

1、有主干轴的树种(如杨树等)组成片林，修剪时注意保留顶梢。当出现竞争枝(双头现象)只选留一个；如果领导枝枯死折断。应扶立一侧枝代替主干延长生长，培养成新的中央领导枝。 

2、适时修剪主干下部侧生枝，逐步提高分枝点。分枝点的高度应根据不同树种、树龄而定。 

3、对于一些主干很短，但树已长大，不能再培养成独干的树木，也可以把分生的主枝当作主干培养，逐年提高分枝，呈多干式。 

4、应保留林下的树木，地被和野生花草，增加野趣和幽深感。 

八、藤木类的修剪与整形 

在自然风景中，对藤本植物很少加以修剪管理，但在一般的园林绿地中则有以下几种处理方式； 

1、棚架式：对于卷须类及缠绕类藤本植物多用此种方式进行修剪与整形。剪整时，应在近地面处重剪，使发生数条强壮主蔓，然后垂直诱引主蔓至棚架的顶部，并使侧蔓均匀地分布架上，则可很快地成为荫棚。除隔数年将病、老或过密枝疏剪外，一般不必每年剪整。 

2、凉廊式：常用于卷须类及缠绕类植物，高精尖偶而用吸附类植物。因凉廊有侧方格架，所以主蔓勿过早诱引至廊项，否则容易形成侧面空虚。 

3、篱垣式：多用于卷须类及缠绕类植物。将侧蔓进行水平诱引后，每年对侧枝施行短剪，形成整齐的篱垣形式。为适合于形成长而较低矮的篱垣形成，通常称为“水平篱垣式”，又可依其水平分段层次之多而分为二段式、三段式等。称为“垂直篱垣式”，适于形成距离短而较高的篱垣。 

4、附壁式：本式多用吸附类植物为材料。方法很简单，只需将藤蔓引于墙面即可自行靠吸盘或吸附根而逐渐布满墙面。例如爬墙虎、凌霄、扶芳藤、常春藤等均用此法。此外，在某些庭园中，有在壁前20—50cm处设立格架，在架前栽植植物的，例如蔓性蔷薇等开花繁茂的种类多在建筑物的墙面前采用本法。修剪时应注意使壁面基部全部覆盖，各蔓枝在壁面上应分布均匀，勿使互相互重叠交错为宜。在本式修剪与整形中，最易发生的毛病为基部空虚，不能维持基部枝条长期密茂。对此。可配合轻、重修剪以及曲枝诱引等综合措施，并加强栽培管理工作。 

5、直立式：对于一些茎蔓粗壮的种类，如紫藤等，可以修剪整形成直立灌木式。此式如用于公园道路旁或草坪上，可以收到良好的效果。 
一、修剪顺序及注意事项 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
1．修剪的顺序　　独立枝修剪应掌握一看、二剪、三检查原则，修剪前先察看树木的生长势、枝条分布情况及冠型状态等，尤其对多年生枝条要慎重考虑后再下剪。剪时由上而下、由里及外，先粗剪后细剪。从疏剪入手把枯枝、密生枝、重叠枝等枝条先行剪去，再对留下的枝条进行短剪。剪口芽留在期望长出枝条的方向。需要回缩修剪时，应先处理大枝、再中枝、最后小枝。修剪后检查处理是否合理，有无漏剪与错剪，以便修正或补剪。 

2．修剪注意事项 

（1）注意安全：修剪时，所有用具、机械必须灵活、牢固，防止发生事故。修剪行道树时注意高压线路，并防止锯落的大枝砸伤行人车辆。 

（2）抹芽除蘖时不能撕裂树皮，以免影响树体生长。 

（3）修剪工具：剪口锋利，修剪病枝后应用灭菌剂（10%新洁尔灭或2%硫酸铜等）处理，然后再修剪其它枝条，以防止交叉感染。修剪下的病虫枝及时收集烧毁 
二、剪口处理及大枝剪截 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
1．剪口与剪口芽　　枝条被剪截后，留下的伤口称为剪口，距剪口最近的芽称为剪口芽。 

（1）剪口：树条短剪时，剪口可采用平剪口或斜剪口。平剪口位于剪口芽上方，呈水平状态，小枝短剪中常用。斜剪成450的斜面，从剪口芽的对侧向上剪。斜面上方与剪口芽齐平或稍高，斜面最低部分与芽基部相平。平剪伤面较小，易于愈合；斜剪口创面较大，愈合较慢，对剪口的抑制作用较强。 

疏剪时剪口应与枝干齐平或略凸，有利于剪口愈合。 

（2）剪口芽：剪口芽的方向、质量决定新梢生长方向和枝条的生长势，选择剪口芽应慎重。从树冠内枝条分布状况和期望新枝长势的强弱考虑，需向外扩张树冠时，剪口芽应留在枝条外侧；如欲填补内膛空虚，剪口芽方向应朝内；对生长过旺的枝条，为抑制它生长，以弱芽当剪口芽；扶弱枝时选留饱满的壮芽。 

有些对生叶序的树种，它们的侧芽是两两对生的 。为了防止内向枝过多影响树形的完善和良好的通风透光，在短截的同时，还应把剪口处对生芽中朝树冠内膛生的芽抹掉，如蜡梅、水曲柳、白蜡等。 

此外，呈垂直生长的主干或主枝，由于自然枯梢等原因，需要修剪其延长枝时，选留的剪口芽方向应与上年留芽方向相反，保证枝条生长不偏离主轴。剪口芽一般距剪0.5cm左右。剪桩过长、芽上段枝条易干枯形成残桩，雨淋日晒后易引起腐烂；剪口距芽太近，因剪口的蒸腾易失水干枯。剪口距芽的距离可根据空气湿度决定，干燥地区适当长些，湿润地区适当短些。 

2．剪口的保护　　短剪与疏枝的伤口不大时，可以任其自然愈合。如锯除大的枝干，伤口创面大，表面粗糙，常因雨淋、病菌侵入而腐烂，因此伤口要用利刃削平整，用2%的硫酸铜溶液消毒，最后涂保护剂，起防腐、防干和促进愈合的作用，效果较好的保护剂有两种： 

（1）保护蜡。用松香（5）+黄蜡（3）+动物油（1）配制。先把动物油放入锅中加温火，再将松香粉与黄蜡放入，不断搅拌至全部融溶，冷却后即成。使用时用火溶化，蘸涂锯口。熬制过程中须防止着火。 

（2）豆油铜素剂。豆油（1）+硫酸铜（1）+熟石灰（1）制成。将豆油倒入锅内烧至沸热，把研成细粉末硫酸铜与熟石灰加入油中搅拌，冷却后即可使用。此外，调合漆、粘土浆也有一定的效果。 

3．大枝剪截方法　　对较粗大的枝干，回缩或疏枝时常用锯操作。若从枝上方起锯，锯到一半的时候，往往因为枝条本身重力造成劈裂。若从枝干下方起锯，可防枝干劈裂，但因枝条的重力作用夹锯，操作困难。故在锯除大枝时，可采用分步作业法。首先从枝干基部下方向上锯入、深达枝粗的1/3左右，再从上方锯下，则可避免劈裂与夹锯。大枝锯除后，留下的伤口较大，而且表面粗糙，应用利刃修剪平整光滑，以利愈合。同时涂沫防腐剂等，保护伤口防止腐烂。 

大枝疏剪必须在分枝点处进行，仅留分支点处凸起的部分，这样伤口小。修剪时防止留残桩，否则不易愈合并易腐烂。 

大枝剪截通常在休眠期进行，但在生长季后期进行效果亦很好，故在花木修剪中有“秋拿大”的应用。此期进行对伤口的的愈合有利，对树体的影响不大。 
三、园林灌木如何修剪？ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
园林中灌木一般可分为观花、观果、观枝干等三类。应根据不同的观赏目的采用不同的修剪方法。以观花为主的灌木，北京地区常见的有迎春、连翘、黄刺玫、紫荆、丁香等，它们的花芽都是在头一年枝条上形成的，因此修剪宜在五六月开花过后进行。夏季修剪以疏枝整形为主，剪去交叉枝、徒长枝、密生枝、病虫枝及枯枝，以利通风透光，使养分集中；对花后残留枝梢可截短，促其生长，以利来年多开花。对于夏季开花的灌木，如玫瑰、木槿、枸杞、紫薇等，它们是在当年春季发出的新梢上开花，所以修剪在冬季落叶后进行。剪除过密枝、枯枝以及病虫害枝等。疏枝时残桩不能留得过长，一般上切口从分枝点起，按45°倾斜角剪截，切口要平滑。弱枝重剪，强枝轻剪，每个枝条上可保留4～6个芽子，其余部分截去。既能观花又能观果的灌木，如冬青、金银木等，花后适当剪除一些过密枝和病虫枝，使之通风透光，以利结果。对于观枝干一些灌木，如红瑞木、棣棠等，因主要是观赏其鲜艳的幼嫩枝条，所以可于每年冬季进行重剪，地上部分仅留15厘米～20厘米，其余部分剪去，促使其来年萌发更多的新枝。 

四、冬季树木修剪 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
园林观赏树木修剪时期分为生长期（春季或夏季）修剪和休眠期（冬季）修剪。在园林观赏树林修剪过程中，掌握正确的修剪方法，通过合理的修剪，可以培养出优美的树形。通过修剪进一步调节营养物质的合理分配，抑制徒长，促进花芽分化，达到幼树提早开花结果，又能延长盛花期、盛果期，也能使老树复壮。树木的冬季修剪方法主要分为三种，可以概括为截、疏、除蘖。 

一、截又称短截，即把枝条的一部分剪去。其主要目的是刺激侧芽萌发，抽生新梢，增加枝条数量，多发叶多开花。根据短剪的程度可分为以下几种： 

1．轻短截：轻剪枝条的顶梢（剪去枝条全长的1／5至1／4 ），主要用于花果类树木强壮枝修剪。此种修剪方法在枝条在去掉顶梢后，刺激其下部多数半饱满芽的萌发，分散枝条养分，使来年园林观赏花果树类的枝条能产生更多中短枝，易形成花芽。 

2．中短截：剪到枝条中部或中上部饱满芽处（剪枝条长度1／3至1／2 ），主要用于某些弱枝复壮以及各种树木培养骨干枝和延长枝。 

3．重短截：剪去枝条全长的2／3至3／4 。此种修剪方法刺激作用大，主要用于弱树、老树、老弱枝的更新复壮。 

4．极重短截：在树条基条基部留1个至2个瘪芽，其余全部剪去。园林中紫薇常采用此方法。 

5．回缩：是将多年生的枝条剪去一部分。因树木多年生长，离枝顶远，基部易光腿，为了降低顶端优势位置，促多年生枝条基部更新复壮，常采用回缩修剪方法。 

二、疏又称疏剪或疏删。将枝条自分生处剪去，疏剪可以调节枝条均匀分布，加大空间，改善通风透光条件，有利于树冠内部枝条生长发育，有利于花芽分化。疏剪的对象主要是病虫枝、干枯枝、过密的交叉枝等。 

三、除蘖，除去树木主干基部及伤口附近当年长出的嫩枝或根部长出的根蘖。避免这些枝条和根蘖，有碍树形，分散树体养分。在树木修剪中要注意以下几个问题： 

1．修剪枝条的剪口要平滑，与剪口芽成45度角的斜面，从剪口的对侧下剪，斜面上方与剪口芽尖相平，斜面最低部分和芽基相平，这样剪口伤面小，容易愈合，芽萌发后生长快。疏枝的剪口，于分枝点处剪去，与干平，不留残桩。丛生灌木疏枝与地面相平。剪口芽的方向、质量，决定新梢生长方向和枝条的生长方向。选择剪口芽的方向应从树冠内枝条的分布状况和期望新枝长势的强弱考虑，需向外扩张树冠时，剪口芽应留在枝条外侧，如欲填补内膛空虚，剪口芽方向应朝内，对生长过旺的枝条，为抑制枝条它生长，以弱芽当剪口芽，扶弱枝时选饱满的壮芽。 

2．在对较大的树枝和树干修剪时，可采用分步作业法。先在离要求锯口上方20厘米处，从枝条下方向上锯一切口，深度为枝干粗度的一半，从上方将枝干锯断，留下一条残桩，然后从锯口处锯除残桩，可避免枝干壁裂。 

3．在锯除较大的枝干，造成伤口面较大，常因雨淋或病菌侵入而腐烂。因此在锯除树木枝干时，锯口一定要平整，用20％的硫酸铜溶液来消毒，最后涂上保护剂（保护蜡、调和漆等），起防腐防干和促进愈合的作用。 

4．落叶树和常绿树的修剪时期应有区别。冬季落叶树停止生长，这时修剪养分损失少，伤口愈合快。而常绿树虽冬季为其休眠期，但剪去枝叶有冻害的危险。由于常绿树木的根与枝叶终年活动，新陈代谢不止，故叶内养分不完全用于贮藏，剪去枝叶时，其中养分损失，影响树木生长。常绿树修剪时期一般在冬季已过的晚春。 

5．在修剪中工具应保持锋利。上树机械和折梯，使用前应检查各个部件是否灵活，有无松动，防止事故的发生。上树操作系好安全绳。在高压线附近作业时，要特别注意安全，避免触电，必要时请供电部门配合。行道树修剪时，有专人维护现场，以防锯落大枝砸伤过往行人和车辆。
第七章、园林树木施肥技术 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
　　1、由于树木根群分布广，吸收养料和水分全在须根部位，因此，施肥要在要根部的四周，不要靠近树干。 　 

　　2、根系强大，分布较深远的树木，施肥宜深，范围宜大，如油松、银杏、臭椿、合欢等；根系浅的树木施肥宜较浅，范围宜小，如法桐、紫穗槐及花灌木等。 　　 

　　3、有机肥料要充足发酵、腐熟，切忌用生粪，且浓度宜稀，化肥必须完全粉碎成粉状，不宜成块施用。 　　 

　　4、施肥后（尤其是追化肥），必须及时适量灌水，使肥料渗入土内。 　　 

　　5、应选天气晴朗、土壤干燥时施肥。阴雨天由于树根吸收水分慢，不但养分不易吸收，肥分还会被雨水冲失，造成浪费。 　　 

　　6、沙地、坡地、岩石易造成养分流失，施肥要深些。 　　 

　　7、氮肥在土壤中移动性较强，所以浅施渗透到根系分布层内，被树木吸收；钾肥的移动性较差，磷肥的移动性更差，宜深施至根系分布最多处。 　　 

　　8、基肥因发挥肥效较慢应深施，追肥肥效较快，则宜浅施，供树木及时吸收。 　　 

　　9、叶面喷肥是通过气孔和角质层进入叶片，而后运送到各个器官，一般幼叶较老叶，叶背较叶面吸水快，吸收率也高。所以实际喷布时一定要把叶背喷匀，喷到，使之有利于树干吸收。 　　 

　　10、叶面喷肥要严格掌握浓度，以免烧伤叶片，最好在阴天或上午10时以前和下午4时以后喷施，以免气温高，溶液很快浓缩，影响喷肥或导致药害。 
一、园林树木施肥应注意的事项 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
　　 1.由于树木根群分布广，吸收养料和水分全在须根部位，因此，施肥要在要根部的四周，不要靠近树干。　　 

2.根系强大，分布较深远的树木，施肥宜深，范围宜大，如油松、银杏、臭椿、合欢等；根系浅的树木施肥宜较浅，范围宜小，如法桐、紫穗槐及花灌木等。　　 

3.有机肥料要充足发酵、腐熟，切忌用生粪，且浓度宜稀，化肥必须完全粉碎成粉状，不宜成块施用。　　 

4.施肥后（尤其是追化肥），必须及时适量灌水，使肥料渗入土内。　　 

5.应选天气晴朗、土壤干燥时施肥。阴雨天由于树根吸收水分慢，不但养分不易吸收，而肥分还会被雨水冲失，造成浪费。　　 

6.沙地、坡地、岩石易造成养分流失，施肥要深些。　 

7.氮肥在土壤中移动性较强，所以浅施渗透到根系分布层内，被树木吸收；钾肥的移动性较差，磷肥的移动性更差，宜深施至根系分布最多处。　　 

8.基肥因发挥肥效较慢应深施，追肥肥效较快，则宜浅施，供树木及时吸收。　　 

9.叶面喷肥是通过气孔和角质层进入叶片，而后运送到各个器官，一般幼叶较老叶，叶背较叶面吸水快，吸收率也高。所以实际喷布时一定要把叶背喷匀，喷到，使之有利于树干吸收。　　 

10.叶面喷肥要严格掌握浓度，以免烧伤叶片，最好在阴天或上午10时以前和下午4时以后喷施，以免气温高，溶液很快浓缩，影响喷肥或导致药害。　　 

11.城镇园林绿化地施肥，在选择肥料种类和施肥方法时，应考虑到不影响市容卫生，散发臭味的肥料不宜施用。
二、花卉追肥技术 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
花卉栽培需要及时追施肥料，其追肥方式多种多样。但不同的方法各有利弊，应根据花卉生长的不同情况，合理选用。 

冲施:结合花卉浇水，把定量化肥撒在水沟内溶化，随水送到花卉根系周围的土壤。采用这种方法，缺点是肥料在渠道内容易渗漏流失，还会渗到根系达不到的深层，造成浪费。优点是方法简便，在肥源充足、作物栽培面积大、劳动力不足时可以采用。 

埋施:在花卉植物的株间、行间开沟挖坑，将化肥施入后填上土。采用这种办法施肥浪费少，但劳动量大，费工，还需注意埋肥沟坑要离作物茎基部10厘米以上，以免损伤根系。一般在冬闲季节、劳动力充足、作物生长量不大时可采用这种方法，在花卉生长高峰期也可采用此法，但为防止产生烧苗等副作用，埋施后一定要浇水，使肥料浓度降低。此方法肥料浪费少，但劳动量大费工多，在缺少水源的地方埋施后更应防烧苗。 

撒施:在下雨后或结合浇水，趁湿将化肥撒在花卉株行间。此法虽然简单，但仍有一部分肥料会挥发损失。所以，只宜在田间操作不方便、花卉需肥比较急的情况下采用。在生产上，碳铵肥挥发性很强，不宜采用这种撒施的方法。 

滴灌:在水源进入滴灌主管的部位安装施肥器，在施肥器内将肥料溶解，将滴灌主管插入施肥器的吸入管过滤嘴，肥料即可随浇水自动进入作物根系周围的土壤中。配合地膜覆盖，肥料几乎不会挥发、不损失，又省工省力，效果很好。但此法要求有地膜覆盖，并要有配套的滴灌和自来水设备。 

插管渗施:这种施肥技术主要适用于木本、藤本等植物。在使用时应针对不同的植物对肥料的不同需求，选择不同的肥料配方。这种方法施肥操作简便，肥料利用率高，能有效地降低化肥投入成本。其插管制作是：取长20至25厘米，直径2至3厘米，管壁厚3至5毫米的塑料管1根，将塑料管底部制成圆锥形，便于插入土中。在塑料管四周（含下端圆锥体）均匀钻成直径为1至2毫米的小圆孔。塑料管的顶口部用稍大的塑料管制成罩盖，以防雨水淋入管内。渗施的方法是：插管制成后，可根据不同花卉对肥料元素需求的不同，将氮、磷、钾合理混配（一般按8∶12∶5的比例）后装入插管内，并封盖。然后将塑料管插入距花卉根部5至10厘米的土壤中，塑料管顶部露出土壤3至5厘米，以便于抽取塑料管查看或换装混配肥料。当装有混配化肥的塑料插管插入土壤后，土壤中的水分可通过插管的小圆孔逐渐渗入到塑料管内将肥料分解。肥料分解物又通过小圆孔不断向土壤中输送。 

根外追肥:即叶面喷肥，可结合喷药根外追肥。此法肥料用量少，见效快，又可避免肥料被土壤固定，在缺素明显和花卉生长后期根系衰老的情况下使用，更能显示其优势，除磷酸二氢钾、尿素、硫酸钾、硝酸钾等常用的大量元素肥料外，还有适于大量元素加微量元素或含有多种氨基酸成分的肥料，如植保素、喷施宝、叶面宝等。花卉生长发育所需的基本营养元素主要来自基肥和其他方式追施的肥料，根外追肥只能作为一种辅助措施。 

三、复合肥使用五点注意 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
　　开春后，又到了一个施肥旺季。农民朋友在选择和使用复合肥时要注意以下几点： 

复合肥肥故长，易做底肥 经过加工造粒的复合肥比粉末肥分解缓慢，不易流失和挥发，肥效持续时间长，易做底肥使用，一般亩用量为30-40千克。复合肥不宜用于苗期肥和中后期肥，避免贪青徒长。 

　复合肥分解较慢，注意与单质氮肥配合使用作物幼苗期需要氮肥量较少，因此，对播种时用复合肥做底肥的作物，应根据不同作物的需肥规律，在追肥时及时补充速效氮肥，以满足作物营养需要。 

　复合肥浓度差异较大，应注意选择合适的浓度, 

　目前，多数复合肥是按照某一区域土壤类型平均养分状况和大宗农作物需肥比例配置而成。市场上有高、中，低浓度系列复合肥，一般低浓度总养分在25％-30％之间，中浓度在30％-40％之间，高浓度在40％以上。要因地域、土壤、作物不同，选择使用经济，高效的复合肥。一般高浓度复合肥用在经济类作物上，品质优，残渣少，利用率高。 

复合肥浓度较高，避免种子与肥料直接接触或种肥混合使用 复合肥养分含量高，若与种子或幼苗根系直接接触，会影响出苗甚至烧苗、烂根。播种时，种子要与穴施、条施复合肥相距5-10厘米左右，切忌直接与种子同穴施，造成肥害。 

　　复合肥配比原料不同，应注意养分成分的使用范围 不同品牌、不同浓度复合肥所使用原料不同，生产上要根据土壤类型和作物种类选择使用。含硝酸根的复合肥，不要在叶莱类和水田里使用；含铵离子的复合肥，不宜在盐碱地上施用；含氯化钾或氯离子的复合肥不要在忌氯作物或盐碱地上使用；含硫酸钾的复合肥，不宜在水田和酸性土壤中施用。否则，将降低肥效，甚至毒害作物。 
四、林木防治害虫的五种方法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
　　防治林木害虫多采用喷药法，这种方法虽有一定的防治效果，但大量药液弥散于空气中污染环境，容易造成人畜中毒，且对白杨透翅娥、桑天牛、光肩星天牛、蒙古大蠹蛾等蛀干害虫，一般喷药方法很难奏效，必须采用特殊方法，现介绍几种针对以上病害的防治方法： 

树干涂药法 

防治柳树、刺槐、山楂、樱桃等树上的蚜虫、金花虫、红蜘蛛和松树类上的介壳虫等害虫，可在树干距地面2米高部位涂抹内吸性农药如氧化乐果等农药，防治效果可达95%以上。此法简单易行，若在涂药部位包扎绿色或蓝色塑料纸，药效更好。塑料纸在药效显现5至6天后解除，以免包扎处腐烂。 

毒签插入法 

将事先制作的毒签插入虫道后，药与树液和虫粪中的水分接触产生化学反应形成剧毒气体，使树干内的害虫中毒死亡。将磷化锌11%、阿拉伯胶58%、水31%配合，先将水和胶放入烧杯中，加热到80℃，待胶溶化后加入磷化锌，拌匀后即可使用，使用时用长7至10厘米、直径0.1至0.2厘米的竹签蘸药，先用无药的一端试探蛀孔的方向、深度、大小，后将有药的一端插入蛀孔内，深4至6厘米，每蛀孔1支。插入毒签后用黄泥封口，以防漏气，毒杀钻蛀性害虫的防治效果达90%以上。 

树干注射法 

天牛、柳瘿蚊、松梢螟、竹象虫等蛀害林木树干、树枝、树木皮层。用打针注射法防治效果显著。可用铁钻在树干离地面20厘米以下处，打孔3至5个(具体钻孔数目根据树体的大小而定)，孔径约0.5至0.8厘米，深达木质部3至5厘米。注射孔打好后，用兽用注射器将内吸性农药如氧化乐果、杀虫双、甲胺磷等缓缓注入注射孔。注药量根据树体大小而定，一般树高为2.5米，冠径为2米左右的树，每株注射原药1.5至2毫升，幼树每株注射1至1.5毫升，成年大树可适当增加注射量，每株2至4毫升，注药一周内害虫即可大量死亡。 

 

 

挂吊瓶法 

给树木挂吊瓶是指在树干上吊挂装有药液的药瓶，用棉绳棉芯把瓶中的药液通过树干中的导管输送到枝叶上，从而达到防治的目的。此法适合于防治各种蚜虫、红蜘蛛、介壳虫、天牛、吉丁虫等吸汁、蛀干类害虫等。挂瓶方法是：选树主干用木钻钻一小洞，洞口向上并与树干呈45度的夹角，洞深至髓心把装好药液的瓶子钉挂在洞上方的树干上，将棉绳拉直。针对不同害虫，选择具有较高防效的内吸性农药，从树液开始流动到冬季树体休眠之前均可进行，但以4至9月的效果最好。 

根部埋药法：一是直接埋药。用3%的呋喃丹农药，在距树0.5至1.5米的外围开环状沟，或开挖2至3个穴，1至3年生树埋药150克左右，4至6年生树埋药250克左右，7年生以上树埋药500克左右，可明显控制林木害虫，药效可持续2个月左右。尤其对蚜虫类害虫防治效果很好，防治松梢螟效果可达95%。二是根部埋药瓶。将40%氧化乐果5倍液装入瓶子，在树干根基的外围地面，挖土让树根暴露，选择香烟粗细的树根剪断根梢，将树根插进瓶里，注意根端要插到瓶底，然后用塑料纸扎好瓶口埋入土中，通过树根直接吸药，药液很快随导管输送到树体可有效地防治害虫。
五、树干注药应注意的问题 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
　　采用树干钻孔注药防治害虫，不仅操作简便、效果显著。而且省药、省工、不污染空气和伤害天敌，即可防治天牛、吉丁虫等蛀干害虫，又可防治蚜虫、介壳虫、螨类等食叶害虫，是一种较好的防治方法。现根据我们山东临沂市园林处几年来的防治实践，谈谈树干注药应注意的几个问题。 

一、注药时期 

在树木芽萌动期至落叶前的生长期都可以进行，以4至8月份的生长期效果最好，具体注药时间应根据防治的害虫生长史来确定其最佳注药时间。树木落叶后至萌动前的休眠期不能注药。 

二、农药的选择 

可用50%甲胺磷乳油、40%氧化乐果乳油、75%可湿性呋喃丹粉剂、50%杀螟腈乳油、50%久效磷乳油等内吸性较强的药剂。应依据害虫的不同选择适宜的农药。 

三、注药方法 

用直径0.8至1厘米的木工钻在距地面15至50厘米的树干上，呈45度角向下斜钻8至10厘米深注药孔，深可达髓心。大树可在树干四周呈螺旋上升钻3至5个孔，中树可钻2至3个，小树可钻1个，掏尽锯沫，用吸药器或注射器注入药液。若大面积注药，可选用打孔注药机。孔口要封干（用蜡封、泥封、胶布封均可)。注药孔两个月后可愈合。 

四、注药量 

根据树木大小而定注药量，按原药液算，一般干径在15厘米以上的大树，每株注药6至10毫升，干径在10至14厘米的中等树注药4至6毫升，干径在10厘米以下的每株可注药2至4毫升。 

五、注意事项 

1．在气温不高时可注射1至2倍的药液，在夏天气温较高时，应将原药稀释3至6倍后注入，以免药液过浓发生药害。 

2．对易流胶的树种应尽量不钻孔，而采用药液包干的方法进行防治。 

3．注药应根据防治对象选用防效最佳的内吸性较强的农药，不能不分对象只用某一种农药。 

4．不能使用树木敏感的农药，以免造成药害。 

六、施农药的方法                                                   回目录
　　在农业生产上，常遇到春雨绵绵、秋雨不断以及梅雨季节，给防病治虫工作带来不便。为提高雨季农药的施用效果，应掌握如下技巧： 

1．选用内吸性农药。内吸性农药可通过作物的根、茎、叶等部位进入植株体内，并输送到其他部位，在一定的时间内起作用。如呋喃丹、久效磷、氧化乐果、磷胺等杀虫剂及多菌灵、粉锈宁、托布津、瑞毒霉、速克秋、禾枯灵、叶绿宝等杀菌剂，这类农药施用后4至5小时，便有80%以上有效成分被作物吸收到组织内部，不会被雨水淋刷而丧失药效。 

2．选用速效性农药。如杀虫剂中的敌敌畏、久效磷、甲胺磷、速灭杀丁、敌杀死、见虫杀、快杀灵等农药就属于这种类型。这类农药具有很强的触杀或熏杀作用，毒杀作用迅速，施药1至2小时便可将害虫杀死。 

3．选用耐雨性农药。如杀菌剂中井岗毒素和灭病威、速克灵等具有较好的耐雨性，施药1至2小时或4至5小时以后，即使遇到阵雨仍不影响药效。 

4．在药液中掺加粘着剂。粘着剂能增加农药对作物表面及害虫体表的附着力。配制农药溶液，每50公斤药液中加洗农粉50至70克，搅拌后及时喷施，有良好增效作用。 

5．改进施药法。如选择内吸性杀虫剂在害虫大面积发生前，拌细土施入农作物根区泥层中，让植株吸收，致使害虫取食中毒而死。这种根区施药的方法可避免雨水冲洗，特别适合在雨季采用。 

6. 选时巧施药。根据害虫的活动规律巧选施药时间。例如，对一些夜间出来的害虫如稻纵卷叶螟，选在傍晚施药，使药剂被植株吸收，待害虫出来2至3小时内取食，然后中毒而死。 

七、园林病虫害冬季治理措施                                                   回目录
　　园林植物病虫害的越冬场所相对固定、集中，在防治上是一个关键时期。因此，研究病虫害的越冬方式、场所，对于其治理措施的制定具有重要意义。 

一、病害的越冬场所 

1、种苗和其他繁殖材料。带病的种子、苗木、球茎、鳞茎、块根、接穗和其他繁殖材料是病菌、病毒等病原物初侵染的主要来源。病原物可附着在这些材料表面或潜伏内部越冬，如：百日菊黑斑病、瓜叶菊病毒病、天竺葵碎锦病等。带病繁殖材料常常成为绿地、花圃的发病中心，生长季节通过再浸柒使病害扩展、蔓延，甚至造成流行。 

2、土壤。土壤对于土传病害或根部病害是重要的侵染来源。病原物在土壤中休眠越冬；有的可存活数年，如厚垣孢子、菌核、菌索等。土壤习居菌腐生能力很强，可在寄主残体上生存，还可直接在土壤中营腐生生活。引起幼苗立枯病的腐霉菌和丝核菌可以腐生方式长期存活于土壤中。在肥料中如混有未经腐熟的病株残体常成为侵染来源。 

3、病株残体。病原物可在枯枝、落叶、落果上越冬，次年侵染寄主。 

4、病株。病株的存在，也是初侵染来源之一。多年生植物一旦染病后，病原物就可在寄主体内存留，如枝干锈病、溃疡病、腐烂病，可以营养体或繁殖体在寄主体内越冬，温室花卉由于生存条件的特殊性，其病害常是露地花卉的侵染来源，如多种花卉的病毒病、白粉病等。’ 

二、虫害的越冬场所 

1、以各种方式在树基周围的土壤内、石块下、枯枝落叶层中、寄主附近的杂草上越冬。如：日本履绵蚧、美国白娥、尺蛾类、美洲斑潜蝇、杜鹃三节叶蜂、棉卷叶野螟、月季长管蚜、霜天娥。‘ 

2、以卵等形态在寄主枝叶上、树皮缝中、芽腋内、枝条分叉处。越冬，如：大青叶蝉、紫薇长斑蚜、绣线菊蚜、日本纽绵蚧、考氏白盾蚧、水木坚蚧、黄褐天幕毛虫。 

3、以幼虫在植物茎、干、果实中越冬，如：星天牛、桃蛀螟、亚洲玉米螟。 

4、以其他方式越冬。小蓑娥以幼虫在护囊中越冬；多数枣娥以幼虫在枝条或植物根际作茧越冬；蛴螬、蝼蛄、金针虫等地下害虫喜在腐殖质中越冬。 

三、治理措施 

1、对带有病虫的植物繁殖材料，需加强检疫，进行处理，杜绝来年种植扩大蔓延。以球茎、鳞茎越冬的繁殖材料，收前应避免大量浇水，要在晴天采收，减少伤口，剔除有病虫的材料，以后在阳光下曝晒几日，贮窖要预先消毒、通气，贮存温度5℃，相对湿度70%以下。 

2、用辛硫磷、甲基异硫磷、五氯硝基苯、代森锌等农药处理土壤。农家杂肥要充分腐熟，以免病株残体将病原物带入，防止蝼蛄、蛴螬、金针虫繁衍滋生。 

接近封冻时，对土壤翻耕，使在土壤中越冬的害虫受冻致死，改变好气菌、厌氧菌的生存环境，降低土壤含虫、含菌量。翻耕深度以20-30厘米为宜。 

3、把种植园内有病虫的落枝、落叶、杂草、病果处理干净，集中烧毁、深理，可减少大量病虫害。 

4、对有病虫的植株，结合冬季修剪，消灭病虫。将病虫枝剪掉，集中烧毁；用牙签剔除受精雌介壳虫外壳，人工摘除枝条上的刺蛾茧；刮除在树皮缝、树疤内、枝杈处的越冬害虫、病菌；对有下树越冬习性的害虫可在其下树前绑草诱集，集中杀灭。 

5、冬季树干涂白。以两次为好，第一次在落叶后至土壤封冻前进行，第二次在早春进行，此法可减轻日灼、冻害，如加入适量杀虫、杀菌剂，还可兼治病虫害。 

植物发芽前喷施50-100倍晶体石硫合剂，既可杀灭病菌，也可杀除在枝条、芽腋、树皮缝内的蚜、蚧、螨的虫体及越冬卵。 

八、早春防治蚜虫效果好                                              回目录
蚜虫对气候的适应性较强，分布很广，主要刺吸植株的茎、叶，尤其是幼嫩部位。蚜虫的防治方法很多，如保护瓢虫，草蛉等天敌，施放真菌，人工诱集捕杀等生物防治法，清除枯枝杂草等病虫残物，选育和推广抗性品种，施用农药等，最好的方法就是因地制宜，综合防治。 

 

蚜虫繁殖和适应力强，种群数量巨大，因此，各种方法都很难取得根治的效果，但如果抓住防治适期，往往就会事半功倍。春季的早期防治是蚜虫防治的最佳时期。 

 

由于1998年冬季出现暖冬天气，使许多病虫害的越冬体得以大量存活，为今年的流行和危害提供了大量病虫源，如果环境适宜，势必严重发生。虽然早春的多雨天气在一定程度上抑制了该虫的危害，但3月底至4月初，它巳在许多园林植物上发生。 

 

暖冬造成植物萌发较早，促进了蚜虫的聚集危害。另外，蚜虫自身也因未经低温锻炼而表现得较为脆弱。由于春初气温相对较低，蚜虫成长速度较慢，低龄期相对较长，食量较小，危害较轻，抗逆抗药性较弱，是防治的大好时机。一旦错过此期，气温普遍回升，植物生长繁茂，不但蚜虫数量已成千上万倍地增长，蚜虫抗逆抗药性也大大增强，蚜虫繁殖周期缩短，将会给防治带来极大的困难。 

 

春季防治蚜虫可收到兼治尺蠖、螨、介壳虫等害虫的效果，但需要根据实际情况选择不同的药剂和浓度，或复配用药。由于植株本身也处于幼嫩期，耐药力低，所以药剂施用浓度不能太高，否则易导致药害。春季多雨时期，施药就需在短暂的无雨时实施，且药剂易被随后的雨水冲掉而无法发挥作用。笔者使用稀释500至1000倍80％的敌敌畏乳油在下雨的间隙抢施，收到了很好的防治效果。由于当时空气湿度大，气温较低，所以没有发生药害。在这种较高浓度下，敌敌畏能迅速发挥熏蒸效果。不担心遭雨水冲刷而失效。如果使用氧化乐果等内吸传导性药剂，往往会因雨水的干扰而无法施药或药效不佳。 

 

抓住春季防治，大大降低虫源基数，再结合栽培措施，如栽植密度适宜，通风透气，控制水肥，保护并饲养释放天敌等，必能将蚜虫的危害控制在一定范围之内。 


九、怎样正确选用杀菌剂                                                    回目录
　　多菌灵是大家普遍喜用的内吸性杀菌剂，能防治几十种真菌病害。它对子囊菌、半知菌药效显著，但对细菌、真菌中的卵菌引起的病害无效，所以，在诊断植物得的是真菌病害，反复使用多菌灵无效的情况下，应考虑换苯基酰胺类农药(如甲霜灵)，此类农药主要用于由卵菌引起的霜霉病、疫霉病、腐霉病，而对其它真菌和细菌所致的病害效果很差，这就是为什么长春花疫病不能用多菌灵防治而首选甲霜灵的原因。 

二元酸铜（琥胶肥酸铜，DT）综合了多菌灵和甲霜灵的优点，既对半知菌、子囊菌、卵菌有效，还对细菌有一定功效，建议花卉种植者在判断植物同时得了真菌、细菌病害时，选用二元酸铜。 

烯唑醇又名速保利，对白粉病、锈病、黑粉病、黑星病有特效，对由丝核菌、菌核菌引起的根病有良效。 

百菌清是一种非内吸性广谱杀菌剂，对多种植物真菌病害有预防作用，它能阻止病菌孢子发芽，阻碍菌丝发育及孢子形成，并能防治对多菌灵产生抗药性的病害，但对土传腐霉菌引起的病害效果不佳。在防治土传病害中，用敌磺钠可防治腐霉菌、丝囊霉菌所引起的病害，并有特效，但对丝核菌效果差，而另一种杀菌剂五氯硝基苯专治由丝核菌引起的病害，因此，可用五氯硝基苯与敌磺钠以3：1的比例混合，每667平方米用药4至8千克，与细土混合，药与土的比例为1：200，沟施，可防治丝核菌、镰刀菌、腐霉菌引起的幼苗立枯病。 
十、防治地下害虫的有效办法                                               回目录
　　地下害虫是指危害期在土中生活的一类害虫，主要有蝼蛄、蛴螬、地老虎和金针虫等。这类害虫种类繁多，危害寄主广，不仅危害蔬菜，还危害花卉、小麦、玉米、高梁、草坪、烟草、果树苗木等。它们主要取食作物的种子、根、茎、块根、块茎、幼苗、嫩叶及生长点等 

，常常造成缺苗、断垄或使幼苗生长不良。 

　　防除地下害虫行之有效的办法有： 

　　药剂拌种　用40%甲基异柳磷乳油500毫升加水50-60千克、拌小麦、玉米、高梁、花生种子500-600千克，均匀喷洒，摊开晾干后即可播种。有效期30-35天，可防治蝼蛄、蛴螬、黄蚂蚁、金针虫等地下害虫。 

　　冬季深翻　封冻前1个月，深耕土壤35厘米，并随耕拾虫，通过翻耕可以破坏害虫生存和越冬环境，减少次年虫口密度。 

　　清洁田园　头茬作物收获后，及时拣尽田间杂草，以减少害虫产卵和隐蔽的场所。在作物出苗前或地老虎1-2龄的幼苗盛发期，及时铲净田间杂草，减少幼虫早期食料。将杂草深埋或运出田外沤肥，消除幼卵寄主。 

　　根部灌药　苗期害虫猖獗外，可用90%晶体敌百虫800倍、50%二嗪农乳油500倍液或50%辛硫磷乳油500倍液。任选一种灌根，8-10天灌一次，连续灌2-3次。在地下害虫密度高的地块，可采用40%甲基异柳磷50-75克，兑水50-75千克，约下午4时开始灌在苗根部，杀灭地老虎效果达90%以上，还可兼治蛴螬、金针虫。 

　　揪施毒土　每公顷用5%特丁磷37.5-45千克，沟施、穴施均可，药效期长达60-90天。或每公顷用50%辛硫磷乳油1.5千克，拌细砂或细土375-450千克，在作物根旁开沟撒入药土，随即覆土，或结合锄地将药土施入，可防治多种地下害虫。 

　　灌水灭虫　在水源条件好的地区，在地老虎发生后及时灌水，可收到意想不到的效果。 

　　诱杀成虫　(1)黑光灯诱杀。金龟子、地老虎、蛴螬的成虫对黑光灯有强烈的趋向性，根据各地实际情况，在可能的条件下，于成虫盛发期设置一些黑光灯进行诱杀。(2)放置糖醋酒盆可诱杀地老虎的成虫。(3)用炒香的麦麸、豆饼诱杀蝼蛄。一般在傍晚无雨天，在田间挖坑，施放毒饵，次日清晨收拾被诱害虫集中处理。(4)毒饵诱杀。将新鲜草或菜切碎，用50%辛硫磷100克加水调2-2.5千克，喷在1000千克草上，于傍晚分成小堆放置田间，诱杀地老虎。用1米左右长的新鲜杨树枝泡在稀释50倍的40%氧化乐果溶液中，10小时后取出，于傍晚插入春播作物地内，每公顷150-200枝，诱杀金龟子效果好。将新菜籽饼2.5千克搓散，放锅中炒香，把炒好菜籽饼盛在桶内，然后把用温水化开的敌百虫倒入桶内，闷3-5分钟，于傍晚将毒饵分成若干小份散放于移栽棉田中，第二天清早就可见毒死的地老虎虫体。 

　　地面施药　用敌杀死治地老虎。做法是：在傍晚收工后用背负式喷雾器，按每公顷用30桶清水，每桶清水内加2.5%的敌杀死8毫升，配成2000倍的药液，搅拌均匀，满地喷洒。夜晚气温较低，蒸发量少，加上有露水覆盖，土壤、苗棵均成湿润状态，可保证药效。各类地老虎幼虫出来危害苗棵时，正与药物相遇，通过胃毒、气熏、触杀，药效可充分发挥，所有地老虎幼虫全部中毒，达到较好的治虫效果。这一灭虫技术，用在旱地作物各种苗地，效果均好。 

　　植株施药　用90%敌百虫800-1000倍液、50%辛硫磷乳油1000-1500倍液、50%二嗪农1000-1500倍液，以上药剂任选一种，在成虫发生期喷2-3次，每7-10天喷一次，均有较好的防治效果。 
     
十一、林木涂白剂的配置与使用                                                 回目录
　　秋冬季节，林木使用涂白剂，有杀虫灭菌和保温防冻作用。此举操作简单，预防效果好，现介绍几种常用涂白剂的配制与使用方法。 

硫酸铜石灰涂白剂 有效成分比例：硫酸铜500克、生石灰10公斤。配制方法：用开水将硫酸铜充分溶解，再加水稀释；将生石灰慢慢加水熟化后，继续将剩余的水倒入调成石灰乳然后将两种混合，并不断搅拌均匀即成涂白剂。 

石灰硫磺四合剂涂白剂 有效成分比例：生石灰8公斤、硫磺1公斤、食盐1公斤、动(植)物油0.1公斤、热水18公斤。配制方法：先用热水将生石灰与食盐溶化，然后将石灰乳和食盐水混合，加入硫磺和油脂充分搅匀即成。 

石硫合剂生石灰涂白剂 有效成分比例：石硫合剂原液0.25公斤、食盐0.25公斤、生石灰1.5公斤、油脂适量、水5公斤。配制方法：将生石灰加水熟化，加入油脂搅拌后加水制成石灰乳再倒入石硫合剂原液和盐水，充分搅拌即成。 

熟石灰水泥黄泥涂白剂 有效成分比例：熟石灰1000克、水泥1000克、黄泥1250克。配制方法：将熟石灰、水泥和黄泥加水混合后搅拌成浆液状即可使用，可酌情加入杀虫剂、杀菌剂以兼治林木的枝干病虫。注意做到随配随用。 

在使用涂白剂前，最好先将林园行道树的林木用枝剪剪除病枝、弱枝、老化枝及过密枝，然后收集起来予以烧毁，并且把折裂、冻裂处用塑料薄膜包扎好。在仔细检查过程中如发现枝干上已有害虫蛀入，要用棉花浸药把害虫杀死后再进行涂白处理。涂白部位主要在离地1至1.5米为宜。如老树露骨更新后，为防止日晒，则涂白位置应升高，或全株涂白。 

第八章、花木养护要点                                                   回目录


一、木浇水时间及水质： 


给花木浇水并不是浇了就可以，应根据季节和天气的变化适时的浇水。炎热的夏季最忌中午前后浇水，因为这时土壤温度高，与水温的温差大，此时浇水会使土壤温度骤然降低，花木根系受低温刺激，就会立即阻碍水分的正常吸收。所以炎热的天气应在早上十时以前或傍晚五时以后浇水。反之，冬季无冻土的地带，露地栽培的花木冬季需要浇水时，应在中午前后进行。春、秋季宜在上午十时以后至下午四时以前浇水为好。 
　　我国黄河流域以北的广大地区，冬季寒冷。在土壤冻结之前，栽培的花木都应浇足“冻水”，以保持土壤墒情，使花木安全越冬。在早春土壤解冻之初，还应及时浇足“返青水”，以促进花木的萌动。 
花木浇什么水最适宜呢?按理说，有能力收集雨水和雪水最好，特别是雷阵雨的雨水，由于放电的电化学作用，雨水中含有可被植物吸收的氮元素。但是由于环境污染，出现了酸雨，在频发地区植物受到严重危害，因此污染严重地区的雨水和雪水不能收集浇花。污染严重的河塘水和矿化度很高的地下水也不宜用来浇花。家庭淘米水、咸水和带油脂腥辣的水都不能浇花。一般情况下，用自来水或可供饮用的井水浇花既方便又安全。 
用自来水或可供饮的井水浇花之前，应提前1—2天晒水，这样做的好处，一是使自来水中的氯气挥发掉，二是提高水温。特别是冬季室内花木浇水时，应保持水温与室温一致，花木才不会受到伤害。譬如杜鹃在春节期间开花，增加了节日的喜庆气氛，但杜鹃的根系纤细，对土温变化很敏感，如果直接浇未经晾晒的自来水，就容易引起落叶落花。
二、花木对土壤酸碱度的要求                                                    回目录
通常说的盐土就是土壤中含有较高的氯离子、钠离子；碱性土就是土壤中含有较高的钙离子和镁离子，氢离子少；酸性土壤就是土壤中含有较高的氢离子和铁离子，而钙离子和镁离子少。我国北方地区的地壤多呈中性偏碱，局部为盐碱土；南方地区的土壤多呈中性偏酸，局部为强酸性土。这对于花木的选择和栽培有很大影响，而对盆栽花木来讲，由于市场上有各类专用花卉栽培基质可供选择，因此花木品种选择不受地区限制。 
为了科学界定土壤的酸碱性，国际上统一采用土壤中氢离子含量的指数（pH）表示土壤的酸碱度。当pH值=7时为中性土，pH值>7时为碱性土，pH值<7时为酸性土。通常，当土壤pH值>8.5或pH值<5时，都不宜作为花木栽培的土壤。根据花木对土壤的适应性，可以分成3种花卉栽培类型： 
（1） 酸性土花木 如山茶、杜鹃、米兰、茉莉、棕榈、白兰、金橘、桂花、玉兰、罗汉松、苏铁、五针松、变叶木、巴西木等都属于酸性土花木。其适生的土壤pH值为5—6。 
（2） 中性土花木 大多数花卉可以在弱酸性至弱碱性的土壤中正常生长。其适合的土壤pH值为6—8。 
（3） 碱性土花木 原产华北、西北的花木能在碱性较高的土壤上正常生长。如柽柳、枸杞、锦鸡儿、榆叶梅、小檗、黄刺玫、木槿、金银木、沙地柏等、它们对土壤碱性的忍耐力为pH值7.5—9。 
三、花木的合理施肥                                                         回目录
在花卉的栽培管理过程中施肥是很重要的环节，要想使自己培养的花卉枝繁叶茂、花色艳丽、硕果累累，就要掌握科学的施肥方法。 
一、根据生长期施肥：植株萌芽前或展叶初期要施催芽肥，此期施肥以氮肥为主，磷钾肥为辅；植株开花前至花期要施催蕾、催花肥，此期施肥以膦肥为主；植株开花后至结果期要施追肥，此期要施氮磷钾三要素和微量元素齐全的复合肥；植株休眠或越冬期要施基肥，结合改土措施，此期施肥应以有机肥为主。 
二、根据肥料特性施肥：目前，市场上有很多花卉专用肥料，家庭养花最好从中选购，既便利又卫生。无机肥料中有观花、观果、观叶专用肥，还有复合肥料。有机肥料中经过腐熟的禽类肥料以及未经腐熟的豆饼、麻酱渣、马蹄掌等。施肥要根据不同花卉品种、不同生长阶段的选择。譬如，观花木本植物在营养生长期间应施复合肥，进入花期应施观花专用肥，进入结果期应施观果专用肥。观叶木本植物应施观叶专用肥。 
三、根据花卉长势施肥：不同的花卉需要不同的土壤环境条件，环境条件差异很大时，花卉不适应长势就弱。施肥应根据生长势确定施用量，同样的品种，生长健状的植株可依照肥料使用说明施足肥，生长弱的植株，应视情减少施用量，而后逐步增加到正常施用量。生长势弱的植株对肥料的吸收承受能力弱，用量过猛，结果会事得其反。 
总之，合理施肥要遵循营养元素平衡和有机肥与无机肥相结合的原则，根据花卉的种类和生长状况灵活施用。同时要注意，中午前后温度高时不宜施肥，更不要施浓肥，换盆或移植花木时应施底肥。 
四、修剪                                         回目录
1、灌木的养护修剪：①应使丛生大枝均衡生长，使植株保持内高外低，自然丰满的圆球形。②定植年代较长的灌木，如灌丛中老枝过多时，应有计划地分批疏除老枝，培养新枝。但对一些为特殊需要培养成高干的大型灌木，或茎干生花的灌木(如紫荆等)均不在此列。③经常短截突出灌丛外的徒长枝，使灌丛保持整齐均衡，但对一些具拱形枝的树种(如连翘等)，所萌生的长枝则例外。④植株上不作留种用的残花废果，应尽量及早剪去，以免消耗养分。 
2、绿篱的修剪：绿篱定植后，按规定高度及形状，及时修剪，为促使其枝叶的生长最好将主尖截去1/3以上，剪口在规定高度5至10厘米以下，这样可以保证粗大的剪口不暴露，最后用大平剪绿篱修剪机，修剪表面枝叶，注意绿篱表面(顶部及两侧)必须剪平，修剪时高度一致，整齐划一，篱面与四壁要求平整，棱角分明，适时修剪，保证节日时已抽出新枝叶，生长丰满，发现缺株，及时补栽，绿篱修剪每年最少两次。 
3、落叶乔木修剪：①凡属具有中央领导干、主轴明显的树种，应尽量保持主轴的顶芽，若项芽或主轴受损，则应选择中央领导枝上生长角度化较直立的侧芽代替，培养成新的主轴。②主轴不明显的树种，应选择上部中心比较直立的枝条当做领导枝，以尽早形成高大的树身和丰满的树冠，凡不利于以上目的如竞争枝、并生枝、病虫枝等要控制打击。 
五、防治病虫害                                                  回目录
可采取下列不同的方法： 
①喷粉法：通过喷粉器械将粉状毒剂，喷撒在植物或害虫体表面，使之中毒死亡，此法效率高，不需用水对植物药害也较小，缺点是毒剂在植物体上的持久性较小，用量大，较不经济。 
②喷雾法：利用溶液、乳剂或悬浮液状态的毒剂，借助喷雾器械形成微细的雾点喷射在植物或害虫上。 
③熏蒸法：利用有毒气体或蒸气，通过害虫呼吸器官，进入虫体内而杀死害虫。 
④毒草饵：利用溶液状或粉状的毒剂与饵料制成的混合物，然后撒在害虫发生或栖居的地方。 
⑤胶环(毒环)法：利用2—8厘米的专门性粘虫胶带，围绕在树干的下部，将毒剂直接涂在树皮上或涂在紧缠在树干上的纸带或草把环上，可以阻止或毒杀食叶昆虫爬到树上为害。 
六、花木的春季养护                                                      回目录
中耕除草首先要及时检查花木的复苏情况，清除残留枝叶和受伤枝叶，并及时进行中耕除草。中耕就是松土，深度因苗木大小而异，幼苗期应浅，以后随着苗木生长加深，最深可达10厘米左右。除草应掌握“除早、除小、除了”，做到及时干净消除杂草，以减少杂草与苗木争夺养分。 

　　水肥管理水肥管理是花木养护的一个重要内容。灌水必须及时，一次灌水量以不低于田间含水量的60%为标准，使根系层土壤处于湿润状态。木本观花植物，每两周施肥一次，一直到8月份，以促进生长，防止黄化，改善土壤PH值。 

　　适时移植春季是适宜各种树种移植的大好时期，所以是主要的移植季节。本地区春季移植一般在3月左右，金钱松、柳杉要早移，但樟树、枫杨等的移植不可以过早，应该在开始发芽前进行。 

病虫害防治病虫害的防治也是春季养护的重要环节。春季，随着气温上升一些害虫开始活动，如蚜虫、天牛等。 

防治蚧壳虫和蚜虫可喷25%吡虫啉可湿性粉剂10000倍液，或用泡制的烟叶水冲洗；防治天牛可用人工捕杀成虫或用棉球蘸敌敌畏液塞入洞内毒杀幼虫，在树干上涂石硫合剂防止成虫产卵；防治白粉病应剪除病枝，集中烧毁，发病初期喷施50%多菌灵可湿性粉剂800至1000倍液或用70%甲基托布津可湿性粉剂800倍液喷杀。防治立枯病可将病株集中烧毁，发病初期用70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液灌根。 
七、新栽苗木越冬管理                                                    回目录
在北方地区，每年都会发生当年新栽绿化苗木因为天气寒冷、防冻措施不当而受冻害的现象，不仅造成一定的经济损失，同时也影响了整体的绿化效果。因此，采取有效的越冬管理措施对当年新栽绿化苗木能否安全越冬是一项很重要的工作。 

一、小灌木类：如金叶女贞、小叶女贞、红叶小檗、冬青、黄杨、小龙柏、美人蕉、南天竹、月季等可采取以下措施。 

1．对苗木进行轻度修剪。 

2．清除杂草，浅翻土地，给苗木根基部培土或培土墩，浇透防冻水。 

3．用麦秸、稻秸等粉碎后进行地面覆盖，来年腐烂后变成肥料。 

二、乔木和花灌木类：如雪松、白皮松、华山松、棕榈、西府海棠、垂丝海棠、紫叶李、碧桃、红叶桃、桂花、广玉兰、白玉兰、青桐、云杉、黑松等苗木可采取以下措施。 

1．对苗木进行适度修剪。 

2．清除杂草，中翻土地，给树根基部培土，浇透防冻水。 

3．用麦秸、稻秸、草绳等捆绑树干，起到保温御寒作用，较寒冷的地区，需要再在外面加一层塑料布。 

4．用地膜将树穴覆盖住，可提高地温和保持一定的湿度。 

三、对一些苗木种植比较集中的地方，在不影响观赏效果的情况下，可用草苫子搭建挡风墙或用塑料布搭建温棚等。 
八、苗木防寒的几种常见措施                            回目录
  我国北方地区冬季寒冷，对于南种北移苗木、新移栽苗木及露地栽培的二年生花卉、不耐寒多年生花卉，必须进行防寒才能避免低温危害。据笔者多年的工作经验，现介绍几种北方地区常见的苗木防寒措施。 

　　一、因地制宜适地适树：根据当地的气候条件，种植抗寒力强的树木、花卉。 

　　二、加强栽培管理，增强苗木自身的抗寒能力：通过对苗木的合理浇灌，科学施肥（如秋季少施氮肥，控制苗木徒长）等措施，促进苗木生长健壮，增强其自身的抗寒能力。 

　　三、浇封透水和返青水：在土壤封冻前浇一次透水，土壤含有较多水分后，严冬表层地温不至于下降过低、过快，开春表层地温升温也缓慢。浇返青水一般在早春进行，由于早春昼夜温差大，及时浇返青水，可使地表昼夜温差相对减小，避免春寒危害植物根系。 

　　四、设风障：对新植或引进的树种，有主风侧或植株外围用塑料布做风障防寒，有的品种还需加盖草帘（如南种北移的大叶黄杨），一般过上1至2年即可适应。 

　　五、树干防护：常见为树干包裹和涂白。1.树干包裹：多在入冬前进行，将新植树木或不耐寒品种的主干用草绳或麻袋片等缠绕或包裹起来，高度可在1.5至2米左右。2.树干涂白：一般在秋季进行，用石灰水加盐或石硫合剂对树干涂白，利用白色反射阳光，减少树干对太阳辐射热的吸收，从而降低树干的昼夜温差，防止树皮受冻。另外此法对预防害虫也有一定的效果。 

　　六、覆盖：多用于圃地露地花卉，在霜冻前，在地上覆盖干草、草席、马粪等，此法既经济效果又好，应用极为普遍。另外也可覆盖塑料薄膜等材料，但需要有一定的经济条件。 

　　七、熏烟法：常用于圃地露地花卉，一般在晴天的夜里进行，点燃草堆，利用烟雾减少土壤热量散失，温度过低时使用此法效果不明显，而且对环境造成一定的污染，所以此种防寒措施在靠近市区的地方尽量避免使用。 

　　八、堆土防寒：对于一些宿根花卉或花灌木，浇封冻水后在其根茎四周堆起30至40厘米高的土堆（土堆要拍实）。 
九、秋栽苗木防寒技术                                                    回目录
秋季植树能较好地解决春季植树时间短、春旱和劳动力紧张的问题，现已被广泛推广。但也有不少秋植苗木因没有采取合理的防寒措施，未能安全越冬，影响了苗木的成活率。笔者经多年实践，总结出一套秋栽苗木的防寒技术措施，现介绍如下，仅供参考。 

一、常规防寒方法 

对于较耐寒的白蜡、千头椿、悬铃木等树种，秋栽后可采取寒前灌水、根颈培土、覆土、涂白、缠草绳、搭风障等防寒措施。寒前灌水、根颈培土、覆土等措施, ，对于秋季所有种植的树木都必须进行，涂白、缠草绳，搭风障则可根据植株的耐寒性和冬季气温情况及小气候环境来定，可单选其中一项，也可交叉使用。 

二、覆膜防寒法 

对于不太耐寒的树种如：玉兰、大叶女贞、楝树、大叶黄杨、小叶黄杨等树种，则可采取覆膜法，现分乔木和灌木两种进行介绍。 

1．乔木。应先用草绳缠干，然后进行覆膜，再用加厚的农用薄膜套从顶一直套到树根颈部。顶部必须扎紧封死，塑料薄膜一定要宽大，不能紧缠树干，四周用竹棍支起。根部采取灌封冻水、根颈培土等措施后，可用稻草或麦秸、玉米秸杆、锯末等进行覆盖，最后再罩以塑料薄膜，四周用土压盖好即可。 

2．灌木。灌木因其较低矮，受风吹力较小，苗木根部、冠部保温可用两根柔韧性较强的竹条(宽3厘米左右)，将两头削尖，交叉插于植株四侧。弓顶距植株冠顶保持在15厘米左右，侧面距植株10厘米左右，竹条插入士中深度为4至6厘米，然后覆农膜。农膜盖好后，四周再用土盖好即可。 

3，注意事项。覆膜时间和揭膜时间应视天气情况而定。覆膜时间最好在初霜冻时，揭膜应在气温基本稳定、树体开始萌芽后。在冬季晴好天气可适当揭膜通风透气，补充氧气。薄膜如有洞口，应采取贴补措施，防止植株被冻伤。雪天应及时将积压在棚顶的积雪清理干净，以利植株接受光照。 
十、春植苗木在越夏的管理                                         回目录
   酷暑盛夏，骄阳似火，持续高温和干热风使空气更加干燥，地表温度急剧升高，从而使新植苗木树干和枝叶以及土壤中水分蒸发流失加快，这给春植苗木的生长成活造成了极为不利的影响；盛夏是夏季的高温期，同时也是新植苗木能否安全过夏成活的关键期。 
    俗话说；树木是三分栽，七分管。可见树木栽后管理是树木成活的关键所在。春季植树后，虽然苗木栽植后很快发芽展枝，但苗木在起苗时根系受到损伤，且自身携带水分养分又有限，在酷暑高温的环境中，就需要及时有效适时适量地给春植苗木补充水分养分，从而保证苗木正常生长。对城区新植的大树，针对不同树种采取相应的管护措施，及时补充水分，常绿树种早晚要进行叶面喷水，确保春植苗木在盛夏高温环境中安全成活。若我们忽视或放松对春植苗木的盛夏保活管理，将会使春植苗木因夏季水养分得不到补充，导致自身水养分蒸发流失殆尽而枯萎死亡，造成前功尽弃的后果。 
   对此，要加强对春植苗木的越夏管理，确保苗木成活率，使生态环境、生活环境得到进一步改善。
十一、夏季树苗管理技术                                            回目录
　夏季是各类树苗生长盛期，一般要占全年总生长量的６０～８０％。因此应加强管理： 
一、松土除草 
当苗床土壤板结时，就应进行松土。松土的深度一般为３～５厘米。除草应掌握“除早、除小、除了”的原则。拔草时形成的坑洞及时用泥土填平。松土除草要注意不伤苗木。 
二、抗旱防涝 
出现了干旱，应及时进行灌溉，保持圃地湿润，防止苗木根茎灼伤，促进苗木生长。另外，圃地要开好排水沟，做到雨停沟干无溃水。 
三、间苗炼苗 
过密的苗木应及时进行间苗，并做到间弱留强、间密留稀以及间去弯曲苗、病虫害苗，保匀，生长整齐。间苗要在土壤湿润时分次进行。对苗木分布稀疏处，可在阴天或下午４时后，进行移密补稀，边起边补。 
四、追施肥料 
６～９月间，每月要追肥１～２次。追肥要用速效性肥料，如尿素、硫酸铵、人粪尿等。圃地土壤干旱，追肥宜稀；土壤湿润，追肥可浓些。追肥的方法随肥料种类和播种方法不同而异。追施化肥可用干撒或水洒，但以水洒为好。追肥可结合松土除草进行。 
五、防治病虫害 
苗木病虫害很多，病害主要有立枯病、杉木赤枯病、�松苗叶枯病、杉苗尖枯病等；虫害主要有金龟子、地老虎、蛄蝼、尺蠖等。防治苗木病虫害应贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，积极做好综合性防治工作。 
第九章、苗木介绍及养护要点                                          回目录
一、凹叶厚朴 
厚朴为木兰科植物厚朴（Magnolia officinalis Rehd．et Will．）和凹叶厚朴［M．biloba（Rehd．et wils）Cheng］的干燥树皮和根皮，厚朴又名川厚朴，凹叶厚朴又名庐山厚朴、温朴等。具温中、下气、燥湿、消痰功能。其花及果实也可入药，具理气、化湿功能。厚朴主产于四川、湖北、陕西、湖南等省；凹叶厚朴主产于浙江、江西、安徽、江苏、湖南等省。 （一）形态特征 1．厚朴 落叶乔木，树高15－20米。 
树干通直，树皮灰棕色，具纵裂纹，内皮紫褐色或暗褐色。顶芽大，小枝具环状托叶痕。单叶互生于枝顶端，椭圆状倒卵形，叶缘微波状，叶背面有毛及白粉；叶柄较粗。花大，白色，与叶同时开放，单生枝顶；花被9－10片，肉质；雄蕊多数，螺旋排列；心皮多数，螺旋排列于花托上。聚合蓇葖果，圆柱状椭圆形或卵状椭圆形。种子红色，三角状倒卵形。花期4－5月，果熟期10一11月。 2．凹叶厚朴 形态特征与上种相似，主要区别为：为乔木或灌木；叶片倒卵形，先端2圆裂，裂深可达2－3.5厘米。花期3－4月，果熟期9－ll月。 
（二）生长习性 由于种类不同对环境条件的要求也不相同。厚朴喜凉爽、湿润气候，高温不利于生长发育，宜在海拔800－1800米的山区生长。凹叶厚朴喜温暖、湿润气候，一般多在海拔600米以下的地方栽培。二者均为山地特有树种，耐寒，均为阳性树种，但幼苗怕强光。它们又都是生长缓慢的树种，一年生苗高仅30－40厘米，幼树生长较快。厚朴10年生以下很少萌蘖；而凹叶厚朴萌蘖较多，特别是主干折断后，会形成灌木。 厚朴树龄8年以上才能开花结果，凹叶厚朴生长较快，5年以上就能进入生育期。种子干燥后会显著降低发芽能力。低温层积5天左右能有效地解除种子的休眠。发芽适温为20－25℃。 
（三）栽培技术 l．选地、整地 以疏松、富含腐殖质、呈中性或微酸性的砂壤土和壤土为好，山地黄壤、红黄壤也可种植，黏重、排水不良的土壤不宜种植。深翻、整平，按株行距3米×4米或3米×3米开穴，穴深40厘米，50厘米见方，备栽。育苗地应选向阳、高燥、微酸性而肥沃的砂壤土，其次为黄壤土和轻黏土。施足基肥，翻耕耙细，整平，作成1.2一1.5米宽的畦。 2．繁殖方法 主要以种子繁殖，也可用压条和扦插繁殖。 
二、白玉兰属性及栽培管理                                    回目录
一、白玉兰的习性 
白玉兰是落叶乔木，高达25米，径粗可达200厘米，树冠幼时狭卵形，成熟大树则呈宽卵形或松散广卵形。实生起源的大树常主干明显，树体壮实，雄奇伟岸，生长势壮，节长枝疏，然花量稍稀。嫁接种往往呈多干状或主干低分枝状特征，节短枝密，树体较小巧，但花团锦簇，远观洁白无瑕，妖娆万分。故不同起源之白玉兰园林应用中情趣各异，在小型或封闭式的园林中，孤植或小片丛植，宜用嫁接种，以体现古雅之趣；而风景游览区则宜选用实生种，以表现粗犷纯朴的风格。 
  幼时树皮灰白色，平滑少裂，老时则呈深灰色，粗糙开裂。小枝灰褐色。顶芽与花梗密被灰黄色长娟毛，毛绒绒如幼鼠蛰伏，冬态更显。分枝习性随树龄幼长有别，幼时单芽延伸，故主干明显，树冠规整，而见花后，叶枝混合芽在果穗后双杈或多枝延伸，横向发展盛于直于生长，故树冠往广卵形方向发展。 
   叶片互生有时呈螺旋状，宽倒卵形至倒卵形，长10—18厘米，宽6—12厘米，先端圆宽，平截或微凹，具短突尖，故又称凸头玉兰；中部以下渐狭楔形，全缘。玉兰叶在基部通常有托叶或附属物，托叶有两种，枝端芽末的托叶贴生于幼茎上与叶柄分离，呈覆瓦状；叶部托叶散生，瓦刀状，粘着叶柄基部两侧，芽伸叶长，托叶脱落，幼枝上残存环状托叶痕，此为木兰科树种的识别特征。 
二、白玉兰以及种籽的特征 
花先叶开放，顶生，直立枝头，钟状，盛开时如玉碟形，径10—16厘米；花被9片，偶有12—15片，甚至30余片者，倒卵形，玉白色，有时基部带红晕；花丝紫红色；雌蕊群淡绿色，无毛。花粉粒长椭圆形，如一叶扁舟，赤道面观为橄榄形，大小为46.6*20（微米）。具单沟，左右对称；外壁表面具模糊的细网状雕纹，网孔小而不明显，网脊模糊。 
聚合果圆柱形，青绿色，成熟时转红褐色，长12—15厘米，径3—5厘米，巨者有时长达25厘米，重达250克；蓇葖木质，褐色，具白色皮孔，通常部分心皮不育而弯曲，栽培种常都不育；单果成熟时有柔丝下垂，红果弱丝，迎风摇曳，为时不长即落；种子心脏形或不规则多面体形，长约9毫米，宽约6毫米，种皮从外到内可以分为三层，最外为革质层，呈鲜红色或粉红色，极为光滑，通常称为假种皮。中间层肉质，乳白色，手触有油腻感，最内层为一坚硬内种皮，未成熟时黄褐色，过熟时则为深黑色，有光泽。红色的外种皮和含油肉质的中种皮都是为了吸引昆虫与鸟类啄食，以利于种子的散布和萌发，坚硬的内种皮可以保护幼小的生命在萌动前免遭伤害。白玉兰种子其内种皮的合点区有一特殊结构，即由内种皮向内凹陷形成一个简单的珠孔，此结构是木兰种树种与其他科种子区别的重要特征。然而，木兰属各种子的形状大都大同小异，形似而质非，即使同一种白玉兰，产地不同，树龄差异，其种子的形状与色质也不尽雷同。 
三、碧桃的栽培管理技术                                                        回目录
　　碧桃为蔷薇科李属小乔木，在园林中应用较广，可片植形成桃林，也可孤植点缀于草坪中，亦可与贴梗海棠等花灌木配植，形成百花齐放的景象。现将其栽培管理技术介绍如下。 
一、栽植地点及土壤的要求 
碧桃喜干燥向阳的环境，故栽植时要选择地势较高且无遮阴的地点，不宜栽植于沟边及池塘边，也不宜栽植于树冠较大的乔木旁，以免影响其通风透光。碧桃喜肥沃且通透性好、呈中性或微碱性的沙质壤土，在粘重土或重盐碱地栽植，不仅植株不能开花，而且树势不旺，病虫害严重。 
二、水肥管理 
碧桃耐旱，怕水湿，一般除早春及秋末各浇一次开冻水及封冻水外，其他季节不用浇水。但在夏季高温天气，如遇连续干旱，适当的浇水是非常必要的。雨天还应做好排水工作，以防水大烂根导致植株死亡。 
碧桃喜肥，但不宜过多，可用腐熟发酵的牛马粪作基肥，每年入冬前施一些芝麻酱渣，6至7月如施用1至2次速效磷、钾肥，可促进花芽分化。 
三、修剪 
碧桃一般在花后修剪。结合整形将病虫枝、下垂枝、内膛枝、枯死枝、细弱枝、徒长枝剪掉，还要将已开过花的枝条进行短截，只留基部的2至3个芽。这些枝条长到30厘米时应及时摘心，促进腋芽饱满，以利花芽分化。 
四、病虫害防治 
碧桃的病虫害常发于夏、秋两季，其主要病害有：穿孔病、炭疽病、流胶病、缩叶病。如有发生，可用70%甲基托布津1000倍液进行喷施，亦可和百菌清交替使用。主要虫害有蚜虫、红蜘蛛、介壳虫、红颈天牛等，如有发生，可用40%氧化乐果乳抽1000倍液喷杀蚜虫、红蜘蛛和介壳虫，红颈天牛的成虫可人工捕杀，幼虫可用敌敌畏等农药注入虫孔中，并将洞口用泥巴封死。冬季在主干及粗壮枝上涂白，对防治天牛繁衍幼虫有较好的效果。 
四、大叶黄杨                                             回目录
大叶黄杨又名冬青卫矛，原产日本。喜温暖湿润和阳光充足环境，耐寒性较强，耐阴，耐干旱瘠薄，宜在肥沃、疏松的沙壤土中生长。 
繁殖 
常用扦插繁殖，以梅雨季节扦插生根快。选择半木质化成熟枝条，12-15厘米长，插入沙、土各半的苗床，插后20-25天生根。 
栽培 
移植苗不宜在春季3-4月进行，小苗可裸根栽根，大苗需带土球。栽植后土壤必须踩实，并浇足水分，盆栽暂放半阴处。生长期保持土壤湿润，每2个月施肥1次。通过修剪整株进行造型。冬季停止施肥。 
病虫害 
常发生叶斑病，用65%甲基托布津可湿性粉剂600倍液喷洒。虫害有介壳虫、斑蛾和尺蛾危害，可用90%敌百虫原药1500倍液喷杀。 
应用 
大叶黄杨新叶嫩绿洁净，叶有黄、白斑纹，清丽幽雅，是理想的绿篱和盆景材料，适用于门庭和中心花坛布置，也可盆栽观赏。常见有金心大叶黄杨和金边大叶黄杨。 
五、大叶女贞                                              回目录
　　学名Ligustrun lucidum Ait，别名蜡树，木犀科，女贞属。为常绿大灌木或乔木，树皮灰褐色，光滑不裂。叶长8-12厘米，革质光泽，凌冬青翠，是温带地区不可多得的常绿阔叶树，树干直立或二、三干同出，枝斜展，成广卵形圆整的树冠，可栽植为行道树，耐修剪，通常用作绿篱。木材细密，供细木工用材。果实含淀粉可酿酒，并入药为强壮剂。叶可治疗口腔炎、咽喉炎；树皮研磨可治疗烫伤等；根茎泡酒，治风湿。大叶女贞喜光，喜温暖，稍耐荫，但不耐寒冷。在微酸性土壤生长迅速，中性、微碱性土壤亦能生长。萌芽力强，适应范围广。具有滞尘抗烟的功能，能吸收二氧化硫，适应厂矿、城市绿化，是少见的北方常绿阔叶树种之一。 
花两性，圆锥花序顶生。花期7月，果熟期10-11月。浆果长椭圆形，紫黑色，种子倒卵形。果实成熟后不即行自落，可用高枝剪剪取果穗，捋下果实浸水搓去果皮稍凉即可。大叶女贞种子千粒重约36克，每公斤27000粒，发芽率50-70%。种子混沙低温湿藏，也可带果肉低温贮藏。 
大苗要带泥球，并剪去部分枝叶。供绿篱栽植的苗，离地面15-20厘米处截干，促进侧枝萌发。 
六、中华灯台树                                               回目录
中华灯台树，别名六角树，属山茱萸科灯台树属。原产于我国长江流域及西部各省，在我国各地可广泛栽培，北起东北三省，南至两广及台湾，西达中亚边境，东至朝鲜半岛，均可良好生长，且表现不凡。中华灯台树的自然群落多分布于海拔400?1800米的林缘或溪畔。 
中华灯台树为落叶大型乔木，株高可达25米，树冠近圆锥形，其枝条颜色有别于北美灯台树的颜色，枝条紫红色或略带绿色。单叶互生，宽卵形或椭圆状卵形，长13厘米，弧形脉，聚伞花序顶生，花序长约12厘米，白色微黄。核果球形，紫红色至蓝黑色。花期5-6月份，果熟期8-10月份。 
中华灯台树在我国有广泛栽培。其树干端直，分枝呈层状，宛若灯台而得名。花色素雅，累累圆果紫红鲜艳。树姿奇特，宜孤植于庭院，草地供观赏，也可以作为行道树。种子榨油可制润滑油，木材可供建筑，雕刻等用，树皮可提制栲胶。中华灯台树为暖温带树种，适应性强，耐寒，耐热，生长极快。定植或移植宜于早春萌动前带土球进行，种植穴内施适量基肥，种后浇足定根水，栽培初期2-3年不用施肥，一般不需整形修剪。苗圃栽培多年未见有病虫害现象发生，管理较简单，粗放。 
七、丁香栽培技术 
一、选地整地                                                        回目录
植地宜选地下水位低(宜在3cm以下)的静风环境，土层深厚、肥沃疏松的壤土或砂壤土，于种植前现开穴，施肥，若红壤或黄壤，须在种植穴内施足基肥，并在生长过程中逐年增施有机肥，以改良土壤。苗圃地宜选地势平坦，灌溉方便，土壤肥沃疏松的砂壤土或壤土，于播种前耕翻20-25cm，亩施1000-2000kg腐殖土，与表土拌匀，耙细整平，作1.3m宽的高畦或平畦，搭好遮荫棚，保持30%-40%透光度，四周开好排水沟，以利排水。 
二、田间管理 
一)间作遮荫植物 1-3年的幼树不耐曝晒，需荫蔽，保持50%-60%荫蔽度。 
(二)地面覆盖 在干湿明显的地区尤为重要。可间种绿肥覆盖，以减少土壤水分的蒸发，夏季可降温保湿，防止雨水冲刷，冬季可保温保湿。 
(三)施肥、培土 春季2-3月应施追肥。株施人畜粪水15-20kg，或硫酸铵25－30，过磷酸钙50－100g，氯化钾或硫酸钾100-150g，混合厩肥10-15kg，开沟施下。若根系外露，应适当培土。 
(四)修剪 为保持树形，增加通风透光，可将丁香距地面7Ocm－1m以下主干侧枝剪去，弱枝、病枝、过密枝也应一同剪去。 
(五)防风 丁香地上部枝叶繁茂，树冠大，枝条质坚脆，而根群浅且纤细，支持力弱，台风频繁地区，台风来临前应做好防风工作，可用绳子或竹子固定植株。 
四、病虫害防治 
(一)褐斑病 危害叶片，高温多雨季节发病，受害叶片出现褐色、圆形、中心灰白色穿孔的病斑。防治方法:发病初期用1:1:100波尔多液防治。 
(二)煤烟病 危害嫩茎和叶片，受害部位密布一层煤烟状物，影响光合作用，继而使植株萎蔫，多由蚜虫、介壳虫等的分泌物引起。防治方法，防虫治病，用40%乐果乳油防治蚜虫，用0.2-0.3波美度石硫合剂防治介壳虫;加强管理，适当修剪，增加通风透光，调节林下小气候，增强树势可减少发病。 
八、枫香                                                 回目录    
别名：枫树 学名：Liquidamba formosana Hance 科属：金楼梅科枫香属 
分布：产中国长江流域及其以南地区，西至四川、贵州、南至广东，东到台湾；日本亦有分布。垂直分布一般在海拔1000-1500m以下之丘陵及平原。 
形态特征：乔木，高可达40m，胸径1.5m；树冠广卵形或略扁平。树皮灰色，浅纵裂，老时不规则深裂。叶常为掌状3裂（萌芽枝的叶常为5-7裂0，长6-12cm，基部心形或截形，裂片先端尖，缘有锯齿；幼叶有毛，后渐脱落。果序较大，径3-4cm，宿存花柱长达1.5cm；刺状萼片宿存。花期3-4月；果10月成熟。 
观赏特性及园林用途：枫香树高干直，树冠宽阔，气势雄伟，深秋叶色红艳，美丽壮观，是南方著名的秋色叶树种。在我国南方低山、丘陵地区营造风景林很合适。亦可在园林中栽作庭荫树，可于草地孤植、丛植，或于山坡、池畔与其他树木混植。倘与常绿树丛配合种植，秋季红绿相衬，会显得格外美丽。陆游即有“数树丹枫映苍桧”的诗句。又因枫香具有较强的耐火性和对有毒气体的抗性，可用于厂矿区绿化。但因不耐修剪，大树移植又较困难，故一般不宜用作行道树。 
九、枫杨                                                    回目录
　　形态特征：胡桃科枫杨属落叶乔木，树皮初平滑且红褐色，具灰黄色皮孔，后断作深纵裂，枝条横展；树冠广卵形，叶多为奇数，稀有偶数羽状复叶，互生，叶轴具窄翅或具锯齿，小叶10至20枚，常为对生、长椭圆形或长圆状披针形，顶端常钝圆，基部偏斜，边缘具细锯齿，柔荑花序先叶开放。雄花着生于老枝叶腋，雌花着生于新枝顶端，果长椭圆形，成下垂总状果序，花期4至5月，果期8至10月。 
生态习性：枫杨为温带南部及亚热带树种，产于我国山东、江苏、浙江一带，在北京、承德等地也有栽培。阳性树，喜光，对土壤要求不严，较喜疏松肥沃的沙质壤土，耐水湿，喜生于湖畔、河滩、低湿之地，亦耐干燥，为深根性树种，主根明显，侧根较发达。 
繁殖管理：枫杨用种子繁殖。种子成熟后，采回后宜进行冬播，也可将种子进行沙藏处理后春播，出苗较整齐，幼苗生长迅速，当年生苗高1米左右，北方地区幼苗越冬需防寒，否则易引起枯梢，幼苗移植极易成活。 
园林用途：其生长迅速，树干高大，粗枝四展，浓荫如盖，少病虫害，园林中多作行道树及风景树使用，又因其耐湿力较强，侧根发达，须根细密如网，因而也多栽植于溪边、湖畔，为固堤护岸的良好树种。 
十、广玉兰                                                   回目录
　　一、广玉兰的习性 

　　广玉兰属木兰科，又名荷花玉兰，洋玉兰。常绿大乔木，高可达30米，树冠卵状圆锥形。小枝和芽均有锈色柔毛。叶革质，长椭圆形，长10-20厘米，表面有光泽，背面有锈色柔毛，边缘微反卷。花白色，花的直径达20-30厘米，花通常6瓣，有时多为9瓣，花大如荷花，故又名荷花玉兰，芳香。花期5-7月。种子外皮红色，9-10月果熟。另有一变种叫狭叶广玉兰，叶较狭长，背面毛较少，耐寒性稍强。广玉兰喜温暖湿润气候，要求深厚肥沃排水良好的酸性土壤。喜阳光，但幼树颇能耐荫，不耐强阳光或西晒，否则易引起树干灼伤。抗烟尘毒气的能力较强。病虫害少，生长速度中等，3年以后生长逐渐加快，每年可生长0.5米以上。广玉兰树姿雄伟壮丽，叶厚光亮，花大芳香，为城镇绿化的重要观赏树种。　 

二、广玉兰大树移栽技术 

广玉兰为木兰科常绿乔木，叶厚革质，花白色，芳香，喜湿润肥沃土壤。它以其挺拔的干形，光亮浓绿的叶片，硕大洁白的花朵备受人们的青睐。在园林绿化施工中经常需移植一些大树，但目前广玉兰大树移栽有一定难度，且成活率往往不理想。现将其技术要点介绍如下： 

季节广玉兰大树移栽以早春为宜，但以梅雨季节最佳。春节过后半月左右，广玉兰尚处于休眠期，树液流动慢，新陈代谢缓慢，此时即可移栽。移栽后，当晚春气温回升时，根系首先萌动生长修复，加上精心管理，基本不会影响广玉兰当年生长，加上梅雨季节降雨量大，空气湿度高，此时移栽的广玉兰成活率非常高。但移植时要注意最好选在阴天或多云天气，尽量避免暴雨或高温天气。 

土球土球大小是广玉兰大树移栽成败的关键。在华东地区一般土球直径为树木胸径的8倍至10倍，这样可以保证根系少受损伤，易于树势恢复。土球过小则根系损伤严重，造成吸水困难而影响树木成活。土球应挖成陀螺形，而非盘子形和圆锥形，土球应用草绳扎紧，以免运输途中土球松散。 

水分广玉兰根为肉质根，极易失水，因此在挖运、栽植时要求迅速、及时，以免失水过多而影响成活。广玉兰移栽后，第一次定根水要及时，并且要浇足、浇透，这样可使根系与土壤充分接触而有利于大树成活。若移植后降水过多，还需开排水槽，以免根部积水，导致广玉兰烂根死亡。 

修枝摘叶通过修枝摘叶，可减少水分蒸发，缓解受伤根系供水压力。修枝应修掉内膛枝、重叠枝和病虫枝，并力求保持树形的完整；摘叶以摘光枝条叶片量的1／3为宜，否则会降低蒸腾拉力，造成根系吸水困难。 

其他应注意问题广玉兰大树移栽后应用草绳裹干2米左右以减少水分蒸发，干旱时可向草绳喷水营造一个湿润的小环境。栽植后应设支撑木固定树干，以防晃动，损伤根系。一般打桩不能起到固定作用，可选用长3米至4米的毛竹或其他材料制成的三脚架固定。如果移植后天气干旱，可向树冠喷雾或架高空喷雾，以降低叶片温度。 


十一、桂花 
学名：Osmanthus fragrans 

别名：木犀、岩佳、九里香、金粟 

科属：木犀科、木犀属 

桂花原产我国西南部喜马拉雅山东段，印度、尼泊尔、柬埔寨也有分布。现四 川、云南、广东、广西、湖北等省区均有野生;淮河流域至黄河下游以南各地普遍地栽，以北则多 行盆栽。比较集中的产区为江苏苏州光福、湖北咸宁柏墩、浙江杭州满觉找、广西桂林阳朔、四 川新乡桂朔等处。此外，武汉、南京、重庆、长沙等城市，近期都有大量种植。 桂花在日本及印度均有栽培。18世纪70年代由我国广州传至英国。英国皇家邱园于1789年开 始栽培，以后欧洲一些国家相继引种。不过，引种成功能够露地栽培的，还只是地中海沿岸的一些国家。 

桂花为常绿阔叶乔木，高可达15米，树冠可覆盖400平方米.桂花实生苗有明显的 主根，根系发达深长。幼根浅黄褐色，老根黄褐色。嫁接苗的根系因砧木而异；插条埋入土中各 处易生不定根，但无明显主根。挂花分枝性强且分技点低，特别在幼年尤为明显，因久常呈灌木 状。密植或修剪后，则可成明显主干。树皮粗糙，灰褐色或灰白色，有时显出皮孔。叶面光滑，革 质，近轴面暗亮绿色，远轴面色较谈；椭圆形，长椭圆形、卵形、倒卵形、披针形、倒披针形、长被针形至卵状披针形。 

桂花是喜光树种，但在幼苗期要求有一定的庇荫。成年后要求有充分光照，只有在全 日照条件下，方可枝叶茂盛，树形优美，着花繁密。它适宜生在温暖的亚热带地区，不很耐寒，但 较之其他常绿阔叶树种还是比较耐寒的。如在徐州、郑州和西安等地，冬季极端最低温度接近 -20℃，但只要小气候良好，地栽佳花仍可存活、开花。再向北去，远离黄河北岸，则只能发展盆 栽桂花。 

桂花对土壤、水分的要求不太高。土壤不宜过湿，尤忌积水。一遇涝渍为害，根系就要腐烂， 叶片也要脱落，导致全株死亡。它对空气湿度有一定的要求。"雾密前山佳"、"山云漠漠桂花湿" 等我国古代名人的诗句，形象地说明了桂花开花要求有一段白天晴朗、夜晚冷凉兼有雨露滋润的 雾湿条件。 　　 

桂花叶繁花密，需要耗去大量养分。它适宜生于土层深厚、富含腐殖质的砂质壤土上，在粘重土壤上也能正常生长。但是，它却不耐土壤干瘠，否则生长特别缓慢，叶片普遍黄化，甚至发 生周期性枯顶现象。它适生在PH 5．5~6．5的微酸性土壤上，土质偏碱会导致桂花的生理缺铁症。 桂花的革质叶虽有一定耐烟尘污染的能力，但在经受污染后，常会出现只长叶不开花的现象。 　　 

桂花的生长发育规律：在长江流域一带，桂花每年2月下旬一3月上旬开始抽发新梢。一般新梢长5~25厘米，也有长达40厘米或以上者。调查表明：挂花枝条长度在50厘米以内者均能形成 花芽并易于开花，尤以5-15厘米的枝条着花最多。挂花的花芽多着生在花枝顶节及其附近节位， 自顶芽向下6节以外很少着花。花芽的着生还与枝条年龄有关，一般枝龄在8年生以内的都能着 花，但以当年生枝着花最多。3年生以上的枝条，着花量极少，生产价值不大。 通常花分两次于国庆节前后开放，相隔2周左右。花期常受气温和湿度的影响：秋季湿润、气 温偏低时，花期较早；反之，如遇高温干燥天气，则花期相应延迟。根据苏州光福产区数百年积累 的经验，桂花花期物候共可分为10个期：萌动期、圆珠期、顶壳期、铃梗期、香眼期、初花 期、盛花初期、盛花期、盛花末期、谢花期。从花芽明显肥大的圆珠期到谢花期，全部开花历程约为 半个月。有观赏价值的最佳观赏期约为5-6天，而能采花利用的最佳采收期只有2-4天。 　 

 

一、 单干桂花栽培技术 

　　桂花是我国传统的十大名花之一，其栽培历史达上千年，因其具有绿化、美化、香化的特点，自古以来就是优良的园林绿化树种。桂花单干大苗的标准化生产已在广西桂林各苗圃中广泛应用，并总结出一套生产栽中培行之有效的方法。 

　　1．采种　桂花9至10月开花，果实于翌年3月下旬至4月下旬成熟。当果实进入成熟期，果皮由绿色逐渐转为紫黑色时即可采集。采集的果实堆沤3天左右，待果皮软化后，浸水搓洗，去果皮、果肉，得到净种，稍加晾干湿润沙藏。因桂花种子有后熟期，一般要湿沙催芽8个月后才能发芽。 

　　2．育苗　常用播种育苗法。播种育苗能获得大量的桂花实生苗，苗木生长健壮，根系发达，生活力强，寿命长，尤其是树干发育良好，适宜用作行道树或庭荫树。桂林地区多以此法培育单干桂花大苗。播种常用宽幅条播，行距20至25厘米，幅宽10至12厘米，每亩播种20公斤，每亩地产桂花苗2.5至3万株。播种前要将种脐朝向一侧，覆一二厘米的细土，再盖上薄层稻草，喷水至土壤湿透，以防土壤板结和减少水分蒸发。当种子萌发出土后，及时揭草，将草放置于行间，既可保持土壤湿润，又能防止杂草生长。 

　　3．养护技术 

　　（1）中耕除草目前大多数苗圃还是采用人工中耕除草方法。在以主干为中心1米直径的树盘内重点松土和除草。机械中耕是用小型拖拉机进行。一般行距1米以上的大苗区，可用机械中耕除草。小苗区每月可进行二三次。另外，灌水或降雨后，为防止土壤板结都应进行中耕松土，以利于苗木生长。 

　　（2）浇水与排涝桂花的浇水主要在新种植后的一个月内和种植当年的夏季。新种植的桂花一定要浇透水，可根据天气状况和立地条件，适时进行浇水。有条件的应对植株的树冠喷水，以保持一定的空气湿度，减少树苗的水分蒸发。另外，为了促进桂花提早开花，在9月中旬，花芽开始萌动时，应适量浇水，保持土壤湿润。桂花大苗在正常的养护期间不需要大量浇水，在特别干旱的夏秋季节可适当浇水。桂花不耐涝，排水不良会造成大量落叶，根系腐烂甚至死亡。及时排涝或移植受涝害植株，并加入一定量的沙子种植，可促进新根生长。 

　　（3）合理施肥施肥应以薄肥勤施为原则，以速效氮肥为主，中大苗全年施肥三四次。早春，芽开始膨大前根系就已开始活动，吸收肥料。因此，早春期间在树盘内施有机肥，促进春梢生长。春梢是当年秋季的开花枝，春梢长得壮，将来开花就多。秋季桂花开花后，为了恢复树势，补充营养，入冬前期需施无机肥或垃圾杂肥。其间可根据桂花生长情况，施肥一两次。新移植的桂花，由于根系的损伤，吸收能力较弱，追肥不宜太早。移植坑穴的基肥应与土壤拌均再覆土，根系不宜直接与肥料接触，以免伤根，影响成活率。 

　　肥料必须施在根系能吸收的地方。苗木根系集中，移栽易于成活，因此，苗圃施肥不能距苗冠太远，否则，使根系向外扩展。但也不应施于树干下，不利于肥料的吸收。 

 

二、受冻桂花的复壮 

　　露地栽植的桂花，在北方耐受的最低温度为－5℃到－8℃，超过这一极限温度，桂花就要不同程度地受到冻害。因此，北方露地栽植桂花时，应选择向阳背风的地方，再加人为的防冬保护措施，可以安全越冬。桂花的冬季保护，每年要在冬至过后，人为地用草绳捆扎树干，或用其他保暖材料将树干包裹，这样可以防止一般的冻害。在最冷的三九天，可用透光的塑料膜将桂花的树冠包起来，注意要留透气孔，使桂花安全度过严寒的冬季。 

　　如果地栽桂花没有采取防护措施而受冻，就要根据受冻害的程度采取一定的复壮措施。如桂花树的叶片被冻干，枝条未冻死，开春后可人为地摘去干叶，给其薄水施肥，施肥时要适量加入硫酸亚铁，使其根部土壤环境呈酸性，有利于桂花的抽芽复壮。如果枝条被冻死，要人为地剪去冻死枝条，然后再给施肥薄水，促其抽枝生芽。如果整株桂花被冻死，那就要选择在嫁接口上端将冻死的树干锯掉，然后加强水肥管理，促其重新生长新枝。如有可能，这时最好重新移栽新桂花，这样不影响景观。挖出的桂花根，可在温室内重点培养，形成桂花盆景。 

 

 

三、桂花叶枯病的症状及防治 

　　 症状：发病初期，叶尖或叶缘出现圆形或不规则形的灰褐色斑块，边缘深褐色，后随着病情蔓延发展，斑块上出现细小的灰黑色霉点，并相互交错融合，造成叶片组织大面积坏死，干枯苍白，光合作用受阻，生长势减弱，开花稀疏，甚至植株僵死。高温、高湿、通风不良的环境下，发病较为严重。防治方法：1．加强栽培管理，切忌偏施氮肥，氮、磷、钾要平衡供应；浇水要见干见湿，避免土壤积水；保持良好的通风透气性，提高植株抗病能力。2．要注意观察，高温高湿季节要定期喷药预防，用75％可湿性粉剂500至800 倍液有良好的效果，每周1次，连续2至3次。一旦发现病害，就要及时摘除病叶，集中烧毁，以减少传染源，并喷洒25％多菌灵可湿性粉剂200至300 倍液，每隔7至10天1次，直至病情被控制住为止。 

十二、海桐 
　　海桐属常绿灌木或小乔木，其枝叶茂密，树冠呈球形，枝条轮生，单叶互生，聚生枝端，近似倒卵状或长椭圆形，叶面有光泽，新叶嫩黄，随后转深绿色。花期5月至6月，花白色，常十朵小花聚生于枝顶成伞状，果实卵形，初为绿色，成熟时变黄。海桐可孤植、丛植于草坪边缘或林缘，还是一种良好的抗污染树种。其繁殖方法主要有扦插和播种。扦插：在梅雨季节，选生长健壮的一年生枝条作插穗，长约10厘米至15厘米，插入河沙为基质的苗床内，深度为4厘米至5厘米，株行间距为6厘米×6厘米，插入浇透水，遮上塑料薄膜，以后每天上下午各喷一次水，经常保持苗床湿润，经35天至40天生根，秋后可将成活的植株移于花盆或苗圃中，培育大苗，4年至5年即可出圃，勿需特殊管理。播种：秋末，将新采收的种子拌少量的草木灰，晾干，按种子与河沙1：3的比例混合，放入5℃左右的室内沙藏，保持种子湿润。早春用细筛将种子筛出，即可播种，种子均匀地点播在苗床内，间距约5厘米，覆土约10厘米，种子发芽后，及时浇以薄肥水，翌春即可定植。海桐喜光照和温暖的气候，略耐阴，对土壤适应性强。北方一般为盆栽，在沿海地区背风处可地盆，盆栽的在寒露前要移入室内越冬。海桐分枝力较强，耐修剪，开春时需修剪整形，保持优美的树形，其主要虫害有红蜘蛛和介壳虫，可分别喷洒20％的三氯杀螨醇和氧化乐果
十三、合欢 
合欢又名夜合树、马缨花、绒花树，是一种优良的观赏树和药用树种，非常适宜作公园、机关、庭院行道树及草坪、绿地风景树。由于合欢寓意“言归于好，合家欢乐”，且花和树皮具有“安神解郁”的保健作用，因而受到大众的喜爱。 

 

1．形态特征及生物学特性 

 

合欢系含羞草科合欢属落叶乔木，株高通常6米至8米，树冠开张呈平广伞形，树皮灰棕色、平滑，枝粗大但着生稀疏，偶数羽状复叶互生，表面深绿色，有光泽。小叶昼开夜合，故有“合欢”、“合昏”之名。6月至7月间头状花序簇生于小枝顶端而呈伞房状，中上部粉红色，细长如绒缨，故又称“马缨”、“绒花”。荚果带状、扁平，10月成熟。合欢为温带、亚热带、热带树种，喜阳光，不耐阴，对土壤要求不严，耐干旱、瘠薄，不耐严寒，不耐涝。具根瘤菌，有改良土壤之效。浅根性，萌芽力不强，不耐修剪。花期长。 
十四、红花继木 
　　1、整地做厢：将底土进行翻耕，深20至30厘米，打碎土块，清除石块、瓦片、残根及杂草等。每亩施钙镁磷钾肥400至800公斤。红继木小苗采用厢式栽培，厢面高出地面20厘米，苗床宽1.2米，长度视地势而定。每两厢之间设宽40厘米的步行道，每厢外侧设一条20×20厘米的排灌水沟，整个地块在周边设40×30厘米的排灌水沟。 

 

　　2、苗木移栽：起苗应在土壤湿润的状态下进行，起苗前3小时充分洒水，使湿润的土附在根群上，避免根群受伤。起苗时做到边起边栽，勿使其长期暴露于强光下。如需长途运输，苗木根部要打稀泥浆，并用塑料袋包紧。整个地块栽完后，及时灌水。栽苗季节以10月上旬－12月中旬、2月上旬－3月下旬为好，12月下旬－1月下旬易产生冻害，4月以后栽苗因光照强、气温高会影响成活。栽植可分沟植或穴植，每亩栽1至1.5万株。裸根移植应将根系舒展于穴内，勿使其卷曲，上盖细土，稍稍提动，使根群舒展，再轻轻压实，浇足压蔸水，再盖一层表土保墒。秋季栽植应避免冬季受冻，当气温降至0℃以下时，要采取防寒措施，一般是在苗床上铺盖干草、落叶，也可拱盖薄膜。 

 

　　3、中耕除草：中耕除草能促进苗木根系对养分的吸收，中耕深度依苗木根系的深浅及生长时期而定。幼苗小苗中耕宜浅，中苗大苗宜深；近植株根部宜浅，株间行间宜深，一般以3－5厘米为好。中耕除草常在5－6月进行，7月以后苗木根系已扩大到株行间，要停止中耕，否则可能切断根群，使苗木受损。 

 

　　4、适时追肥：追肥目的是促进枝叶生长，氮肥可多施，但在秋季苗木生长后期，应增施磷钾肥。追肥除粪干、人粪尿外，也可追施腐熟的猪粪尿，对红花继木有催红作用。大面积栽培时，化学肥料亦可配合施用，2－3年出圃的苗木，可每100平方米施硝酸铵1.2公斤、过磷酸钙1.5公斤、氯化钾0.5公斤。 

 

　　5、病虫害防治：立枯病主要在春季雨水多时发生，幼苗和成株均受危害。受害处产生暗褐色病斑，严重时成片死亡。 

　　　　防治方法：用无病新土移栽，使用的肥料一定要腐熟，绝不能用新鲜农家肥。及时清除病株。移栽前每平方米用40％甲醛50毫升兑水6公斤对土壤进行消毒，或用70％五氯硝基苯酚按1∶30 的比例拌细土，撒于苗床土上。春栽小苗一星期后喷70％甲基托布津1000倍液或75％百菌清1000倍液，每10天喷施一次，交替使用。 

 

　　6、虫害：主要虫害有蚜虫、尺蛾、黄夜蛾、盗盼夜蛾、大小地老虎及金龟子等。蚜虫会影响植物生长，诱发煤污病；尺蛾、夜蛾以幼虫食叶危害，严重时2至3天可吃光全部嫩梢；地老虎和金龟子以幼虫蛀食根系，地老虎主要危害扦插苗和幼苗，金龟子大、中、小苗均危害。防治蚜虫可于萌芽前喷5％柴油乳剂或波美3－5度石硫合剂，杀死越冬成虫和虫卵。落花后喷第二次药，秋季10月间喷第三次药。防治尺蛾、夜蛾幼虫可用50％甲胺磷1500 倍液喷施，要治早、治小。地老虎和金龟子的幼虫为地下害虫，防治方法是加强苗圃管理，不施未腐熟的有机肥。冬季翻耕，将越冬幼虫翻到地表冻死。用3％呋喃丹颗粒剂，按每亩2公斤用量，开沟施入10至20厘米深的土中。 
十五、红叶小檗 
　　红叶小檗为落叶灌木，枝叶均为红褐色，喜光耐阴，对土壤要求不严，萌芽力强，耐修剪，是我国北方绿化树种之一。几年来笔者多次栽植红叶小檗，积累了一些经验，供园林同行参考。春季栽植栽植宜早，修剪宜狠。最好在土壤表层初化，树液尚未流动之前（北方3月10日至4月10日）进行。栽后踩实，喷雾，漫灌，自枝条上部剪去2／3，3至5天灌水一次，风沙较大时每天需喷雾1至2次，第三次灌水后培土封根。栽后需设风障，以避免风摇损伤新萌发的须根。风季过后，新芽多已经萌发（约20至30天），灌水2至3次，撤除风障。施肥应选在当年雨季，长势较弱者可适当喷施叶面肥以促进枝叶及根系的生长，达到良好的观赏效果。夏秋季节栽植栽植宜晚，修剪宜少而轻，最好在入伏之后，当年生枝条半木质化后进行。此时正值雨季，供水充足，土温较高，有利于生根。立秋之后亦可栽植，这时当年生枝条木质化基本完成，植株生长势明显减弱，并逐步转入休眠期，但地下根系仍在生长。由于地上部分蒸腾的减弱，养分和水分的需求相对减少，利于根系生长和休眠。栽后踩实灌水，轻剪或不剪，需搭遮阴网（或棚），每天对叶面喷雾3至5次，嫩枝嫩叶枯落属正常现象。待新芽萌发（约15至30天）后方可撤去遮阴网（或棚）。施肥时间应选在次年早春，为红叶小檗新枝萌生提供充足的养分。栽植成活率与选苗、水、肥、气、热等多项内容有关。应选择生长健壮、根系发达的小苗，如用做造型最好选2至3年生苗。移植时尽量多的携带母土或土坨，夏秋栽植必需带土坨。施工中应密切关注天气情况，春季避开大风、沙尘暴等恶劣天气。夏季赶在雨天前栽植，可大大提高苗木成活率。 
十六、金钱松 
　　金钱松 Psudolarix amabilis (Lovely goiden larch)金钱松松科，金钱松属落叶乔木。高达40米，胸径达1.5米；树干通直，树皮粗糙，红褐或灰褐色，裂成不规则的鳞片状裂片；枝平展，枝不规则轮生，树冠圆锥形，一年生长枝淡红褐色或淡红黄色，无毛，有光泽；长圆状短枝生长快，有密集成环状的叶枕。叶线形，柔软，镰状或直，上部稍宽，长约2-5.5厘米(幼树叶较长),先端锐尖或尖,上面绿色,中脉明显,下面蓝绿色,中脉明显,每边均有气孔线,气孔子线较中脉为宽,秋后呈金黄色.雄球花黄色,圆柱状,下垂,长8-10毫米;雌球花紫红色,直立,椭圆形,长约1.3厘米.球果卵圆形倒卵 圆形,当年成熟,熟时淡红褐色,有短梗;中部种鳞卵状披针形,先端钝或凹，脊上密生短柔毛，鳞背光滑无毛；苞鳞较种鳞短，卵状披针形，边缘有细齿；种子卵圆形，白色，种鳞五角状披针形。花期4月，种子成熟期10月。有长枝与短枝之分，长枝伸长，叶螺旋状互生；短枝侧生，叶轮状簇生顶端，秋季脱落时基部相连，甚似金钱；雌雄同株，短枝着生，球花有柄 ，雌球花紫色；球果当年成熟；种子有翅。 

 

　　 江西庐山、修水、铜鼓残留极少自然单株，现多为栽培。为我国特有树种，分布于长江中下游各地、浙江、安徽南部、福建北部、湖南、湖北利川至四川万县交界地，在海拔1000-1500米地带散生于针叶树、阔叶树林中，安徽黄山有散生分布。繁殖用种子，种子应先沙藏2个月，育苗时最好接种根菌。幼苗移植需在萌动之前，并带土坨。金钱松为阳性树种，但在幼苗期需一定荫蔽。喜温暖、多雨、湿润、排水良好的酸性土壤；在中性土中也能生长良好。不耐干旱和水渍。 

 

　　 金钱松有优美树形，金黄色的秋叶，为世界著名园林树种之一。可以孤植、丛栽，也可与雪松等常绿树配植。木材优良，为建筑用材，根皮可入药（俗称土槿皮），可治顽癣和积食等症，还可止血；种子可榨油，树皮亦可作栲胶原料。为长江中下游中高山地带良好的造林树种；国家重点保护植物。 
十七、金叶女贞 
金叶女贞生长期落叶的原因和对策 

1999年，金叶女贞开始在河北衡水地区陆续试种，随后面积迅速增大。但从2002年起，当地金叶女贞在生长季节有少量开始落叶，呈片状斑秃，并且不断蔓延。到了2003年6月中旬，大面积金叶女贞叶片陆续出现斑点，老叶次于幼叶出现斑点，进而发展为干枯，叶子脱落，枝条随之自上而下逐渐干枯，有少部分死亡。斑秃死亡部分大都在种植地的中间处，四周长势较好。笔者经多方探访，发现引起落叶主要有两方面原因。 

 

　　由病害引起　经专家研究，该斑点病是由半知菌亚门丝孢目链格孢属（Afternaria）病原真菌引起的。初期叶片出现褐色小斑，周围有紫红色晕圈，斑上可见黑色霉状物，即病菌的分生孢子梗和分生孢子。随着气温的上升，有时数个病斑相连，最后叶片焦枯脱落。链格孢属病菌主要以菌丝体在土表病残体上越冬，分生孢子通过气流或枝叶接触传播，从伤口、气孔或直接侵入寄主，潜育期10至20天，病菌生长适温26℃，孢子萌发适温18℃至27℃。在温度合适且湿度大的情况下，孢子几小时即可萌发。去年衡水地区6月提前进入雨季，一直到 9月。由于植株栽植密，通风透光差，株间形成了一个相对稳定的高湿、温度适宜的环境，对病菌孢子的萌发和侵入非常有利，使病害大发生。 

 

　　介壳虫危害　介壳虫虫体较小，约2毫米，没有固定前在枝上爬行较快。枝叶过密、通风透光条件较差处，病虫危害严重。常常引起落叶，严重的也会使植株枯萎死亡。 

 

　　为防治金叶女贞生长期落叶，笔者采取了如下防治措施，效果较好。 

 

　　1．选好地形，把握种植关。种植地保持较高的地势，千万不能积水。种植时要合理密植，而且随着植株的生长要合理疏枝，增强植株内部通风、透光，降低湿度。 

 

　　2．加强栽培管理，增施有机肥。氮、磷肥配合使用，使苗木生长旺盛，增强其抗逆能力。避免偏施速效氮，引起苗木徒长。 

 

　　3．清理种植地，堵住病菌源头。每次修剪后要将剪下的叶片、枝条及时清理出种植地，随时清除杂草，始终保持种植地干净无杂物。减少越冬菌丝体，堵住病菌源头。 

 

　　4．适时修剪，及时处理伤口。进入雨季应少做或不做修剪，减少伤口，降低病菌入侵的可能。不管何时修剪，剪后应立即喷施杀菌剂保护。 

 

　　5．定期喷药防治。病害防治必须做到预防为主，防治结合。从6 月下旬开始，每隔7至10天喷一次杀菌剂，每次雨后再补喷一次杀菌剂，直到9月雨季结束。在发病前期，可使用内吸性杀菌剂如多菌灵、托布津、力克菌等。为防治介壳虫，可采用吡虫啉在虫体未固定前结合杀菌剂一起使用。后期可使用保护性杀菌剂如波尔多液、代森锰锌等。为预防病菌产上抗药性，可交替使用内吸性杀菌剂和保护性杀菌剂。
十八、龙柏 
一、龙柏的习性 

 

　龙柏属柏科，为圆柏的栽培变种。常绿乔木，高可达8米，树干挺直，树形呈狭圆柱形，小枝扭曲上伸，故而得名。小枝密集，叶密生，全为鳞叶，幼叶淡黄绿色，老后为翠绿色。球果蓝绿色，果面略具白粉。 

 

龙柏喜深厚肥沃的土壤，要求排水良好，忌潮湿渍水，否则将引起黄叶，生长不良。幼时生长较慢，3-4年后生长加快，树干高达3米以后，长势又逐浙减弱。 

 

龙柏侧枝扭曲螺旋状抱干而生，别具一格，观赏价值很高，我国各地广为栽培。 

 

龙伯喜阳。凡排水良好、土层深厚之地，生长良好。耐旱力强，夏秋只要将根际或苗床进行覆盖，一般不淋水抗旱也很少死苗，但为促进生长，勤加肥、水，其年生长量高可增50厘米。龙柏主枝延伸性强，但在江南不向外开展而向上绕主干回旋，侧枝排列紧密，全树婉如双龙抱柱，因此下枝要妥善保存，不可随意剪除或损坏，否则将形成吊脚苗，大损观瞻，所以一般不加修剪，任其自然生长。 

 

龙柏病害发生较少，常见的除上述梨赤星病以外，扦插苗床基质不干净或重复使用时，易发生紫纹羽病，可根据前述方法防治。虫害常见的有布袋蛾，应在6月上旬幼虫尚未扩散时喷布1000倍98%晶体敌百虫以治之。 

 

龙柏树形除自然生长成圆锥形外，也有的将其攀揉盘扎成龙、马、狮、象等动物形象，也有的修剪成圆球形、鼓形、半球形，单值或列杆、群植于庭园，更有的栽址成绿篱，经整形修剪成平直的圆脊形，可表现其低矮、丰满、细致、精细。 　 

 

 

 

二、龙柏的栽培技术 

 

　龙柏习用无性繁殖，方法有靠接、枝接、插条、压条等，各有长处，兹分述如下： 

 

1、靠接成活率高，成苗快，缺点是繁殖数量有限，手续和管理比较麻烦，因母树高大，更觉操作不便，但作少量繁殖时，此法仍可采用。 

 

靠接砧木用圆柏、璎珞柏、扁柏、花柏都可以，3-4月施行，8-9月已充分愈合，即可剪离母本移栽，具体操作请参看有关苗木花卉书籍中靠接章节。 

 

2、早春枝接：早春2月，以2年生侧柏作砧木，选生长健壮、无病虫害的龙柏1-2年生枝条作接穗，长5-10厘米，除去下部2-3厘米的针叶，一边直切一刀，长2-3厘米，反面斜切一刀，长2-4厘米；砧木可自接枝处剪头，然后自横断面的一边直切一刀，长2-3厘米，注意都要带少许木质部，然后将削好的接穗插入砧木，并使一边的形成层相互对准，然后以塑料薄膜扎紧接合部。为使接穗在成活前不失水枯死，接穗上可套上一个小塑料袋，约2个月后，风接穗顶芽萌发，即证明伤口已愈合好，即可除去套袋，进入正常管理。 另外，在生长期可参照嫁接五针松的一种方法，即撕皮嵌合接。此种方法嫁接成活率也很高。 

十九、龙爪槐 
龙爪槐的修剪 

　　龙爪槐为豆科落叶乔木，其枝条弯曲下垂，树冠常修剪成伞状，是很好的绿化树种，下面简单介绍它的修剪方法： 

龙爪槐的伞状造型若想达到理想的形状和大小，修剪至关重要，其中包括夏剪和冬剪，一年各一次。夏剪在生长旺盛期间进行，要将当年生的下垂枝条短截2/3或3/4，促使剪口发出更多的枝条，扩大树冠。短截的剪口留芽必须注意留上芽(或侧芽)，因为上芽萌发出的枝条，可呈抛物线形向外扩展生长。到了冬季，龙爪槐的叶子落掉，交错的枝条可以看得更清楚，这时要进行一遍仔细的修剪。首先要调整树冠，用绳子或铅丝改变枝条的生长方向，将临近的密枝拉到缺枝处固定住，使整个树冠枝条分布均匀。然后剪除病死枝以及内膛细弱枝、过密枝，再根据枝条的强弱将留下的枝条在弯曲最高点处留上芽短截。一般是粗壮枝留长些，细弱枝留短些。 

道路两边的龙爪槐在定植后的前几年，可在路面上搭设棚架，将临近路径两侧的枝条引到棚架上，让其相向生长。几年之后，当枝条交织固定在一起时将搭设的棚架撤掉。这时，路上会出现一条绿色长廊，形成一道美观别致的风景。还可以在道路入口两侧各植一株龙爪槐，依上述方法整形修剪，也是一种很好的造型。 

另外，还可以将龙爪槐的伞面修剪成波纹状，方法是：第一年将顶留的枝条在弯曲最高处留上芽短截，第二年将下垂的枝条留15厘米左右留外芽修剪，再下一年仍在一年生弯曲最高点处留上芽短截。如此反复修剪，即成波纹状伞面。若下垂的枝条略微留长些短截，几年后就可形成一个塔状的伞面，应用于公园、孤植或成行栽植都很美观。（来源：中国花卉报2003-01-14） 

二十、栾树 
栾树，无患子科栾树属，产我国北部及中部，北自东北南部，南到长江流域及福建，西到甘肃东南部及四川中部均有分布。落叶乔木，春季嫩叶多为红色，入秋叶色变黄，十分美丽，夏季开花，满树金黄，甚为壮观。宜作庭荫树、行道树及园景树，也可用作防护林、水土保持及荒山绿化树种。其木材较脆，易加工，可作板料、器具等。叶可提制栲胶，花可作黄色染料，种子可榨油，供制肥皂及润滑油。奕树适应性强，较易栽培。 

.整形修剪：栾树树冠近圆球形，树形端正，一般采用自然式树形。因用途不同，其整形要求也有所差异。行道树用苗要求主干通直，第一分枝高度为2.5米至3.5米，树冠完整丰满，枝条分布均匀、开展。庭荫树要求树冠庞大、密集，第一分枝高度比行道树低。在培养过程中，应围绕上述要求采取相应的修剪措施。一般可在冬季或移植时进行。 

此外，在育苗管理中，还应视天气情况和土壕条件，适时做好松土除草，灌水排水等工作。栾树病虫害少，一旦发生，也应及时加以防治。 

二十一、马褂木 
　　马褂木，鹅掌楸木兰科，稀有种。 

 

　　多星散分布于长江流域以南各省，混生于阔叶林中，数量不多，树皮灰色，纵裂；冬芽为２枚芽鳞状托叶所包被。单叶互生，叶片马褂状，长约６-１２厘米，端平截或微凹，两侧各有１裂片，下面密被乳头状突起的白粉点；直径５-７厘米；花被９，排３轮，生枝顶，杯状，直径4.5-８厘米，；花被片９，排成３轮，外轮较小，萼片状，绿色，内两轮花瓣状，黄绿色。内面近基部有６-８条黄色条纹；花托隆起雄蕊延伸成短附属体；雌蕊多数，雌蕊群超出花被。聚合果纺缍形，长、６-８条黄色条纹；花托隆起；雄蕊多数，花丝长约５毫米，花药长１０-１６毫米，药隔延伸成短附属体；雌蕊多数，雌蕊群超出花被，聚合果纺缍形，长６-８厘米，直径1.54-2厘米；小坚果具翅，连翅长2.5－3.5厘米，种皮附着于内果皮。 

　　 

　　分布区气候温凉湿润，年平均温12-18℃年降水量1200-2000毫米。土壤为黄壤或黄粽壤，PH值4.5－5.5，鹅掌揪生长中速，幼年耐阴，长大后喜光，10_15年生进入开花结实期，花期5－6月，9－10月果熟。开花时有雄蕊先熟现象，加上植株常分散，异花授粉不易，种子粒多达三分之二以上。 

　　 

　　造林地和园林绿化地必须选择深厚、肥沃、排水良好的地方。移植物时应保护根部。
二十二、木 槿 
学名:Hibiscus syriacus 

英名:Shrubalthea 

别名:篱障花、赤槿、木棉、朝开暮落花 

科名:锦葵科 

形态特征:落叶灌木或小乔木。分枝多，株形直立，高达3cm-5m。叶卵形或菱状卵形，先端尖，叶片不裂或部以上呈3裂，裂片缺刻为圆形或尖形齿状，叶背脉上具毛。花为钟状，形大，径右达5cm-8cm,有单瓣、重瓣之分，有白、粉藕、柴堇等色。花期6月-8月，朝开暮落，但连续花期长。变种有白花重瓣木槿、紫红重瓣木槿、琉璃重瓣木槿、斑叶木槿、粉花垂枝木槿及大叶木槿。 

木槿喜阳，也耐半阴，喜温暖湿润气候，北方寒冷地区宜栽地背风向阳处，耐干旱，抗烟叶、抗尘力强。耐修剪，用作绿篱材料时，长至适当高度宜及进修剪。用于观花时则应培养树姿，使着花繁多。一般均用于庭园中地栽观赏，虽较耐旱，但仍需给予充足的水分，以利枝叶茂密多开花。并应在定植时施以基肥，供多年生长开花所需。 

栽培简史与花文化:木槿原产中国，分布于四川、湖南、湖北、山东、江苏、浙江、福建、广东、云南、陕西、辽宁等广大地区，江西庐山牯岭发现仍有野生者。印度、叙利亚也有。 
二十三、水杉 
　　 水杉的栽培技术 

1.生态习性: 

水杉为杉科杉属落叶大乔木。原产我国，是古代的孑遗植物和活化石，为国家重点保护树木之一。水杉性喜阳光，较耐寒，不耐阴；适应性强，在土层深厚、肥沃、湿润的酸性土壤中生长最好；能耐40度高温和零下30度的严寒，不耐干旱贫瘠，也不怕水涝。 

2.栽培管理: 

栽植时随起随栽，若需长途运输，栽前应将苗根放入水中浸根，使其吸足水份，促进成活。栽前要挖大穴，施基肥，勿伤根。栽后要充分灌水，浇足，浇透。生长期可施追肥，苗期可适当修剪，4-5年后不要修剪，以免破坏树形。小苗栽植用泥浆，大苗栽植需带土球。栽植在春季成活率高。耐修剪，可剪成球型，可用作绿篱。大叶黄杨四季常青，耐修剪蟠扎，生长迅速，易于成活，是修剪造型和绿篱的好材料，也可用作观赏。 

3.园林用途: 

水杉树干通直挺拔，树形壮丽，叶色翠绿，入秋后叶色金黄，是著名的庭院观赏树。水杉可于公园、庭院、草坪、绿地中孤植，列植或群植。也可成片栽植营造风景林，并适配常绿地被植物；还可栽于建筑物前或用作行道树，效果均佳。水杉对二氧化硫有一定的抵抗性，是工矿区绿化的好树种。 


二十四、、雪松 
雪松原产印度、阿富汗、喜马拉雅山西部，分布于海拔1200--3000米处，最适生宜1800--2600米。雪松寿命较长，原产地可达600--700年，树高达70余米，胸径3--4米，干形通直，材质坚致，少翘裂，有芳香，能耐久，树姿雄伟苍翠，与南洋杉、日本金 

同为世界著名三大珍贵观赏树种，也是珍贵的用材树种。 

雪松对气候的适应范围较广，从亚热带到寒带南部都能生长，在年降雨量为600-1000毫米的地区，在长江中下游一带，生长较好。雪松耐寒能力较强，年1995南京绝对最低温度达-15.9摄氏度，未出现冻害现象，但对湿热气候适应较差，往往生长不良。雪松为阳性树种，在幼龄阶段能耐一定的蔽荫，大树则要求较充足的光照，否则生长不良或杜萎。雪松喜深厚肥沃排水良好的土壤，也能适应瘠薄多石砾土地，但怕水，低洼积水或地下水位过高和不透水的地方，生长不良甚至死亡。雪松抗风力较弱，抗烟害能力较差，对二氧化硫有害气体比较敏感，在嫩叶展开期如空气湿度高，嫩叶易受二氧化硫危害，遇害时嫩叶迅速枯萎，甚至全株死亡。 

一、大雪松移植养护详述 

随着园林技术的不断发展，近几年来，各地成功移植大树的例子数不胜数。笔者去年在济南移植了十棵大雪松，在细心养护下全部成活，且长势良好，现将移植和养护的体会介绍如下。　　 

一、时间、地理位置、水文条件时间是2002 年的10月中旬，种植地点位于山东济南城西主马路边，是一块面积约4000 平方米的街头绿地，其土质为粘性土。为增加绿化效果，在施工过程中进行微地形的塑造，雪松均栽植于地形较高处，排水条件良好。　 

二、施工前的准备工作　　 

1．因为要移植的雪松有7.0至8.5 米高，所以树穴均挖成2.5×2.5×2.0 米，去掉内部的大石块及不良土壤，并备好足够的回填土。　　 

2．准备9米长的竹竿若干根，12＃铁丝若干斤及所需的工具，高压喷雾器3台、喷头（带杆）40个、输水管若干米、喷灌机一台。　　 

3．提前做好场地的平整，计划好吊车及运输车辆的行车路线。　　 

三、起挖、运输　　 

起挖前做好选苗工作，要求所选苗木树形优美，树干通直，无机械损伤。对于树冠偏大、枝条偏密的雪松尽量不要选用，以增加成活率和降低运输、栽植的费用。提前做好记录，以利于苗木到场后对号入坑。起挖前先用支撑物撑好苗木，防止树木歪倒，以保证安全。另外，还应标记好苗木的阴阳面，以便于栽植时定位。笔者起挖的土球为直径1.8米，高度1.6 米，起挖后发现土球外缘均无大根（根径超过2厘米）出现。采用软包装，先用草帘裹住土球，然后用草绳麻花状缠绕，外层用棕绳再缠绕一遍。实践证明，在土质良好的情况下，土球无一破碎。吊装采用16T吊车，土球用钢丝绳牵拉，钢丝绳之间用U型扣连接，钢丝绳与土球接触处垫厚木板，防止其勒入土球。用主钩挂住钢丝绳，副钩挂住树干的2／3处，挂钩处树干均应用麻袋片层层包裹，防止绳子勒入树皮。在树干的1／2处还应拴一条长绳子，以利于在吊运过程中靠人力保持运动方向。苗木上车后，保持土球朝前，树冠朝后，并用三角架撑住树干，防止树冠拖地。近距离运输，要在树干及树冠上喷水，远途运输则必须加盖篷布并定时喷水，以减少树木的水分蒸发。　　 

四、栽植　　 

在每个树穴内施有机肥20公斤，并用回填土拌匀填至土球的预留高度。栽植的吊装方法与起挖吊装基本一致。苗木吊到树穴内在未落地前，用人力旋转土球，使其位置、朝向合理，随后将土回填，回填前应把所有的包裹物全部去除。最后分层夯实并做好水穴。　　 

五、养护　　 

1．苗木栽植后应立即扶架，扶架完毕后再浇水。第一次浇水应浇透，并在三天后浇第二遍水，十天后浇第三遍水。为保证成活率，我们在栽植的第四天结合浇水用100 ppm 的 ABT 生根粉3号作灌根处理。三次浇水之后即可封穴，用地膜覆盖树穴并整出一定的排水坡度，防止因后期养护时喷雾造成根部积水。地膜可长期覆盖，以达到防寒和防止水分蒸发的作用。　　 

2．为增加成活率，笔者在扶架完成后，配合苗木的整形作了疏枝处理。先去除病枝、重叠枝、内堂枝及个别影响树形的大枝，然后再修剪小枝。修建过程中应勤看、分多次修剪，且勿一次修剪成形，以免错剪枝条。修剪完成后及时用石蜡或防锈漆涂抹伤口，防伤口遇水腐烂。　 

3．苗木栽植之后应立即用喷灌机做喷雾养护，以保证树冠所需的水分和空气湿度。为了减少劳动强度，增加养护效果，笔者自行设计了一套喷水养护系统：提前在每棵雪松上安装3至4个喷头，喷头的位置以水雾能将全树笼罩为原则。每天定时喷雾，实践证明效果非常好。　　 

4．在吊装完成后，笔者发现有2棵雪松因吊装过程不小心被绳子勒坏，在树的2／3处环形拨皮达1／2周。于是，笔者趁树皮内粘膜层未干，及时用1厘米长的小钉子将脱落的树皮按原位钉住，并在伤口处均匀的涂抹黄泥，用草绳缠绕将其裹紧，再用厚一点的塑料薄膜紧密包扎，保持湿润。经过4个月之后检查，树皮已基本愈合，在正常养护下，两棵树长势良好。　　 

5．由于济南属内陆地区，春天风大且降水量少，苗木的水分蒸发量大，因此浇水、喷雾的次数应适当增加。当苗木安全的度过春天后，养护工作即可进入正常管理。 

 

二、雪松夏季移植 

　　雪松具有较强的防尘、减噪与杀菌能力，很适宜作工矿企业绿化树种。在笔者所在的山西晋城矿务局，雪松是骨干绿化树种。但随着企业的发展，一些改扩建工程的实施就与一些树木发生矛盾，特别是工程赶到夏季，经常需要对一些树木进行处理，如果把雪松砍伐掉很可惜，于是我们尝试对它进行夏季移植。多年来我们夏季共对数十棵5米以上雪松进行移植，成活率达100%。现将移植方法简述如下，以供同行参考： 　　 

　　一、移植时间：夏季第一次生长停止后约1个月时间。 　　 

　　二、移植地点：起挖前先为大树选好栽植位置，最好选在背风向阳处。立地条件差的要先进行改换土。 　　 

　　三、起挖运输 　　 

　　1．起挖规格：起挖土坨为胸径的10倍至15倍。 　　 

　　2．挖前修剪和捆扎：若无病虫枝及枝枝，一般不修剪，但要仔细捆扎，以免挖时损伤下部枝条。 　　 

　　3．起挖操作：开挖时留出比所定土坨规格大30厘米至40厘米处开挖，深度80厘米至100厘米。 　　 

　　4．包装：用草袋或木箱。若用铁皮做成的漏斗形工具起挖，随起，随运，随栽，则不必包装。 　　 

　　5．起运：用吊车，吊运时一定注意不能损伤树木。注意轻装、轻放、防止根、枝折断和根部泥土散失，还要注意过路电线、建筑和其他东西损伤。 　　 

　　四、树木栽植 　　 

　　栽植坑要比土坨大1米左右，便于卸板。卸时要轻，卸后栽植要分层填土，每层最多30厘米厚镇踏一次，一定要踏实，踏紧。 　　 

　　栽后在树干四周作土埂，以利灌水，并立立柱，支撑树干。 　　 

　　五、栽后养护 　　 

　　栽后连续灌三次透水。栽后当天灌第一次，2天至3天灌第二次，一周后灌第三次。然后进行松土，把捆扎的枝条松开。　 

　　若开气炎热，每天早晚向树冠喷水1次至2次，保持湿润，并经常注意松土、除草。第二年支架撤去，进入正常管理。 

二十五、银杏 
　　1、生态习性： 

　　银杏为银杏科银杏属的落叶大乔木。银杏是我国特产，以其历史悠久而著名。长期以来，被人们视为中国的国树，被尊称为“或化石”。是现存种子植物中最古老的孑遗植物。银杏无论在我国平原或山丘，沙土壤或中性土壤，只要气候温和，阳光充足，土层深厚，水分充足，均能正常生长。银杏生长较慢，有“公公种树，孙子收果”的说法。 

　　2、栽培管理： 

　　银杏容易移植成活，裸根移植即可。在移植或定植中，植株挖起后应将主根略加修剪，侧根要尽量少伤或不伤，以在早春萌芽前移植最好。栽植后要浇透水，一周后再浇。定植后应在春季发芽前或秋季落叶后施肥一次，对生长发育有良好的效果。此外，不需特殊管理，通常无修剪，只将枝条过密处、生长衰弱枯死处及病老枯枝剪去即可。 

3、园林用途： 

　　银杏树姿雄伟壮丽，叶形秀美，寿命长，又少病虫害，最适宜用于行道树、庭荫树、观赏树。银杏为我国自古以来习惯用的绿化树种。 

一、养护口诀 

银杏以其高贵的身份，独特的姿态，倍受人们的喜爱。在自然生长条件下、它具有很强的抗性，但盆栽时却显得十分娇嫩。 
银杏为典型的肉质根植物，它的韧皮肥厚且呈海绵状，其吸水能力是其他树种的数倍甚至数十倍，如用养护其他树种的方法来照料银杏，十有八九都难以成活。 
因此根据银杏的生长特性，结合养护经验，概括成以下口诀： 
选得银杏细掂量，用土忌肥忌粘壤；素沙栽培有学问，通风透气发根强。 
初栽桩坯莫浇水，见有新叶也不忙；平时少喷叶面水，桩体最怕水淋淌。 
特别“关照”无必要，天将降雨便是量。发现新叶萎蔫时，切莫误当失水相； 
若是再将水来补，便是雪上又加霜。遇此情形先别急，离土三日阴处晾； 
韧皮患否色分明，病患边缘更明朗。患部水渍绵腐状，寻根究底辨方向； 
利器剖剔莫留情，刮净患皮再放晾。高锰酸钾先水洗，再用甲基托布津； 
最好加点生根剂，掌握浓度和剂量。化学制剂各有别，说明书上见端详； 
浸泡时间知长短，只需一昼一夜长。待得药液全吸尽，桐油涂遍创口上； 
余下药液清盆钵，重把桩体放中央。素沙深植且高培，盆沿欠高加圈框； 
这里重复说一句，还是不必浇水忙。待到新芽展开日，再浇底水要控量； 
健桩长得根满盆，换盆换土换摸样。 

二、银杏栽培要领 

　　 近几年来，多次到上海，见大量栽植银杏，但生长不佳的甚多。从纬度来讲，上海应处于银杏适生地带，百年以上的银杏树有450余株，即是明证。 

　　笔者认为在栽植银杏树时有几个盲点：一是为增加古色古香的景点，过分强调栽植大规格银杏树。二是过密、过深。三是反季节栽植。四是施肥量过大，造成肥害。五是不注意排水，尤其在公园平地栽植，致使雨季根部积水而烂根。造成这些盲点的主要原因是对银杏生物学特性了解不够。下面从银杏树生长特性，谈谈栽植与管理要点。 

　　银杏的根系生长特性和对环境条件的要求 

　　银杏的根系有两个特点：一是肉质根，皮层很厚，含水量很高，因此生命力特强，特别耐移栽。二是当银杏根系受伤后，其伤口愈合慢，发新根迟。从移栽到完全恢复树势，是随着树龄的增加而延长，所以要尽量种低龄树。在无特别技术措施保障下，避免特大树的移栽。 

　　对土壤的要求：银杏是深根性树种，寿命特长，根系尤为庞大，吸收肥水性能良好，所以对土壤要求不严。银杏在中性土、酸性土或钙质土及壤土、粘土都能生长，最适宜的pH值为6.0～7.5。但最喜深厚、肥沃和通气良好的沙质土壤，所以银杏完全适合在上海地区生长。 

　　对水分的要求：银杏是一个喜湿树种，但也耐一定的干旱。银杏最适宜的田间持水量为65%～75%，超过80%，土壤中空气不足，会影响根系的生长和养分的吸收，树势衰弱，持水量低于60%，影响光合作用，妨碍银杏正常生长。 

　　对温度的要求：春天当10厘米深处的地温在6℃以上时，根系开始活动；在12℃以上时开始发新根；15～18℃为根系的速生期；20℃以上时，根生长渐趋缓慢，23℃以上时根生长受到抑制。 

　　当气温达8℃以上开始发芽，12℃以上时抽枝，15℃以上显花。在26℃时，银杏叶片的光合速率最高，随着温度的下降或上升光合速率都随着升降。当气温达到37℃时，银杏叶片的光合速率为最低点。所以当天气干旱的高温季节，适当灌水，可降低气温，提高银杏叶的光合速率。 

　　对光照的要求：银杏是一个典型的强阳性树种，对光照要求十分严格，如银杏长在其他树种之旁或为其他树种所遮蔽，或栽植密度过大，光照不足，大多表现生长不良，枝条细弱，叶片薄而黄，内膛枝条枯死而光秃，影响生长和结果。 

　　银杏的栽植要点 

　　栽植银杏要掌握八字栽植要领，即“壮、大、足、干、实、浅、透、高”。为方便记忆，歌诀为：“苗壮穴大基肥足；干土填穴层层实；苗要浅栽水要透；高高培土防倒伏。空气流通地温高，八字要领易掌握，照此办理成活高，生长旺盛结果早。” 

　　一壮：即壮苗。壮苗的标准是苗木粗壮。高度和粗度要相称，即有一定的尖削度。根系要完整。根系是无价之宝，所以根系尽量要大。俗话说有钱买苗，无钱买根。苗木要新鲜，要随挖随运随栽。目前银杏苗木的中介商特多，良莠不齐，有的把银杏大苗购来后未能及时出售，有的长达2～3月，害人不浅。 

　　二大：栽植穴要大，一般挖1米见方。如苗木大，树穴要相应加大。 

　　三足：栽植穴中要施足基肥。基肥以充分腐熟的有机肥为主，化肥要少施。肥料与熟土充分拌匀后施在穴的中部或中上部。再放20厘米的土壤后才能栽植，以防根系接触肥料而烧根。如无合适的肥料，不要强求，以免烧根，宁可栽植成活后再行追施。 

　　四干：填入穴中的肥土以干为好，在踏实土壤时，不让板结，以免对银杏根系产生不利影响。 

　　五实：埋土一定要实，即层层压实，使银杏根系与土壤密切结合，但只能用脚踏，不能夯实，以防伤根。上海春季雨水偏多，土壤偏粘，如土湿就不能踏实，只能采取浅栽、高培土来防此弊病，让土壤自然下沉压实。 

　　六浅：银杏一定要浅栽。因为上海地下水位偏高，年降雨量充沛，土壤偏粘，所以浅栽尤为重要。因为这与银杏根系特点与发根温度有关。银杏栽植随着深度的加大，地温上升就慢，且透气性下降，湿度加大，对根系伤口愈合和发新根不利。雨后根部易积水造成烂根，所以一定要浅栽。浅栽后上层地温上升快，土壤通气性好，银杏根系愈合早，发根快，雨后又不易遭受涝害。当树穴较深，回土率达不到75%～80%时，则栽植时根系平地面，甚至栽在地面为好。公园平地栽植，最好堆成小土丘栽植为宜。 

　　七透：栽后要浇透水，使穴内土壤和苗木根系密切结合，能充分吸收水分。浇水后地面自然下沉，保证根基与地面相平或高出1至2厘米。 

　　八高：高培土堆。待栽植穴中的水分完全渗透下去不见水洼时，才可以用干土将穴面填干，而且要培一个高20～30厘米的土堆，大小范围要超过穴口。高培土的好处有三：一是保墒；二是防止风摇树晃；三是雨季避免根系遭受水涝害。切忌穴口土不填平，出现凹口，雨后积水，高温时间易烂根。 

　　管理 

　　银杏栽植后的管理主要是土壤与施肥、灌溉与排涝降渍、整形修剪与病虫害防治等。 

　　土壤管理：主要是深翻扩穴，改良土壤，中耕除草。 

　　施肥管理：银杏栽植成活后，要合理施肥。银杏生长需19种元素，其中碳、氢、氧可以从大气及水中获得；氮、磷、钾、钙、镁属大量元素；铜、锌、铁、锰、硼、钼、氯为微量元素；银杏发育还需要少量的钴、碘、钠等有益元素。所以银杏施肥一般以有机肥料为主，适当配合银杏专用肥料。施肥方法可以沟施、穴施、打洞施和撒施。 

　　灌溉与排涝降渍：这是银杏栽植后最关键的问题。天气干旱，土壤缺水，及时浇灌，一般都能做到。但开沟排水降渍常被人疏忽，对于地下水位偏高、雨量较多的上海来讲尤为重要。成片栽植，四面要开50～100厘米的排水降渍中沟，行间都需开排水小沟。关键是畦面中间应该偏高些，有利排水，决不能畦中间偏洼，这样容易积水烂根。这往往是栽植成活率偏低的主要原因之一。 

　　上海栽植一批银杏大树，米高直径20～50厘米不等，虽带土球，但根系吸收的水分不能满足地上部分的消耗，而出现一年活、二年衰、三年死的现象。所以大树移栽当年强调排灌以外，对大树可以采取补液措施。即在大树下部打斜洞，装上管子，用高压喷雾器压入营养液，5～10天一次，效果特好，待完全成活后，再行补洞。 

　　整形修剪：银杏树栽植后，除考虑一些特殊树形外，一般应考虑银杏高大、挺拔、匀称、美观。因移栽经重修剪处，所发枝条特别乱，所以要有目的进行修剪，尤其对重叠枝、直立交叉枝、横生枝要提前处理。保持一定的树形。 

　　病虫害防治：与一般绿化树种相比，银杏树病害特少，但并不是没有。上海市虫害主要有刺蛾、避债蛾、茶黄蓟马和超小卷叶蛾等。病害主要有根腐病和叶枯病。根部病主要是根部积水所造成。叶枯病主要是缺肥、树势衰弱所造成，尤其根部渍水尤为严重。其次是与高温也有一定的关系。以上是笔者20余年来实践的总结，希望对专业工作者有所帮助。 

 

三、银杏的几个技术问题 

一、应选择适宜的栽植地点　栽植银杏的地块必须土层深厚肥沃，熟化土层不低于30厘米，有机质含量大于1%，常年地下水位在2.5米以下，土壤含盐量不超过0.05%。 

　　二、不用假银杏嫁接苗　银杏苗分实生苗和嫁接苗，前者栽后20～30年才能结果，后者栽后7～8年即可结果。生产上多栽植嫁接苗。购苗时要请果技员鉴别，以免购进假嫁接苗。 

 

　　三、合理配植雌雄株　银杏树有雄株、雌株之分。栽植银杏，雌、雄株的比例以20∶1为宜。对零星的不结果大银杏树，可请果技员辨认，若是雄株,在树冠上嫁接4～8根雌株的枝条；若是雌株，在树冠上嫁接1～2根雄株的枝条。 

 

　　四、避免造林模式单一　栽植银杏有绿化观赏、用材、收果、采叶等多种用途。随着科技的发展和人民生活水平的提高，叶用、材用银杏林的经济效益很可能超过果用银杏林。在土壤耕作层浅的地方，宜于发展银杏采叶园；河堤、农家住宅前后的高地，则适合发展银杏用材林或果材兼用林。 

二十六、樱花树 


樱花树的秋季管理 

一、防病保叶 

樱花叶片易受白粉病、褐斑病、煤污病等病害的侵染，如防治不及时，会导致叶片过早脱落，影响养分积累，从而对明年开花不利。可选用70%甲基托布津1000倍液，65%代森锌可湿性粉剂500倍液，每15天喷施一次。尽量避免使用敌敌畏，以免引起落叶。适当浇水，并增加叶面喷肥(0.3%至0.5%尿素、0.3%磷酸二氢钾)，以确保叶片完整、质厚、浓绿。 

 

二、秋施基肥 

一般在9月上旬施基肥，这时肥料有充分的时间腐熟，能让树体在休眠前吸收利用。此时施肥切断的根能很快愈合并萌发大量吸收根，提高树体对肥料的吸收利用率。施肥种类以腐熟的农家肥为主，配合少量化肥。一般幼树每株施土杂肥50至75公斤，秋施基肥不宜过深，以40至50厘米为宜。幼树可采用沟施法，健壮树采用撒施法，如发现树体有缺素症，可适当混入少量微量元素。 

 

三、深翻树盘 

秋季樱花根系生长高峰到来之前，结合基肥的施入，深翻树盘，可增加深根量，蓄水保墒，提高地温。将树盘内枯枝、落叶、杂草等清理干净，集中烧毁，以消灭越冬虫原和菌源。 

 

四、秋季修剪 

结合树体的生长状况，及时疏去密集枝、交叉枝、重叠枝、病虫枝，改善树冠的通风透光，增强树势。用利刀削平刮净伤口，涂以石硫剂5度液消毒，再涂上桐油等保护剂以预防伤口腐烂 

二十七、竹子 
竹子育苗技术 

　一、竹枝条的采集。选取１-２年生的健壮枝条，用利刀从竹竿上端往下削，注意保护竹枝头部两侧芽眼的完整。削下的竹枝保留２-３节，长３０-４０厘米，去掉竹枝尾部。将采回来的竹枝浸水１夜，次日即可供浆根埋枝育苗。 

 

　　二、浆根。黄泥浆的制备：先挖好有落差的２个浆池，把黄泥放在上一个浆池，用水浸泡１夜，使黄泥松软，次日用脚踩黄泥捣拌成黄泥水，把黄泥水排放到下一个浆池，让其沉淀，然后把澄清的水放掉后即按每１００公斤水浆加入生根灵、细胞分裂素、膨大素、果蔬动力Ⅱ号各２包，过磷酸钙、复合肥各０·７５公斤与黄泥浆拌匀，即可把竹枝蔸浆根。 

 

　　三、埋竹枝育苗。在育苗畦上按行距２０-３０厘米开沟，深１５厘米，把浆好根的竹枝按株距１５-２０厘米距离摆放在沟内，根蔸切口朝下紧贴实土，枝杆倾斜４５度，然后回一半细土并用脚踩实，再回一半松土，盖草，淋足水。其后３个月内经常淋水，保持土壤湿润，特别在埋枝后２个月内土壤不得干燥缺水。 

 

　　以上技术，不论丛生竹、散生竹类都适宜，一年四季均可育苗，主要用药物激发根、芽萌动，一般埋枝后１５-２５天发根，２０-３０天发芽，只要技术掌握得当，枝条选得好，护理得好，成活率可达１００％，发根发芽率可达１００％，育苗４个月即可移栽造林，也可育半年、１年苗。 

二十八 紫荆 
　　豆科，紫荆属。落叶乔木或灌木。叶圆心脏形，而尖，有光泽，叶互生。早春、先叶开花，簇生，花为蝶形花冠，红紫色。荚果长而扁。分布于我国各地，供观赏。树皮、木材、根可入药，性平，味苦，功能活血、消肿、解毒；树皮、花梗为外科疮疡要药。 

 

　　紫荆的栽培技术 

　　1.生态习性: 

　　紫荆为豆科紫荆属的落叶灌木或小乔木。原产中国，属亚热带树种，现全国各地均有栽培。紫荆喜阳光，耐寒性不强，辽宁省南部是栽植此树的北部界限。因此，在华东地区宜栽植于背风向阳处，但在山东泰安地区栽植于背阴的地方也能安全过冬。对土壤要求不严，怕积水，萌蘖性强，耐修剪。 

 

　　2.栽培管理： 

　　紫荆栽植于3月至4月上旬，栽前每穴施入堆肥2—3锹。栽后浇水3—4次。要注意中耕除草，雨季要排涝。 

 

　　3. 园林用途： 

　　紫荆干直丛生，叶大花繁早春先花后叶，形似彩蝶，密密层层，满树嫣红，故有“满条红”之称。可与绿树配植，或栽植于公园、庭院、草坪、建筑物前，观赏效果极佳。它对氯气有一定的抵抗性，滞尘能力强，是工厂、矿区绿化的好树种。 

二十八、紫薇 
紫薇的栽培 

紫薇（百日红、满堂红）花姿优美，花色艳丽，花期长，在园林绿化中被广泛配植于公园、道路、住宅区、工矿区环境，也可制作树桩或盆景，是绿化美化环境和家庭养花的优良花卉。 

　　一、 品种和特征 

　　紫薇原产我国中部和南部，经长期栽培其变种很多，一般以花色不同分为紫薇、赤薇、银薇、翠薇。浙江等地栽培和野生的以开红花的赤薇为多。 

　　紫薇的枝干多扭曲，树皮光滑，老树表皮片状剥落，树干苍润，古雅珍奇，具有较高的观赏价值。紫薇还具有叶细、枝密、干粗、露根等特点，很适宜制作盆景。 

　　二、 对环境条件的要求 

　　紫薇对环境条件的适应较强。耐干旱和寒冷。对土壤要求不严，但种植在肥沃、深厚、疏松呈微酸性、酸性的土壤中生长健壮，花期长；怕涝，忌种在地下水位高的低湿地方；喜光，生长和开花都需充足的阳光，亦略耐荫；在温暖湿润的气候条件下生长旺盛。紫薇还具有较强的抗污染的能力，能抗二氧化硫、氟化氢、氯气等有毒气体，故又是工矿区、住宅区美化环境的理想花卉。 

　　三、 栽植与管理 

　　（一）栽植 1、地栽：宜在11月落叶后至第二年3月栽植。栽植时留主干高100~120厘米，剪去上部。待新的春梢生长后选留角度适宜的3~4个主枝，让其开花。2、盆栽：用当年老枝插活的成苗进行盆栽是快速培养盆景的好方法。由于紫薇枝条柔软，盆栽的紫薇可适当进行攀扎。一般在春梢生长停止，枝条趋半木质化时进行盘扎和造形，用细棕绳牵引制成各种姿态的盆景。 

　　（二）施肥与病虫防治 一般紫薇管理比较粗放。3月上旬应施抽梢肥，氮磷钾结合：5月下旬至6月上旬施一次磷钾肥，以壮枝和催花；7月下旬和9月上旬各施一次花期肥，肥料为饼肥水等，使花开得艳丽。发现病害，用波尔多液或600倍的多菌灵液防治。 

　　（三）修剪 紫薇的花是生长在当年萌发的春梢顶部，萌发力强，树冠不整齐，因此需要进行修剪。1、冬季修剪：为保证正常开花，且形成大花序，冬季修剪很重要。地栽的应在主枝定干（拳）高度处剪去当年生的枝条，使翌年抽出壮枝开花；盆栽的首先剪去所有的萌蘖枝、病枯枝、交叉重叠枝，为了美化造型，对其他枝条的饱满顶芽的上方`1厘米处短截，一般只保留5厘米左右。2、花后修剪：在夏季开花后应剪去一部分残花，不让其结籽，以减少养分损耗，促进萌发新枝和开花。生长期修剪切忌对春季萌发的新枝进行修剪或短截，否则易造成只长枝不开花。 


二十九、 紫玉兰 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回目录
　　紫玉兰又名辛夷、木笔、木兰。落叶灌木或小乔木，树高4米，是我国有名的观赏树种，栽培历史已达千年以上。野生种，广泛颁于陕、甘、豫、鄂、赣、闽诸省海拔300—1600米，年均气温10—16摄氏度，绝对最低气温可达-20—10。50摄氏度，年降雨量600—1700毫米的山地上。树皮灰色，枝有明显皮孔。单叶互生，椭圆形或椭圆状倒卵形，先端急尖或浙尖，基部下延形，长10—18厘米，表面深绿，背面灰绿，叶柄长1—2厘米。花芽被毛，即中药辛夷，形如毛得笔，又名木笔，花瓣6片，微有香气；外面红紫色，里面白色，瓣长10厘米，具短花梗。 

喜温暖湿润和阳光充足环境，较耐寒，但不耐旱和盐碱，怕水淹，要求肥沃、排水好的沙壤土。 

栽培 

　　移植可在秋季或旱春开花前进行，小苗用泥浆沾渍，大苗必须带土球。花期前后各施肥1次，以磷钾肥为主。夏季高温和秋季干旱季节，保持土壤湿度。花后和萌发新枝前，应剪去枯枝、密枝和短截徒长枝。 

 

病虫害 

　　主要发生立枯病和根腐病，可用65%代森锌可湿性粉剂600倍液喷洒。虫害有蛴螬、钻心虫危害，可用滴滴混剂灭杀。 

 

应用 

　　紫玉兰是著名的早春观赏花木，早春开花时，满树紫红色花朵，幽姿淑态，别具风情，适用于古典园林中厅前院后配植，也可孤植或散植于小庭院内。



